# Приложение N 2

к Правилам перевозок опасных

грузов по железным дорогам

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

ОПАСНЫХ ГРУЗОВ, ДОПУЩЕННЫХ К ПЕРЕВОЗКЕ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ

(в ред. протоколов от 19.10.2018, от 15.05.2019, от 16.10.2019, от 27.11.2020, от 22.11.2021, от 08.12.2022,

от 20.11.2023, от 06.11.2024)

(кроме грузов 1 и 7 классов опасности)

| Номер ООН | Наименование груза | Номер аварийной карточки | Классификационный шифр | Классификационный код | Код опасности | Род вагона, тип контейнера | Вид отправки | Номер знака опасности | Штемпели в накладной | Специальные трафареты на цистерне | Требования к цистерне (Зарезервировано) |  | Специальные условия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код | Специальные положения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3295 | Абсорбент (компонент дизельных топлив) газоконденсатный | см. УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3082 | Авиационное турбинное топливо JP-5, JP-7 | 906 | 9063 | M6 | 90 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 9 | "Прочие опасные вещества" | Наименование груза, трафарет приписки |  |  | 8 |
| 3082 | Агидол АФ-2 | 906 | 9063 | M6 | 90 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М | 9 | "Прочие опасные вещества" | "Агидол", "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 3082 | Агидол-0 | см. 2,6-Ди-трет-бутилфенол (жидкий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3077 | Агидол-0 | см. 2,6-Ди-трет-бутилфенол (твердый) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3077 | Агидол-1 | 906 | 9063 | M7 | 90 | КВ, УК, КЦ | П, К, М | 9 | "Прочие опасные вещества" |  |  |  | 86 |
| 3077 | Агидол-10 | см. 2,4-Ди-трет-бутилфенол |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1993 | Агидол-12 | 328 | 3011, 3012 | F1 | 33, 33 | ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" | "Агидол", "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 3077 | Агидол-3 | 906 | 9063 | M7 | 90 | УК, КЦ | К | 9 | "Прочие опасные вещества" |  |  |  | 86 |
| 3082 | Агидол-51-52-53 | 906 | 9063 | M6 | 90 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М | 9 | "Прочие опасные вещества" | "Агидол", "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 3077 | Агидол-60 | 906 | 9063 | M7 | 90 | УК, КЦ | К | 9 | "Прочие опасные вещества" |  |  |  | 86 |
| 2205 | АДИПОНИТРИЛ | 608 | 6113 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО" | "Адипонитрил", "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3224 | 2,2'-Азоди (изобутиронитрил) в виде пасты на основе воды, с концентрацией не более 50% | 415 | 4172 | SR1 | 40 | КВ | П | 4.1 | "Легко воспламеняется", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  | 61 |
| 3242 | АЗОДИКАРБОНАМИД | 404 | 4112 | SR1 | 40 | КВ, УК | П, К | 4.1 | "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 1977 | АЗОТ ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ | 201 | 2213 | 3A | 22 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.2 | "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | "Азот", "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 28 |
| 1066 | АЗОТ СЖАТЫЙ | 201 | 2211 | 1A | 20 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.2 | "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | "Азот сжатый", "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 4 |
| 1660 | АЗОТА (II) ОКСИД СЖАТЫЙ | 203 | 2361 | 1TOC | 265 | КВ, УК | П, К | 2.3, 5.1, 8 | "Ядовитый газ", "Окислитель", "Едкое", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  | 27 |
| 1070 | АЗОТА ГЕМИОКСИД | 202 | 2222 | 2O | 25 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.2, 5.1 | "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Окислитель", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Окислитель", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | "Азота гемиоксид", "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 4, 27 |
| 2201 | АЗОТА ГЕМИОКСИД ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ | 202 | 2223 | 3O | 225 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.2, 5.1 | "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Окислитель", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Окислитель", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 25, 27 |
| 1067 | Азота диоксид | см. ДИАЗОТА ТЕТРАОКСИД (АЗОТА ДИОКСИД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1660 | Азота монооксид, сжатый | см. АЗОТА (II) ОКСИД СЖАТЫЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1975 | Азота оксида и азота диоксида смесь | см. АЗОТА ОКСИДА И ДИАЗОТА ТЕТРАОКСИДА СМЕСЬ (АЗОТА ОКСИДА И АЗОТА ДИОКСИДА СМЕСЬ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1975 | АЗОТА ОКСИДА И ДИАЗОТА ТЕТРАОКСИДА СМЕСЬ (АЗОТА ОКСИДА И АЗОТА ДИОКСИДА СМЕСЬ) | 211 | 2362 | 2TOC | 265 | КВ, УК | П, К | 2.3, 5.1, 8 | "Ядовитый газ", "Окислитель", "Едкое", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 1-0-1". |  |  |  | 2, 27 |
| 2421 | АЗОТА ТРИОКСИД | Перевозка запрещена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2451 | АЗОТА ТРИФТОРИД | 202 | 2222 | 2O | 25 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.2, 5.1 | "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Окислитель", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Окислитель", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | "Азота трифторид", "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 25, 27 |
| 3082 | Акаризол | 906 | 9063 | M6 | 90 | ВЦ, КЦ | П, К | 9 | "Прочие опасные вещества" | "Акаризол", "Х", трафарет приписки |  |  | 13 |
| 2927 | Акванит | 640 | 6171 | TC1 | 68 | СКВ, СК | П, К | 6.1, 8 | "Ядовито", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-3" |  |  |  | 2, 5б, |
| 2713 | АКРИДИН | 608 | 6113 | T2 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО" | "Акридин", "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2074 | АКРИЛАМИД, ТВЕРДЫЙ | 608 | 6113 | T2 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО" | "Акриламид", "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3426 | АКРИЛАМИДА РАСТВОР | 608 | 6113 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1093 | АКРИЛОНИТРИЛ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 310 | 3021 | FT1 | 336 | СКВа, СКа, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 6.1 | "Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Акрилонитрил", "Х", трафарет приписки |  |  | 10, 29, 44 |
| 1092 | АКРОЛЕИН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 650 | 6121 | TF1 | 663 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 3 | "Ядовито", "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" | "Акролеин", "Х", трафарет приписки |  |  | 2а, 3, 25, 10 |
| 2607 | АКРОЛЕИНА ДИМЕР СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 316 | 3013 | F1 | 39 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 1-1-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 2212 | Актинолит | см. АСБЕСТ АМФИБОЛОВЫЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3140 | АЛКАЛОИДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К., или АЛКАЛОИДОВ СОЛИ ЖИДКИЕ, Н.У.К. | 622 | 6111, 6112, 6113 | T1 | 66, 60, 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1544 | АЛКАЛОИДЫ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К., или АЛКАЛОИДОВ СОЛИ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К. | 620 | 6111, 6112, 6113 | T2 | 66, 60, 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1268 | Алкилат | см. Алкилбензин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1268 | Алкилбензин | 328 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Бензин", "С" |  |  | 8 |
| 2586 | Алкилбензолсульфокислота, содержащая не более 5% свободной серной кислоты | 803 | 8013 | C3 | 80 | ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое" | "Алкилбензолсульфокислота", "Х", трафарет приписки |  |  | 15 |
| 1268 | Алкилбензолы, легковоспламеняющиеся | 328 | 3012, 3013 | F1 | 33, 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 2586 | АЛКИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ЖИДКИЕ или АРИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ЖИДКИЕ, содержащие не более 5% свободной серной кислоты | 803 | 8013 | C3 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО" | "Алкилсульфокислота", "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2584 | АЛКИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ЖИДКИЕ или АРИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ЖИДКИЕ, содержащие более 5% свободной серной кислоты | 803 | 8012 | C1 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2585 | АЛКИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ТВЕРДЫЕ или АРИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ТВЕРДЫЕ, содержащие не более 5% свободной серной кислоты | 803 | 8013 | C4 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2583 | АЛКИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ТВЕРДЫЕ или АРИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ТВЕРДЫЕ, содержащие более 5% свободной серной кислоты | 803 | 8012 | C2 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3145 | АЛКИЛФЕНОЛЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. (включая C2-C12-гомологи) | 804 | 8011, 8012, 8013 | C3 | 88, 80, 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2430 | АЛКИЛФЕНОЛЫ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К. (включая C2-C12 гомологи) | 804 | 8011, 8012, 8013 | C4 | 88, 80, 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО" | "Алкилфенол", "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3065 | Алкогольные напитки | см. НАПИТКИ АЛКОГОЛЬНЫЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3274 | АЛКОГОЛЯТОВ РАСТВОР, Н.У.К., в спирте | 328 | 3032 | FC | 338 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 8 | "Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25, 44 |
| 3205 | АЛКОГОЛЯТЫ ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ, Н.У.К. | 418 | 4212, 4213 | S4 | 40, 40 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.2 | "Самовозгорается", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 3206 | АЛКОГОЛЯТЫ ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ САМОНАГРЕВАЮЩИЕСЯ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. | 418 | 4242, 4243 | SC4 | 48, 48 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.2, 8 | "Самовозгорается", "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1099 | Аллил бромистый | см. АЛЛИЛБРОМИД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1100 | Аллил хлористый | см. АЛЛИЛХЛОРИД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3265 | Аллил-1,4-бутандиловой кислоты ангидрид | 803 | 8012 | C3 | 80 | КВ, УК | П, К | 8 | "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  | 3 |
| 2334 | АЛЛИЛАМИН | 648 | 6121 | TF1 | 663 | СКВа, СКа, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 3 | "Ядовито", "Легко воспламеняется", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 1-1-1" | "Аллиламин", "Спускать с горки осторожно", "Х", трафарет приписки |  |  | 2а, 19, 48 |
| 2333 | АЛЛИЛАЦЕТАТ | 313 | 3022 | FT1 | 336 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 6.1 | "Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Аллилацетат", "Х", трафарет приписки |  |  | 25, 44 |
| 1099 | АЛЛИЛБРОМИД | 312 | 3021 | FT1 | 336 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 6.1 | "Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Аллилбромид", "Х", трафарет приписки |  |  | 25, 44 |
| 1545 | АЛЛИЛИЗОТИОЦИАНАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 609 | 6122 | TF1 | 639 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 3 | "Ядовито", "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1723 | АЛЛИЛИОДИД | 323 | 3032 | FC | 338 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 8 | "Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Аллилиодид", "Х", трафарет приписки |  |  | 25, 44 |
| 1724 | АЛЛИЛТРИХЛОРСИЛАН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 805 | 8022 | CF1 | X839 | СКВа, СКа, ВЦ, КЦ | П, К | 8, 3 | "Едкое", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 1-1-1" | "Аллилтрихлорсилан", "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 2336 | АЛЛИЛФОРМИАТ | 313 | 3021 | FT1 | 336 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 6.1 | "Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Аллилформиат", "Х", трафарет приписки |  |  | 25, 44 |
| 1100 | АЛЛИЛХЛОРИД | 312 | 3021 | FT1 | 336 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 6.1 | "Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Аллилхлорид", "Х", трафарет приписки |  |  | 10, 44 |
| 1722 | АЛЛИЛХЛОРФОРМИАТ | 611 | 6181 | TFC | 668 | СКВ | П | 6.1, 3, 8 | "Ядовито", "Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  |  |
| 2927 | Альдегид глутаровый (25 - 50% водный раствор) | 640 | 6172 | TC1 | 68 | ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 8 | "Ядовито", "Едкое" | "Альдегид глутаровый", "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 2045 | Альдегид изобутиловый | см. ИЗОБУТИРАЛЬДЕГИД (АЛЬДЕГИД ИЗОМАСЛЯНЫЙ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2396 | АЛЬДЕГИД МЕТАКРИЛОВЫЙ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 313 | 3022 | FT1 | 336 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 6.1 | "Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25, 44 |
| 1275 | Альдегид пропионовый | см. ПРОПИОНАЛЬДЕГИД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1089 | Альдегид уксусный | см. АЦЕТАЛЬДЕГИД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1988 | АЛЬДЕГИДЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К. | 331 | 3021, 3022, 3023 |  | 336, 36, 36 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 6.1 | "Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25, 44 |
| 1191 | АЛЬДЕГИДЫ ОКТИЛОВЫЕ | 316 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 1989 | АЛЬДЕГИДЫ, Н.У.К. | 331 | 3011, 3012, 3013 | F1 | 33, 30, 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 1989 | АЛЬДЕГИДЫ, Н.У.К. (давление паров при 50 °C более 110 кПа) | 331 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1989 | АЛЬДЕГИДЫ, Н.У.К. (давление паров при 50 °C не более 110 кПа) | 331 | 3011 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 2839 | АЛЬДОЛЬ | 607 | 6112 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | "Альдоль", "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2303 | Альфаметилстирол | см. ИЗОПРОПЕНИЛБЕНЗОЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3082 | Альфаметрин | 906 | 9063 | M6 | 90 | ВЦ, КЦ | П, К | 9 | "Прочие опасные вещества" | "Альфаметрин", "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1396 | АЛЮМИНИЙ - ПОРОШОК НЕПОКРЫТЫЙ | 409 | 4312, 4313 | W2 | 423, 423 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.3 | "При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1309 | АЛЮМИНИЙ - ПОРОШОК ПОКРЫТЫЙ | 403 | 4112, 4113 | F3 | 40, 40 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.1 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1309 | Алюминий - пудра | см. АЛЮМИНИЙ - ПОРОШОК ПОКРЫТЫЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1438 | Алюминий азотнокислый | см. АЛЮМИНИЯ НИТРАТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1726 | Алюминий хлористый, безводный | см. АЛЮМИНИЯ ХЛОРИД БЕЗВОДНЫЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1395 | АЛЮМИНИЙ-ФЕРРОСИЛИЦИЙ-ПОРОШОК | 408 | 4362 | WT2 | 462 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.3, 6.1 | "При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 2870 | АЛЮМИНИЯ БОРГИДРИД | 409 | 4251 | SW | X333 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.2, 4.3 | "Самовозгорается", "При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 1-1-1" | "Алюминия боргидрид", "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2870 | АЛЮМИНИЯ БОРГИДРИД В УСТРОЙСТВАХ | 409 | 4251 | SW | X333 | КВ, УК, | П, К | 4.2, 4.3 | "Самовозгорается", "При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  | 3 |
| 1725 | АЛЮМИНИЯ БРОМИД БЕЗВОДНЫЙ | 806 | 8012 | C2 | 80 | КВ, УК | П, К | 8 | "Едкое", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 1, 3, 25 |
| 2580 | АЛЮМИНИЯ БРОМИДА РАСТВОР | 801 | 8013 | C1 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2463 | АЛЮМИНИЯ ГИДРИД | 409 | 4311 | W2 | X423 | КВ, УК | П, К | 4.3 | "При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 1394 | АЛЮМИНИЯ КАРБИД | 408 | 4312 | W2 | 423 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.3 | "При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Алюминия карбид", "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1438 | АЛЮМИНИЯ НИТРАТ | 501 | 5113 | O2 | 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | "Окислитель", "СО" | "Алюминия нитрат", "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3264 | Алюминия оксисульфат, раствор (коагулянт жидкий) | 816 | 8013 | C1 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3264 | Алюминия оксихлорид, коагулянт | 816 | 8013 | C1 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Коагулянт ОХА", "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3170 | АЛЮМИНИЯ ПОБОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ ПЛАВКИ или АЛЮМИНИЯ ПОБОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ ПЕРЕПЛАВКИ | 409 | 4312, 4313 | W2 | 423, 423 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.3 | "При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 2715 | АЛЮМИНИЯ РЕЗИНАТ | 404 | 4113 | F3 | 40 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.1 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Алюминия резинат", "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1398 | АЛЮМИНИЯ СИЛИЦИД - ПОРОШОК НЕПОКРЫТЫЙ | 409 | 4313 | W2 | 423 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.3 | "При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 3264 | Алюминия сульфат, раствор | 816 | 8013 | C1 | 80 | ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое" | "Алюминия сульфат, раствор", "Х", трафарет приписки |  |  | 23 |
| 1397 | АЛЮМИНИЯ ФОСФИД | 408 | 4361 | WT2 | X462 | КВ, УК | П, К | 4.3, 6.1 | "При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| - | Алюминия фторид | Не подпадает под действие Правил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1726 | АЛЮМИНИЯ ХЛОРИД БЕЗВОДНЫЙ | 806 | 8012 | C2 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 8 | "Едкое", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 1, 25 |
| 2581 | АЛЮМИНИЯ ХЛОРИДА РАСТВОР | 801 | 8013 | C1 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО" | "Алюмохлорид", "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1398 | Алюмосилиций | см. АЛЮМИНИЯ СИЛИЦИД - ПОРОШОК НЕПОКРЫТЫЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2581 | Алюмохлорид, раствор | см. АЛЮМИНИЯ ХЛОРИДА РАСТВОР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1392 | АМАЛЬГАМА ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ, ЖИДКАЯ | 421 | 4311 | W1 | X423 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.3 | "При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 3402 | АМАЛЬГАМА ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ, ТВЕРДАЯ | 421 | 4311 | W2 | X423 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.3 | "При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1389 | АМАЛЬГАМА ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ, ЖИДКАЯ | 421 | 4311 | W1 | X323 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.3 | "При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 3401 | АМАЛЬГАМА ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ, ТВЕРДАЯ | 421 | 4311 | W2 | X423 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.3 | "При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3077 | Амидолы | см. 2,4-Диаминофеноладигидрохлорид |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 |
| 1390 | АМИДЫ ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ | 421 | 4312 | W2 | 423 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.3 | "При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 3107 | трет-АМИЛА ГИДРОПЕРОКСИД с концентрацией не более 88%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 6% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | "Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 1106 | АМИЛАМИН | 311 | 3032, 3033 | FC | 338, 38 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 8 | "Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Амиламин", "Х", трафарет приписки |  |  | 25, 44 |
| 1106 | н-Амиламин | см. АМИЛАМИН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1106 | трет-Амиламин | см. АМИЛАМИН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1104 | АМИЛАЦЕТАТЫ | 316 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Амилацетат", "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 2620 | АМИЛБУТИРАТЫ | 316 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 1108 | н-Амилен | см. 1-ПЕНТЕН (н-АМИЛЕН) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1993 | Амиленит | 328 | 3011 | F1 | 33 | ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" | "Амиленит", "Х", трафарет приписки |  |  | 4 |
| 1111 | АМИЛМЕРКАПТАН | 304 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Амилмеркаптан", "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 1110 | н-АМИЛМЕТИЛКЕТОН | 316 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 1112 | АМИЛНИТРАТ | 326 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Амилнитрат", "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 1113 | АМИЛНИТРИТ | 310 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Амилнитрит", "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 3115 | трет-АМИЛПЕРОКСИ-2-ЭТИЛГЕКСАНОАТ с концентрацией менее 100% | Перевозка запрещена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3105 | трет-АМИЛПЕРОКСИ-2-ЭТИЛГЕКСИЛКАРБОНАТ с концентрацией менее 100% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | "Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3101 | трет-АМИЛПЕРОКСИ-3,5,5-ТРИМЕТИЛГЕКСАНОАТ с концентрацией менее 100% | 506 | 5222 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2, 1 | "Органический пероксид", "Взрывоопасно", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3105 | трет-АМИЛПЕРОКСИАЦЕТАТ с концентрацией не более 62%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 38% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | "Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3103 | трет-АМИЛПЕРОКСИБЕНЗОАТ с концентрацией менее 100% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | "Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3115 | трет-АМИЛПЕРОКСИНЕОДЕКАНОАТ с концентрацией не более 77%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 23% | Перевозка запрещена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3113 | трет-АМИЛПЕРОКСИПИВАЛАТ с концентрацией не более 77%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 23% | Перевозка запрещена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3272 | Амилпропионат | 306 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Амилпропионат", "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 1728 | АМИЛТРИХЛОРСИЛАН | 805 | 8012 | C3 | X80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО", "Прикрытие 1-1-1" | "Амилтрихлор силан", "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1109 | АМИЛФОРМИАТЫ | 316 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 2819 | АМИЛФОСФАТ | 803 | 8013 | C3 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО" | "Амилфосфат", "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1107 | АМИЛХЛОРИД | 312 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Амилхлорид", "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 1107 | Амилы хлористые | см. АМИЛХЛОРИД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3077 | n-Аминодифениламин | 906 | 9063 | M7 | 90 | ВЦ, КЦ | П, К | 9 | Прочие опасные вещества" | "ПАДФА", "Х", трафарет приписки |  |  | 15, 86 |
| 3077 | 4-Амино-2-нитрофенол | 906 | 9063 | M7 | 90 | КВ, УК | П, К, М | 9 | "Прочие опасные вещества" |  |  |  | 86 |
| 3317 | 2-АМИНО-4,6-ДИНИТРОФЕНОЛ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 20% | 404 | 4151 | D | 40 | КВ, УК | П, К | 4.1 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 2673 | 2-АМИНО-4-ХЛОРФЕНОЛ | 616 | 6112 | T2 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2946 | 2-АМИНО-5-ДИЭТИЛАМИНОПЕНТАН | 614 | 6113 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2431 | Аминоанизолы | см. АНИЗИДИНЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2671 | АМИНОПИРИДИНЫ (о-, м-, п-) | 608 | 6112 | T2 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1277 | 1-Аминопропан | см. ПРОПИЛАМИН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1221 | 2-Аминопропан | см. ИЗОПРОПИЛАМИН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2967 | Аминосульфокислота | см. КИСЛОТА СУЛЬФАМИНОВАЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1708 | Аминотолуолы (жидкие) | см. ТОЛУИДИНЫ ЖИДКИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2512 | АМИНОФЕНОЛЫ (о-, м-, п-) | 616 | 6113 | T2 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО" | "Аминофенолы", "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2815 | 1(2-Аминоэтил) пиперазин | см. N-АМИНОЭТИЛПИПЕРАЗИН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2815 | N-АМИНОЭТИЛПИПЕРАЗИН | 807 | 8063 | CТ1 | 86 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8, 6.1 | "Едкое", "Ядовито", "СО" | "АЭП", "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3055 | 2-(2-АМИНОЭТОКСИ)-ЭТАНОЛ | 807 | 8013 | C7 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2734 | АМИНЫ ЖИДКИЕ КОРРОЗИОННЫЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К., или ПОЛИАМИНЫ ЖИДКИЕ КОРРОЗИОННЫЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К. | 821 | 8021, 8022 | CF1 | 883, 83 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8, 3 | "Едкое", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2735 | АМИНЫ ЖИДКИЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К., или ПОЛИАМИНЫ ЖИДКИЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. | 821 | 8011, 8012, 8013 | C7 | 88, 80, 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2733 | АМИНЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К., или ПОЛИАМИНЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. | 330 | 3031, 3032, 3033 | FC | 338, 338, 38 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 8 | "Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25, 44 |
| 2735 | Амины C10 - C14, первичные | 821 | 8012 | C7 | 88 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое" | "Амины", "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3259 | Амины C17 - C20, первичные | 820 | 8012 | C8 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО" | "Амины", "Х", трафарет приписки |  |  | 15 |
| 3259 | АМИНЫ ТВЕРДЫЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К., или ПОЛИАМИНЫ ТВЕРДЫЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. | 820 | 8011, 8012, 8013 | C8 | 88, 80, 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1005 | АММИАК БЕЗВОДНЫЙ | 208 | 2342 | 2TC | 268 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.3, 8 | "Ядовитый газ", "Едкое", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Ядовитый газ", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | "Аммиак", "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 7 |
| 3318 | АММИАКА РАСТВОР в воде с относительной плотностью менее 0,880 при температуре 15 °C, содержащий более 50% аммиака | 208 | 2344 | 4TC | 268 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.3, 8 | "Ядовитый газ", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Ядовитый газ", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-3" | Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 2073 | АММИАКА РАСТВОР в воде с относительной плотностью менее 0,880 при температуре 15 °C, содержащие более 35%, но не более 50% аммиака | 208 | 2214 | 4A | 20 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.2 | "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 1-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-0-3" | Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 2672 | АММИАКА РАСТВОР в воде с относительной плотностью от 0,880 до 0,957 при температуре 15 °C, содержащий более 10%, но не более 35% аммиака | 809 | 8013 | C5 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 8 | "Едкое", "СО" | "Аммиачная вода", "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1760 | Аммиакат | 823 | 8013 | C9 | 80 | ВЦ, КЦ | П | 8 | "Едкое" | "Аммиакат", "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 3218 | Аммиачно-кальциевая селитра, раствор | см. Селитра аммиачно-кальциевая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1942 | Аммоний азотнокислый | см. АММОНИЯ НИТРАТ, содержащий не более 0,2% горючих веществ (включая любое органическое вещество, рассчитанное по углероду), исключая примеси любого другого вещества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1439 | Аммоний двухромовокислый | см. АММОНИЯ ДИХРОМАТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2854 | Аммоний кремнефтористый | см. АММОНИЯ ФТОРОСИЛИКАТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1444 | Аммоний надсернокислый | см. АММОНИЯ ПЕРСУЛЬФАТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1727 | Аммоний фтористый кислый | см. АММОНИЯ ГИДРОДИФТОРИД ТВЕРДЫЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1479 | Аммоний хромовокислый | см. Аммония хромат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1546 | АММОНИЯ АРСЕНАТ | 603 | 6112 | T5 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | "Аммония аренат", "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| - | Аммония бромид | Не подпадает под действие Правил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2854 | Аммония гексафторосиликат | см. АММОНИЯ ФТОРОСИЛИКАТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1727 | АММОНИЯ ГИДРОДИФТОРИД ТВЕРДЫЙ | 806 | 8012 | C2 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 8 | "Едкое", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 1, 3, 25 |
| 2817 | АММОНИЯ ГИДРОДИФТОРИДА РАСТВОР | 801 | 8062, 8063 | CT1 | 86, 86 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8, 6.1 | "Едкое", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2506 | АММОНИЯ ГИДРОСУЛЬФАТ | 806 | 8012 | C2 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2693 | Аммония гидросульфит, растворы | см. БИСУЛЬФИТОВ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1727 | Аммония гидрофторид, твердый | см. АММОНИЯ ГИДРОДИФТОРИД ТВЕРДЫЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1843 | АММОНИЯ ДИНИТРО-о-КРЕЗОЛЯТ, ТВЕРДЫЙ | 608 | 6112 | T2 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3424 | АММОНИЯ ДИНИТРО-о-КРЕЗОЛЯТА РАСТВОР | 608 | 6112, 6113 | T1 | 60, 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1439 | АММОНИЯ ДИХРОМАТ | 501 | 5112 | O2 | 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | "Окислитель", "СО" | "Аммония дихромат", "Х", трафарет приписки |  |  | 1, 3, 25 |
| 2859 | АММОНИЯ МЕТАВАНАДАТ | 603 | 6112 | T5 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | "Аммония метаванадат", "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| - | Аммония молибдат | Не подпадает под действие Правил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3218 | Аммония нитрат (селитра аммиачная), высококонцентрированный водный раствор | 510 | 5113 | O1 | 50 | ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | "Окислитель", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 18 |
| 2426 | АММОНИЯ НИТРАТ ЖИДКИЙ, горячий концентрированный раствор, концентрации более 80%, но не более 93% | 505 | 5112 | O1 | 59 | ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | "Окислитель", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1942 | АММОНИЯ НИТРАТ, содержащий не более 0,2% горючих веществ (включая любое органическое вещество, рассчитанное по углероду), исключая примеси любого другого вещества | 509 | 5113 | O2 | 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | "Окислитель", "СО", "Прикрытие 0-0-1". "На территории Украины прикрытие для груза N ООН 1942 не применяется" | "Аммония нитрат", "Х", трафарет приписки |  |  | 1, 3, 25, 40, 72, 73, 86, 90 |
| 3375 | АММОНИЯ НИТРАТА ЭМУЛЬСИЯ или АММОНИЯ НИТРАТА СУСПЕНЗИЯ или АММОНИЯ НИТРАТА ГЕЛЬ, промежуточное сырье для бризантных взрывчатых веществ, жидкие | 505 | 5112 | O1 | 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | "Окислитель", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 5, 25 |
| 3375 | АММОНИЯ НИТРАТА ЭМУЛЬСИЯ или АММОНИЯ НИТРАТА СУСПЕНЗИЯ или АММОНИЯ НИТРАТА ГЕЛЬ, промежуточное сырье для бризантных взрывчатых веществ, твердые | 505 | 5112 | O2 | 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | "Окислитель", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 5, 25 |
| 1444 | Аммония пероксодисульфат | см. АММОНИЯ ПЕРСУЛЬФАТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1444 | АММОНИЯ ПЕРСУЛЬФАТ | 501 | 5113 | O2 | 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | "Окислитель", "СО" | "Аммония персульфат", "Х", трафарет приписки |  |  | 1, 3, 25 |
| 1442 | АММОНИЯ ПЕРХЛОРАТ | 501 | 5112 | O2 | 50 | СКВа, СКа | П, К | 5.1 | "Окислитель", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  | 2, 41 |
| 1310 | АММОНИЯ ПИКРАТ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 10% | 404 | 4151 | D | 40 | КВ, УК | П, К | 4.1 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 2861 | АММОНИЯ ПОЛИВАНАДАТ | 603 | 6112 | T5 | 60, 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | "Аммония поливанадат", "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2818 | АММОНИЯ ПОЛИСУЛЬФИДА РАСТВОР | 809 | 8062, 8063 | CT1 | 86, 86 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8, 6.1 | "Едкое", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| - | Аммония роданид | Не подпадает под действие Правил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Аммония сульфат | Не подпадает под действие Правил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2683 | АММОНИЯ СУЛЬФИДА РАСТВОР | 809 | 8072 | CFT | 836 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8, 3, 6.1 | "Едкое", "Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Аммония сульфид", "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| - | Аммония тиоцианат | Не подпадает под действие Правил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3264 | Аммония фосфат, жидкий | 816 | 8013 | C1 | 80 | ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое" | "ЖАФ", "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 2505 | АММОНИЯ ФТОРИД | 603 | 6113 | T5 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО" | "Аммония фторид", "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2854 | АММОНИЯ ФТОРОСИЛИКАТ | 603 | 6113 | T5 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО" | "Аммония фторосиликат", "Х", трафарет приписки |  |  | 1, 3, 25 |
| - | Аммония хлорид | Не подпадает под действие Правил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1479 | Аммония хромат | 501 | 5112 | O2 | 50 | КВ | П, М | 5.1 | "Окислитель", "СО" |  |  |  | 1 |
| 2212 | Амозит | см. АСБЕСТ АМФИБОЛОВЫЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3140 | Анабазина сульфат, раствор | 622 | 6112 | T1 | 60 | СКВ, СК | П, К | 6.1 | "Ядовито" |  |  |  | 60 |
| 1544 | Анабазина сульфат, твердый | 620 | 6111 | T2 | 66 | СКВ, СК | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 2924 | Ангидрид изомасляный | 328 | 3033 | FC | 38 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 8 | "Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Ангидрид изомасляный", "Х", трафарет приписки |  |  | 25, 44 |
| 2215 | АНГИДРИД МАЛЕИНОВЫИ | 803 | 8013 | C3 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Малеиновый ангидрид", "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2215 | АНГИДРИД МАЛЕИНОВЫИ РАСПЛАВЛЕННЫЙ | 803 | 8013 | C3 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2739 | АНГИДРИД МАСЛЯНЫЙ | 803 | 8013 | C3 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1561 | Ангидрид мышьяковистый | см. МЫШЬЯКА ТРИОКСИД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2496 | АНГИДРИД ПРОПИОНОВЫИ | 803 | 8013 | C3 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1079 | Ангидрид сернистый | см. СЕРЫ ДИОКСИД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1829 | Ангидрид серный, стабилизированный | см. СЕРЫ ТРИОКСИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3265 | Ангидрид трифторметансульфокислоты | 803 | 8012 | C3 | 80 | КВ, УК | П, К | 8 | "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  | 3 |
| 1715 | АНГИДРИД УКСУСНЫЙ | 803 | 8022 | CF1 | 83 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8, 3 | "Едкое", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Уксусная кислота", "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 21 |
| 1807 | Ангидрид фосфорный | см. ФОСФОРА (V) ОКСИД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2214 | Ангидрид фталевый технический коксохимического производства | см. АНГИДРИД ФТАЛЕВЫЙ, содержащий более 0,05% малеинового ангидрида |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2214 | АНГИДРИД ФТАЛЕВЫЙ, содержащий более 0,05% малеинового ангидрида | 804 | 8013 | C4 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО" | "Ангидрид фталевый", "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 15 |
| 1463 | Ангидрид хромовый | см. ХРОМА ТРИОКСИД БЕЗВОДНЫЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2698 | АНГИДРИДЫ ТЕТРАГИДРОФТАЛЕВЫЕ, содержащие более 0,05% малеинового ангидрида | 804 | 8013 | C4 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2431 | АНИЗИДИНЫ | 616 | 6113 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1729 | Анизоил хлористый | см. АНИЗОИЛХЛОРИД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1729 | АНИЗОИЛХЛОРИД | 804 | 8012 | C3 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Анизоилхлорид", "Х", трафарет приписки |  |  | 1, 3, 25 |
| 2222 | АНИЗОЛ | 316 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 1547 | АНИЛИН | 608 | 6112 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Анилин", "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 10 |
| 1548 | Анилин солянокислый | см. АНИЛИНА ГИДРОХЛОРИД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1548 | АНИЛИНА ГИДРОХЛОРИД | 616 | 6113 | T2 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1442 | Анозит | см. АММОНИЯ ПЕРХЛОРАТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1306 | АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ ЖИДКИЕ (давление паров при 50 °C более 110 кПа) | 328 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25, 86 |
| 1306 | АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ ЖИДКИЕ (давление паров при 50 °C не более 110 кПа) | 328 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78, 86 |
| 1306 | АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ ЖИДКИЕ (имеющие температуру вспышки ниже 23 °C и вязкие) (давление паров при 50 °C более 110 кПа, температура кипения более 35 °C) | 328 | 3013 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25, 86 |
| 1306 | АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ ЖИДКИЕ (имеющие температуру вспышки ниже 23 °C и вязкие) (давление паров при 50 °C не более 110 кПа) | 328 | 3013 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78, 86, |
| 1306 | АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ ЖИДКИЕ (имеющие температуру вспышки ниже 23 °C и вязкие) (температура кипения не более 35 °C) | 328 | 3013 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25, 86 |
| 1306 | АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ ЖИДКИЕ (невязкие) | 328 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78, 86 |
|  | Антифризы этиленгликолевые (50 - 60%-ный водный раствор) | Не подпадает под действие Правил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2212 | Антофиллит | см. АСБЕСТ АМФИБОЛОВЫЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3077 | Антрацен | 906 | 9063 | M7 | 90 | КВ, УК | П, М, К | 9 | "Прочие опасные вещества" |  |  |  | 47, 86 |
| 1951 | АРГОН ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ | 201 | 2213 | 3A | 22 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.2 | "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | "Аргон", "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 28 |
| 1955 | Аргон с примесью ядовитых газов | см. Смесь ядовитых газов и аргона, токсичная, сжатая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1006 | АРГОН СЖАТЫЙ | 201 | 2211 | 1A | 20 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.2 | "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | "Аргон сжатый", "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 4 |
| 2188 | Арсеноводород | см. АРСИН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2188 | АРСИН | 209 | 2322 | 2TF | 263 | КВ, УК | П, К | 2.3, 2.1 | "Ядовитый газ", "Легко воспламеняется", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  | 27 |
| 3522 | АРСИН АДСОРБИРОВАННЫЙ | 209 |  | 9TF | 263 | КВ, УК | П, К | 2.3, 2.1 | "Ядовитый газ", "Легко воспламеняется", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 2590 | АСБЕСТ ХРИЗОТИЛОВЫЙ | 904 | 9013 | M1 | 90 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 9 | "Прочие опасные вещества" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 2212 | АСБЕСТ АМФИБОЛОВЫЙ (амозит, тремолит, актинолит, антофиллит, крокидолит) | 904 | 9012 | M1 | 90 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 9 | "Прочие опасные вещества" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1088 | АЦЕТАЛЬ | 306 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 1089 | АЦЕТАЛЬДЕГИД | 301 | 3011 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" | "Ацетальдегид", "Х", трафарет приписки, "С горки не спускать", |  |  | 4 |
| 1841 | АЦЕТАЛЬДЕГИДАММИАК | 905 | 9093 | M11 | 90 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 9 | "Прочие опасные вещества" | "Ацетальдегидаммиак", "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2332 | АЦЕТАЛЬДОКСИМ | 326 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 3115 | Ацетила пероксид не более 27% в растворе | Перевозка запрещена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2310 | Ацетилацетон | см. ПЕНТАНДИОН-2,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3106 | АЦЕТИЛАЦЕТОНА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 32%, паста, с разбавителем типа A, с водой или без воды | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | "Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3105 | АЦЕТИЛАЦЕТОНА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 42%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 48% со свободным кислородом концентрацией не более 4,7% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | "Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 1716 | АЦЕТИЛБРОМИД | 803 | 8012 | C3 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3374 | АЦЕТИЛЕН НЕРАСТВОРЕННЫЙ | 204 | 2112 | 2F | 239 | КВ, УК | П, К | 2.1 | "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" |  |  |  |  |
| 1001 | АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ | 204 | 2114 | 4F | 239 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.1 | "Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-3" | Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 4 |
| 2504 | Ацетилен тетрабромид | см. ТЕТРАБРОМЭТАН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1702 | Ацетилентетрахлорид | см. ТЕТРАХЛОРЭТАН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1898 | АЦЕТИЛЙОДИД | 803 | 8012 | C3 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2621 | АЦЕТИЛМЕТИЛКАРБИНОЛ | 316 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 1717 | АЦЕТИЛХЛОРИД | 323 | 3032 | FC | X338 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 8 | "Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Ацетилхлорид", "Х", трафарет приписки |  |  | 25, 44 |
| 3115 | АЦЕТИЛПИКЛОГЕКСАН-СУЛЬФОНИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 32%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 68% | Перевозка запрещена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3112 | АЦЕТИЛЦИКЛОГЕКСАН-СУЛЬФОНИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 82% | Перевозка запрещена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1090 | АЦЕТОН | 307 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Ацетон", "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 3077 | Ацетонанил | 906 | 9063 | M7 | 90 | КВ, УК | П, К | 9 | "Прочие опасные вещества" |  |  |  | 86 |
| 3077 | Ацетонанил Н | см. 2,4-Диаминофеноладигидрохлорид |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1648 | АЦЕТОНИТРИЛ | 310 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Ацетонитрил", "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 1541 | АЦЕТОНЦИАНГИДРИН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 602 | 6111 | T1 | 669 | СКВа, СКа, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" | "Ацетонциангидрин", "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки |  |  | 25, 48 |
| 1950 | АЭРОЗОЛИ, коррозионные | 220 | 2345 | 5C | 28 | КВ, УК | П, К | 2.2, 8 | "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Едкое" |  |  |  | 1 |
| 1950 | АЭРОЗОЛИ, коррозионные, окисляющие | 220 | 2365 | 5CO | 285 | КВ, УК | П, К | 2.2, 5.1, 8 | "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Едкое", "Окислитель" |  |  |  | 1, 27 |
| 1950 | АЭРОЗОЛИ, легковоспламеняющиеся | 220 | 2115 | 5F | 23 | КВ, УК | П, К | 2.1 | "Воспламеняющийся газ" |  |  |  | 1 |
| 1950 | АЭРОЗОЛИ, легковоспламеняющиеся, коррозионные | 220 | 2355 | 5FC | 238 | КВ, УК | П, К | 2.1, 8 | "Воспламеняющийся газ", "Едкое" |  |  |  | 1 |
| 1950 | АЭРОЗОЛИ, окисляющие | 220 | 2225 | 5O | 25 | КВ, УК | П, К | 2.2, 5.1 | "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Окислитель" |  |  |  | 1, 27 |
| 1950 | АЭРОЗОЛИ, токсичные | 220 | 2315 | 5T | 26 | КВ, УК | П, К | 2.3 | "Ядовитый газ" |  |  |  | 1 |
| 1950 | АЭРОЗОЛИ, токсичные, коррозионные | 220 | 2345 | 5TC | 268 | КВ, УК | П, К | 2.3, 8 | "Ядовитый газ", "Едкое" |  |  |  | 1 |
| 1950 | АЭРОЗОЛИ, токсичные, легковоспламеняющиеся | 220 | 2325 | 5TF | 263 | КВ, УК | П, К | 2.3, 2.1 | "Ядовитый газ", "Легко воспламеняется" |  |  |  | 1 |
| 1950 | АЭРОЗОЛИ, токсичные, легковоспламеняющиеся, коррозионные | 220 | 2355 | 5TFC | 263 | КВ, УК | П, К | 2.3, 2.1, 8 | "Ядовитый газ", "Легко воспламеняется", "Едкое" |  |  |  | 1 |
| 1950 | АЭРОЗОЛИ, токсичные, окисляющие | 220 | 2335 | 5TO | 265 | КВ, УК | П, К | 2.3, 5.1 | "Ядовитый газ", "Окислитель" |  |  |  | 1, 27 |
| 1950 | АЭРОЗОЛИ, токсичные, окисляющие, коррозионные | 220 | 2365 | 5TOC | 265 | КВ, УК | П, К | 2.3, 5.1, 8 | "Ядовитый газ", "Окислитель", "Едкое" |  |  |  | 1, 27 |
| 1950 | АЭРОЗОЛИ, удушающие | 220 | 2215 | 5A | 20 | КВ, УК | П, К | 2.2 | "Невоспламеняющийся неядовитый газ" |  |  |  | 1 |
| 2810 | Аэрофлоты токсичные жидкие | 615 | 6113 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 6.1 | "Ядовито" | "Аэрофлоты", "Х", трафарет приписки |  |  | 1, 3, 25 |
| 1760 | Бактерицид СНПХ-ЛПЭ | см. Бактерициды марок СНПХ, ЛПЭ коррозионные жидкие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1993 | Бактерициды марок СНПХ легковоспламеняющиеся жидкие | 328 | 3011, 3012, 3013 | F1 | 33, 33, 30 | ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 2924 | Бактерициды марок СНПХ легковоспламеняющиеся коррозионные жидкие | 328 | 3031, 3032, 3033 | FC | 338, 338, 38 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 8 | "Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25, 44 |
| 1760 | Бактерициды марок СНПХ, ЛПЭ коррозионные жидкие | 823 | 8011, 8012, 8013 | C9 | 88, 80, 80 | ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "Прикрытие 0-0-1" | "Бактерицид", "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1400 | БАРИЙ | 409 | 4312 | W2 | 423 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.3 | "При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1446 | Барий азотнокислый | см. БАРИЯ НИТРАТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1564 | Барий бромистый | см. Бария бромид |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2719 | Барий бромноватокислый | см. БАРИЯ БРОМАТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3087 | Барий двухромовокислый | см. Бария дихромат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1448 | Барий марганцевокислый | см. БАРИЯ ПЕРМАНГАНАТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1564 | Барий сернистый | см. Бария сульфид |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1564 | Барий углекислый | см. Бария карбонат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1564 | Барий хлористый | см. Бария хлорид |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1571 | БАРИЯ АЗИД УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 50% | 404 | 4161 | DT | 46 | КВ, УК | П, К | 4.1, 6.1 | "Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 2719 | БАРИЯ БРОМАТ | 503 | 5152 | OT2 | 56 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1, 6.1 | "Окислитель", "Ядовито", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 1, 3, 25 |
| 2719 | Бария бромата моногидрат | см. БАРИЯ БРОМАТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1564 | Бария бромид | 630 | 6113 | T5 | 60 | КВ | П, М | 6.1 | "Ядовито", "СО" |  |  |  | 1 |
| 2923 | Бария гидрат окиси | см. Бария гидроксид |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3134 | Бария гидрид | 429 | 4362 | WT2 | X462 | КВ, УК | П, К | 4.3, 6.1 | "При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  | 3 |
| 2923 | Бария гидроксид | 832 | 8062 | CT2 | 86 | КВ, УК | П, М, К | 8, 6.1 | "Едкое", "Ядовито" |  |  |  |  |
| 2741 | БАРИЯ ГИПОХЛОРИТ, содержащий более 22% активного хлора | 503 | 5152 | OT2 | 56 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1, 6.1 | "Окислитель", "Ядовито", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3 |
| 3087 | Бария дихромат | 503 | 5151 | OT2 | 56 | КВ, УК | П, М, К | 5.1, 6.1 | "Окислитель", "Ядовито" |  |  |  |  |
| 1564 | Бария карбонат | 630 | 6112 | T5 | 60 | КВ | П, М | 6.1 | "Ядовито", "СО" |  |  |  |  |
| 1446 | БАРИЯ НИТРАТ | 503 | 5152 | OT2 | 56 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1, 6.1 | "Окислитель", "Ядовито", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 1, 3, 25 |
| 1884 | БАРИЯ ОКСИД | 603 | 6113 | T5 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1448 | БАРИЯ ПЕРМАНГАНАТ | 503 | 5152 | OT2 | 56 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1, 6.1 | "Окислитель", "Ядовито", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 1, 3, 25 |
| 1449 | БАРИЯ ПЕРОКСИД | 503 | 5152 | OT2 | 56 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1, 6.1 | "Окислитель", "Ядовито", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1447 | БАРИЯ ПЕРХЛОРАТ, ТВЕРДЫЙ | 503 | 5152 | OT2 | 56 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1, 6.1 | "Окислитель", "Ядовито", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3406 | БАРИЯ ПЕРХЛОРАТА РАСТВОР | 512 | 5152, 5153 | OT1 | 56, 56 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1, 6.1 | "Окислитель", "Ядовито", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1564 | БАРИЯ СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К. | 630 | 6112, 6113 | T5 | 60, 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1854 | БАРИЯ СПЛАВЫ ПИРОФОРНЫЕ | 405 | 4211 | S4 | 43 | КВ, УК | П, К | 4.2 | "Самовозгорается", "СО", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 3134 | Бария сплавы, непирофорные, опасно реагирующие с водой, твердые, токсичные | 429 | 4362 | WT2 | X462 | КВ, УК | П, К | 4.3, 6.1 | "При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  | 3 |
| 1564 | Бария сульфид | 630 | 6113 | T5 | 60 | КВ | П, М | 6.1 | "Ядовито", "СО" |  |  |  | 1 |
| 1445 | БАРИЯ ХЛОРАТ, ТВЕРДЫЙ | 503 | 5152 | OT2 | 56 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1, 6.1 | "Окислитель", "Ядовито", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3405 | БАРИЯ ХЛОРАТА РАСТВОР | 512 | 5152, 5153 | OT1 | 56, 56 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1, 6.1 | "Окислитель", "Ядовито", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1564 | Бария хлорид | 630 | 6112 | T5 | 60 | КВ | П, М | 6.1 | "Ядовито", "СО" |  |  |  | 1 |
| 3287 | Бария хлорид, раствор | 630 | 6113 | T4 | 60 | ВЦ, КЦ | П | 6.1 | "Ядовито" | "Бария хлорид", "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1564 | Бария хромат | 630 | 6112 | T5 | 60 | КВ | П, М | 6.1 | "Ядовито", "СО" |  |  |  | 1 |
| 1565 | БАРИЯ ЦИАНИД | 619 | 6111 | T5 | 66 | СКВ, СК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-1" | "Бария цианид", "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки |  |  | 2, 5б, 25, |
| 2794 | БАТАРЕИ ЖИДКОСТНЫЕ КИСЛОТНЫЕ электрические аккумуляторные | 834 | 8093 | C11 | 80 | КВ, УК | П, К | 8 | "Едкое" |  |  |  | 86 |
| 2800 | БАТАРЕИ ЖИДКОСТНЫЕ НЕПРОЛИВАЮЩИЕСЯ электрические, аккумуляторные | 836 | 8093 | C11 | 80 | КВ, УК | П, К | 8 | "Едкое" |  |  |  | 86 |
| 2795 | БАТАРЕИ ЖИДКОСТНЫЕ ЩЕЛОЧНЫЕ электрические аккумуляторные | 835 | 8093 | C11 | 80 | КВ, УК | П, К | 8 | "Едкое" |  |  |  | 86 |
| 3090 | БАТАРЕИ ЛИТИЙ-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ (включая батареи из литиевого сплава) | 905 | 9042 | M4 | 90 | КВ, УК | П, К, | 9 | "Прочие опасные вещества" |  |  |  |  |
| 3091 | БАТАРЕИ ЛИТИЙ-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ В ОБОРУДОВАНИИ или БАТАРЕИ ЛИТИЙ-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, УПАКОВАННЫЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ (включая батареи из литиевого сплава) | 905 | 9042 | M4 | 90 | КВ, УК | П, К | 9 | "Прочие опасные вещества" |  |  |  |  |
| 3480 | БАТАРЕИ ЛИТИЙ-ИОННЫЕ (включая батареи литий-ионные полимерные) | 905 | 9042 | M4 | 90 | КВ, УК | П, К | 9 | "Прочие опасные вещества" |  |  |  |  |
| 3481 | БАТАРЕИ ЛИТИЙ-ИОННЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ОБОРУДОВАНИИ, или БАТАРЕИ ЛИТИЙ-ИОННЫЕ, УПАКОВАННЫЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ (включая батареи литий-ионные полимерные) | 905 | 9042 | M4 | 90 | КВ, УК | П, К | 9 | "Прочие опасные вещества" |  |  |  |  |
| 3536 | БАТАРЕИ ЛИТИЕВЫЕ, УСТАНОВЛЕННЫЕ В ГРУЗОВОЙ ТРАНСПОРТНОЙ ЕДИНИЦЕ, батареи литий-ионные или батареи литий-металлические | 905 | 9042 | M4 | 90 | КВ, УК | П, К | 9 | "Прочие опасные вещества" |  |  |  |  |
| 3292 | БАТАРЕИ НАТРИЙСОДЕРЖАЩИЕ или ЭЛЕМЕНТЫ НАТРИЙСОДЕРЖАЩИЕ | 430 | 4312 | W3 | 423 | КВ, УК | П, К | 4.3 | "При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 3496 | Батареи никель-металлогидридные | Не попадает под действие Правил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3028 | БАТАРЕИ СУХИЕ, СОДЕРЖАЩИЕ КАЛИЯ ГИДРОКСИД ТВЕРДЫЙ, электрические аккумуляторные | 835 | 8093 | C11 | 80 | КВ, УК | П, К | 8 | "Едкое" |  |  |  |  |
| 1992 | Беззольная высокооктановая добавка (на основе N-метиланилина) | см. Добавка высокооктановая беззольная (на основе N-метиланилина) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1990 | БЕНЗАЛЬДЕГИД | 901 | 9033 | M11 | 90 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 9 | "Прочие опасные вещества" | "Бензальдегид", "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1885 | БЕНЗИДИН | 608 | 6112 | T2 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1738 | Бензил хлористый | см. БЕНЗИЛХЛОРИД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1737 | БЕНЗИЛБРОМИД | 647 | 6172 | TC1 | 68 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 8 | "Ядовито", "Едкое" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1886 | БЕНЗИЛИДЕНХЛОРИД | 605 | 6112 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2653 | БЕНЗИЛИОДИД | 605 | 6112 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1738 | БЕНЗИЛХЛОРИД | 647 | 6172 | TC1 | 68 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 8 | "Ядовито", "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Бензилхлорид", "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1739 | БЕНЗИЛХЛОРФОРМИАТ | 814 | 8011 | C9 | 88 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2470 | Бензилцианид, жидкий | см. ФЕНИЛАЦЕТОНИТРИЛ ЖИДКИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1965 | Бензин газовый, нестабильный | 206 | 2112 | 2F | 23 | ВЦ, КЦ | П, К | 2.1 | "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | "Пропан", "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 4 |
| 1203 | Бензин газовый, стабильный | 305 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | " |  |  | 8 |
| 3295 | Бензин для промышленных целей | 328 | 3011 3012 | F1 | 33 33 | КВ, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  | 8, 14 |
| 1203 | БЕНЗИН МОТОРНЫЙ или ГАЗОЛИН или ПЕТРОЛ | 305 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | " |  |  | 8 |
| 1263 | Бензин-растворитель для лакокрасочной промышленности | 305 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, трафарет приписки |  |  | 8 |
| 1736 | БЕНЗОИЛХЛОРИД | 804 | 8012 | C3 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Бензоилхлорид", "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1114 | БЕНЗОЛ | 314 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Бензол", "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 2583 | Бензолсульфокислота, содержащая более 5% свободной серной кислоты | 803 | 8012 | C4 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО" | "Бензолсульфокислота", "Х", трафарет приписки |  |  | 1, 15 |
| 2586 | Бензолсульфокислота, содержащая не более 5% свободной серной кислоты | 803 | 8013 | C4 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 1, 15 |
| 2225 | БЕНЗОЛСУЛЬФОНИЛХЛОРИД | 804 | 8013 | C3 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО" | "Бензолсульфонилхлорид", "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 15 |
| 2225 | Бензолсульфохлорид | см. БЕНЗОЛСУЛЬФОНИЛХЛОРИД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1114 | Бензольная головка | см. БЕНЗОЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2224 | БЕНЗОНИТРИЛ | 608 | 6112 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2338 | БЕНЗОТРИФТОРИД | 312 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Бензотрифторид", "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 2226 | БЕНЗОТРИХЛОРИД | 804 | 8012 | C9 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО" | "Бензотрихлорид", "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 2587 | БЕНЗОХИНОН | 616 | 6112 | T2 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1993 | Бентол | см. Фракция бензол-толуольная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1567 | БЕРИЛЛИЙ - ПОРОШОК | 617 | 6132 | TF3 | 64 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 4.1 | "Ядовито", "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2464 | БЕРИЛЛИЯ НИТРАТ | 503 | 5152 | OT2 | 56 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1, 6.1 | "Окислитель", "Ядовито", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1566 | БЕРИЛЛИЯ СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К. | 630 | 6112, 6113 | T5 | 60, 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2837 | БИСУЛЬФАТОВ ВОДНЫЙ РАСТВОР | 801 | 8012, 8013 | C1 | 80, 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2693 | БИСУЛЬФИТОВ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К. | 816 | 8013 | C1 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2251 | БИЦИКЛО[2,2,1]ГЕПТА-2,5-ДИЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ (2,5-НОРБОРНА-ДИЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ) | 305 | 3012 | F1 | 339 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 1-1-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 1953 | Блаугаз | см. Углерода монооксида и водорода смесь сжатая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2969 | БОБЫ КАСТОРОВЫЕ или МУКА КАСТОРОВАЯ или ЖМЫХ КАСТОРОВЫЙ или ХЛОПЬЯ КАСТОРОВЫЕ | 902 | 9092 | M11 | 90 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 9 | "Прочие опасные вещества" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 2016 | БОЕПРИПАСЫ С ОТРАВЛЯЮЩИМИ ВЕЩЕСТВАМИ НЕВЗРЫВЧАТЫЕ без разрывного или вышибного заряда и взрывателя | 634 | 6112 | T2 | 60 | КВ, УК | П, К | 6.1 | "Ядовито" |  |  |  | 3 |
| 2017 | БОЕПРИПАСЫ СЛЕЗОТОЧИВЫЕ НЕВЗРЫВЧАТЫЕ без разрывного или вышибного заряда и взрывателя | 639 | 6172 | TC2 | 68 | КВ, УК | П, К | 6.1, 8 | "Ядовито", "Едкое" |  |  |  | 3 |
| 2028 | БОМБЫ ДЫМОВЫЕ НЕВЗРЫВЧАТЫЕ без инициирующего устройства, содержащие едкие жидкости | 836 | 8092 | C11 | 80 | КВ, УК | П, К | 8 | "Едкое" |  |  |  |  |
| 1008 | Бор фтористый | см. БОРА ТРИФТОРИД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1741 | Бор хлористый | см. БОРА ТРИХЛОРИД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2692 | БОРА ТРИБРОМИД | 801 | 8011 | C1 | X88 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО", "Прикрытие 1-1-1 | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1008 | БОРА ТРИФТОРИД | 203 | 2341 | 2TC | 268 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.3, 8 | "Ядовитый газ", "Едкое", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Ядовитый газ", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | "Бора трифторид", "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 4 |
| 3519 | БОРА ТРИФТОРИД АДСОРБИРОВАННЫЙ | 203 |  | 9TC | 268 | КВ, УК | П, К | 2.3, 8 | "Ядовитый газ", "Едкое", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 1743 | БОРА ТРИФТОРИД И КИСЛОТА ПРОПИОНОВАЯ - КОМПЛЕКС, ЖИДКИЙ | 803 | 8012 | C3 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3420 | БОРА ТРИФТОРИД И КИСЛОТА ПРОПИОНОВАЯ - КОМПЛЕКС, ТВЕРДЫЙ | 803 | 8012 | C4 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1742 | БОРА ТРИФТОРИД И КИСЛОТА УКСУСНАЯ - КОМПЛЕКС, ЖИДКИЙ | 803 | 8012 | C3 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3419 | БОРА ТРИФТОРИД И КИСЛОТА УКСУСНАЯ - КОМПЛЕКС, ТВЕРДЫЙ | 803 | 8012 | C4 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 2851 | БОРА ТРИФТОРИДА-ДИГИДРАТ | 801 | 8012 | C1 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1741 | БОРА ТРИХЛОРИД | 203 | 2342 | 2TC | 268 | КВ, УК | П, К | 2.3, 8 | "Ядовитый газ", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" |  |  |  |  |
| 1312 | БОРНЕОЛ | 402 | 4113 | F1 | 40 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.1 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1744 | БРОМ или БРОМА РАСТВОР | 802 | 8061 | CT1 | 886 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8, 6.1 | "Едкое", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1745 | Бром пятифтористый | см. БРОМА ПЕНТАФТОРИД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1746 | Бром трехфтористый | см. БРОМА ТРИФТОРИД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3241 | 2-БРОМ-2-НИТРОПРОПАНДИОЛ-1,3 | 404 | 4113 | SR1 | 40 | КВ, УК | П, К | 4.1 | "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 2341 | 1-БРОМ-3-МЕТИЛБУТАН | 324 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 2688 | 1-БРОМ-3-ХЛОРПРОПАН | 605 | 6113 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 1, 3, 25 |
| 1745 | БРОМА ПЕНТАФТОРИД | 504 | 5171 | OTC | 568 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1, 6.1, 8 | "Окислитель", "Ядовито", "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1746 | БРОМА ТРИФТОРИД | 504 | 5171 | OTC | 568 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1, 6.1, 8 | "Окислитель", "Ядовито", "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2901 | БРОМА ХЛОРИД | 211 | 2362 | 2TOC | 265 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.3, 5.1, 8 | "Ядовитый газ", "Окислитель", "Едкое", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 1-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Ядовитый газ", "Окислитель", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-0-3" | "Брома хлорид", "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 4, 27 |
| 3213 | БРОМАТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К. | 510 | 5112, 5113 | O1 | 50, 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | "Окислитель", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1450 | БРОМАТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К. | 501 | 5112 | O2 | 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | "Окислитель", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2513 | БРОМАЦЕТИЛБРОМИД | 803 | 8012 | C3 | X80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО", "Прикрытие 1-1-1 | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1569 | БРОМАЦЕТОН | 647 | 6122 | TF1 | 63 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 3 | "Ядовито", "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" | "Бромацетон", "Х", трафарет приписки |  |  | 1, 3 10, 25 |
| 2645 | Бромацетофенон | см. ФЕНАЦИЛБРОМИД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1694 | БРОМБЕНЗИЛЦИАНИДЫ ЖИДКИЕ | 616 | 6111 | T1 | 66 | СКВ, СК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "Прикрытие 1-1-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 3449 | БРОМБЕНЗИЛЦИАНИДЫ ТВЕРДЫЕ | 616 | 6111 | T2 | 66 | СКВ, СК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "Прикрытие 1-1-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 2514 | БРОМБЕНЗОЛ | 318 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Бромбензол", "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 2339 | 2-БРОМБУТАН | 312 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 1126 | 1-БРОМБУТАН | 312 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 1891 | Бромистый этил | см. ЭТИЛБРОМИД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2342 | БРОММЕТИЛПРОПАНЫ | 312 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 2515 | БРОМОФОРМ | 605 | 6113 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 1, 3, 25 |
| 2343 | 2-БРОМПЕНТАН | 312 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 2344 | 2-Бромпропан | см. БРОМПРОПАНЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2344 | БРОМПРОПАНЫ | 312 | 3012, 3013 | F1 | 33, 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 2345 | 3-БРОМПРОПИН | 312 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 1009 | БРОМТРИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 13B1) | 201 | 2212 | 2A | 20 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.2 | "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 4 |
| 2419 | БРОМТРИФТОРЭТИЛЕН | 206 | 2112 | 2F | 23 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.1 | "Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | "Бромтрифторэтилен", "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 4 |
| 1887 | БРОМХЛОРМЕТАН | 605 | 6113 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1570 | БРУЦИН | 620 | 6111 | T2 | 66 | СКВа, СКа, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "Прикрытие 1-1-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1379 | БУМАГА, ОБРАБОТАННАЯ НЕНАСЫЩЕННЫМИ МАСЛАМИ, не полностью высушенная (включая бумагу копировальную) | 405 | 4213 | S2 | 40 | КВ, УК | П, К | 4.2 | "Самовозгорается", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 1993 | Бустиран | 328 | 3011, 3012 | F1 | 33, 33 | КВ, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Бустиран", "Х", трафарет приписки |  |  | 10 |
| 1010 | Бутадиен-1,2, стабилизированный | см. БУТАДИЕНЫ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ или БУТАДИЕНОВ И УГЛЕВОДОРОДОВ СМЕСЬ СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ, содержащая более 40% бутадиенов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1010 | Бутадиен-1,3, стабилизированный | см. БУТАДИЕНЫ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ или БУТАДИЕНОВ И УГЛЕВОДОРОДОВ СМЕСЬ СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ, содержащая более 40% бутадиенов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1010 | БУТАДИЕНЫ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ или БУТАДИЕНОВ И УГЛЕВОДОРОДОВ СМЕСЬ СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ, содержащая более 40% бутадиенов | 206 | 2112 | 2F | 239 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.1 | "Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | "Бутадиен", "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 4 |
| 1011 | БУТАН | 206 | 2112 | 2F | 23 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.1 | "Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | "Бутан", "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 4 |
| 2346 | БУТАНДИОН | 307 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 1120 | БУТАНОЛЫ | 306 | 3012, 3013 | F1 | 33, 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
|  | Позиция исключена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Позиция исключена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Позиция исключена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2956 | 5-трет-БУТИЛ-2,4,6-ТРИНИТРО-м-КСИЛОЛ (КСИЛОЛ МУСКУСНЫЙ) | 404 | 4113 | SR1 | 40 | КВ, УК | П, К | 4.1 | "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 3103 | н-БУТИЛ-4,4-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-ВАЛЕРАТ с концентрацией более 52 - 100% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | "Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3108 | н-БУТИЛ-4,4-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-ВАЛЕРАТ с концентрацией не более 52%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 48% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | "Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3103 | трет-БУТИЛА ГИДРОПЕРОКСИД с концентрацией более 79%, но менее 90% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2, 8 | "Органический пероксид", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3103 | трет-БУТИЛА ГИДРОПЕРОКСИД с концентрацией менее 82% и Ди-трет-БУТИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией более 9%, смеси | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2, 8 | "Органический пероксид", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3109 | трет-БУТИЛА ГИДРОПЕРОКСИД с концентрацией не более 72% | 506 | 5242 | P1 | 539 | РЕФ, РК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.2, 8 | "Органический пероксид", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" | Наименование груза, "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки |  |  | 2, 5б, 25, 42, 43, 45, 46 |
| 3107 | трет-БУТИЛА ГИДРОПЕРОКСИД с концентрацией не более 79%, с содержанием пероксида ди-трет-бутила концентрацией не более 6% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2, 8 | "Органический пероксид", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3105 | трет-БУТИЛА ГИДРОПЕРОКСИД с концентрацией не более 80%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 20% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2, 8 | "Органический пероксид", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3117 | трет-БУТИЛА ПЕРОКСИНЕОГЕПТАНОАТ с концентрацией не более 42%, устойчивая дисперсия в воде | Перевозка запрещена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3115 | трет-БУТИЛА ПЕРОКСИНЕОГЕПТАНОАТ с концентрацией не более 77%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 23% | Перевозка запрещена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3272 | трет-Бутилакрилат, стабилизированный | 306 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 2348 | БУТИЛАКРИЛАТЫ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ | 316 | 3013 | F1 | 39 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Бутилакрилат", "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 1125 | н-БУТИЛАМИН | 311 | 3032 | FC | 338 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 8 | "Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Бутиламин", "Х", трафарет приписки |  |  | 25, 44 |
| 3267 | 2,2'-(Бутиламино)-диэтанол | 818 | 8012 | C7 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2738 | N-БУТИЛАНИЛИН | 608 | 6112 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1123 | БУТИЛАЦЕТАТЫ | 306 | 3012, 3013 | F1 | 33, 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Бутилацетат", "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 3082 | Бутилбензилфталат | 906 | 9063 | M6 | 90 | ВЦ, КЦ | П, К | 9 | "Прочие опасные вещества" | "Бутилбензилфталат", "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 2709 | БУТИЛБЕНЗОЛЫ | 317 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Бутилбензол", "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 1126 | н-Бутилбромид | см. 1-БРОМБУТАН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3272 | н-Бутилбутират | 306 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 3255 | трет-БУТИЛГИПОХЛОРИТ | Перевозка запрещена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1718 | Бутилдигидрофосфат | см. КИСЛОТА БУТИЛФОСФОРНАЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Позиция исключена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Позиция исключена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Позиция исключена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1012 | БУТИЛЕН | 206 | 2112 | 2F | 23 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.1 | "Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | "Бутилен", "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 4, 59 |
| 3022 | 1,2-БУТИЛЕНОКСИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 306 | 3012 | F1 | 339 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | п, к | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 1-1-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 2485 | н-БУТИЛИЗОЦИАНАТ | 609 | 6121 | TF1 | 663 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | п, к | 6.1, 3 | "Ядовито", "Легко воспламеняется", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 1-1-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 2а, 3, 25 |
| 2484 | трет-БУТИЛИЗОЦИАНАТ | 609 | 6121 | TF1 | 663 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | п, к | 6.1, 3 | "Ядовито", "Легко воспламеняется", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 1-1-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 2а, 3, 25 |
| 2690 | N,h-БУТИЛИМИДАЗОЛ | 608 | 6112 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | п, к | 6.1 | "Ядовито" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| - | Бутилкарбитол | Не подпадает под действие Правил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3107 | трет-БУТИЛКУМИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией более 42 - 100% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | п, к | 5.2 | "Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3108 | трет-БУТИЛКУМИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 52%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 48% | 506 | 5212 | P1 | 539 | реф, РК | п, к | 5.2 | "Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 2347 | БУТИЛМЕРКАПТАН | 304 | 3012 | F1 | 33 | кв, УК, ВЦ, КЦ | п, к | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Бутилмеркаптан", "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 2227 | н-БУТИЛМЕТАКРИЛАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 316 | 3013 | F1 | 39 | кв, УК, ВЦ, КЦ | п, к | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 3102 | трет-БУТИЛМОНОПЕРОКСИМАЛЕАТ с концентрацией более 52 - 100% | 506 | 5222 | P1 | 539 | реф, РК | п, к | 5.2, 1 | "Органический пероксид", "Взрывоопасно", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3108 | трет-БУТИЛМОНОПЕРОКСИМАЛЕАТ с концентрацией не более 52%, паста | 506 | 5212 | P1 | 539 | реф, РК | п, к | 5.2 | "Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  | 2, 5б, 42, 43, 45, |
| 3103 | трет-БУТИЛМОНОПЕРОКСИМАЛЕАТ с концентрацией не более 52%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 48% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | "Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3108 | трет-БУТИЛМОНОПЕРОКСИМАЛЕАТ с концентрацией не более 52%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 48% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | "Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 2351 | БУТИЛНИТРИТЫ | 310 | 3012, 3013 | F1 | 33, 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 3103 | трет-БУТИЛПЕРОКСИ-2-МЕТИЛБЕНЗОАТ с концентрацией менее 100% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | "Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3117 | трет-БУТИЛПЕРОКСИ-2-ЭТИЛГЕКСАНОАТ с концентрацией более 32%, но не более 52%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 48% | Перевозка запрещена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3113 | трет-БУТИЛПЕРОКСИ-2-ЭТИЛГЕКСАНОАТ с концентрацией более 52 - 100% | Перевозка запрещена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3106 | трет-БУТИЛПЕРОКСИ-2-ЭТИЛГЕКСАНОАТ с концентрацией не более 12% и 2,2-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-БУТАН с концентрацией не более 14%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 14%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 60%, смеси | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | "Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3115 | трет-БУТИЛПЕРОКСИ-2-ЭТИЛГЕКСАНОАТ с концентрацией не более 31% и 2,2-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-БУТАН с концентрацией не более 36%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 33%, смеси | Перевозка запрещена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3119 | трет-БУТИЛПЕРОКСИ-2-ЭТИЛГЕКСАНОАТ с концентрацией не более 32%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 68% | Перевозка запрещена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3118 | трет-БУТИЛПЕРОКСИ-2-ЭТИЛГЕКСАНОАТ с концентрацией не более 52%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 48% | Перевозка запрещена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3105 | трет-БУТИЛПЕРОКСИ-2-ЭТИЛГЕКСИЛКАРБОНАТ с концентрацией менее 100% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | "Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3105 | трет-БУТИЛПЕРОКСИ-3,5,5-ТРИМЕТИЛГЕКСАНОАТ с концентрацией более 32 - 100% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | "Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  | 2, 5б, 42, 43, |
| 3109 | трет-БУТИЛПЕРОКСИ-3,5,5-ТРИМЕТИЛГЕКСАНОАТ с концентрацией не более 32%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 68% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.2 | "Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" | Наименование груза, "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки |  |  | 2, 5б, 25, 42, 43, 45, 46 |
| 3101 | трет-Бутилпероксиацетат не менее 32%, но не более 77% в растворителе типа A не менее 23% | 506 | 5222 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2, 1 | "Органический пероксид", "Взрывоопасно", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3103 | трет-БУТИЛПЕРОКСИАЦЕТАТ с концентрацией более 32%, но не более 52%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 48% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | "Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3101 | трет-БУТИЛПЕРОКСИАЦЕТАТ с концентрацией более 52%, но не более 77%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 23% | 506 | 5222 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2, 1 | "Органический пероксид", "Взрывоопасно", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3109 | трет-БУТИЛПЕРОКСИАЦЕТАТ с концентрацией не более 32%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 68% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.2 | "Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" | Наименование груза, "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки |  |  | 2, 5б, 25, 42, 43, 45, 46 |
| 3105 | трет-БУТИЛПЕРОКСИБЕНЗОАТ с концентрацией более 52%, но не более 77%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 23% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | "Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3103 | трет-БУТИЛПЕРОКСИБЕНЗОАТ с концентрацией более 77 - 100% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | "Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3106 | трет-БУТИЛПЕРОКСИБЕНЗОАТ с концентрацией не более 52%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 48% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | "Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3105 | трет-БУТИЛПЕРОКСИБУТИЛФУМАРАТ с концентрацией не более 52%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 48% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | "Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3113 | трет-БУТИЛПЕРОКСИДИЭТИЛАЦЕТАТ с концентрацией менее 100% | Перевозка запрещена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | трет-БУТИЛПЕРОКСИИЗОБУТИРАТ с концентрацией более 52%, но не более 77%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 23% | Перевозка запрещена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3115 | трет-БУТИЛПЕРОКСИИЗОБУТИРАТ с концентрацией не более 52%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 48% | Перевозка запрещена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3108 | 1-(2-БУТИЛПЕРОКСИИЗОПРОПИЛ)-3-трет-ИЗОПРОПЕНИЛБЕНЗОЛ с концентрацией не более 42%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 58% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | "Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3105 | 1-(2-БУТИЛПЕРОКСИИЗОПРОПИЛ)-3-трет-ИЗОПРОПЕНИЛБЕНЗОЛ с концентрацией не более 77%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 23% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | "Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3103 | трет-БУТИЛПЕРОКСИИЗОПРОПИЛ-КАРБОНАТ с концентрацией не более 77%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 23% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | "Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3105 | трет-БУТИЛПЕРОКСИКРОТОНАТ с концентрацией не более 77%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 23% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | "Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3115 | трет-БУТИЛПЕРОКСИНЕОДЕКАНОАТ с концентрацией более 77 - 100% | Перевозка запрещена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3119 | трет-БУТИЛПЕРОКСИНЕОДЕКАНОАТ с концентрацией не более 32%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 68% | Перевозка запрещена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3118 | трет-БУТИЛПЕРОКСИНЕОДЕКАНОАТ с концентрацией не более 42%, устойчивая дисперсия в воде (замороженная) | Перевозка запрещена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3119 | трет-БУТИЛПЕРОКСИНЕОДЕКАНОАТ с концентрацией не более 52%, устойчивая дисперсия в воде | Перевозка запрещена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3115 | трет-БУТИЛПЕРОКСИНЕОДЕКАНОАТ с концентрацией не более 77%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 23% | Перевозка запрещена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3115 | трет-БУТИЛПЕРОКСИПИВАЛАТ с концентрацией более 27%, но не более 67%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 33% | Перевозка запрещена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3113 | трет-БУТИЛПЕРОКСИПИВАЛАТ с концентрацией более 67%, но не более 77%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 23% | Перевозка запрещена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3119 | трет-БУТИЛПЕРОКСИПИВАЛАТ с концентрацией не более 27%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 73% | Перевозка запрещена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3106 | трет-БУТИЛПЕРОКСИСТЕ-АРИЛКАРБОНАТ с концентрацией менее 100% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | "Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  | 2, 5б, 42, 43, |
| 1914 | н-Бутилпропионат | см. БУТИЛПРОПИОНАТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1914 | БУТИЛПРОПИОНАТЫ | 316 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 2667 | БУТИЛТОЛУОЛЫ | 616 | 6113 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1747 | БУТИЛТРИХЛОРСИЛАН | 805 | 8022 | CF1 | X83 | СКВа, СКа, ВЦ, КЦ | П, К | 8, 3 | "Едкое", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 1-1-1" | "Бутилтрихлорсилан", "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1128 | н-БУТИЛФОРМИАТ | 306 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 3265 | Бутилфосфат | 803 | 8012 | C3 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Бутилфосфат", "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1127 | Бутилхлориды | см. ХЛОРБУТАНЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2743 | н-БУТИЛХЛОРФОРМИАТ | 611 | 6182 | TFC | 638 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 3, 8 | "Ядовито", "Легко воспламеняется", "Едкое", "Прикрытие 0-0-1" | "Бутилхлор-формиат", "Х", трафарет приписки |  |  | 2а, 3, 25 |
| 2810 | Бутилцеллозольв | 615 | 6113 | T1 | 60 | ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | "Бутилцелло-зольв", "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 2747 | трет-БУТИЛЦИКЛОГЕКСИЛХЛОРФОРМИАТ | 611 | 6113 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1127 | Бутилы хлористые | см. ХЛОРБУТАНЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1144 | 2-Бутин | см. КРОТОНИЛЕН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2716 | Бутин-1,4-диол | см. БУТИНДИОЛ-1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2716 | БУТИНДИОЛ-1,4 | 607 | 6113 | T2 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1129 | БУТИРАЛЬДЕГИД | 307 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Бутиральдегид", "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 2840 | БУТИРАЛЬДОКСИМ | 326 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Бутиральдоксим", "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 2353 | БУТИРИЛХЛОРИД | 323 | 3032 | FC | 338 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 8 | "Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Бутирилхлорид", "Х", трафарет приписки |  |  | 25, 44 |
| - | Бутиролактон | Не подпадает под действие Правил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2411 | БУТИРОНИТРИЛ | 310 | 3022 | FT1 | 336 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 6.1 | "Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Бутиронитрил", "Х", трафарет приписки |  |  | 25, 44 |
| 2058 | ВАЛЕРАЛЬДЕГИД | 307 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Валеральдегид", "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 2502 | ВАЛЕРИЛХЛОРИД | 803 | 8022 | CF1 | 83 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8, 3 | "Едкое", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Валерилхлорид", "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3285 | Ванадиевые соединения для сернокислотного каталитического производства | 630 | 6113 | T5 | 60 | КВ | П | 6.1 | "Ядовито" |  |  |  |  |
| 2931 | ВАНАДИЛСУЛЬФАТ | 603 | 6112 | T5 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2443 | ВАНАДИЯ ОКСИТРИХЛОРИД | 801 | 8012 | C1 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2862 | ВАНАДИЯ ПЕНТАОКСИД неплавленный | 603 | 6113 | T5 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2862 | Ванадия пятиокись | см. ВАНАДИЯ ПЕНТАОКСИД неплавленный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3285 | ВАНАДИЯ СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К. | 630 | 6111, 6112, 6113 | T5 | 66, 60, 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2444 | ВАНАДИЯ ТЕТРАХЛОРИД | 801 | 8011 | C1 | X88 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2475 | ВАНАДИЯ ТРИХЛОРИД | 806 | 8013 | C2 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО" | "Ванадия трихлорид", "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3360 | Вата хлопковая | Не подпадает под действие Правил, за исключением пункта 2.2.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1070 | Веселящий газ | см. АЗОТА ГЕМИОКСИД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1856 | ВЕТОШЬ ПРОМАСЛЕННАЯ | Не подпадает под действие Правил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3175 | ВЕЩЕСТВА ТВЕРДЫЕ или ВЕЩЕСТВ ТВЕРДЫХ СМЕСИ (ТАКИЕ, КАК ПРЕПАРАТЫ И ОТХОДЫ), СОДЕРЖАЩИЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩУЮСЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К., с температурой вспышки до 60 °C | 410 | 4112 | F1 | 40 | КВ, УК | П, К | 4.1 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 3244 | ВЕЩЕСТВА ТВЕРДЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ КОРРОЗИОННУЮ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. | 822 | 8092 | C10 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3175 | Вещества твердые, содержащие легковоспламеняющиеся жидкости, н.у.к. | см. ВЕЩЕСТВА ТВЕРДЫЕ или ВЕЩЕСТВ ТВЕРДЫХ СМЕСИ (ТАКИЕ, КАК ПРЕПАРАТЫ И ОТХОДЫ), СОДЕРЖАЩИЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩУЮСЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К., с температурой вспышки до 60 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3243 | ВЕЩЕСТВА ТВЕРДЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ЯДОВИТУЮ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. | 630 | 6112 | T9 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3082 | ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, Н.У.К. | 906 | 9063 | M6 | 90 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 9 | "Прочие опасные вещества" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25, 71 |
| 2814 | ВЕЩЕСТВО ИНФЕКЦИОННОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ | 623 | 6211 | I1 | 606 | СКВ, СК | П, К | 6.2 | "Инфекционное вещество высокого риска" |  |  |  | 56 |
| 2814 | ВЕЩЕСТВО ИНФЕКЦИОННОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ (только туши животных) | 623 | 6211 | I1 | 606 | СКВ, СК | П, К | 6.2 | "Инфекционное вещество высокого риска" |  |  |  | 56 |
| 2814 | ВЕЩЕСТВО ИНФЕКЦИОННОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ, в охлажденном жидком азоте | 623 | 6211 | I1 | 606 | СКВ, СК | П, К | 6.2, 2.2 | "Инфекционное вещество высокого риска" |  |  |  | 56 |
| 2900 | ВЕЩЕСТВО ИНФЕКЦИОННОЕ, ОПАСНОЕ только ДЛЯ ЖИВОТНЫХ | 623 | 6211 | I2 | 606 | СКВ, СК | П, К | 6.2 | "Инфекционное вещество высокого риска" |  |  |  | 56 |
| 2900 | ВЕЩЕСТВО ИНФЕКЦИОННОЕ, ОПАСНОЕ только ДЛЯ ЖИВОТНЫХ (только туши животных и отходы) | 623 | 6211 | I2 | 606 | СКВ, СК | П, К | 6.2 | "Инфекционное вещество высокого риска" |  |  |  | 56 |
| 2900 | ВЕЩЕСТВО ИНФЕКЦИОННОЕ, ОПАСНОЕ только ДЛЯ ЖИВОТНЫХ, в охлажденном жидком азоте | 623 | 6211 | I2 | 606 | СКВ, СК | П, К | 6.2, 2.2 | "Инфекционное вещество высокого риска" |  |  |  | 56 |
| 3208 | ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, Н.У.К. | 421 | 4311, 4312, 4313 | W2 | X423, 423, 423 | КВ, УК, для к.ш. 4312, 4313 еще ВЦ, КЦ | П, К | 4.3 | "При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 3209 | ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. | 427 | 4341, 4342, 4343 | WS | X423, 423, 423 | КВ, УК, для к.ш. 4342, 4343 еще ВЦ, КЦ | П, К | 4.3, 4.2 | "При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Самовозгорается", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 3392 | ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ, ПИРОФОРНОЕ, ЖИДКОЕ | 424 | 4211 | S5 | 333 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.2 | "Самовозгорается", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 3394 | ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ, ПИРОФОРНОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, ЖИДКОЕ | 419 | 4251 | SW | X333 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.2, 4.3 | "Самовозгорается", "При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3393 | ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ, ПИРОФОРНОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, ТВЕРДОЕ | 419 | 4251 | SW | X432 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.2, 4.3 | "Самовозгорается", "При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3391 | ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ, ПИРОФОРНОЕ, ТВЕРДОЕ | 415 | 4211 | S5 | 333 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.2 | "Самовозгорается", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 3398 | ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, ЖИДКОЕ | 409 | 4311, 4312, 4313 | W1 | X323, 323, 323 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.3 | "При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3399 | ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ, ЖИДКОЕ | 407 | 4321, 4322, 4323 | WF1 | X323, 323, 323 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.3, 3 | "При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3396 | ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ, ТВЕРДОЕ | 409 | 4331, 4332, 4333 | WF2 | X423, 423, 423 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.3, 4.1 | "При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3397 | ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ, ТВЕРДОЕ | 419 | 4341, 4342, 4343 | WS | X423, 423, 423 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.3, 4.2 | "При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Самовозгорается", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3395 | ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, ТВЕРДОЕ | 421 | 4311, 4312, 4313 | W2 | X423, 423, 423 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.3 | "При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3400 | ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ, САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ, ТВЕРДОЕ | 415 | 4212, 4213 | S5 | 40, 40 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.2 | "Самовозгорается", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 3531 | ВЕЩЕСТВО ПОЛИМЕРИЗУЮЩЕЕСЯ ТВЕРДОЕ, СТАБИЛИЗИРОВАННОЕ, Н.У.К. |  | 4113 | PM1 | 40 | КВ, УК | П, К | 4.1 | "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 3532 | ВЕЩЕСТВО ПОЛИМЕРИЗУЮЩЕЕСЯ ЖИДКОЕ, СТАБИЛИЗИРОВАННОЕ, Н.У.К. |  | 4113 | PM1 | 40 | КВ, УК | П, К | 4.1 | "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 3533 | ВЕЩЕСТВО ПОЛИМЕРИЗУЮЩЕЕСЯ ТВЕРДОЕ, ПЕРЕВОЗИМОЕ ПРИ РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ, Н.У.К. | перевозка запрещена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3534 | ВЕЩЕСТВО ПОЛИМЕРИЗУЮЩЕЕСЯ ЖИДКОЕ, ПЕРЕВОЗИМОЕ ПРИ РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ, Н.У.К. | перевозка запрещена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1693 | ВЕЩЕСТВО СЛЕЗОТОЧИВОЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К. | 615 | 6111, 6112 | T1 | 66, 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3448 | ВЕЩЕСТВО СЛЕЗОТОЧИВОЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К. | 634 | 6111, 6112 | T2 | 66, 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3260 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ КИСЛОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 815 | 8011, 8012, 8013 | C2 | 88, 80, 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 1, 3, 25 |
| 3261 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ КИСЛОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 803 | 8011, 8012, 8013 | C4 | 88, 80, 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К, | 8 | "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2921 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. | 824 | 8031, 8032 | CF2 | 884, 84 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8, 4.1 | "Едкое", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3084 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ ОКИСЛЯЮЩЕЕ, Н.У.К. | 830 | 8051, 8052 | CO2 | 885, 85 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8, 5.1 | "Едкое", "Окислитель", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3262 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ ЩЕЛОЧНОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 819 | 8011, 8012, 8013 | C6 | 88, 80, 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3263 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ ЩЕЛОЧНОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 819 | 8011, 8012, 8013 | C8 | 88, 80, 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2923 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ ЯДОВИТОЕ, Н.У.К. | 832 | 8061, 8062, 8063 | CT2 | 886, 86, 86 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8, 6.1 | "Едкое", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1759 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ, Н.У.К. | 822 | 8011, 8012, 8013 | C10 | 88, 80, 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3096 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, Н.У.К. | 828 | 8041, 8042 | CW2 | 842, 842 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8, 4.3 | "Едкое", "При взаимодействии с водой выделяются легковоспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3095 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ, САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. | 826 | 8031, 8032 | CS2 | 884, 84 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8, 4.2 | "Едкое", "Самовозгорается", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3180 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ КОРРОЗИОННОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 414 | 4142, 4143 | FC2 | 48, 48 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.1, 8 | "Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 2925 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ КОРРОЗИОННОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 414 | 4142, 4143 | FC1 | 48, 48 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.1, 8 | "Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 3178 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 401 | 4112, 4113 | F3 | 40, 40 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.1 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 3097 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ОКИСЛЯЮЩЕЕ, Н.У.К. | Перевозка запрещена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1325 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 401 | 4112, 4113 | F1 | 40, 40 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.1 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 3176 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ОРГАНИЧЕСКОЕ, РАСПЛАВЛЕННОЕ, Н.У.К. | 411 | 4112, 4113 | F2 | 44, 44 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.1 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3179 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ЯДОВИТОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 413 | 4132, 4133 | FT2 | 46, 46 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.1, 6.1 | "Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 2926 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ЯДОВИТОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 413 | 4132, 4133 | FT1 | 46, 46 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.1, 6.1 | "Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 3085 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ОКИСЛЯЮЩЕЕ КОРРОЗИОННОЕ, Н.У.К. | 515 | 5161, 5162, 5163 | OC2 | 558, 58, 58 | КВ, УК, для к.ш. 5162, 5163 еще ВЦ, КЦ | П, К | 5.1, 8 | "Окислитель", "Едкое", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3100 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ОКИСЛЯЮЩЕЕ САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. | Перевозка запрещена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3087 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ОКИСЛЯЮЩЕЕ ЯДОВИТОЕ, Н.У.К. | 503 | 5151, 5152, 5153 | OT2 | 556, 56, 56 | КВ, УК, для к.ш. 5152, 5153 еще ВЦ, КЦ | П, К | 5.1, 6.1 | "Окислитель", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 1-1-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3137 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ОКИСЛЯЮЩЕЕ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. | Перевозка запрещена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1479 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ОКИСЛЯЮЩЕЕ, Н.У.К. | 501 | 5111, 5112, 5113 | O2 | 55, 50, 50 | КВ, УК, для к.ш. 5112, 5113 еще ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | "Окислитель", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 1, 3, 25 |
| 3121 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ОКИСЛЯЮЩЕЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, Н.У.К. | Перевозка запрещена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3077 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, Н.У.К. | 906 | 9063 | M7 | 90 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 9 | "Прочие опасные вещества" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25, 86 |
| 3200 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ПИРОФОРНОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 415 | 4211 | S4 | 43 | КВ, УК | П, К | 4.2 | "Самовозгорается", "СО", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 2846 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ПИРОФОРНОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 415 | 4211 | S2 | 43 | КВ, УК | П, К | 4.2 | "Самовозгорается", "СО", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  | 3 |
| 3258 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ПРИ ВВСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ, Н.У.К., при температуре не ниже 240 °C | 908 | 9073 | M10 | 99 | КВ | П | 9 | "Прочие опасные вещества" |  |  |  |  |
| 3192 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ КОРРОЗИОННОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 417 | 4242, 4243 | SC4 | 48, 48 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.2, 8 | "Самовозгорается", "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 3126 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ КОРРОЗИОННОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 417 | 4242, 4243 | SC2 | 48, 48 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.2, 8 | "Самовозгорается", "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 3190 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 415 | 4212, 4213 | S4 | 40, 40 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.2 | "Самовозгорается", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 3127 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ ОКИСЛЯЮЩЕЕ, Н.У.К. | Перевозка запрещена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3088 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 415 | 4212, 4213 | S2 | 40, 40 | КВ, УК | П, К | 4.2 | "Самовозгорается", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  |  |
| 3191 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ ЯДОВИТОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 416 | 4232, 4233 | ST4 | 46, 46 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.2, 6.1 | "Самовозгорается", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 3128 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ ЯДОВИТОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 416 | 4232, 4233 | ST2 | 46, 46 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.2, 6.1 | "Самовозгорается", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 3222 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОРЕАКТИВНОЕ ТИПА B | 415 | 4182 | SR1 | 40 | СКВ | П, К | 4.1, 1 | "Легко воспламеняется", "Взрывоопасно", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 3232 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОРЕАКТИВНОЕ ТИПА B С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ | Перевозка запрещена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3224 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОРЕАКТИВНОЕ ТИПА C | 415 | 4172 | SR1 | 40 | СКВ | П, К | 4.1 | "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  | 61 |
| 3234 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОРЕАКТИВНОЕ ТИПА C С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ | Перевозка запрещена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3226 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОРЕАКТИВНОЕ ТИПА D | 415 | 4172 | SR1 | 40 | СКВ | П, К | 4.1 | "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 3236 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОРЕАКТИВНОЕ ТИПА D С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ | Перевозка запрещена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3228 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОРЕАКТИВНОЕ ТИПА E | 415 | 4172 | SR1 | 40 | СКВ | П, К | 4.1 | "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 3238 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОРЕАКТИВНОЕ ТИПА E С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ | Перевозка запрещена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3230 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОРЕАКТИВНОЕ ТИПА F | 415 | 4172 | SR1 | 40 | СКВ | П, К | 4.1 | "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 3240 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОРЕАКТИВНОЕ ТИПА F С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ | Перевозка запрещена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3535 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ТОКСИЧНОЕ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ, НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. |  | 6131 | TF3 | 664 | КВ, УК | П, К | 6.1, 4.1 | "Легко воспламеняется", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 3535 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ТОКСИЧНОЕ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ, НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. |  | 6132 | TF3 | 64 | КВ, УК | П, К | 6.1, 4.1 | "Легко воспламеняется", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 3290 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ КОРРОЗИОННОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 640 | 6171, 6172 | TC4 | 668, 68 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 8 | "Ядовито", "Едкое", "СО", "Прикрытие 1-1-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2928 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ КОРРОЗИОННОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 640 | 6171, 6172 | TC2 | 668, 68 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 8 | "Ядовито", "Едкое", "Прикрытие 1-1-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2930 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 644 | 6131, 6132 | TF3 | 664, 64 | КВ, УК, для к.ш. 6132, еще ВЦ, КЦ | П,К | 6.1, 4.1 | "Ядовито", "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3288 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 630 | 6111, 6112, 6113 | T5 | 66, 60, 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО", "Прикрытие 1-1-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3086 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ ОКИСЛЯЮЩЕЕ, Н.У.К. | 657 | 6161, 6162 | TO2 | 665, 65 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 5.1 | "Ядовито", "Окислитель", "Прикрытие 1-1-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2811 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 634 | 6111, 6112, 6113 | T2 | 66, 60, 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО", "Прикрытие 1-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3125 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, Н.У.К. | 651 | 6151, 6152 | TW2 | 642, 642 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 4.3 | "Ядовито", "При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3124 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ, САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. | 653 | 6141, 6142 | TS | 664, 64 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 4.2 | "Ядовито", "Самовозгорается", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 1-1-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3335 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, ПЕРЕВОЗКА КОТОРОГО ПО ВОЗДУХУ РЕГУЛИРУЕТСЯ ПРАВИЛАМИ ПЕРЕВОЗОК ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА, Н.У.К. | Не подпадает под действие Правил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3131 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, КОРРОЗИОННОЕ, Н.У.К. | 423 | 4371, 4372, 4373 | WC2 | X482, 482, 482 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.3, 8 | "При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Едкое", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3132 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. |  | 4331, 4332, 4333 | WF2 | X423, 423, 423 | КВ, УК | П, К | 4.3, 4.1 | "При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  | 3 |
| 2813 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, Н.У.К. | 421 | 4311, 4312, 4313 | W2 | X423, 423, 423 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.3 | "При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 3133 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, ОКИСЛЯЮЩЕЕ, Н.У.К. | Перевозка запрещена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3135 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. |  | 4341, 4342, 4343 | WS | X423, 423, 423 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.3, 4.2 | "При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Самовозгорается", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3134 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, ЯДОВИТОЕ, Н.У.К. | 429 | 4361, 4362, 4363 | WT2 | X462, 462, 462 | КВ, УК, для к.ш. 4362, 4363 еще ВЦ, КЦ | П, К | 4.3, 6.1 | "При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3379 | ВЗРЫВЧАТОЕ ВЕЩЕСТВО ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННОЕ, ЖИДКОЕ, Н.У.К. | 328 | 3011 | D | 33 | КВ, УК | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  | 3 |
| 3380 | ВЗРЫВЧАТОЕ ВЕЩЕСТВО ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННОЕ, ТВЕРДОЕ, Н.У.К. | 404 | 4151 | D | 40 | КВ, УК | П, К | 4.1 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  | 3 |
| 3161 | Винил | 218 | 2112 | 2F | 23 | ВЦ, КЦ | П, К | 2.1 | "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3-3-3" | "Винил", "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 2а, 4, 5 |
| 1301 | ВИНИЛАЦЕТАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 306 | 3012 | F1 | 339 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Винилацетат", "Х", трафарет приписки |  |  | 21 |
| 1301 | Винилацетат-ректификат | см. ВИНИЛАЦЕТАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3161 | Винилацетилен, стабилизированный | 218 | 2112 | 2F | 23 | КВ, УК | П, К | 2.1 | "Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 2055 | Винилбензол, мономер, ингибированньй | см. СТИРОЛ - МОНОМЕР СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1085 | ВИНИЛБРОМИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 205 | 2112 | 2F | 239 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.1 | "Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 4 |
| 2838 | ВИНИЛБУТИРАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 306 | 3012 | F1 | 339 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 1-1-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 1303 | Винилиден хлористый, стабилизированный | см. ВИНИЛИДЕНХЛОРИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1959 | Винилиденфторид | см. 1,1-ДИФТОРЭТИЛЕН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 1132a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1303 | ВИНИЛИДЕНХЛОРИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 312 | 3011 | F1 | 339 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Винилиденхлорид", "Х", трафарет приписки |  |  | 4 |
| 3073 | ВИНИЛПИРИДИНЫ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ | 609 | 6182 | TFC | 638 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 3, 8 | "Ядовито", "Легко воспламеняется", "Едкое", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 2а, 3, 25 |
| 3272 | Винилпропионат, стабилизированный | 306 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 2618 | ВИНИЛТОЛУОЛЫ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ | 317 | 3013 | F1 | 39 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 1-1-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 1305 | ВИНИЛТРИХЛОРСИЛАН | 321 | 3031 | FC | X338 | СКВа, СКа, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 8 | "Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 1-1-1" | "Винилтрихлорсилан", "Х", трафарет приписки |  |  | 25, 44 |
| 1860 | ВИНИЛФТОРИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 205 | 2112 | 2F | 239 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.1 | "Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 2589 | ВИНИЛХЛОРАЦЕТАТ | 647 | 6122 | TF1 | 63 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 3 | "Ядовито", "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1086 | ВИНИЛХЛОРИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 205 | 2112 | 2F | 239 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.1 | "Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | "Винил хлористый", "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 4 |
| 1477 | Висмута (III) нитрат | 501 | 5112 | O2 | 50 | КВ | П, М | 5.1 | "Окислитель", "СО" |  |  |  |  |
| 2672 | Вода аммиачная | см. АММИАКА РАСТВОР в воде с относительной плотностью от 0,880 до 0,957 при температуре 15 °C, содержащий более 10%, но не более 35% аммиака |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1760 | Водамин-115 | см. Смола полиамидная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3265 | Водный слой дикарбоновых кислот | см. Дикарбоновых кислот водный слой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1993 | Водоизолирующий состав АКОР-МГ, АКОР-МА | см. Жидкости кремнийорганические, легковоспламеняющиеся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3468 | ВОДОРОД В СИСТЕМЕ ХРАНЕНИЯ НА ОСНОВЕ МЕТАЛЛОГИДРИДОВ | 204 | 2111 | 1F | 23 | КВ, УК | П, К | 2.1 | "Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 1966 | ВОДОРОД ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ | 204 | 2113 | 3F | 223 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.1 | "Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 25, 2а |
| 1953 | Водород с примесью ядовитых газов | см. ГАЗ СЖАТЫЙ ЯДОВИТЫЙ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1049 | ВОДОРОД СЖАТЫЙ | 204 | 2111 | 1F | 23 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.1 | "Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | "Водород сжатый", "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 4, 2а |
| 1048 | ВОДОРОДА БРОМИД БЕЗВОДНЫЙ | 203 | 2342 | 2TC | 268 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.3, 8 | "Ядовитый газ", "Едкое", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Ядовитый газ", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 2034 | ВОДОРОДА И МЕТАНА СМЕСЬ СЖАТАЯ | 204 | 2111 | 1F | 23 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.1 | "Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2197 | ВОДОРОДА ИОДИД БЕЗВОДНЫЙ | 203 | 2342 | 2TC | 268 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.3, 8 | "Ядовитый газ", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Ядовитый газ", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-0-3" | Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 2015 | ВОДОРОДА ПЕРОКСИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ ВОДОРОДА ПЕРОКСИДА ВОДНЫЙ РАСТВОР СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ, содержащий более 70% водорода пероксида | 505 | 5161 | OC1 | 559 | СКВ, СК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1, 8 | "Окислитель", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" | Наименование груза, "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки |  |  | 2, 2а, 5а, 17, 41, 63 |
| 2015 | ВОДОРОДА ПЕРОКСИДА ВОДНЫЙ РАСТВОР, содержащий более 60% и не более 70% водорода пероксида | 505 | 5161 | OC1 | 559 | СКВ, СК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1, 8 | "Окислитель", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" | "Водорода пероксид", "Х", "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 2, 2а, 5а, 17, 41, 63 |
| 2014 | ВОДОРОДА ПЕРОКСИДА ВОДНЫЙ РАСТВОР, содержащий не менее 20%, но не более 60% водорода пероксида (стабилизированный, если необходимо) | 505 | 5162 | OC1 | 58 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1, 8 | "Окислитель", "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Пергидроль", "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 17, 53 |
| 2984 | ВОДОРОДА ПЕРОКСИДА ВОДНЫЙ РАСТВОР, содержащий не менее 8%, но менее 20% водорода пероксида (стабилизированный, если необходимо) | 505 | 5113 | O1 | 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | "Окислитель", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 3149 | ВОДОРОДА ПЕРОКСИДА И КИСЛОТЫ НАДУКСУСНОЙ СМЕСЬ СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ с кислотой (кислотами), водой и не более 5% надуксусной кислоты | 505 | 5162 | OC1 | 58 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1, 8 | "Окислитель", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3526 | ВОДОРОДА СЕЛЕНИД АДСОРБИРОВАННЫЙ | 209 |  | 9 TF | 263 | КВ, УК | П, К | 2.3, 2.1 | "Ядовитый газ", "Легко воспламеняется", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 2202 | ВОДОРОДА СЕЛЕНИД БЕЗВОДНЫЙ | 209 | 2322 | 2TF | 263 | КВ, УК | П, К | 2.3, 2.1 | "Ядовитый газ", "Легко воспламеняется", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  | 27 |
| 1052 | ВОДОРОДА ФТОРИД БЕЗВОДНЫЙ | 837 | 8061 | CT1 | 886 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8, 6.1 | "Едкое", "Ядовито", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Едкое", "Ядовито", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | "Водорода фторид безводный", "Х", "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 3, 10 |
| 1050 | ВОДОРОДА ХЛОРИД БЕЗВОДНЫЙ | 203 | 2342 | 2TC | 268 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.3, 8 | "Ядовитый газ", "Едкое", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Ядовитый газ", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 4 |
| 2186 | ВОДОРОДА ХЛОРИД ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ | Перевозка запрещена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1051 | ВОДОРОДА ЦИАНИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ, содержащий менее 3% воды | 602 | 6121 | TF1 | 663 | СКВ | П | 6.1, 3 | "Ядовито", "Легко воспламеняется", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" |  |  |  | 3, 2, 5б, |
| 1614 | ВОДОРОДА ЦИАНИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ, содержащий менее 3% воды и абсорбированный пористым инертным материалом | 602 | 6121 | TF1 | 663 | СКВ | П | 6.1, 3 | "Ядовито", "Легко воспламеняется", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" |  |  |  | 2, 5б, |
| 3294 | ВОДОРОДА ЦИАНИДА СПИРТОВОЙ РАСТВОР, содержащий не более 45% цианида водорода | 602 | 6121 | TF1 | 663 | СКВ, СК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 3 | "Ядовито", "Легко воспламеняется", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки |  |  | 2, 2а, 5б, 25, |
| 1953 | Водяной газ | см. Углерода монооксида и водорода смесь сжатая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1003 | ВОЗДУХ ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ | 202 | 2223 | 3O | 225 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.2, 5.1 | "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Окислитель", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Окислитель", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | "Воздух", "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 27, 28 |
| 1002 | ВОЗДУХ СЖАТЫЙ | 201 | 2211 | 1A | 20 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.2 | "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | "Воздух сжатый", "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 4, 27 |
| 1372 | ВОЛОКНА ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ или ВОЛОКНА РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ СОЖЖЕННЫЕ, ВЛАЖНЫЕ или СЫРЫЕ | Не подпадает под действие Правил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1373 | ВОЛОКНА или ТКАНИ ЖИВОТНОГО или РАСТИТЕЛЬНОГО или СИНТЕТИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, Н.У.К., пропитанные маслом | 415 | 4213 | S2 | 40 | КВ, УК | П, К | 4.2 | "Самовозгорается", "СО", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 1353 | ВОЛОКНА или ТКАНИ, ПРОПИТАННЫЕ НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗОЙ С НИЗКИМ СОДЕРЖАНИЕМ НИТРАТОВ, Н.У.К. | 402 | 4113 | F1 | 40 | КВ, УК | П, К | 4.1 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 3360 | ВОЛОКНА РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ СУХИЕ | Не подпадает под действие Правил, за исключением пункта 2.2.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3360 | Волокно хлопковое | Не подпадает под действие Правил, за исключением пункта 2.2.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2196 | ВОЛЬФРАМА ГЕКСАФТОРИД | 203 | 2342 | 2TC | 268 | КВ, УК | П, К | 2.3, 8 | "Ядовитый газ", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  |  |
| 1993 | Высокооктановая добавка | см. Добавка высокооктановая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3511 | ГАЗ АДСОРБИРОВАННЫЙ, Н.У.К. | 220 |  | 9A | 20 | КВ, УК | П, К | 2.2 | "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 3510 | ГАЗ АДСОРБИРОВАННЫЙ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К. | 220 |  | 9F | 23 | КВ, УК | П, К | 2.1 | "Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 3513 | ГАЗ АДСОРБИРОВАННЫЙ ОКИСЛЯЮЩИЙ, Н.У.К. | 220 |  | 9O | 25 | КВ, УК | П, К | 2.2, 5.1 | "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Окислитель", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 3512 | ГАЗ АДСОРБИРОВАННЫЙ ТОКСИЧНЫЙ, Н.У.К. | 220 |  | 9T | 26 | КВ, УК | П, К | 2.3 | "Ядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 3514 | ГАЗ АДСОРБИРОВАННЫЙ ТОКСИЧНЫЙ, ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К. | 220 |  | 9TF | 263 | КВ, УК | П, К | 2.3, 2.1 | "Ядовитый газ", "Легко воспламеняется", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 3516 | ГАЗ АДСОРБИРОВАННЫЙ ТОКСИЧНЫЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К. | 220 |  | 9TC | 268 | КВ, УК | П, К | 2.3, 8 | "Ядовитый газ", "Окислитель", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 3515 | ГАЗ АДСОРБИРОВАННЫЙ ТОКСИЧНЫЙ ОКИСЛЯЮЩИЙ, Н.У.К. | 220 |  | 9TO | 265 | КВ, УК | П, К | 2.3, 5.1 | "Ядовитый газ", "Окислитель" "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 3517 | ГАЗ АДСОРБИРОВАННЫЙ ТОКСИЧНЫЙ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К. | 220 |  | 9 TFC | 263 | КВ, УК | П, К | 2.3, 2.1, 8 | "Ядовитый газ", "Легко воспламеняется", "Едкое", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 3518 | ГАЗ АДСОРБИРОВАННЫЙ ТОКСИЧНЫЙ ОКИСЛЯЮЩИЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К. | 220 |  | 9TOC | 265 | КВ, УК | П, К | 23, 5.1, 8 | "Ядовитый газ", "Окислитель", "Едкое", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 3354 | ГАЗ ИНСЕКТИЦИДНЫЙ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К. | 218 | 2112 | 2F | 23 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.1 | "Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 4, 27 |
| 3355 | ГАЗ ИНСЕКТИЦИДНЫЙ ЯДОВИТЫЙ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К. | 219 | 2322 | 2TF | 263 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.3, 2.1 | "Ядовитый газ", "Легко воспламеняется", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 1-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Ядовитый газ", "Легко воспламеняется", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-0-3" | Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 4, 27 |
| 1967 | ГАЗ ИНСЕКТИЦИДНЫЙ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К. | 220 | 2312 | 2T | 26 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.3 | "Ядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цис-терне, контейнере-цистерне: "Ядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 4 |
| 1968 | ГАЗ ИНСЕКТИЦИДНЫЙ, Н.У.К. | 215 | 2212 | 2A | 20 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.2 | "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 4 |
| 1023 | ГАЗ КАМЕННОУГОЛЬНЫЙ СЖАТЫЙ | 207 | 2321 | 1TF | 263 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.3, 2.1 | "Ядовитый газ", "Легко воспламеняется", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Ядовитый газ", "Легко воспламеняется", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 4, 27 |
| 1071 | ГАЗ НЕФТЯНОЙ СЖАТЫЙ | 207 | 2321 | 1TF | 263 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.3, 2.1 | "Ядовитый газ", "Легко воспламеняется", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Ядовитый газ", "Легко воспламеняется", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 4, 27 |
| 3312 | ГАЗ ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К. | 218 | 2113 | 3F | 223 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.1 | "Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 27, 28 |
| 3311 | ГАЗ ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ ОКИСЛЯЮЩИЙ, Н.У.К. | 220 | 2223 | 3O | 225 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.2, 5.1 | "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Окислитель", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1" При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Окислитель", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 27, 28 |
| 3158 | ГАЗ ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ, Н.У.К. | 215 | 2213 | 3A | 22 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.2 | "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1959 | Газ рефрижераторный R 1132a | см. 1,1-ДИФТОРЭТИЛЕН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 1132a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1958 | Газ рефрижераторный R 114 | см. 1,2-ДИХЛОР-1,1,2,2-ТЕТРАФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 114) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1020 | Газ рефрижераторный R 115 | см. ХЛОРПЕНТАФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 115) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2193 | Газ рефрижераторный R 116 | см. ГЕКСАФТОРЭТАН СЖАТЫЙ (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 116) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1028 | Газ рефрижераторный R 12 | см. ДИХЛОРДИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 12) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1858 | Газ рефрижераторный R 1216 | см. ГЕКСАФТОРПРОПИЛЕН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 1216) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1021 | Газ рефрижераторный R 124 | см. 1-ХЛОР-1,2,2,2-ТЕТРАФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 124) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3220 | Газ рефрижераторный R 125 | см. ПЕНТАФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 125) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1974 | Газ рефрижераторный R 12B1 | см. ХЛОРДИФТОРБРОММЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 12B1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1022 | Газ рефрижераторный R 13 | см. ХЛОРТРИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 13) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2422 | Газ рефрижераторный R 1318 | см. ОКТАФТОРБУТЕН-2 (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 1318) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1983 | Газ рефрижераторный R 133a | см. 1-ХЛОР-2,2,2-ТРИФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 133a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3159 | Газ рефрижераторный R 134a | см. 1,1,1,2-ТЕТРАФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 134a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1009 | Газ рефрижераторный R 13B1 | см. БРОМТРИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 13B1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1982 | Газ рефрижераторный R 14 | см. ТЕТРАФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 14) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2517 | Газ рефрижераторный R 142b | см. 1-ХЛОР-1,1-ДИФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 142b) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2035 | Газ рефрижераторный R 143a | см. 1,1,1-ТРИФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 143a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1030 | Газ рефрижераторный R 152a | см. 1,1-ДИФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 152a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2453 | Газ рефрижераторный R 161 | см. ЭТИЛФТОРИД (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 161) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1029 | Газ рефрижераторный R 21 | см. ДИХЛОРФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 21) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2424 | Газ рефрижераторный R 218 | см. ОКТАФТОРПРОПАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 218) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1018 | Газ рефрижераторный R 22 | см. ХЛОРДИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 22) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3296 | Газ рефрижераторный R 227 | см. ГЕПТАФТОРПРОПАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 227) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1984 | Газ рефрижераторный R 23 | см. ТРИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 23) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3252 | Газ рефрижераторный R 32 | см. ДИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 32) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1063 | Газ рефрижераторный R 40 | см. МЕТИЛХЛОРИД (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 40) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3337 | ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 404A (Пентафторэтана, 1,1,1-трифторэтана и 1,1,1,2-тетрафторэтана зеотропная смесь с приблизительно 44% пентафторэтана и 52% 1,1,1-трифторэтана) | 201 | 2212 | 2A | 20 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.2 | "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 4 |
| 3338 | ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 407A (Дифторметана, пентафторэтана и 1,1,1,2-тетрафторэтана зеотропная смесь с приблизительно 20% дифторметана и 40% пентафторэтана) | 201 | 2212 | 2A | 20 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.2 | "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 4 |
| 3339 | ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 407B (Дифторметана, пентафторэтана и 1,1,1,2-тетрафторэтана зеотропная смесь с приблизительно 10% дифторметана и 70% пентафторэтана) | 201 | 2212 | 2A | 20 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.2 | "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 4 |
| 3340 | ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 407C (Дифторметана, пентафторэтана и 1,1,1,2-тетрафторэтана зеотропная смесь с приблизительно 23% дифторметана и 25% пентафторэтана) | 201 | 2212 | 2A | 20 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.2 | "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 4 |
| 2454 | Газ рефрижераторный R 41 | см. МЕТИЛФТОРИД (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 41) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2602 | Газ рефрижераторный R 500 | см. ДИХЛОРДИФТОРМЕТАНА И ДИФТОРЭТАНА АЗЕОТРОПНАЯ СМЕСЬ, содержащая приблизительно 74% дихлордифторметана (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 500) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1973 | Газ рефрижераторный R 502 | см. ХЛОРДИФТОРМЕТАНА И ХЛОРПЕНТАФТОРЭТАНА СМЕСЬ с постоянной температурой кипения, содержащая около 49% хлордифторметана (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 502) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2599 | Газ рефрижераторный R 503 | см. ТРИФТОРХЛОРМЕТАНА И ФТОРОФОРМА АЗЕОТРОПНАЯ СМЕСЬ, содержащая приблизительно 60% трифторхлорметана (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 503) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1976 | Газ рефрижераторный RC 318 | см. ОКТАФТОРЦИКЛОБУТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ RC 318) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1078 | ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ, Н.У.К., такой как смесь F1, смесь F2 или смесь F3 | 215 | 2212 | 2A | 20 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.2 | "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 4 |
| 1954 | ГАЗ СЖАТЫЙ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К. | 218 | 2111 | 1F | 23 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.1 | "Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 3, 4 |
| 3156 | ГАЗ СЖАТЫЙ ОКИСЛЯЮЩИЙ, Н.У.К. | 220 | 2221 | 1O | 25 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.2, 5.1 | "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Окислитель", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 1-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-0-3" | Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 4, 27 |
| 3305 | ГАЗ СЖАТЫЙ ЯДОВИТЫЙ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К. | 219 | 2352 | 1TFC | 263 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.3, 2.1, 8 | "Ядовитый газ", "Легко воспламеняется", "Едкое", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 1-1-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Ядовитый газ", "Легко воспламеняется", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-3" | Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 4, 25 |
| 1953 | ГАЗ СЖАТЫЙ ЯДОВИТЫЙ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К. | 219 | 2321 | 1TF | 263 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.3, 2.1 | "Ядовитый газ", "Легко воспламеняется", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Ядовитый газ", "Легко воспламеняется", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 3, 25, 27 |
| 3304 | ГАЗ СЖАТЫЙ ЯДОВИТЫЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К. | 220 | 2341 | 1TC | 268 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.3, 8 | "Ядовитый газ", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Ядовитый газ", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 4, 25 |
| 3306 | ГАЗ СЖАТЫЙ ЯДОВИТЫЙ ОКИСЛЯЮЩИЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К. | 220 | 2361 | 1TOC | 265 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.3, 5.1, 8 | "Ядовитый газ", "Окислитель", "Едкое", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 1-1-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Ядовитый газ", "Окислитель", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-3" | Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 4, 25, 27 |
| 3303 | ГАЗ СЖАТЫЙ ЯДОВИТЫЙ ОКИСЛЯЮЩИЙ, Н.У.К. | 220 | 2331 | 1TO | 265 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.3, 5.1 | "Ядовитый газ", "Окислитель", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 1-1-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Ядовитый газ", "Окислитель", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-3" | Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 4, 27 |
| 1955 | ГАЗ СЖАТЫЙ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К. | 220 | 2311 | 1T | 26 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.3 | "Ядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 4 |
| 1956 | ГАЗ СЖАТЫЙ, Н.У.К. | 215 | 2211 | 1A | 20 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.2 | "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 4 |
| 3161 | ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К. | 218 | 2112 | 2F | 23 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.1 | "Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 4 |
| 3157 | ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ОКИСЛЯЮЩИЙ, Н.У.К. | 220 | 2222 | 2O | 25 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.2, 5.1 | "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Окислитель", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1" При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Окислитель", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 4, 27 |
| 3309 | ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ЯДОВИТЫЙ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К. | 219 | 2352 | 2TFC | 263 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.3, 2.1, 8 | "Ядовитый газ", "Легко воспламеняется", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-0-1" При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Ядовитый газ", "Легко воспламеняется", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-0-3" | Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 4, 27 |
| 3160 | ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ЯДОВИТЫЙ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К. | 219 | 2322 | 2TF | 263 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.3, 2.1 | "Ядовитый газ", "Легко воспламеняется", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 1-1-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Ядовитый газ", "Легко воспламеняется", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-3" | Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 4, 27 |
| 3308 | ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ЯДОВИТЫЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К. | 220 | 2342 | 2TC | 268 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.3, 8 | "Ядовитый газ", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Ядовитый газ", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-0-3" | Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 4, 27 |
| 3310 | ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ЯДОВИТЫЙ ОКИСЛЯЮЩИЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К. | 220 | 2362 | 2TOC | 265 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.3, 5.1, 8 | "Ядовитый газ", "Окислитель", "Едкое", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 1-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Ядовитый газ", "Окислитель", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-0-3" | Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 4, 27 |
| 3307 | ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ЯДОВИТЫЙ ОКИСЛЯЮЩИЙ, Н.У.К. | 220 | 2332 | 2TO | 265 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.3, 5.1 | "Ядовитый газ", "Окислитель", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Ядовитый газ", "Окислитель", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 4, 27 |
| 3162 | ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К. | 220 | 2312 | 2T | 26 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.3 | "Ядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Ядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 4 |
| 3163 | ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ, Н.У.К. | 215 | 2212 | 2A | 20 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.2 | "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 4 |
| 1953 | Газ Фишера-Тропша | см. Углерода монооксида и водорода смесь сжатая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3167 | ГАЗ, ОБРАЗЕЦ, НЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ, ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К., не охлажденный до жидкого состояния | 218 | 2117 | 7F | 23 | КВ, УК | П, М, К | 2.1 | "Воспламеняющийся газ" |  |  |  |  |
| 3168 | ГАЗ, ОБРАЗЕЦ, НЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ, ЯДОВИТЫЙ, ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К., не охлажденный до жидкого состояния | 219 | 2327 | 7TF | 263 | КВ, УК | П, М, К | 2.3, 2.1 | "Ядовитый газ", "Легко воспламеняется" |  |  |  | 27 |
| 3169 | ГАЗ, ОБРАЗЕЦ, НЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ, ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К., не охлажденный до жидкого состояния | 220 | 2317 | 7T | 26 | КВ, УК | П, М, К | 2.3 | "Ядовитый газ" |  |  |  |  |
| 1964 | ГАЗОВ УГЛЕВОДОРОДНЫХ СМЕСЬ СЖАТАЯ, Н.У.К. | 206 | 2111 | 1F | 23 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.1 | "Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 4 |
| 1965 | ГАЗОВ УГЛЕВОДОРОДНЫХ СМЕСЬ СЖИЖЕННАЯ, Н.У.К., такая как смеси A, A01, A02, A0, A1, B1, B2, B или C | 206 | 2112 | 2F | 23 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.1 | "Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 4 |
| 1202 | ГАЗОЙЛЬ или ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ или ТОПЛИВО ПЕЧНОЕ ЛЕГКОЕ (температура вспышки более 60 °C и не более 100 °C) | 315 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "СТ" |  |  | 8, 74 |
| 1202 | ГАЗОЙЛЬ или ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ или ТОПЛИВО ПЕЧНОЕ ЛЕГКОЕ (температура вспышки не более 60 °C) | 315 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  | 8 |
| 3295 | Газоконденсат углеводородный | 328 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | " |  |  | 8 |
| 1075 | ГАЗЫ НЕФТЯНЫЕ СЖИЖЕННЫЕ | 206 | 2112 | 2F | 23 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.1 | "Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 4 |
| 1058 | ГАЗЫ СЖИЖЕННЫЕ, невоспламеняющиеся, содержащие азот, углерода диоксид или воздух | 201 | 2212 | 2A | 20 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.2 | "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 4 |
| 2803 | ГАЛЛИЙ | 813 | 8013 | C10 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО" | "Галлий", "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2545 | ГАФНИЙ - ПОРОШОК СУХОЙ | 405 | 4211, 4212, 4213 | S4 | 43, 40, 40 | КВ, УК, для к.ш. 4212, 4213 еще ВЦ, КЦ | П, К | 4.2 | "Самовозгорается", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1326 | ГАФНИЙ - ПОРОШОК УВЛАЖНЕННЫЙ с долей воды не менее 25% | 403 | 4112 | F3 | 40 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.1 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1781 | ГЕКСАДЕЦИЛТРИХЛОРСИЛАН | 805 | 8012 | C3 | X80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО", "Прикрытие 1-1-1" | "Гексадецил-трихлорсилан", "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2458 | ГЕКСАДИЕНЫ | 305 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Гексадиены", "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 1207 | ГЕКСАЛЬДЕГИД | 316 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 2280 | ГЕКСАМЕТИЛЕНДИАМИН ТВЕРДЫЙ | 807 | 8013 | C8 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1783 | ГЕКСАМЕТИЛЕНДИАМИНА РАСТВОР | 807 | 8012, 8013 | C7 | 80, 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО" | "Гексаметилен-диамин", "Х", трафарет приписки |  |  | 1, 3, 18 |
| 2281 | ГЕКСАМЕТИЛЕНДИИЗОЦИАНАТ | 609 | 6112 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2281 | 1,6-Гексаметилендиизоцианат | см. ГЕКСАМЕТИЛЕНДИИЗОЦИАНАТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2493 | ГЕКСАМЕТИЛЕНИМИН | 311 | 3032 | FC | 338 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 8 | "Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Гексаметиле-нимин", "Х", трафарет приписки |  |  | 25, 44 |
| 1328 | ГЕКСАМЕТИЛЕНТЕТРАМИН | 402 | 4113 | F1 | 40 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.1 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 2282 | ГЕКСАНОЛЫ | 316 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 1208 | ГЕКСАНЫ | 305 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Гексаны", "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 2810 | Гексаран | см. Ди-(2-этил) гексиловый эфир метилфосфоновой кислоты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2420 | ГЕКСАФТОРАЦЕТОН | 203 | 2342 | 2TC | 268 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.3, 8 | "Ядовитый газ", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Ядовитый газ", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-3" | "Гексафторацетон", "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 4 |
| 2552 | ГЕКСАФТОРАЦЕТОНГИДРАТ ЖИДКИЙ | 625 | 6112 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3436 | ГЕКСАФТОРАЦЕТОНГИДРАТ, ТВЕРДЫЙ | 625 | 6112 | T2 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1858 | ГЕКСАФТОРПРОПИЛЕН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 1216) | 201 | 2212 | 2A | 20 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.2 | "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | "Гексафтор-пропилен", "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 4 |
| 2193 | ГЕКСАФТОРЭТАН СЖАТЫЙ (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 116) | 201 | 2211 | 2A | 20 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.2 | "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 4 |
| 2661 | ГЕКСАХЛОРАЦЕТОН | 625 | 6113 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2729 | ГЕКСАХЛОРБЕНЗОЛ | 616 | 6113 | T2 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2279 | ГЕКСАХЛОРБУТАДИЕН | 606 | 6113 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2279 | Гексахлорбутадиен-1,3 | см. ГЕКСАХЛОРБУТАДИЕН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1479 | Гексахлормеламин, флегматизированный | 501 | 5112 | O2 | 50 | КВ | П | 5.1 | "Окислитель", "СО" |  |  |  | 1 |
| 2875 | ГЕКСАХЛОРОФЕН | 616 | 6113 | T2 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2646 | ГЕКСАХЛОРЦИКЛОПЕНТАДИЕН | 605 | 6111 | T1 | 66 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "Прикрытие 1-1-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3077 | Гексахлорэтан | 906 | 9063 | M7 | 90 | КВ | П | 9 | "Прочие опасные вещества" |  |  |  | 86 |
| 1611 | ГЕКСАЭТИЛТЕТРАФОСФАТ | 614 | 6112 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1612 | ГЕКСАЭТИЛТЕТРАФОСФАТА И ГАЗА СЖАТОГО СМЕСЬ | 209 | 2311 | 1T | 26 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.3 | "Ядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 2370 | ГЕКСЕН-1 | 305 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Гексен", "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 3115 | трет-ГЕКСИЛПЕРОКСИНЕОДЕКАНОАТ с концентрацией не более 71%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 29% | Перевозка запрещена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3115 | трет-ГЕКСИЛПЕРОКСИПИВАЛАТ с концентрацией не более 72%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 28% | Перевозка запрещена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1784 | ГЕКСИЛТРИХЛОРСИЛАН | 805 | 8012 | C3 | X80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО", "Прикрытие 1-1-1" | "Гексилтрихлорсилан", "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1963 | ГЕЛИЙ ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ | 201 | 2213 | 3A | 22 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.2 | "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 28 |
| 1046 | ГЕЛИЙ СЖАТЫЙ | 201 | 2211 | 1A | 20 | КВ, УК, ВЦ, КЦ, СКВ | П, К | 2.2 | "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | "Гелий сжатый", "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 4, 84 |
| 3356 | ГЕНЕРАТОР КИСЛОРОДА ХИМИЧЕСКИЙ | 514 | 5112 | O3 | 50 | КВ, УК | П, К | 5.1 | "Окислитель", "СО" |  |  |  |  |
| 1325 | Генераторы огнетушащего аэрозоля типа ПАГ | 401 | 4112 | F1 | 40 | КВ | П, К | 4.1 | "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 3056 | н-ГЕПТАЛЬДЕГИД | 316 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 1206 | ГЕПТАНЫ | 305 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Гептаны", "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 3296 | ГЕПТАФТОРПРОПАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 227) | 201 | 2212 | 2A | 20 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.2 | "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 2278 | н-ГЕПТЕН | 305 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 3295 | Гептен-2, гептен-3 | 328 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 3286 | Гептил | 328 | 3041 | FTC | 368 | СКВ, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 6.1, 8 | "Легко воспламеняется", "Ядовито", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" | "Гептил", "Х", "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 2, 2а, 5, 5б, 25, 32, 44 |
| 2192 | ГЕРМАН | 209 | 2322 | 2TF | 263 | КВ, УК | П, К | 2.3, 2.1 | "Ядовитый газ", "Легко воспламеняется", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  | 27 |
| 3523 | ГЕРМАН АДСОРБИРОВАННЫЙ | 209 |  | 9TF | 263 | КВ, УК | П, К | 2.3, 2.1 | "Ядовитый газ", "Легко воспламеняется", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 3264 | Германия (IV) хлорид | 816 | 8012 | C1 | 88 | КВ, УК | П, К | 8 | "Едкое" |  |  |  |  |
| 2029 | ГИДРАЗИН БЕЗВОДНЫЙ | 807 | 8071 | CFT | 886 | СКВ, СК | П, К | 8, 3, 6.1 | "Едкое", "Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  | 2, 5б |
| 3293 | ГИДРАЗИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР с массовой долей гидразина не более 37% | 622 | 6113 | T4 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3484 | ГИДРАЗИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с массовой долей гидразина более 37% | 807 | 8071 | CFT | 886 | СКВ, СК, ВЦ, КЦ | П, К | 8, 3, 6.1 | "Едкое", "Легко воспламеняется", "Ядовито", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 1-1-1", при перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Едкое", "Легко воспламеняется", "Ядовито", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" | Наименование груза, "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки |  |  | 2, 2а, 5, 5б, 25 |
| 2030 | ГИДРАЗИН-ГИДРАТ или ГИДРАЗИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР с массовой долей гидразина не менее 37% | 807 | 8061 | CT1 | 886 | СКВ, СК, ВЦ, КЦ | П, К | 8, 6.1 | "Едкое", "Ядовито", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 1-1-1", при перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Едкое", "Ядовито", "Не спускать с горки "Прикрытие 1-1-1" | Наименование груза, "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки |  |  | 2, 2а, 5, 5б, 10, 25 |
| 2030 | ГИДРАЗИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР с массовой долей гидразина не менее 37% | 807 | 8062, 8063 | CT1 | 86, 86 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8, 6.1 | "Едкое", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 1-1-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2923 | Гидразин-сульфат | 832 | 8062 | CT2 | 86 | КВ, УК | П, К | 8, 6.1 | "Едкое", "Ядовито" |  |  |  |  |
| 3182 | ГИДРИДЫ МЕТАЛЛОВ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К. | 401 | 4112, 4113 | F3 | 40, 40 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.1 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1409 | ГИДРИДЫ МЕТАЛЛОВ, РЕАГИРУЮЩИЕ С ВОДОЙ, Н.У.К. | 421 | 4311, 4312 | W2 | X423, 423 | КВ, УК, для к.ш. 4312 еще ВЦ, КЦ | П, К | 4.3 | "При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 3471 | ГИДРОДИФТОРИДОВ РАСТВОР, Н.У.К. | 801 | 8062, 8063 | CT1 | 86, 86 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8, 6.1 | "Едкое", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1740 | ГИДРОДИФТОРИДЫ, ТВЕРДЫЕ, Н.У.К. | 815 | 8012, 8013 | C2 | 80, 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3474 | 1-ГИДРОКСИБЕНЗОТРИАЗОЛА МОНОГИДРАТ | 404 | 4151 | D | 40 | КВ, УК | П, К | 4.1 | "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  | 80 |
| 2865 | ГИДРОКСИЛАМИНА СУЛЬФАТ | 806 | 8013 | C2 | 80 | КВ, УК | П, К | 8 | "Едкое", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3264 | Гидроксиламина сульфат, 25% водный раствор, коррозионный | 816 | 8013 | C1 | 80 | ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 3082 | Гидроксиламина сульфат, водный раствор | 906 | 9063 | M6 | 90 | ВЦ, КЦ | П, К | 9 | "Прочие опасные вещества" | "Гидроксиламин сульфат", "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1993 | Гидролизат диметилдихлорсилана | 328 | 3011, 3013 | F1 | 33, 30 | СКВа, СКа, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" | "Гидролизат ДМДХС", "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 3109 | Гидроперекись кумила | см. Кумила гидропероксид |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1993 | Гидрофобизатор ГФК-1 | 328 | 3011, 3012 | F1 | 33, 33 | ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" | "ГФК", "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 3109 | Гипериз | см. Кумила гидропероксид |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1791 | ГИПОХЛОРИТА РАСТВОР | 816 | 8012, 8013 | C9 | 80, 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3212 | ГИПОХЛОРИТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К. | 501 | 5112 | O2 | 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | "Окислитель", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2810 | Глицедол | 615 | 6112 | T1 | 60 | ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | "Глицедол", "Х", трафарет приписки |  |  | 10 |
| 2689 | ГЛИЦЕРИНА альфа-ХЛОРГИДРИН | 625 | 6113 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2750 | Глицерина дихлоргидрин | см. 1,3-ДИХЛОРПРОПАНОЛ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2622 | ГЛИЦИДАЛЬДЕГИД | 313 | 3022 | FT1 | 336 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 6.1 | "Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Глицидальдегид", "Х", трафарет приписки |  |  | 25, 44 |
| 1353 | Гранитоль обувной на нитроцеллюлозной основе | 402 | 4113 | F1 | 40 | КВ, УК | П, М, К | 4.1 | "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 3363 | ГРУЗЫ ОПАСНЫЕ В ИЗДЕЛИЯХ или ГРУЗЫ ОПАСНЫЕ В ОБОРУДОВАНИИ или ГРУЗЫ ОПАСНЫЕ В ПРИБОРАХ | Не подпадает под действие Правил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1467 | Гуанидин азотнокислый | см. ГУАНИДИНА НИТРАТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1467 | ГУАНИДИНА НИТРАТ | 501 | 5113 | O2 | 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | "Окислитель", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 1, 3, 25 |
| 1999 | ГУДРОНЫ ЖИДКИЕ, включая дорожный асфальт и масла, битум и разбавленные нефтепродукты (давление паров при 50 °C более 110 кПа) | 328 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1999 | ГУДРОНЫ ЖИДКИЕ, включая дорожный асфальт и масла, битум и разбавленные нефтепродукты (давление паров при 50 °C не более 110 кПа) | 328 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, трафарет приписки |  |  | 11, 24 |
| 1999 | ГУДРОНЫ ЖИДКИЕ, включая дорожный асфальт и масла, битум и разбавленные нефтепродукты (имеющие температуру вспышки ниже 23 °C и вязкие) (давление паров при 50 °C более 110 кПа, температура кипения более 35 °C) | 328 | 3013 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, трафарет приписки |  |  | 11, 24 |
| 1999 | ГУДРОНЫ ЖИДКИЕ, включая дорожный асфальт и масла, битум и разбавленные нефтепродукты (имеющие температуру вспышки ниже 23 °C и вязкие) (давление паров при 50 °C не более 110 кПа) | 328 | 3013 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, трафарет приписки |  |  | 11, 24 |
| 1999 | ГУДРОНЫ ЖИДКИЕ, включая дорожный асфальт и масла, битум и разбавленные нефтепродукты (имеющие температуру вспышки ниже 23 °C и вязкие) (температура кипения не более 35 °C) | 328 | 3013 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1999 | ГУДРОНЫ ЖИДКИЕ, включая дорожный асфальт и масла, битум и разбавленные нефтепродукты (невязкие) | 328 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, трафарет приписки |  |  | 11, 24 |
| 3166 | Двигатель внутреннего сгорания или транспортное средство, работающее на воспламеняющемся газе, или транспортное средство, работающее на легковоспламеняющейся жидкости или двигатель, работающий на топливных элементах, содержащих воспламеняющийся газ, или двигатель, работающий на топливных элементах, содержащих легковоспламеняющуюся жидкость, или транспортное средство, работающее на топливных элементах, содержащих воспламеняющийся газ, или транспортное средство, работающее на топливных элементах, содержащих легковоспламеняющуюся жидкость | Не подпадает под действие Правил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1872 | Двуокись свинца | см. СВИНЦА ДИОКСИД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3082 | Деготь каменноугольный | 906 | 9063 | M6 | 90 | ВЦ, КЦ | П, К | 9 | "Прочие опасные вещества" | "Деготь", "Х", трафарет приписки |  |  | 13, 55 |
| 1957 | ДЕЙТЕРИЙ СЖАТЫЙ | 204 | 2111 | 1F | 23 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.1 | "Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 4 |
| 1868 | ДЕКАБОРАН | 404 | 4132 | FT2 | 46 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.1, 6.1 | "Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1147 | ДЕКАГИДРОНАФТАЛИН | 317 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 1147 | Декалин | см. ДЕКАГИДРОНАФТАЛИН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2247 | н-ДЕКАН | 315 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, трафарет приписки |  |  | 8 |
| 3295 | Деканы | 328 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, трафарет приписки |  |  | 8 |
| 3082 | Децилакрилат | 906 | 9063 | M6 | 90 | ВЦ, КЦ | П, К | 9 | "Прочие опасные вещества" | "Децилакрилат", "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1992 | Деэмульгатор "Десеканафт-20" (ДСН-20) | 319 | 3022 | FT1 | 336 | ВЦ, КЦ | П, К | 3, 6.1 | "Легко воспламеняется", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1" | "Деэмульгатор "Десеканафт-20", "Х", трафарет приписки |  |  | 10, 44 |
| 1992 | Деэмульгатор "Рекод 752" | см. Деэмульгаторы типа РЕКОД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1993 | Деэмульгатор-ингибитор АМ-7 | 328 | 3011, 3012 | F1 | 33, 33 | ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" | "Деэмульгатор-ингибитор АМ-7", "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1993 | Деэмульгаторы легковоспламеняющиеся | 328 | 3011, 3012, 3013 | F1 | 33, 33, 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1992 | Деэмульгаторы легковоспламеняющиеся, ядовитые | 319 | 3021 | FT1 | 336 | ВЦ, КЦ | П, К | 3, 6.1 | "Легко воспламеняется", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 10, 44 |
| 1992 | Деэмульгаторы типа РЕКОД, содержащие метилового спирта 15% (по массе) и более, легковоспламеняющиеся, ядовитые | 319 | 3022 | FT1 | 336 | КВ, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 6.1 | "Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Деэмульгатор", "Х", трафарет приписки |  |  | 10, 44 |
| 1993 | Деэмульгаторы типа РЕКОД, содержащие метилового спирта менее 15% (по массе), легковоспламеняющиеся | 328 | 3011, 3012 | F1 | 33, 33 | КВ, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 10 |
| 1992 | Деэмульгаторы типа СНПХ, содержащие метилового спирта 15% (по массе) и более, легковоспламеняющиеся, ядовитые | 319 | 3022, 3023 | FT1 | 336 36 | КВ, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 6.1 | "Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Наименование груза", "Х", трафарет приписки |  |  | 10, 44 |
| 1993 | Деэмульгаторы типа СНПХ, содержащие метилового спирта менее 15% (по массе), легковоспламеняющиеся | 328 | 3011, 3012, 3013 | F1 | 33, 33 30 | КВ, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 3360 | Джут-волокно | Не подпадает под действие Правил, за исключением пункта 2.2.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | ДИ-(4-ДИХЛОРБЕНЗОИЛА) ПЕРОКСИД с концентрацией не более 32%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 68% | Не подпадает под действие Правил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3106 | ДИ-(4-ДИХЛОРБЕНЗОИЛА) ПЕРОКСИД с концентрацией не более 52%, паста, с разбавителем типа A, с водой или без воды | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | "Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3102 | ДИ-(4-ДИХЛОРБЕНЗОИЛА) ПЕРОКСИД с концентрацией не более 77% | 506 | 5222 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2, 1 | "Органический пероксид", "Взрывоопасно", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3106 | ДИ-(1-ГИДРОКСИЦИКЛОГЕКСИЛ)-ПЕРОКСИД с концентрацией менее 100% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | "Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3112 | ДИ-(2-МЕТИЛБЕНЗОИЛА) ПЕРОКСИД с концентрацией не более 87% | Перевозка запрещена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3115 | ДИ-(2-НЕОДЕКАНОИЛ-ПЕРОКСИИЗОПРОПИЛ)-БЕНЗОЛ с концентрацией не более 52%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 48% | Перевозка запрещена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3106 | ДИ-(2-трет-БУТИЛПЕРОК-СИИЗОПРОПИЛ)-БЕНЗОЛ(Ы) с концентрацией более 42-100%, с содержанием инертного твердого вещества не более 57% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | "Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| - | ДИ-(2-трет-БУТИЛПЕРОК-СИИЗОПРОПИЛ)-БЕНЗОЛ(Ы) с концентрацией не более 42%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 58% | Не подпадает под действие Правил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3102 | ДИ-(2-ФЕНОКСИЭТИЛ)-ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией более 85 - 100% | 506 | 5222 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2, 1 | "Органический пероксид", "Взрывоопасно", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3106 | ДИ-(2-ФЕНОКСИЭТИЛ)-ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией не более 85% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | "Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  | 2, 5б, 42, 43, |
| 2810 | Ди-(2-этил) гексиловый эфир метилфосфоновой кислоты | 615 | 6112 | T1 | 60 | ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | "Гексаран", "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 3113 | ДИ-(2-ЭТИЛГЕКСИЛ)-ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией более 77 - 100% | Перевозка запрещена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3120 | ДИ-(2-ЭТИЛГЕКСИЛ)-ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией не более 52%, устойчивая дисперсия в воде | Перевозка запрещена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3119 | ДИ-(2-ЭТИЛГЕКСИЛ)-ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией не более 52%, устойчивая дисперсия в воде | Перевозка запрещена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3117 | ДИ-(2-ЭТИЛГЕКСИЛ)-ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией не более 62%, устойчивая дисперсия в воде | Перевозка запрещена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3115 | ДИ-(2-ЭТИЛГЕКСИЛ)-ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией не более 77%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 23% | Перевозка запрещена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3115 | ДИ-(2-ЭТОКСИЭТИЛ)-ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией не более 52%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 48% | Перевозка запрещена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3115 | ДИ-(3,5,5-ТРИМЕТИЛГЕКСАНОИЛА) ПЕРОКСИД с концентрацией более 38%, но не более 82%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 18% | Перевозка запрещена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3119 | ДИ-(3,5,5-ТРИМЕТИЛГЕКСАНОИЛА) ПЕРОКСИД с концентрацией не более 38%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 62% | Перевозка запрещена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3119 | ДИ-(3,5,5-ТРИМЕТИЛГЕКСАНОИЛА) ПЕРОКСИД с концентрацией не более 52%, устойчивая дисперсия в воде | Перевозка запрещена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3115 | ДИ-(3-МЕТИЛБЕНЗОИЛА) ПЕРОКСИД с концентрацией не более 20% и БЕНЗОИЛА (3-МЕТИЛБЕНЗОИЛА) ПЕРОКСИД с концентрацией не более 18% и ДИБЕНЗОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 4%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 58%, смеси | Перевозка запрещена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3115 | ДИ-(3-МЕТОКСИБУТИЛ)-ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией не более 52%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 48% | Перевозка запрещена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3107 | 2,2-ДИ-(4,4-ДИ(трет-БУТИЛПЕРОКСИ) ЦИКЛОГЕКСИЛ)-ПРОПАН с концентрацией не более 22%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 78% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | "Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3106 | 2,2-ДИ-(4,4-ДИ(трет-БУТИЛПЕРОКСИ) ЦИКЛОГЕКСИЛ)-ПРОПАН с концентрацией не более 42%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 58% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | "Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3119 | ДИ-(4-трет-БУТИЛЦИКЛОГЕКСИЛ)-ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией не более 42%, устойчивая дисперсия в воде | Перевозка запрещена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3114 | ДИ-(4-трет-БУТИЛЦИКЛОГЕКСИЛ)-ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией не более 100% | Перевозка запрещена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3113 | ДИ-(втор-БУТИЛПЕРОКСИ)-ДИКАРБОНАТ с концентрацией более 52 - 100% | Перевозка запрещена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3115 | ДИ-(втор-БУТИЛПЕРОКСИ)-ДИКАРБОНАТ с концентрацией не более 52%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 48% | Перевозка запрещена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2372 | 1,2-ДИ-(ДИМЕТИЛАМИНО)-ЭТАН | 310 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 3103 | 1,1-ДИ(трет-АМИЛПЕРОКСИ)-ЦИКЛОГЕКСАН с концентрацией не более 82%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 18% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | "Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3103 | 2,2-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-БУТАН с концентрацией не более 52%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 48% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | "Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3110 | 1,1-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-3,3,5-ТРИМЕТИЛЦИКЛОГЕКСАН с концентрацией не более 57%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 43% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.2 | "Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" | Наименование груза, "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки |  |  | 2, 5б, 25, 42, 43, 45, 46 |
| 3107 | 1,1-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-3,3,5-ТРИМЕТИЛЦИКЛОГЕКСАН с концентрацией не более 57%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 43% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | "Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3107 | 1,1-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-3,3,5-ТРИМЕТИЛЦИКЛОГЕКСАН с концентрацией не более 32%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 26%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 42% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | "Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3103 | 1,1-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-3,3,5-ТРИМЕТИЛЦИКЛОГЕКСАН с концентрацией более 57%, но не более 90%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 10% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | "Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3103 | 1,1-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-3,3,5-ТРИМЕТИЛЦИКЛОГЕКСАН с концентрацией не более 77%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 23% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | "Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3101 | 1,1-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-3,3,5-ТРИМЕТИЛЦИКЛОГЕКСАН с концентрацией более 90 - 100% | 506 | 5222 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2, 1 | "Органический пероксид", "Взрывоопасно", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3106 | 2,2-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-ПРОПАН с концентрацией не более 42%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 13%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 45% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | "Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3105 | 2,2-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-ПРОПАН с концентрацией не более 52%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 48% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | "Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3105 | ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-ФТАЛАТ с концентрацией более 42%, но не более 52%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 48% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | "Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3107 | ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-ФТАЛАТ с концентрацией не более 42%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 58% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | "Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3106 | ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-ФТАЛАТ с концентрацией не более 52%, паста, с разбавителем типа A, с водой или без воды | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | "Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3105 | 1,1-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-ЦИКЛОГЕКСАН с концентрацией более 42%, но менее 52%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 48% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | "Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3103 | 1,1-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-ЦИКЛОГЕКСАН с концентрацией более 52%, но менее 80%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 20% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | "Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3101 | 1,1-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-ЦИКЛОГЕКСАН с концентрацией более 80 - 100% | 506 | 5222 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2, 1 | "Органический пероксид", "Взрывоопасно", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3109 | 1,1-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-ЦИКЛОГЕКСАН с концентрацией не более 13%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 13%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 74% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.2 | "Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" | Наименование груза, "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки |  |  | 2, 5б, 25, |
| 3107 | 1,1-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-ЦИКЛОГЕКСАН с концентрацией не более 27%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 25% и этилбензола | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | "Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3109 | 1,1-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-ЦИКЛОГЕКСАН с концентрацией не более 42%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 58% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.2 | "Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" | Наименование груза, "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки |  |  | 2, 25, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3106 | 1,1-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-ЦИКЛОГЕКСАН с концентрацией не более 42%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 13%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 45% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | "Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3103 | 1,6-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ-КАРБОНИЛОКСИ) ГЕКСАН с концентрацией не более 72%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 28% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | "Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3106 | ДИ-4-ХЛОРБЕЗОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 52%, паста с силикогелевым маслом | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | "Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3102 | ДИ-4-ХЛОРБЕЗОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 77% | 506 | 5222 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2, 1 | "Органический пероксид", "Взрывоопасно", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3224 | Диазодиметиланилин | 415 | 4172 | SR1 | 40 | КВ, УК | П, К | 4.1 | "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  | 1, 61 |
| 3224 | Диазодиэтиланилин | 415 | 4172 | SR1 | 40 | КВ, УК | П, К | 4.1 | "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  | 1, 61 |
| 1067 | ДИАЗОТА ТЕТРАОКСИД (АЗОТА ДИОКСИД) | 211 | 2362 | 2TOC | 265 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.3, 5.1, 8 | "Ядовитый газ", "Окислитель", "Едкое", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 1-1-1" При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Ядовитый газ", "Окислитель", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-3" | Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 2, 2а, 4, 27, 65 |
| 2359 | ДИАЛЛИЛАМИН | 311 | 3042 | FTC | 336 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 6.1, 8 | "Легко воспламеняется", "Ядовито", "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Диаллиламин", "Х", трафарет приписки |  |  | 25, 44 |
| 2651 | 4,4'-ДИАМИНОДИФЕНИЛМЕТАН | 608 | 6113 | T2 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3077 | 2,4-Диаминофеноладигидрохлорид | 906 | 9063 | M7 | 90 | КВ, УК | П, К | 9 | "Прочие опасные вещества" |  |  |  | 86 |
| 2346 | Диацетил | см. БУТАНДИОН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3115 | ДИАЦЕТИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 27%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 73% | Перевозка запрещена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3115 | Диацетилпероксид, не более 27% в растворе | Перевозка запрещена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2434 | ДИБЕНЗИЛДИХЛОРСИЛАН | 805 | 8012 | C3 | X80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО", "Прикрытие 1-1-1" | "Дибензилдихлорсилан", "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3102 | ДИБЕНЗОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией более 77%, но не более 94% с водой концентрации не менее 6% | 506 | 5222 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П | 5.2, 1 | "Органический пероксид", "Взрывоопасно", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3106 | Дибензоила пероксид не более 62% - паста | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | "Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3106 | Дибензоила пероксид не менее 35%, но не более 52% с инертным твердым веществом | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | "Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3106 | ДИБЕНЗОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией более 35%, но не более 52%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 48% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | "Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3107 | ДИБЕНЗОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией более 36%, но не более 42%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 18% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | "Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3102 | ДИБЕНЗОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией более 51 - 100%, с содержанием инертного твердого вещества не более 48% | 506 | 5222 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2, 1 | "Органический пероксид", "Взрывоопасно", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3106 | ДИБЕНЗОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией более 52%, но не более 62%, паста, с разбавителем типа A, с водой или без воды | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | "Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| - | ДИБЕНЗОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 35%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 65% | Не подпадает под действие Правил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3109 | ДИБЕНЗОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 42%, устойчивая дисперсия в воде | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.2 | "Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" | Наименование груза, "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки |  |  | 2, 5б, 25, 42, 43, 45, 46 |
| 3108 | ДИБЕНЗОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 52%, паста, с разбавителем типа A, с водой или без воды | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | "Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3108 | ДИБЕНЗОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 56,5%, паста | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | "Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3106 | ДИБЕНЗОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 62%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 28% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | "Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3104 | ДИБЕНЗОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 77% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | "Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3104 | Дибензоила пероксид, не более 77% с водой | 506 | 5222 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2, 1 | "Органический пероксид", "Взрывоопасно", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 1911 | ДИБОРАН | 212 | 2321 | 2TF | 263 | КВ, УК | П, К | 2.3, 2.1 | "Ядовитый газ", "Легко воспламеняется", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  | 27 |
| 2872 | 1,2-Дибром-3-хлорпропан | см. ДИБРОМХЛОРПРОПАНЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2648 | 1,2-ДИБРОМБУТАНОН-3 | 606 | 6112 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1941 | ДИБРОМДИФТОРМЕТАН | 904 | 9093 | M11 | 90 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 9 | "Прочие опасные вещества" | "Дибромдифторметан", "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 2664 | ДИБРОММЕТАН | 605 | 6113 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1993 | 1,2-Дибромпропан | 328 | 3012, 3013 | F1 | 33, 30 | ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" | "Дибромпропан", "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 2927 | 2,3-Дибромпропанол-1 | 640 | 6171 | TC1 | 68 | КВ, УК | П, К | 6.1, 8 | "Ядовито", "Едкое" |  |  |  |  |
| 2872 | ДИБРОМХЛОРПРОПАНЫ | 605 | 6112, 6113 | T1 | 60, 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2873 | ДИБУТИЛАМИНОЭТАНОЛ | 614 | 6113 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3082 | Дивинилбензол, стабилизированный | 906 | 9063 | M6 | 90 | КВ, УК | П, М | 9 | "Прочие опасные вещества" |  |  |  |  |
| 2734 | Ди-втор-бутиламин | 821 | 8021 | CF1 | 883 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8, 3 | "Едкое", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 1-1-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3102 | 2,2-ДИГИДРОПЕРОКСИ-ПРОПАН с концентрацией не более 27%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 73% | 506 | 5222 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2, 1 | "Органический пероксид", "Взрывоопасно", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 2376 | 2,3-ДИГИДРОПИРАН | 306 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 3114 | ДИДЕКАНОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией менее 100% | Перевозка запрещена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1465 | ДИДИМА НИТРАТ | 501 | 5113 | O2 | 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | "Окислитель", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2361 | ДИИЗОБУТИЛАМИН | 325 | 3033 | FC | 38 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 8 | "Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Диизобутиламин", "Х", трафарет приписки |  |  | 25, 44 |
| 2050 | Диизобутилен | см. ДИИЗОБУТИЛЕН-СМЕСИ ИЗОМЕРОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050 | ДИИЗОБУТИЛЕН - СМЕСИ ИЗОМЕРОВ | 305 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Диизобутилен", "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 1157 | ДИИЗОБУТИЛКЕТОН | 316 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 3082 | Диизобутилфталат | 906 | 9063 | M6 | 90 | ВЦ, КЦ | П, К | 9 | "Прочие опасные вещества" | "Диизобутилфталат", "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 3111 | ДИИЗОБУТИРИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией более 32%, не не более 52%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 48% | Перевозка запрещена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3115 | ДИИЗОБУТИРИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 32%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 68% | Перевозка запрещена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1158 | ДИИЗОПРОПИЛАМИН | 311 | 3032 | FC | 338 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 8 | "Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Диизопропиламин", "Х", трафарет приписки |  |  | 10, 44 |
| 3106 | ДИИЗОПРОПИЛБЕНЗОЛА ДИГИДРОПЕРОКСИД с концентрацией не более 82%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 5%, с содержанием 1-изопропилгидроперокси-4-изопропилгидроксибензола с концентрацией не более 8% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | "Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3106 | ДИИЗОПРОПИЛБЕНЗОЛА ДИГИДРОПЕРОКСИД с концентрацией не более 82%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 5% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | "Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3082 | Диизопропилбензолы | 906 | 9063 | M6 | 90 | ВЦ, КЦ | П, К | 9 | "Прочие опасные вещества" | "Диизопропилбензолы", "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 3112 | ДИИЗОПРОПИЛПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией более 52 - 100% | Перевозка запрещена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3115 | ДИИЗОПРОПИЛПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией не более 28%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 72% | Перевозка запрещена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3115 | ДИИЗОПРОПИЛПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией не более 52%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 48% | Перевозка запрещена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3265 | Дикарбоновых кислот водный слой | 803 | 8013 | C3 | 80 | ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "Прикрытие 0-0-1" | "Дикарбоновых кислот водный раствор", "Х", трафарет приписки |  |  | 15 |
| 2521 | ДИКЕТЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 650 | 6121 | TF1 | 663 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 3 | "Ядовито", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3110 | Дикумила пероксид | см. ДИКУМИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией более 52 - 100%, с содержанием инертного твердого вещества не более 57% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3110 | Дикумила пероксид с концентрацией более 52 - 100% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.2 | "Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" | Наименование груза, "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки |  |  | 2, 5б, 25, 42, 43, 45, 46 |
| 3110 | ДИКУМИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией более 52 - 100%, с содержанием инертного твердого вещества не более 57% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.2 | "Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" | Наименование груза, "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки |  |  | 2, 5б, 25, 42, 43, 45, 46 |
| - | ДИКУМИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 52%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 48% | Не подпадает под действие Правил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3106 | ДИЛАУРОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией менее 100% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | "Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3109 | ДИЛАУРОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 42%, устойчивая дисперсия в воде | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.2 | "Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" | Наименование груза, "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки |  |  | 2, 5б, 25, 42, 43, 45, 46 |
| 3113 | 2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ-(2-ЭТИЛГЕКСАНОИЛПЕРОКСИ)-ГЕКСАН с концентрацией менее 100% | Перевозка запрещена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3105 | 2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ-(3,5,5-ТРИМЕТИЛГЕКСАНОИЛПЕРОКСИ)-ГЕКСАН с концентрацией не более 77%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 23% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | "Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3102 | 2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ-(БЕНЗОИЛ-ПЕРОКСИ)-ГЕКСАН с концентрацией более 82 - 100% | 506 | 5222 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2, 1 | "Органический пероксид", "Взрывоопасно", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3106 | 2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ-(БЕНЗОИЛ-ПЕРОКСИ)-ГЕКСАН с концентрацией не более 82%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 18% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | "Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3104 | 2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ-(БЕНЗОИЛ-ПЕРОКСИ)-ГЕКСАН с концентрацией не более 82% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | "Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3105 | 2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ-(трет-БУТИЛ-ПЕРОКСИ)-ГЕКСАН с концентрацией более 52 - 100% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | "Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3109 | 2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ-(трет-БУТИЛ-ПЕРОКСИ)-ГЕКСАН с концентрацией не более 52%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 48% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.2 | "Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" | Наименование груза, "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки |  |  | 2, 5б, 25, 42, 43, 45, 46 |
| 3108 | 2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ-(трет-БУТИЛ-ПЕРОКСИ)-ГЕКСАН с концентрацией не более 47%, паста | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | "Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3108 | 2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ-(трет-БУТИЛ-ПЕРОКСИ)-ГЕКСАН с концентрацией не более 77%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 23% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | "Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3106 | 2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ-(трет-БУТИЛ-ПЕРОКСИ)-ГЕКСИН-3 с концентрацией не более 52%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 48% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | "Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3103 | 2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ-(трет-БУТИЛ-ПЕРОКСИ)-ГЕКСИН-3 с концентрацией более 52%, но не более 86%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 14%, с содержанием гидропероксидов концентрацией менее 0,5% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | "Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3101 | 2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ-(трет-БУТИЛ-ПЕРОКСИ)-ГЕКСИН-3 с концентрацией более 86 - 100% | 506 | 5222 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2, 1 | "Органический пероксид", "Взрывоопасно", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3104 | 2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИГИДРОПЕРОКСИГЕКСАН с концентрацией не более 82% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | "Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 1224 | 3,3-Диметил-2-бутанон | 331 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 3117 | 1,1-ДИМЕТИЛ-3-ГИДРОКСИБУТИЛПЕРОКСИНЕОГЕПТАНОАТ с концентрацией не более 52%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 48% | Перевозка запрещена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2266 | ДИМЕТИЛ-N-ПРОПИЛАМИН | 311 | 3032 | FC | 338 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 8 | "Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25, 44 |
| 1032 | ДИМЕТИЛАМИН БЕЗВОДНЫЙ | 208 | 2112 | 2F | 23 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.1 | "Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | "Диметиламин", "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 4 |
| 1160 | ДИМЕТИЛАМИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР | 311 | 3032 | FC | 338 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 8 | "Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Диметиламин", "Х", трафарет приписки |  |  | 10, 44 |
| 2378 | 2-ДИМЕТИЛАМИНОАЦЕТОНИТРИЛ | 310 | 3022 | FT1 | 336 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 6.1 | "Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Диметиламиноацетонитрил", "Х", трафарет приписки |  |  | 25, 44 |
| 2051 | 2-ДИМЕТИЛАМИНОЭТАНОЛ | 807 | 8022 | CF1 | 883 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8, 3 | "Едкое", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2522 | 2-ДИМЕТИЛАМИНОЭТИЛМЕТАКРИЛАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 614 | 6112 | T1 | 69 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3302 | 2-ДИМЕТИЛАМИНЭТИЛАКРИЛАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 614 | 6112 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2253 | N,N-ДИМЕТИЛАНИЛИН | 608 | 6112 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1" | "Диметиланилин", "Х", трафарет приписки |  |  | 1, 3, 10 |
| 2253 | Диметиланилин | см. N,N-ДИМЕТИЛАНИЛИН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | N,N-Диметилацетамид | Не подпадает под действие Правил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1144 | Диметилацетилен | см. КРОТОНИЛЕН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2619 | ДИМЕТИЛБЕНЗИЛАМИН | 807 | 8022 | CF1 | 83 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8, 3 | "Едкое", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Диметилбензиламин", "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1307 | Диметилбензолы | см. КСИЛОЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2457 | 2,3-ДИМЕТИЛБУТАН | 305 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 2379 | 1,3-ДИМЕТИЛБУТИЛАМИН | 311 | 3032 | FC | 338 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 8 | "Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25, 44 |
| 1993 | Диметилвинилкарбинол, стабилизированный | 328 | 3013 | F1 | 30 | ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" | "ДМВК", "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1163 | ДИМЕТИЛГИДРАЗИН НЕСИММЕТРИЧНЫЙ | 648 | 6181 | TFC | 663 | СКВ, СК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 3, 8 | "Ядовито", "Легко воспламеняется", "Едкое", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 1-1-1", при перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Ядовито", "Легко воспламеняется", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" | Наименование груза, "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки |  |  | 2, 2а, 5, 5б, 25 |
| 2382 | ДИМЕТИЛГИДРАЗИН СИММЕТРИЧНЫЙ | 648 | 6121 | TF1 | 663 | СКВ, СК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 3 | "Ядовито", "Легко воспламеняется", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 1-1-1" | "Наименование груза", "Спускать с горки осторожно", "Х", трафарет приписки |  |  | 2а, 25 |
| 2707 | ДИМЕТИЛДИОКСАНЫ | 316 | 3012, 3013 | F1 | 33, 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Наименование груза", "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 2381 | ДИМЕТИЛДИСУЛЬФИД | 304 | 3022 | FT1 | 336 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 6.1 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1", "Ядовито" | "Диметилдисульфид", "Х", трафарет приписки |  |  | 25, 44 |
| 3082 | Диметилдитиокарбамат натрия, водный раствор | см. Натрия N,N-диметилдитиокарбамат, водный раствор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1162 | ДИМЕТИЛДИХЛОРСИЛАН | 321 | 3032 | FC | X338 | СКВа, СКа, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 8 | "Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 1-1-1" | "Диметилдихлорсилан", "Х", трафарет приписки |  |  | 10, 44 |
| 2380 | ДИМЕТИЛДИЭТОКСИСИЛАН | 306 | 3012 | F1 | 33 | СКВа, СКа, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 2262 | ДИМЕТИЛКАРБАМИЛХЛОРИД | 803 | 8012 | C3 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО" | "Диметилкарбамилхлорид", "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2262 | N,N-Диметилкарбамилхлорид | см. ДИМЕТИЛКАРБАМИЛХЛОРИД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1161 | ДИМЕТИЛКАРБОНАТ | 306 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 1090 | Диметилкетон | см. АЦЕТОН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1992 | 2,6-цис-Диметилморфолин | 319 | 3023 | FT1 | 36 | КВ, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 6.1 | "Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25, 44 |
| 2044 | 2,2-ДИМЕТИЛПРОПАН | 206 | 2112 | 2F | 23 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.1 | "Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 4 |
| 2266 | Диметилпропиламин | см. ДИМЕТИЛ-N-ПРОПИЛАМИН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2266 | N,N-Диметилпропиламин | см. ДИМЕТИЛ-N-ПРОПИЛАМИН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1595 | ДИМЕТИЛСУЛЬФАТ | 611 | 6171 | TC1 | 668 | СКВа, СКа, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 8 | "Ядовито", "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Диметилсульфат", "Х", трафарет приписки |  |  | 10 |
| 1164 | ДИМЕТИЛСУЛЬФИД | 304 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Диметилсульфид", "Х", трафарет приписки |  |  | 4 |
| 1164 | Диметилсульфид, технический улучшенный | см. ДИМЕТИЛСУЛЬФИД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1993 | Диметилсульфит | 328 | 3012, 3013 | F1 | 33, 30 | ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" | "Диметилсульфит", "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 2267 | ДИМЕТИЛТИОФОСФОРИЛХЛОРИД | 611 | 6172 | TC1 | 68 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 8 | "Ядовито", "Едкое" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2265 | N,N-ДИМЕТИЛФОРМАМИД | 311 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Диметилформамид", "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
|  | Диметилфосфит | Не подпадает под действие Правил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2985 | Диметилхлорметилхлорсилан | 321 | 3032 | FC | X338 | СКВа, СКа | П | 3, 8 | "Легко воспламеняется", "Едкое", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  | 44 |
| 2924 | Диметилхлорсилан | 328 | 3031 | FC | 338 | СКВа, СКа | П | 3, 8 | "Легко воспламеняется", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  | 39 |
| 2263 | ДИМЕТИЛЦИКЛОГЕКСАНЫ | 305 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Диметилциклогексаны", "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 2264 | N,N-ДИМЕТИЛЦИКЛОГЕКСИЛАМИН | 807 | 8022 | CF1 | 83 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8, 3 | "Едкое", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2051 | Диметилэтаноламин | см. 2-ДИМЕТИЛАМИНОЭТАНОЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2783 | Диметоат | 613 | 6113 | T7 | 60 | ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1" | "Диметоат", "Х", трафарет приписки |  |  | 10 |
| 1234 | Диметоксиметан | см. МЕТИЛАЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2377 | 1,1-ДИМЕТОКСИЭТАН | 306 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 2252 | 1,2-ДИМЕТОКСИЭТАН | 306 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 3116 | ДИМИРИСТИЛПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией менее 100% | Перевозка запрещена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3119 | ДИМИРИСТИЛПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией не более 42%, устойчивая дисперсия в воде | Перевозка запрещена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2841 | ДИ-н-АМИЛАМИН | 325 | 3023 | FT1 | 36 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 6.1 | "Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25, 44 |
| - | Динатрийфосфат | Не подпадает под действие Правил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2248 | ДИ-н-БУТИЛАМИН | 807 | 8022 | CF1 | 83 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8, 3 | "Едкое", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3115 | ДИ-н-БУТИЛПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией более 27%, но не более 52%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 48% | Перевозка запрещена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3117 | ДИ-н-БУТИЛПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией не более 27%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 73% | Перевозка запрещена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3118 | ДИ-н-БУТИЛПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией не более 42%, устойчивая дисперсия в воде | Перевозка запрещена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3082 | Ди-н-бутилфталат | 906 | 9063 | M6 | 90 | ВЦ, КЦ | П, К | 9 | "Прочие опасные вещества" | "Бутилфталат", "Х", трафарет приписки |  |  |  |
| 1596 | ДИНИТРОАНИЛИНЫ | 608 | 6112 | T2 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1597 | ДИНИТРОБЕНЗОЛЫ, ЖИДКИЕ | 608 | 6112, 6113 | T1 | 60, 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3443 | ДИНИТРОБЕНЗОЛЫ, ТВЕРДЫЕ | 608 | 6112 | T2 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1665 | Динитроксилолы | см. НИТРОКСИЛОЛЫ ЖИДКИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3143 | Динитронафталин | 634 | 6112 | T2 | 60 | КВ | П | 6.1 | "Ядовито" |  |  |  |  |
| 1598 | ДИНИТРО-о-КРЕЗОЛ | 608 | 6112 | T2 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1322 | ДИНИТРОРЕЗОРЦИН УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 15% | 404 | 4151 | D | 40 | КВ, УК | П, К | 4.1 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 1600 | Динитротолуолы 80/20 | см. ДИНИТРОТОЛУОЛЫ РАСПЛАВЛЕННЫЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2038 | ДИНИТРОТОЛУОЛЫ ЖИДКИЕ | 608 | 6112 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1600 | ДИНИТРОТОЛУОЛЫ РАСПЛАВЛЕННЫЕ | 608 | 6112 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | "Динитротолуолы", "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 15 |
| 3454 | ДИНИТРОТОЛУОЛЫ ТВЕРДЫЕ | 608 | 6112 | T2 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 15 |
| 1320 | ДИНИТРОФЕНОЛ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 15% | 404 | 4161 | DT | 46 | КВ, УК | П, К | 4.1, 6.1 | "Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 1599 | ДИНИТРОФЕНОЛА РАСТВОР | 608 | 6112, 6113 | T1 | 60, 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1320 | 2,4-Динитрофенолы, увлажненные, содержащие не менее 15% воды | см. ДИНИТРОФЕНОЛ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 15% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1321 | ДИНИТРОФЕНОЛЯТЫ УВЛАЖНЕННЫЕ с массовой долей воды не менее 15% | 404 | 4161 | DT | 46 | КВ, УК | П, К | 4.1, 6.1 | "Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 1577 | 2,4-Динитрохлорбензол | см. ХЛОРДИНИТРОБЕНЗОЛЫ ЖИДКИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3116 | ДИ-н-НОНАНОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией менее 100% | Перевозка запрещена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3114 | ДИ-н-ОКТАНОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией менее 100% | Перевозка запрещена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3113 | ДИ-н-ПРОПИЛПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией менее 100% | Перевозка запрещена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3113 | ДИ-н-ПРОПИЛПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией не более 77%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 23% | Перевозка запрещена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1165 | ДИОКСАН | 306 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 1993 | Диоксанол-растворитель | 328 | 3011, 3012 | F1 | 33, 33 | ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" | "Диоксанол", "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1166 | ДИОКСОЛАН | 320 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Диоксолан", "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 1166 | 1,3-Диоксолан | см. ДИОКСОЛАН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1166 | Диоксолан-1,3 | см. ДИОКСОЛАН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2052 | ДИПЕНТЕН | 317 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Дипентен", "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 2852 | ДИПИКРИЛСУЛЬФИД УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 10% | 404 | 4151 | D | 40 | КВ, УК | П, К | 4.1 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 1992 | Дипроксамин, раствор в метаноле | 319 | 3022 | FT1 | 336 | ВЦ, КЦ | П, К | 3, 6.1 | "Легко воспламеняется", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1" | "Дипроксамин, раствор", "Х", трафарет приписки |  |  | 10, 44 |
| 2383 | ДИПРОПИЛАМИН | 311 | 3032 | FC | 338 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 8 | "Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Дипропиламин", "Х", трафарет приписки |  |  | 25, 44 |
| - | Дипропиленгликоль | Не подпадает под действие Правил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2269 | Дипропилентриамин | см. 3,3'-ИМИНОДИПРОПИЛАМИН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2710 | ДИПРОПИЛКЕТОН | 316 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 3117 | ДИПРОПИОНИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 27%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 73% | Перевозка запрещена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1992 | Диран-А | 319 | 3021 | FT1 | 336 | СКВ, СК | П, К | 3, 6.1 | "Легко воспламеняется", "Ядовито", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  | 2, 5б, 32, 44 |
| 1760 | Диспергаторы коррозионные жидкие | 823 | 8013 | C9 | 80 | ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое" | "Диспергатор", "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1391 | Дисперсии щелочных металлов | см. МЕТАЛЛ ЩЕЛОЧНОЙ ДИСПЕРГИРОВАННЫЙ или МЕТАЛЛ ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫЙ ДИСПЕРГИРОВАННЫЙ с температурой вспышки более 60 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3295 | Дистиллят газового конденсата легкий | 328 | 3011 | F1 | 33 | ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  | 11 |
| 3295 | Дистиллят газового конденсата средний (сернистый) | 328 | 3011 | F1 | 33 | ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  | 11 |
| 1136 | ДИСТИЛЛЯТЫ КАМЕННОУГОЛЬНОЙ СМОЛЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ | 305 | 3012, 3013 | F1 | 33, 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 2810 | Дитолилметан | 615 | 6112 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | "Дитолилметан", "Х", трафарет приписки |  |  | 1, 3, 25 |
| 3107 | ДИ-трет-АМИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 100% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | "Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3077 | 2,6-Ди-трет-бутил-4-диметила-минометилфенол (основание Манниха) | 906 | 9063 | M7 | 90 | УК, ВЦ, КЦ | П, К | 9 | "Прочие опасные вещества" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25, 86 |
| 3077 | 2,6-Ди-трет-бутил-4-метилфенол | 906 | 9063 | M7 | 90 | УК, ВЦ, КЦ | П, К | 9 | "Прочие опасные вещества" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25, 86 |
| 3107 | Дитретбутила пероксид | см. Ди-трет-бутила пероксид |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3107 | Ди-трет-бутила пероксид | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, | П, К | 5.2 | "Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3107 | Ди-трет-бутила пероксид с концентрацией 52 - 100% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | "Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3109 | ДИ-трет-БУТИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 52%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 48% и температурой кипения более 110 °C | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.2 | "Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" | Наименование груза, "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки |  |  | 2, 5б, 25, 42, 43, 45, 46 |
| 3107 | Ди-трет-бутила пероксид технически чистый | см. Ди-трет-бутила пероксид с концентрацией 52 - 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3105 | ДИ-трет-БУТИЛПЕРОКСИАЗЕЛАТ с концентрацией не более 52%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 48% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | "Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3077 | 2,6-Ди-трет-бутилфенол (твердый) | 906 | 9063 | M7 | 90 | КВ, УК, КЦ | П, К | 9 | "Прочие опасные вещества" | "2,6-Ди-трет-бутилфенол (твердый)", "Х", трафарет приписки |  |  | 86 |
| 3082 | 2,6-Ди-трет-бутилфенол (жидкий) | 906 | 9063 | M6 | 90 | КВ, УК, КЦ | П, К | 9 | "Прочие опасные вещества" | "2,6-Ди-трет-бутилфенол (жидкий)", "Х", трафарет приписки |  |  |  |
| 3077 | 2,4-Ди-трет-бутилфенол | 906 | 9063 | M7 | 90 | КВ, УК, КЦ | П, К | 9 | "Прочие опасные вещества" |  |  |  | 86 |
| 1760 | Дифалон | см. Ингибитор солеотложений "Дифалон" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3077 | Дифенил | 906 | 9063 | M7 | 90 | КВ, УК | П, К | 9 | "Прочие опасные вещества" |  |  |  | 86 |
| 3077 | Дифениламин | 906 | 9063 | M7 | 90 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 9 | "Прочие опасные вещества" | "Дифениламин", "Х", трафарет приписки |  |  | 25, 86 |
| 1698 | ДИФЕНИЛАМИНОХЛОРАРСИН | 626 | 6111 | T3 | 66 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "Прикрытие 1-1-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1770 | Дифенилбромметан | см. ДИФЕНИЛМЕТИЛБРОМИД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2811 | 1,3-Дифенилгуанидин | 634 | 6113 | T2 | 60 | КВ, УК | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО" |  |  |  |  |
| 3077 | Дифенилгуанидин технический | см. 1,3-Дифенилгуанидин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1769 | ДИФЕНИЛДИХЛОРСИЛАН | 805 | 8012 | C3 | X80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО", "Прикрытие 1-1-1" | "Дифенилдихлорсилан", "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3082 | Дифенилметан-4,4-диизоцианат | см. Дифенилметандиизоцианат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3082 | Дифенилметандиизоцианат | 906 | 9063 | M6 | 90 | КВ, ВЦ, КЦ | П, К | 9 | "Прочие опасные вещества" | "Дифенилметандиизоцианат", "Х", трафарет приписки |  |  | 18 |
| 1770 | ДИФЕНИЛМЕТИЛ-БРОМИД | 813 | 8012 | C10 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Дифенилметилбромид", "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 3077 | Дифенилоксид | 906 | 9063 | M7 | 90 | УК, ВЦ, КЦ | П, К | 9 | "Прочие опасные вещества" | "Дифенилоксид", "Х", трафарет приписки |  |  | 25, 86 |
| - | Дифенилолпропан | Не подпадает под действие Правил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1699 | ДИФЕНИЛХЛОРАРСИН ЖИДКИЙ | 617 | 6111 | T3 | 66 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "Прикрытие 1-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3450 | ДИФЕНИЛХЛОРАРСИН ТВЕРДЫЙ | 617 | 6111 | T3 | 66 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "Прикрытие 1-1-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3151 | ДИФЕНИЛЫ ПОЛИГАЛОГЕНИРОВАННЫЕ ЖИДКИЕ, или МОНОМЕТИЛДИФЕНИЛМЕТАНЫ ГАЛОГЕНИРОВАННЫЕ ЖИДКИЕ, или ТЕРФЕНИЛЫ ПОЛИГАЛОГЕНИРОВАННЫЕ ЖИДКИЕ | 904 | 9022 | M2 | 90 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 9 | "Прочие опасные вещества" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 3152 | ДИФЕНИЛЫ ПОЛИГАЛОГЕНИРОВАННЫЕ ТВЕРДЫЕ, или МОНОМЕТИЛДИФЕНИЛМЕТАНЫ ГАЛОГЕНИРОВАННЫЕ ТВЕРДЫЕ, или ТЕРФЕНИЛЫ ПОЛИГАЛОГЕНИРОВАННЫЕ ТВЕРДЫЕ | 904 | 9022 | M2 | 90 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 9 | "Прочие опасные вещества" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25, 86 |
| 3082 | Дифонат | 906 | 9063 | M6 | 90 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 9 | "Прочие опасные вещества" | "Дифонат", "Х", трафарет приписки |  |  | 23 |
| 3082 | 1,1-Дифтор-1,2,2-трихлорэтан | 906 | 9063 | M6 | 90 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 9 | "Прочие опасные вещества" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1941 | Дифтордибромметан | см. ДИБРОМДИФТОРМЕТАН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1028 | Дифтордихлорметан | см. ДИХЛОРДИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 12) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3252 | ДИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 32) | 205 | 2112 | 2F | 23 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.1 | "Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 4 |
| 1018 | Дифторхлорметан | см. ХЛОРДИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 22) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1030 | 1,1-ДИФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 152a) | 205 | 2112 | 2F | 23 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.1 | "Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 4 |
| 1959 | 1,1-ДИФТОРЭТИЛЕН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 1132a) | 205 | 2112 | 2F | 239 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.1 | "Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | "ДФЭ", "Не спускать с горки", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1958 | 1,2-ДИХЛОР-1,1,2,2-ТЕТРАФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 114) | 201 | 2212 | 2A | 20 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.2 | "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цис-терне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 4 |
| 2650 | 1,1-ДИХЛОР-1-НИТРОЭТАН | 624 | 6112 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1479 | Дихлорамины | 501 | 5112 | O2 | 50 | КВ | П | 5.1 | "Окислитель", "СО" |  |  |  | 1, 3 |
| 1590 | ДИХЛОРАНИЛИНЫ ЖИДКИЕ | 608 | 6112 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3442 | ДИХЛОРАНИЛИНЫ ТВЕРДЫЕ | 608 | 6112 | T2 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1765 | ДИХЛОРАЦЕТИЛХЛОРИД | 803 | 8012 | C3 | X80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО", "Прикрытие 1-1-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2649 | 1,3-ДИХЛОРАЦЕТОН | 625 | 6112 | T2 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3077 | n-Дихлорбензол | 906 | 9063 | M7 | 90 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 9 | "Прочие опасные вещества" | "Дихлорбензол", "Х", трафарет приписки |  |  | 25, 86 |
| 3077 | 1,4-Дихлорбензол | см. п-Дихлорбензол |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1591 | о-ДИХЛОРБЕНЗОЛ | 608 | 6113 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО" | "Дихлорбензол", "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1591 | 1,2-Дихлорбензол | см. о-ДИХЛОРБЕНЗОЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3082 | 1,6-Дихлоргексан | 906 | 9063 | M6 | 90 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 9 | "Прочие опасные вещества" | "Дихлоргексан", "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 2750 | альфа-Дихлоргидрин | см. 1,3-ДИХЛОРПРОПАНОЛ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2750 | Дихлоргидрин глицерина | см. 1,3-ДИХЛОРПРОПАНОЛ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1769 | Дихлордифенилсилан | см. ДИФЕНИЛДИХЛОРСИЛАН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1028 | ДИХЛОРДИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 12) | 201 | 2212 | 2A | 20 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.2 | "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | "Хладон", "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 4 |
| 2602 | ДИХЛОРДИФТОРМЕТАНА И ДИФТОРЭТАНА АЗЕОТРОПНАЯ СМЕСЬ, содержащая приблизительно 74% дихлордифторметана (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 500) | 201 | 2212 | 2A | 20 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.2 | "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 4 |
| 1916 | 2,2'-Дихлордиэтиловый эфир | см. ЭФИР 2,2' - ДИХЛОРДИЭТИЛОВЫЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1593 | ДИХЛОРМЕТАН | 605 | 6113 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО" | "Дихлорметан", "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 10 |
| 3077 | 2,5-Дихлорнитробензол | 906 | 9063 | M7 | 90 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 9 | "Прочие опасные вещества" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 1, 15, 86 |
| 1152 | ДИХЛОРПЕНТАНЫ | 324 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 1279 | 1,2-ДИХЛОРПРОПАН | 312 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 2750 | 1,3-ДИХЛОРПРОПАНОЛ-2 | 606 | 6112 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | "Дихлоргидрин глицерина", "Х", трафарет приписки |  |  | 1, 3, 25 |
| 2047 | ДИХЛОРПРОПЕНЫ | 312 | 3012, 3013 | F1 | 33, 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 2189 | ДИХЛОРСИЛАН | 210 | 2352 | 2TFC | 263 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.3, 2.1, 8 | "Ядовитый газ", "Легко воспламеняется", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Ядовитый газ", "Легко воспламеняется", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-3" | "Дихлорсилан", "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 2а, 4 |
| 2250 | ДИХЛОРФЕНИЛИЗОЦИАНАТЫ | 609 | 6112 | T2 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1766 | ДИХЛОРФЕНИЛТРИХЛОРСИЛАН | 805 | 8012 | C3 | X80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО", "Прикрытие 1-1-3" | "Дихлорфенилтрихлорсилан", "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1029 | ДИХЛОРФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 21) | 201 | 2212 | 2A | 20 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.2 | "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 2362 | 1,1-ДИХЛОРЭТАН | 312 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Дихлорэтан", "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 1184 | Дихлорэтан | см. ЭТИЛЕНДИХЛОРИД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1184 | 1,2-Дихлорэтан | см. ЭТИЛЕНДИХЛОРИД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1303 | 1,1-Дихлорэтилен | см. ВИНИЛИДЕНХЛОРИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1150 | 1,2-ДИХЛОРЭТИЛЕН | 312 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 3116 | ДИЦЕТИЛПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией менее 100% | Перевозка запрещена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3119 | ДИЦЕТИЛПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией не более 42%, устойчивая дисперсия в воде | Перевозка запрещена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Дициандиамид | Не подпадает под действие Правил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2565 | ДИЦИКЛОГЕКСИЛАМИН | 807 | 8013 | C7 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО" | "Дициклогексиламин", "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2687 | ДИЦИКЛОГЕКСИЛАММОНИЯ НИТРИТ | 404 | 4113 | F3 | 40 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.1 | "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 3119 | ДИЦИКЛОГЕКСИЛПЕРОКСИКАРБОНАТ с концентрацией не более 42%, устойчивая дисперсия в воде | Перевозка запрещена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2048 | ДИЦИКЛОПЕНТАДИЕН | 320 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Дициклопентадиен", "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 2491 | Диэтаноламин | см. ЭТАНОЛАМИН или ЭТАНОЛАМИНА РАСТВОР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1154 | ДИЭТИЛАМИН | 303 | 3032 | FC | 338 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 8 | "Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Диэтиламин", "Х", трафарет приписки |  |  | 25, 44 |
| 2684 | 3-ДИЭТИЛАМИНОПРОПИЛАМИН | 325 | 3033 | FC | 38 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 8 | "Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25, 44 |
| 2432 | N,N-ДИЭТИЛАНИЛИН | 608 | 6113 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО" | "Диэтиланилин", "Х", трафарет приписки |  |  | 1, 3, 25 |
| 2049 | ДИЭТИЛБЕНЗОЛ | 317 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Диэтилбензол", "Х". трафарет приписки |  |  | 78 |
| 1993 | Диэтилгидроксиламин (марок А, Б) | 328 | 3012, 3013 | F1 | 33, 30 | ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" | "Диэтилгидроксиламин", "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1767 | ДИЭТИЛДИХЛОРСИЛАН | 805 | 8022 | CF1 | X83 | СКВа, СКа, ВЦ, КЦ | П, К | 8, 3 | "Едкое", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Диэтилдихлорсилан", "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| - | Диэтиленгликоль | Не подпадает под действие Правил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2579 | Диэтилендиамин | см. ПИПЕРАЗИН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1165 | 1,4-Диэтилендиоксид | см. ДИОКСАН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2079 | ДИЭТИЛЕНТРИАМИН | 807 | 8012 | C7 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Диэтилентриамин", "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2366 | ДИЭТИЛКАРБОНАТ | 316 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 1156 | ДИЭТИЛКЕТОН | 307 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 1594 | ДИЭТИЛСУЛЬФАТ | 611 | 6112 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2375 | ДИЭТИЛСУЛЬФИД | 304 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Диэтилсульфид", "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 2751 | ДИЭТИЛТИОФОСФОРИЛХЛОРИД | 803 | 8012 | C3 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2686 | 2-ДИЭТИЛЭТАНОЛАМИН | 807 | 8022 | CF1 | 83 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8, 3 | "Едкое", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Диэтилэтаноламин", "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2686 | Диэтилэтаноламин | см. 2-ДИЭТИЛЭТАНОЛАМИН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2686 | N,N-Диэтилэтаноламин | см. 2-ДИЭТИЛЭТАНОЛАМИН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2685 | N,N-ДИЭТИЛЭТИЛЕНДИАМИН | 807 | 8022 | CF1 | 83 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8, 3 | "Едкое", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Диэтилэтилендиамин", "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2373 | ДИЭТОКСИМЕТАН | 306 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 2374 | 3,3-ДИЭТОКСИПРОПЕН | 306 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 1153 | 1,2-Диэтоксиэтан | см. ЭФИР ДИЭТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1088 | 1,1-Диэтоксиэтан | см. АЦЕТАЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1993 | Добавка высокооктановая | 328 | 3011, 3012 | F1 | 33, 33 | ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1992 | Добавка высокооктановая беззольная (на основе N-метиланилина) | 319 | 3021 | FT1 | 336 | КВ, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 6.1 | "Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Добавка БВД", "Х", трафарет приписки |  |  | 10, 44 |
| 1993 | Добавка смазочная ЭКОС-Б | 328 | 3012, 3013 | F1 | 33, 30 | ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" | "ЭКОС-Б", "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 2810 | Добавка СПД поверхностно-активная | см. Поверхностно-активная добавка СПД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3082 | Добавки адгезионные "Амдор" | см. ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, Н.У.К. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3082 | трет-Додецилмеркаптан | 906 | 9063 | M6 | 90 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 9 | "Прочие опасные вещества" | "Додецилмеркаптан", "Х", трафарет приписки |  |  | 1, 25 |
| 1771 | ДОДЕЦИЛТРИХЛОРСИЛАН | 805 | 8012 | C3 | X80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО", "Прикрытие 1-1-1" | "Додецилтрихлорсилан", "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3359 | ЕДИНИЦА ФУМИГИРОВАННАЯ ГРУЗОВАЯ ТРАНСПОРТНАЯ | 909 | 9092 | M11 | 90 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 9 | "Прочие опасные грузы" |  |  |  |  |
| 1813 | Едкое кали | см. КАЛИЯ ГИДРОКСИД ТВЕРДЫЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2037 | ЕМКОСТИ МАЛЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ГАЗ (ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЧИКИ), не снабженные выпускным устройством, непригодные для повторного использования | 220 | 2115 | 5F | 23 | КВ, УК | П, К | 2.1 | "Воспламеняющийся газ" |  |  |  |  |
| 2037 | ЕМКОСТИ МАЛЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ГАЗ (ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЧИКИ), не снабженные выпускным устройством, непригодные для повторного использования | 220 | 2215 | 5A | 20 | КВ, УК | П, К | 2.2 | "Невоспламеняющийся неядовитый газ" |  |  |  | 1 |
| 2037 | ЕМКОСТИ МАЛЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ГАЗ (ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЧИКИ), не снабженные выпускным устройством, непригодные для повторного использования | 220 | 2225 | 5O | 25 | КВ, УК | П, К | 2.2, 5.1 | "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Окислитель" |  |  |  | 1, 27 |
| 2037 | ЕМКОСТИ МАЛЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ГАЗ (ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЧИКИ), не снабженные выпускным устройством, непригодные для повторного использования | 220 | 2315 | 5T | 26 | КВ, УК | П, К | 2.3 | "Ядовитый газ" |  |  |  | 1 |
| 2037 | ЕМКОСТИ МАЛЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ГАЗ (ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЧИКИ), не снабженные выпускным устройством, непригодные для повторного использования | 220 | 2325 | 5TF | 268 | КВ, УК | П, К | 2.3, 2.1 | "Ядовитый газ", "Легко воспламеняется" |  |  |  | 1, 27 |
| 2037 | ЕМКОСТИ МАЛЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ГАЗ (ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЧИКИ), не снабженные выпускным устройством, непригодные для повторного использования | 220 | 2335 | 5TO | 265 | КВ, УК | П, К | 2.3, 5.1 | "Ядовитый газ", "Окислитель" |  |  |  | 1, 27 |
| 2037 | ЕМКОСТИ МАЛЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ГАЗ (ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЧИКИ), не снабженные выпускным устройством, непригодные для повторного использования | 220 | 2345 | 5TC | 263 | КВ, УК | П, К | 2.3, 8 | "Ядовитый газ", "Едкое" |  |  |  | 1 |
| 2037 | ЕМКОСТИ МАЛЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ГАЗ (ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЧИКИ), не снабженные выпускным устройством, непригодные для повторного использования | 220 | 2355 | 5TFC | 263 | КВ, УК | П, К | 2.3, 2.1, 8 | "Ядовитый газ", "Легко воспламеняется", "Едкое" |  |  |  | 1 |
| 2037 | ЕМКОСТИ МАЛЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ГАЗ (ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЧИКИ), не снабженные выпускным устройством, непригодные для повторного использования | 220 | 2365 | 5TOC | 265 | КВ, УК | П, К | 2.3, 5.1, 8 | "Ядовитый газ", "Окислитель", "Едкое" |  |  |  | 1,27 |
| 1608 | ЖЕЛЕЗА (II) АРСЕНАТ | 603 | 6112 | T5 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| - | Железа (II) сульфат | Не подпадает под действие Правил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1606 | ЖЕЛЕЗА (III) АРСЕНАТ | 603 | 6112 | T5 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1607 | ЖЕЛЕЗА (III) АРСЕНИТ | 603 | 6112 | T5 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1773 | ЖЕЛЕЗА (III) ХЛОРИД БЕЗВОДНЫЙ | 806 | 8013 | C2 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 8 | "Едкое", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 2582 | ЖЕЛЕЗА (III) ХЛОРИДА РАСТВОР | 801 | 8013 | C1 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО" | "Железо хлорное", "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1466 | ЖЕЛЕЗА НИТРАТ | 501 | 5113 | O2 | 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | "Окислитель", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 1, 25 |
| 1376 | ЖЕЛЕЗА ОКСИД ОТРАБОТАННЫЙ или ЖЕЛЕЗО ГУБЧАТОЕ - ОТХОДЫ, полученные при очистке каменноугольного газа | 405 | 4213 | S4 | 40 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.2 | "Самовозгорается", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1994 | ЖЕЛЕЗА ПЕНТАКАРБОНИЛ | 647 | 6121 | TF1 | 663 | СКВа, СКа, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 3 | "Ядовито", "Легко воспламеняется", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 1-1-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 2а, 25 |
| 1466 | Железо азотнокислое | см. ЖЕЛЕЗА НИТРАТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3089 | Железо карбонильное | 401 | 4112 | F3 | 40 | КВ, УК | П, М, К | 4.1 | "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 1773 | Железо хлорное | см. ЖЕЛЕЗА (III) ХЛОРИД БЕЗВОДНЫЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1323 | Железо-церий | см. ФЕРРОЦЕРИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1993 | Жидкие продукты пиролиза, легковоспламеняющиеся | 328 | 3012 | F1 | 33 | ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Жидкие продукты пиролиза, легковоспламеняющиеся", "X", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 1992 | Жидкие продукты пиролиза легковоспламеняющиеся, ядовитые | 319 | 3022 | FT1 | 336 | ВЦ, КЦ | П, К | 3, 6.1 | "Легко воспламеняется", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1" | "Продукты пиролиза", "Х", трафарет приписки |  |  | 25, 44 |
| 1993 | Жидкости гидротормозные, легковоспламеняющиеся | 328 | 3011, 3012, 3013 | F1 | 33, 33, 30 | КВ, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование вещества, "Х", трафарет приписки |  |  | 1, 25 |
| 1760 | Жидкости кремнийорганические ГКЖ (ГКЖ-10, ГКЖ-11) | см. Натрия метилсиликоната водный раствор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1993 | Жидкости кремнийорганические, легковоспламеняющиеся | 328 | 3011, 3012 | F1 | 33, 33 | КВ, УК, ВЦ, УК | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование вещества, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| - | Жидкость "Арктика" | Не подпадает под действие Правил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1992 | Жидкость "ИМ" | 319 | 3022 | FT1 | 336 | ВЦ, КЦ, КВ, УК | П, К | 3, 6.1 | "Легко воспламеняется", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1" | "ИМ", "Х", трафарет приписки |  |  | 12, 44 |
| 1992 | Жидкость "НИИСС-4" | 319 | 3023 | FT1 | 36 | КВ, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 6.1 | "Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "НИИСС", "Х", трафарет приписки |  |  | 25, 44 |
| 1986 | Жидкость "ТГФ-М" | 331 | 3023 | FT1 | 36 | ВЦ, КЦ | П, К | 3, 6.1 | "Легко воспламеняется", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1" | "ТГФ-М", "Х", трафарет приписки |  |  | 12 |
| 1992 | Жидкость "Холод-40" | 319 | 3023 | FT1 | 36 | КВ, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 6.1 | "Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Холод-40", "Х", трафарет приписки |  |  | 25, 44 |
| 2797 | ЖИДКОСТЬ АККУМУЛЯТОРНАЯ ЩЕЛОЧНАЯ | 809 | 8012 | C5 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 8 | "Едкое", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 1, 3, 25 |
| - | Жидкость гидравлическая ГЖ-ФК, БСК, ЖСК | Не подпадает под действие Правил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2920 | Жидкость гидрофобизирующая ГКЖ-11 Н | 825 | 8022 | CF1 | 883 | ВЦ, КЦ | П, К | 8, 3 | "Едкое", "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" | "ГКЖ", "Х", трафарет приписки |  |  | 10 |
| 1903 | ЖИДКОСТЬ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩАЯ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К | 823 | 8011, 8012, 8013 | C9 | 88, 80, 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3142 | ЖИДКОСТЬ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩАЯ ЯДОВИТАЯ, Н.У.К. | 615 | 6111, 6112, 6113 | T1 | 66, 60, 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО", "Прикрытие 1-1-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1774 | ЗАРЯД ДЛЯ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ, содержащий коррозионную жидкость | 823 | 8012 | C11 | 80 | КВ, УК | П, К | 8 | "Едкое", "СО" |  |  |  |  |
| 1993 | Жидкость испытательная ИЖ-Л, ИЖ-З | 328 | 3011, 3012 | F1 | 33, 33 | КВ, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 8 |
| 3264 | ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ КИСЛАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 816 | 8011, 8012, 8013 | C1 | 88, 80, 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3265 | ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ КИСЛАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 803 | 8011, 8012, 8013 | C3 | 88, 80, 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2920 | ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. | 825 | 8021, 8022 | CF1 | 883, 83 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8, 3 | "Едкое", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 1-1-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3093 | ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ ОКИСЛЯЮЩАЯ, Н.У.К. | 831 | 8051, 8052 | CO1 | 885, 85 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8, 5.1 | "Едкое", "Окислитель", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3301 | ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ САМОНАГРЕВАЮЩАЯСЯ, Н.У.К. | 827 | 8031, 8032 | CS1 | 884, 84 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8, 4.2 | "Едкое", "Самовозгорается", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3266 | ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ ЩЕЛОЧНАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 818 | 8011, 8012, 8013 | C5 | 88, 80, 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3267 | ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ ЩЕЛОЧНАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 818 | 8011, 8012, 8013 | C7 | 88, 80, 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2922 | ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ ЯДОВИТАЯ, Н.У.К. | 833 | 8061, 8062, 8063 | CT1 | 886, 86, 86 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8, 6.1 | "Едкое", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1760 | ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К. | 823 | 8011, 8012, 8013 | C9 | 88, 80, 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 3094 | ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ, РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ, Н.У.К. | 829 | 8041, 8042 | CW1 | 823, 823 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8, 4.3 | "Едкое", "При взаимодействии с водой выделяются легковоспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2924 | ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К. | 328 | 3031, 3032, 3033 | FC1 | 338, 338, 38 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 8 | "Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25, 44 |
| 3286 | ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЯДОВИТАЯ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К. | 328 | 3041, 3042 | FTC | 368, 368 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 6.1, 8 | "Легко воспламеняется", "Ядовито", "Едкое", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 1-1-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25, 44 |
| 1992 | ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЯДОВИТАЯ, Н.У.К.. | 319 | 3021, 3022, 3023 | FT1 | 336, 336, 36 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 6.1 | "Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1 | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25, 44 |
| 1993 | ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. | 328 | 3011 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1993 | ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. (давление паров при 50 °C более 110 кПа) | 328 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1993 | ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. (давление паров при 50 °C не более 110 кПа) | 328 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1993 | ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. (имеющая температуру вспышки ниже 23 °C и вязкая) (давление паров при 50 °C более 110 кПа, температура кипения более 35 °C) | 328 | 3013 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1993 | ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. (имеющая температуру вспышки ниже 23 °C и вязкая) (давление паров при 50 °C не более 110 кПа) | 328 | 3013 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1993 | ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. (имеющая температуру вспышки ниже 23 °C и вязкая) (температура кипения не более 35 °C) | 328 | 3013 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1993 | ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. (невязкая) | 328 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| - | Жидкость огнестойкая ГЖ-ФК | Не подпадает под действие Правил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3098 | ЖИДКОСТЬ ОКИСЛЯЮЩАЯ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К. | 513 | 5161, 5162, 5163 | OC1 | 558, 58, 58 | КВ, УК | П, К | 5.1, 8 | "Окислитель", "Едкое", "СО" |  |  |  | 3 |
| 3099 | ЖИДКОСТЬ ОКИСЛЯЮЩАЯ ЯДОВИТАЯ, Н.У.К. | 512 | 5151, 5152, 5153 | OT1 | 556, 56, 56 | КВ, УК | П, К | 5.1, 6.1 | "Окислитель", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  | 3 |
| 3139 | ЖИДКОСТЬ ОКИСЛЯЮЩАЯ, Н.У.К. | 510 | 5111, 5112, 5113 | O1 | 55, 50, 50 | КВ, УК | П, К | 5.1 | "Окислитель", "СО" |  |  |  | 3 |
| 1266 | Жидкость парфюмерная "Канская" | 308 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Этанол", "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 3194 | ЖИДКОСТЬ ПИРОФОРНАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 424 | 4211 | S3 | 333 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.2 | "Самовозгорается", "СО", "Прикрытие 1-1-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 2845 | ЖИДКОСТЬ ПИРОФОРНАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 424 | 4211 | S1 | 333 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.2 | "Самовозгорается", "СО", "Прикрытие 1-1-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 3256 | ЖИДКОСТЬ ПРИ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К., с температурой вспышки более 60 °C, перевозимая при температуре не ниже ее температуры вспышки и ниже 100 °C | 334 | 3063 | F2 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3256 | ЖИДКОСТЬ ПРИ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К., с температурой вспышки более 60 °C, перевозимая при температуре не ниже ее температуры вспышки и не ниже 100 °C | 334 | 3063 | F2 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3257 | ЖИДКОСТЬ ПРИ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ, Н.У.К., перевозимая при температуре не ниже 100 °C, но ниже ее температуры вспышки (включая расплавленные металлы, расплавленные соли и т.д.) | 908 | 9073 | M9 | 99 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 9 | "Прочие опасные вещества" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3188 | ЖИДКОСТЬ САМОНАГРЕВАЮЩАЯСЯ КОРРОЗИОННАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 425 | 4242, 4243 | SC3 | 38, 38 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.2, 8 | "Самовозгорается", "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 3185 | ЖИДКОСТЬ САМОНАГРЕВАЮЩАЯСЯ КОРРОЗИОННАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 425 | 4242, 4243 | SC1 | 38, 38 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.2, 8 | "Самовозгорается", "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 3186 | ЖИДКОСТЬ САМОНАГРЕВАЮЩАЯСЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 424 | 4212, 4213 | S3 | 30, 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.2 | "Самовозгорается", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 3183 | ЖИДКОСТЬ САМОНАГРЕВАЮЩАЯСЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 424 | 4212, 4213 | S1 | 30, 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.2 | "Самовозгорается", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 3187 | ЖИДКОСТЬ САМОНАГРЕВАЮЩАЯСЯ ЯДОВИТАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 426 | 4232, 4233 | ST3 | 36, 36 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.2, 6.1 | "Самовозгорается", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 3184 | ЖИДКОСТЬ САМОНАГРЕВАЮЩАЯСЯ ЯДОВИТАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 426 | 4232, 4233 | ST1 | 36, 36 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.2, 6.1 | "Самовозгорается", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 3233 | ЖИДКОСТЬ САМОРЕАКТИВНАЯ ТИПА C С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ | Перевозка запрещена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3221 | ЖИДКОСТЬ САМОРЕАКТИВНАЯ ТИПА B | 424 | 4182 | SR1 | 40 | СКВ | П, К | 4.1, 1 | "Легко воспламеняется", "Взрывоопасно", "СО", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 3223 | ЖИДКОСТЬ САМОРЕАКТИВНАЯ ТИПА C | 424 | 4172 | SR1 | 40 | СКВ | П, К | 4.1 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 3231 | ЖИДКОСТЬ САМОРЕАКТИВНАЯ ТИПА C С регулируемой температурой | Перевозка запрещена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3225 | ЖИДКОСТЬ САМОРЕАКТИВНАЯ ТИПА D | 424 | 4172 | SR1 | 40 | СКВ | П, К | 4.1 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 3235 | ЖИДКОСТЬ САМОРЕАКТИВНАЯ ТИПА D С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ | Перевозка запрещена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3227 | ЖИДКОСТЬ САМОРЕАКТИВНАЯ ТИПА E | 424 | 4172 | SR1 | 40 | СКВ | П, К | 4.1 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 3237 | ЖИДКОСТЬ САМОРЕАКТИВНАЯ ТИПА E С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ | Перевозка запрещена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3229 | ЖИДКОСТЬ САМОРЕАКТИВНАЯ ТИПА F | 424 | 4172 | SR1 | 40 | СКВ | П, К | 4.1 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 3239 | ЖИДКОСТЬ САМОРЕАКТИВНАЯ ТИПА F С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ | Перевозка запрещена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1993 | Жидкость универсальная для автомобилей "Гамаюн" | см. ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1719 | ЖИДКОСТЬ ЩЕЛОЧНАЯ ЕДКАЯ, Н.У.К. | 818 | 8012, 8013 | C5 | 80, 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1649 | Жидкость этиловая | 601 | 6111 | T3 | 66 | СКВа, СКа, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" | "Жидкость этиловая", "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки |  |  | 2, 2а, 5б, 19, 48 |
| 3289 | ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ КОРРОЗИОННАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 640 | 6171, 6172 | TC3 | 668, 68 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 8 | "Ядовито", "Едкое", "СО", "Прикрытие 1-1-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2927 | ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ КОРРОЗИОННАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 640 | 6171, 6172 | TC1 | 668, 68 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 8 | "Ядовито", "Едкое", "Прикрытие 1-1-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2929 | ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 636 | 6121, 6122 | TF1 | 663, 63 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 3 | "Ядовито", "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3287 | ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 630 | 6111, 6112, 6113 | T4 | 66, 60, 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО", "Прикрытие 1-1-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3122 | ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ОКИСЛЯЮЩАЯ, Н.У.К | 655 | 6161, 6162 | TO1 | 665, 65 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 5.1 | "Ядовито", "Окислитель", "Прикрытие 1-1-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2810 | ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 615 | 6111, 6112, 6113 | T1 | 66, 60, 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО", "Прикрытие 1-1-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3381 | ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ Н.У.К., с ЛК50 не более 200 мл/м3 и концентрацией насыщенных паров не менее 500 ЛК50 | 623 | 6111 | T1, T4 | 66 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "Прикрытие 1-1-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 2а, 3, 25 |
| 3387 | ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ ОКИСЛЯЮЩАЯ, Н.У.К., с ЛК50 не более 200 мл/м3 и концентрацией насыщенных паров не менее 500 ЛК50 | 655 | 6161 | TO1 | 665 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 5.1 | "Ядовито", "Окислитель", "Прикрытие 1-1-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 2а, 3, 25 |
| 3390 | ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ, ЕДКАЯ, Н.У.К., с ЛК50 не более 1000 мл/м3 и концентрацией насыщенных паров не менее 10 ЛК50 | 640 | 6171 | TC1, TC3 | 668 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 8 | "Ядовито", "Едкое", "Прикрытие 1-1-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 2а, 3, 25 |
| 3389 | ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ, ЕДКАЯ, Н.У.К., с ЛК50 не более 200 мл/м3 и концентрацией насыщенных паров не менее 500 ЛК50 | 640 | 6171 | TC1, TC3 | 668 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 8 | "Ядовито", "Едкое", "Прикрытие 1-1-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 2а, 3, 25 |
| 3489 | ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К., с ЛК50 не более 1000 мл/м3 и концентрацией насыщенных паров не менее 10 ЛК50 | 640 | 6181 | TFC | 663 | СКВ, СК | П, К | 6.1, 3, 8 | "Ядовито", "Легко воспламеняется", "Едкое", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  | 2 |
| 3488 | ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К., с ЛК50 не более 200 мл/м3 и концентрацией насыщенных паров не менее 500 ЛК50 | 640 | 6181 | TFC | 663 | СКВ, СК | П, К | 6.1, 3, 8 | "Ядовито", "Легко воспламеняется", "Едкое", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  | 2 |
| 3384 | ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К., с ЛК50 не более 1000 мл/м3 и концентрацией насыщенных паров не менее 10 ЛК50 | 636 | 6121 | TF1 | 663 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 3 | "Ядовито", "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 2а, 3, 25 |
| 3383 | ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К., с ЛК50 не более 200 мл/м3 и концентрацией насыщенных паров не менее 500 ЛК50 | 636 | 6121 | TF1 | 663 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 3 | "Ядовито", "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 2а, 3, 25 |
| 3382 | ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ, Н.У.К., с ЛК50 не более 1000 мл/м3 и концентрацией насыщенных паров не менее 10 ЛК50 | 623 | 6111 | T1, T4 | 66 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "Прикрытие 1-1-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 2а, 3, 25 |
| 3388 | ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ, ОКИСЛЯЮЩАЯ, Н.У.К., с ЛК50 не более 1000 мл/м3 и концентрацией насыщенных паров не менее 10 ЛК50 | 655 | 6161 | TO1 | 665 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 5.1 | "Ядовито", "Окислитель", "Прикрытие 1-1-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 2а, 3, 25 |
| 3491 | ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ, РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К., с ЛК50 не более 1000 мл/м3 и концентрацией насыщенных паров не менее 10 ЛК50 | 651 | 6191 | TFW | 623 | СКВ, СК | П, К | 6.1, 3, 4.3 | "Ядовито", "Легко воспламеняется", "При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", Спускать с горки осторожно, "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  | 2 |
| 3490 | ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ, РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К., с ЛК50 не более 200 мл/м3 и концентрацией насыщенных паров не менее 500 ЛК50 | 651 | 6191 | TFW | 623 | СКВ, СК | П, К | 6.1, 3, 4.3 | "Ядовито", "Легко воспламеняется", "При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  | 2 |
| 3386 | ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ, РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ, Н.У.К., с ЛК50 не более 1000 мл/м3 и концентрацией насыщенных паров не менее 10 ЛК50 | 651 | 6151 | TW1 | 623 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 4.3 | "Ядовито", "При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 2а, 3, 25 |
| 3385 | ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ, РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ, Н.У.К., с ЛК50 не более 200 мл/м3 и концентрацией насыщенных паров не менее 500 ЛК50 | 651 | 6151 | TW1 | 623 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 4.3 | "Ядовито", "При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 2а, 3, 25 |
| 3123 | ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ, РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ, Н.У.К. | 651 | 6151, 6152 | TW1 | 623, 623 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 4.3 | "Ядовито", "При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3334 | ЖИДКОСТЬ, ПЕРЕВОЗКА КОТОРОЙ ПО ВОЗДУХУ РЕГУЛИРУЕТСЯ ПРАВИЛАМИ, Н.У.К. | Не подпадает под действие Правил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3129 | ЖИДКОСТЬ, РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ, КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К. | 428 | 4371, 4372, 4373 | WC1 | X382, 382, 382 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.3, 8 | "При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Едкое", "СО", "Прикрытие 1-1-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3148 | ЖИДКОСТЬ, РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ, Н.У.К. | 421 | 4311, 4312, 4313 | W1 | X323, 323, 323 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.3 | "При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 1-1-1" | Наименование груза, "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3130 | ЖИДКОСТЬ, РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ, ЯДОВИТАЯ, Н.У.К. | 422 | 4361, 4362, 4363 | WT1 | X362, 362, 362 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.3, 6.1 | "При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 1-1-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1386 | ЖМЫХ с массовой долей масла более 1,5% и влаги не более 11% | 405 | 4213 | S2 | 40 | КВ, УК | П, К | 4.2 | "Самовозгорается", "СО", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  | 36, 70, 86 |
| 2217 | ЖМЫХ с массовой долей растительного масла не более 1,5% и влаги не более 11% | 405 | 4213 | S2 | 40 | КВ, УК | П, К | 4.2 | "Самовозгорается", "СО", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  | 36, 70, 86 |
| 1057 | ЗАЖИГАЛКИ или БАЛЛОНЧИКИ ДЛЯ ЗАПРАВКИ ЗАЖИГАЛОК, содержащие воспламеняющийся газ | 214 | 2116 | 6F | 23 | КВ, УК | П, К | 2.1 | "Воспламеняющийся газ" |  |  |  |  |
| 1070 | Закись азота | см. АЗОТА ГЕМИОКСИД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1760 | Закрепители коррозионные жидкие | 823 | 8013 | C9 | 80 | ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "Прикрытие 0-0-1" | "Закрепитель", "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1300 | Заменитель скипидара | см. СКИПИДАРА ЗАМЕНИТЕЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3244 | Заряды к огнетушителям ОХП-10 (кислотная часть) | 822 | 8092 | C10 | 80 | КВ, УК | П, М, К | 8 | "Едкое" |  |  |  | 3 |
| 1306 | Защитные средства для древесины, легковоспламеняющиеся, жидкие | см. АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ ЖИДКИЕ (давление паров при 50 °C более 110 кПа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1907 | ИЗВЕСТЬ НАТРОННАЯ, содержащая более 4% натрия гидроксида | 808 | 8013 | C6 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1910 | Известь негашеная | см. Кальция оксид 86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2208 | Известь хлорная | 501 | 5113 | O2 | 50 | КВ | П | 5.1 | "Окислитель", "СО" |  |  |  |  |
| 2000 | Изделия из целлулоида | см. ЦЕЛЛУЛОИД - блоки, стружки, гранулы, ленты, трубки и т.д., исключая отходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3164 | ИЗДЕЛИЯ ПОД ПНЕВМАТИЧЕСКИМ или ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ДАВЛЕНИЕМ (содержащие невоспламеняющийся газ) | 213 | 2216 | 6A | 20 | КВ, УК | П, К | 2.2 | "Невоспламеняющийся неядовитый газ" |  |  |  |  |
| 3506 | ИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ РТУТЬ | 811 | 8093 | CT3 | 86 | КВ, УК | П, К | 8, 6.1 | "Едкое", "Ядовито" |  |  |  | 3 |
| 3537 | ИЗДЕЛИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ГАЗ, Н.У.К. | - | - | 6F | - | КВ, УК | П, К | 2.1 | "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-1" | - |  |  | 91 |
| 3538 | ИЗДЕЛИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ НЕВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ НЕТОКСИЧНЫЙ ГАЗ, Н.У.К. | - | - | 6A | - | КВ, УК, ПВ, ПЛ | П, К | 2.2 | "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1" | - |  |  | 91, 92 |
| 3539 | ИЗДЕЛИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ ТОКСИЧНЫЙ ГАЗ, Н.У.К. | - | - | 6T | - | КВ, УК | П, К | 2.3 | "Ядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1" | - |  |  | 91 |
| 3540 | ИЗДЕЛИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩУЮСЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. | - | - | F3 | - | КВ, УК | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" | - |  |  | 91 |
| 3541 | ИЗДЕЛИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО, Н.У.К. | - | - | F4 | - | КВ, УК | П, К | 4.1 | "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" | - |  |  | 91 |
| 3542 | ИЗДЕЛИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ ВЕЩЕСТВО, СПОСОБНОЕК САМОВОЗГОРАНИЮ, Н.У.К. | - | - | S6 | - | КВ, УК | П, К | 4.2 | "Самовозгорается", "Прикрытие 0-0-1" | - |  |  | 91 |
| 3543 | ИЗДЕЛИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ ВЕЩЕСТВО, ВЫДЕЛЯЮЩЕЕ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ГАЗЫ ПРИ СОПРИКОСНОВЕНИИ С ВОДОЙ, Н.У.К. | - | - | W3 | - | КВ, УК | П, К | 4.3 | "При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Прикрытие 0-0-1" | - |  |  | 91 |
| 3544 | ИЗДЕЛИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ ОКИСЛЯЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО, Н.У.К. | - | - | O3 | - | КВ, УК | П, К | 5.1 | "Окислитель", "Прикрытие 0-0-1" | - |  |  | 91 |
| 3545 | ИЗДЕЛИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД, Н.У.К. | - | - | P1 | - | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | "Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" | - |  |  | 91 |
| 3546 | ИЗДЕЛИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ ТОКСИЧНОЕ ВЕЩЕСТВО, Н.У.К. | - | - | T10 | - | СКВ, СК | П, К | 6.1 | "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1" | - |  |  | 91 |
| 3547 | ИЗДЕЛИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ КОРРОЗИОННОЕ ВЕЩЕСТВО, Н.У.К. | - | - | C11 | - | КВ, УК | П, К | 6.1 | "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1" | - |  |  | 91 |
| 3548 | ИЗДЕЛИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ РАЗЛИЧНЫЕ ОПАСНЫЕ ГРУЗЫ, Н.У.К. | - | - | M11 | - | КВ, УК | П, К | с учетом классификации | В зависимости от классификации", "Прикрытие 0-0-1" | - |  |  | 91 |
| 3549 | ОТХОДЫ МЕДИЦИНСКИЕ, КАТЕГОРИЯ A, ОПАСНЫЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ, твердые или ОТХОДЫ МЕДИЦИНСКИЕ, КАТЕГОРИЯ A, ОПАСНЫЕ только ДЛЯ ЖИВОТНЫХ, твердые | - | - | 13 | 606 | СКВ, СК | П, К | 6.2 | "Инфекционное вещество высокого риска", "Прикрытие 0-0-1" | - |  |  | 93 |
| 3550 | КОБАЛЬТА ДИГИДРОКСИДА ПОРОШОК, содержащий не менее 10% респирабельных частиц | - | 6111 | T5 | 66 | СКВ, СК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1" | "КОБАЛЬТА ДИГИДРОКСИДА ПОРОШОК", "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 2561 | 2-Изоамилен | см. 3-МЕТИЛБУТЕН-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2371 | Изоамилены | см. ИЗОПЕНТЕНЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1109 | Изоамилформиат | см. АМИЛФОРМИАТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1969 | ИЗОБУТАН | 206 | 2112 | 2F | 23 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.1 | "Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | "Бутан", "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 4 |
| 1212 | ИЗОБУТАНОЛ (СПИРТ ИЗОБУТИЛОВЫЙ) | 316 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 2527 | ИЗОБУТИЛАКРИЛАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 316 | 3013 | F1 | 39 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 1-1-1" | Наименование груза, "Спускать с горки осторожно", "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 1214 | ИЗОБУТИЛАМИН | 311 | 3032 | FC | 338 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 8 | "Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Изобутиламин", "Х", трафарет приписки |  |  | 25, 44 |
| 1213 | ИЗОБУТИЛАЦЕТАТ | 306 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Изобутилацетат", "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 1055 | ИЗОБУТИЛЕН | 206 | 2112 | 2F | 23 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.1 | "Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | "Бутан", "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 4 |
| 2324 | Изобутилентример | см. ТРИИЗОБУТИЛЕН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2528 | ИЗОБУТИЛИЗОБУТИРАТ | 316 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 3272 | Изобутилизовалерат | 306 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 2486 | ИЗОБУТИЛИЗОЦИАНАТ | 609 | 6121 | TF1 | 663 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 3 | "Ядовито", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Изобутилизоцианат", "Х", трафарет приписки |  |  | 10, 44 |
| 2283 | ИЗОБУТИЛМЕТАКРИЛАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 316 | 3013 | F1 | 39 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 1-1-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 2394 | ИЗОБУТИЛПРОПИОНАТ | 306 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 2393 | ИЗОБУТИЛФОРМИАТ | 306 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 2045 | ИЗОБУТИРАЛЬДЕГИД (АЛЬДЕГИД ИЗОМАСЛЯНЫЙ) | 307 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 2395 | ИЗОБУТИРИЛХЛОРИД | 323 | 3032 | FC | 338 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 8 | "Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Изобутирилхлорид", "Х", трафарет приписки |  |  | 25, 44 |
| 2284 | ИЗОБУТИРОНИТРИЛ | 310 | 3022 | FT1 | 336 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 6.1 | "Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Изобутиронитрил", "Х", трафарет приписки |  |  | 25, 44 |
| 2288 | ИЗОГЕКСЕН | 305 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Изогексен", "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 2287 | ИЗОГЕПТЕН | 305 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Изогептен", "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 3082 | Изодецилакрилат | 906 | 9063 | M6 | 90 | ВЦ, КЦ | П, К | 9 | "Прочие опасные вещества" | "Изодецилакрилат", "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 3082 | Изодецилдифенилфосфат | 906 | 9063 | M6 | 90 | ВЦ, КЦ | П, К | 9 | "Прочие опасные вещества" | "Изодецилдифенилфосфат", "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 2286 | Изододекан | см. ПЕНТАМЕТИЛГЕПТАН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1262 | Изооктан | см. ОКТАНЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1216 | ИЗООКТЕН | 305 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Изооктен", "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 1265 | Изопентан | см. ПЕНТАНЫ ЖИДКИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2371 | ИЗОПЕНТЕНЫ | 301 | 3011 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-1" | "Изопентены", "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки |  |  | 4 |
| 1218 | ИЗОПРЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 304 | 3011 | F1 | 339 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Изопрен", "Х", трафарет приписки |  |  | 4 |
| 1219 | ИЗОПРОПАНОЛ (СПИРТ ИЗОПРОПИЛОВЫЙ) | 307 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 2403 | ИЗОПРОПЕНИЛАЦЕТАТ | 306 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 2303 | ИЗОПРОПЕНИЛБЕНЗОЛ | 314 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Метилстирол" или "Изопропенилбензол", "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 2934 | ИЗОПРОПИЛ-2-ХЛОРПРОПИОНАТ | 327 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 1221 | ИЗОПРОПИЛАМИН | 303 | 3031 | FC | 338 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 8 | "Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Изопропиламин", "Х", трафарет приписки |  |  | 4, 44 |
| 1220 | ИЗОПРОПИЛАЦЕТАТ | 306 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 1918 | ИЗОПРОПИЛБЕНЗОЛ | 317 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Изопропилбензол", "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 2405 | ИЗОПРОПИЛБУТИРАТ | 316 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 3115 | ИЗОПРОПИЛ-втор-БУТИЛ-ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ, с концентрацией не более 32% и ДИ-втор-БУТИЛПЕРОКСИДИКАРБОНАТ, с концентрацией не менее 15%, но не более 18% и ДИИЗОПРОПИЛПЕРОКСИДИКАРБОНАТ, с концентрацией не менее 12%, но не более 15%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 38% | Перевозка запрещена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ИЗОПРОПИЛ-втор-БУТИЛ-ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ, с концентрацией не более 52% и ДИ-втор-БУТИЛПЕРОКСИДИКАРБОНАТ, с концентрацией не более 28% и ДИИЗОПРОПИЛПЕРОКСИДИКАРБОНАТ, с концентрацией не более 22%, смеси | Перевозка запрещена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1793 | Изопропилдигидрофосфат | см. КИСЛОТА ИЗОПРОПИЛФОСФОРНАЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2406 | ИЗОПРОПИЛИЗОБУТИРАТ | 306 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 2483 | ИЗОПРОПИЛИЗОЦИАНАТ | 609 | 6121 | TF1 | 663 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 3 | "Ядовито", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Изопропилизоцианат", "Х", трафарет приписки |  |  | 10, 44 |
| 3109 | ИЗОПРОПИЛКУМИЛА ГИДРОПЕРОКСИД с концентрацией не более 72%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 28% | 506 | 5242 | P1 | 539 | РЕФ, РК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.2, 8 | "Органический пероксид", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" | Наименование груза, "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки |  |  | 2, 5б, 25, 42, 43, 45, 46 |
| 1222 | ИЗОПРОПИЛНИТРАТ | 310 | 3012 | F1 | 33 | СКВа, СКа | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  | 2, 5б, 29 |
| 2409 | ИЗОПРОПИЛПРОПИОНАТ | 306 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 2947 | ИЗОПРОПИЛХЛОРАЦЕТАТ | 327 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 2356 | Изопропилхлорид | см. 2-ХЛОРПРОПАН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2407 | ИЗОПРОПИЛХЛОРФОРМИАТ | 611 | 6181 | TFC | 663 | СКВа, СКа | П, К | 6.1, 3, 8 | "Ядовито", "Легко воспламеняется", "Едкое", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  | 2 |
| 2561 | Изопропилэтилен | см. 3-МЕТИЛБУТЕН-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3251 | ИЗОСОРБИД-5-МОНОНИТРАТ | 404 | 4113 | SR1 | 40 | КВ, УК | П, К | 4.1 | "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 2907 | ИЗОСОРБИДДИНИТРАТА СМЕСЬ, содержащая не менее 60% лактозы, маннозы, крахмала или гидрофосфата кальция | 404 | 4152 | D | 40 | КВ, УК | П, К | 4.1 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 2289 | ИЗОФОРОНДИАМИН | 807 | 8013 | C7 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО" | "Изофорондиамин", "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2290 | ИЗОФОРОНДИИЗОЦИАНАТ | 609 | 6113 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2206 | Изоцианатные композиции | см. Композиции изоцианатные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2285 | ИЗОЦИАНАТОБЕНЗОТРИФТОРИДЫ | 609 | 6122 | TF1 | 63 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 3 | "Ядовито", "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2290 | 3-Изоцианатометил-3,5,5-триметилциклогексилизоцианат | см. ИЗОФОРОНДИИЗОЦИАНАТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2478 | ИЗОЦИАНАТЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К., или ИЗОЦИАНАТА РАСТВОР ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К. | 333 | 3022, 3023 | FT1 | 336, 36 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 6.1 | "Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25, 44 |
| 3080 | ИЗОЦИАНАТЫ ЯДОВИТЫЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К., или ИЗОЦИАНАТА РАСТВОР ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К. | 649 | 6122 | TF1 | 63 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 3 | "Ядовито", "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2206 | ИЗОЦИАНАТЫ ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К., или ИЗОЦИАНАТА РАСТВОР ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К. | 632 | 6112, 6113 | T1 | 60, 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2269 | 3,3'-ИМИНОДИПРОПИЛАМИН | 807 | 8013 | C7 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1993 | Ингибитор коррозии "Альпан" | 328 | 3013 | F1 | 30 | КВ, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Ингибитор коррозии "Альпан", "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1993 | Ингибитор коррозии "Амфикор" | 328 | 3013 | F1 | 30 | КВ, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Амфикор", "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1992 | Ингибитор коррозии "Антик-1" | 319 | 3022 | FT1 | 336 | КВ, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 6.1 | "Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Антик-1", "Х", трафарет приписки |  |  | 25, 44 |
| 1992 | Ингибитор коррозии "Викор" | 319 | 3023 | FT1 | 36 | ВЦ, КЦ | П, К | 3, 6.1 | "Легко воспламеняется", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1" | "Викор", "Х", трафарет приписки |  |  | 25, 44 |
| 1992 | Ингибитор коррозии "Нефтегаз-1" | 319 | 3023 | FT1 | 36 | ВЦ, КЦ | П, К | 3, 6.1 | "Легко воспламеняется", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1" | "Ингибитор "Нефтегаз-1", "Х", трафарет приписки |  |  | 25, 44 |
| 1993 | Ингибитор коррозии "Олазол" | 328 | 3011, 3013 | F1 | 33, 30 | КВ, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Олазол", "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 2810 | Ингибитор коррозии ГИПХ-3-А | 615 | 6112 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | "Ингибитор ГИПХ-3-А", "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1992 | Ингибитор коррозии ГИПХ-4, ГИПХ-3-Б, ГИПХ-6 | 319 | 3022 | FT1 | 336 | КВ, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 6.1 | "Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Ингибитор ГИПХ-4" или "Ингибитор ГИПХ-3-Б" или "Ингибитор ГИПХ-6", "Х", трафарет приписки |  |  | 25, 44 |
| 1993 | Ингибитор коррозии Д-4-3, Д-4-3К | 328 | 3011, 3013 | F1 | 33, 30 | КВ, ВЦ, КЦ, УК | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 2810 | Ингибитор коррозии КХО-1 | 615 | 6112 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | "Ингибитор КХО-1", "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1992 | Ингибитор коррозии марки "Корексит" | 319 | 3022 | FT1 | 336 | КВ, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 6.1 | "Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Корексит", "Х", трафарет приписки |  |  | 25, 44 |
| 2810 | Ингибитор ПБ-5 | 615 | 6113 | T1 | 60 | КВ, УК | П, К | 6.1 | "Ядовито" |  |  |  | 1, 3 |
| 1760 | Ингибитор солеотложений "Дифалон" | 823 | 8011 | C1 | 88 | ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "Прикрытие 0-0-1" | "Дифалон", "Х", трафарет приписки |  |  | 23 |
| 3286 | Ингибиторы коррозии "Дизгафен-1", "Донбасс-1", "Донбасс-2" | 328 | 3042 | FTC | 368 | ВЦ, КЦ | П, К | 3, 6.1, 8 | "Легко воспламеняется", "Ядовито", "Едкое", "Прикрытие 0-0-1" | "Дизгафен-1" или "Донбасс-1" или "Донбасс-2", "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1993 | Ингибиторы коррозии Амдор ИК-1, Амдор ИК-2, Амдор ИК-3 | 328 | 3013 | F1 | 30 | КВ, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Амдор ИК", "Х", трафарет приписки |  |  | 10 |
| 1993 | Ингибиторы коррозии типа РЕКОД | 328 | 3011, 3013 | F1 | 33, 30 | КВ, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Ингибитор коррозии "РЕКОД", "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1993 | Ингибиторы коррозии типа СНПХ | 328 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Ингибитор СНПХ", "Х", трафарет приписки |  |  | 13 |
| 1993 | Ингибиторы коррозии типа СНПХ-6000, СНПХ-6002, СНПХ-6004, СНПХ-6011, СНПХ-6013 | см. Ингибиторы коррозии типа СНПХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2810 | Ингибиторы коррозии ядовитые, жидкие | 615 | 6112 | T1 | 60 | КВ, УК | П, К | 6.1 | "Ядовито" |  |  |  | 3 |
| 2811 | Ингибиторы коррозии ядовитые, твердые | 634 | 6112 | T2 | 60 | КВ | П | 6.1 | "Ядовито" |  |  |  |  |
| 1993 | Ингибиторы коррозии, легковоспламеняющиеся | 328 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 13 |
| 1992 | Ингибиторы коррозии, легковоспламеняющиеся, ядовитые | 319 | 3022 | FT1 | 336 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 6.1 | "Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25, 44 |
| 1993 | Ингибиторы парафиноотложений марок СНПХ-7401, СНПХ-7214, СНПХ-7215, СНПХ-7410 | 328 | 3013 | F1 | 30 | ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" | "Ингибиторы парафиноотложений", "Х", трафарет приписки |  |  | 13 |
| 1993 | Ингибиторы парафиноотложений типа СНПХ | 328 | 3013 | F1 | 30 | ВЦ, КЦ | П, К, КВ, УК | 3 | "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" | "Ингибитор СНПХ", "Х", трафарет приписки |  |  | 13 |
| 1993 | Ингибиторы парафиноотложений, легковоспламеняющиеся | 328 | 3013 | F1 | 30 | ВЦ, КЦ | П, К, КВ, УК | 3 | "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" | "Ингибиторы парафиноотложений", "Х", трафарет приписки |  |  | 13 |
| 3082 | Ингибиторы солеотложений типа СНПХ | 906 | 9063 | M6 | 90 | ВЦ, КЦ | П, К | 9 | "Прочие опасные вещества" | "Ингибитор СНПХ", "Х", трафарет приписки |  |  | 13 |
| 1993 | Ингибиторы солеотложений типа СНПХ, легковоспламеняющиеся | 328 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" | "Ингибиторы солеотложений", "Х", трафарет приписки |  |  | 13 |
| 3163 | Инерген | 215 | 2212 | 2A | 20 | ВЦ, КЦ | П, К | 2.2 | "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | "Инерген", "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 4 |
| 1760 | Инкредол | 823 | 8013 | C9 | 80 | ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое" | "Инкредол", "Х", трафарет приписки |  |  | 23 |
| 2495 | ЙОДА ПЕНТАФТОРИД | 504 | 5171 | OTC | 568 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1, 6.1, 8 | "Окислитель", "Ядовито", "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3495 | Йод | 832 | 8063 | CT2 | 86 | КВ, УК | П, К | 8, 6.1 | "Едкое", "Ядовито", "СО" |  |  |  | 1 |
| 3498 | ЙОДА МОНОХЛОРИД, ЖИДКИЙ | 802 | 8012 | C1 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "Прикрытие 0-0-1" | "Наименование груза", "Х", трафарет приписки |  |  |  |
| 1792 | ЙОДА МОНОХЛОРИД, ТВЕРДЫЙ | 802 | 8032 | C2 | 80 | КВ, УК | П, К | 8 | "Едкое", "СО" |  |  |  | 1, 3 |
| 1792 | Йода хлорид | см. ЙОДА МОНОХЛОРИД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2390 | 2-ЙОДБУТАН | 312 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 2391 | ЙОДМЕТИЛПРОПАНЫ | 312 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 2392 | ЙОДПРОПАНЫ | 324 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 2570 | КАДМИЯ СОЕДИНЕНИЕ | 630 | 6111, 6112, 6113 | T5 | 66, 60, 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО", "Прикрытие 1-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1588 | Кадмия цианид | 619 | 6111 | T5 | 66 | СКВ, СК | П | 6.1 | "Ядовито", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  | 2, 5б |
| 1572 | Какодиловая кислота | см. КИСЛОТА КАКОДИЛОВАЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3082 | Калиевые соли ди-(алкилполиэтиленгликоевого) эфира фосфорной кислоты | 906 | 9063 | M6 | 90 | ВЦ, КЦ | П, К | 9 | "Прочие опасные вещества" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 15 |
| 2257 | КАЛИЙ | 409 | 4311 | W2 | X423 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.3 | "При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1488 | Калий азотистокислый | см. КАЛИЯ НИТРИТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1486 | Калий азотнокислый | см. КАЛИЯ НИТРАТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1759 | Калий борфтористоводородный | см. Калия борфторид |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1484 | Калий бромноватокислый | см. КАЛИЯ БРОМАТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3087 | Калий двухромовокислый | см. Калия дихромат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1490 | Калий марганцевокислый | см. КАЛИЯ ПЕРМАНГАНАТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1492 | Калий надсернокислый | см. КАЛИЯ ПЕРСУЛЬФАТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012 | Калий фосфористый | см. КАЛИЯ ФОСФИД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1811 | Калий фтористый, кислый | см. КАЛИЯ ГИДРОДИФТОРИД, ТВЕРДЫЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1489 | Калий хлорнокислый | см. КАЛИЯ ПЕРХЛОРАТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1422 | КАЛИЯ - НАТРИЯ СПЛАВЫ, ЖИДКИЕ | 409 | 4311 | W1 | X423 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.3 | "При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1390 | Калия амид | 421 | 4312 | W2 | 423 | КВ, УК | П, К | 4.3 | "При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 1677 | КАЛИЯ АРСЕНАТ | 603 | 6112 | T5 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1678 | КАЛИЯ АРСЕНИТ | 603 | 6112 | T5 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| - | Калия ацетат | Не подпадает под действие Правил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1870 | КАЛИЯ БОРГИДРИД | 409 | 4311 | W2 | X423 | КВ, УК | П, К | 4.3 | "При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 1759 | Калия борфторид | 822 | 8012 | C4 | 80 | КВ, УК | П, М, К | 8 | "Едкое" |  |  |  |  |
| 1484 | КАЛИЯ БРОМАТ | 501 | 5112 | O2 | 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | "Окислитель", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3077 | Калия гексациано-(2)-феррат | 906 | 9063 | M7 | 90 | КВ, УК | П, М, К | 9 | "Прочие опасные вещества" |  |  |  | 86 |
| 1813 | Калия гидрат окиси | см. КАЛИЯ ГИДРОКСИД ТВЕРДЫЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1409 | Калия гидрид | 421 | 4312 | W2 | 423 | КВ, УК | П, К | 4.3 | "При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 1811 | КАЛИЯ ГИДРОДИФТОРИД, ТВЕРДЫЙ | 806 | 8062 | CT2 | 86 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8, 6.1 | "Едкое", "Ядовито", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3421 | КАЛИЯ ГИДРОДИФТОРИДА РАСТВОР | 801 | 8062, 8063 | CT1 | 86, 86 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8, 6.1 | "Едкое", "Ядовито", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1813 | КАЛИЯ ГИДРОКСИД ТВЕРДЫЙ | 808 | 8012 | C6 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 8 | "Едкое", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1814 | КАЛИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР | 809 | 8012, 8013 | C5 | 80, 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО" | "Щелочь", "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2509 | КАЛИЯ ГИДРОСУЛЬФАТ | 806 | 8012 | C2 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое" | "Гидросульфат калия", "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1929 | Калия гидросульфит | см. КАЛИЯ ДИТИОНИТ (КАЛИЯ ГИДРОСУЛЬФИТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1929 | КАЛИЯ ДИТИОНИТ (КАЛИЯ ГИДРОСУЛЬФИТ) | 405 | 4212 | S4 | 40 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.2 | "Самовозгорается", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 3087 | Калия дихромат | 503 | 5152 | OT2 | 56 | КВ, УК | П, М, К | 5.1, 6.1 | "Окислитель", "Ядовито" |  |  |  |  |
| - | Калия карбонат | Не подпадает под действие Правил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2864 | КАЛИЯ МЕТАВАНАДАТ | 603 | 6112 | T5 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | "Калия метаванадат", "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1420 | КАЛИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СПЛАВЫ, ЖИДКИЕ | 409 | 4311 | W1 | X423 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.3 | "При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 3403 | КАЛИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СПЛАВЫ,ТВЕРДЫЕ | 409 | 4311 | W2 | X423 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.3 | "При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2033 | КАЛИЯ МОНООКСИД | 808 | 8012 | C6 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 8 | "Едкое", "СО" | "Калия монооксид", "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1486 | КАЛИЯ НИТРАТ | 501 | 5113 | O2 | 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | "Окислитель", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1487 | КАЛИЯ НИТРАТА И НАТРИЯ НИТРИТА СМЕСЬ | 501 | 5112 | O2 | 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | "Окислитель", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1488 | КАЛИЯ НИТРИТ | 501 | 5112 | O2 | 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | "Окислитель", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2033 | Калия окись | см. КАЛИЯ МОНООКСИД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2033 | Калия оксид | см. КАЛИЯ МОНООКСИД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1490 | КАЛИЯ ПЕРМАНГАНАТ | 501 | 5112 | O2 | 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | "Окислитель", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1491 | КАЛИЯ ПЕРОКСИД | 509 | 5111 | O2 | 55 | КВ, УК | П, К | 5.1 | "Окислитель", "СО" |  |  |  | 3 |
| 1492 | Калия пероксодисульфат | см. КАЛИЯ ПЕРСУЛЬФАТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1492 | КАЛИЯ ПЕРСУЛЬФАТ | 501 | 5113 | O2 | 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | "Окислитель", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1489 | КАЛИЯ ПЕРХЛОРАТ | 501 | 5112 | O2 | 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | "Окислитель", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1382 | КАЛИЯ СУЛЬФИД БЕЗВОДНЫЙ или КАЛИЯ СУЛЬФИД с долей кристаллизационной воды менее 30% | 409 | 4212 | S4 | 40 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.2 | "Самовозгорается", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1847 | КАЛИЯ СУЛЬФИДА КРИСТАЛЛОГИДРАТ, содержащий не менее 30% кристаллизационной воды | 808 | 8012 | C6 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2466 | КАЛИЯ СУПЕРОКСИД | 509 | 5111 | O2 | 55 | КВ, УК | П, К | 5.1 | "Окислитель", "СО" |  |  |  | 3 |
| 1679 | КАЛИЯ ТЕТРАЦИАНОКУПРАТ | 619 | 6112 | T5 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2012 | КАЛИЯ ФОСФИД | 408 | 4361 | WT2 | X462 | КВ, УК | П, К | 4.3, 6.1 | "При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 2628 | КАЛИЯ ФТОРАЦЕТАТ | 620 | 6111 | T2 | 66 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "Прикрытие 1-1-1" | "Калия фторацетат", "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1812 | КАЛИЯ ФТОРИД, ТВЕРДЫЙ | 603 | 6113 | T5 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3422 | КАЛИЯ ФТОРИДА РАСТВОР | 630 | 6113 | T4 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2655 | КАЛИЯ ФТОРОСИЛИКАТ | 603 | 6113 | T5 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1485 | КАЛИЯ ХЛОРАТ | 501 | 5112 | O2 | 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | "Окислитель", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" | Наименование груза, "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2427 | КАЛИЯ ХЛОРАТА ВОДНЫЙ РАСТВОР | 505 | 5112, 5113 | O1 | 50, 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | "Окислитель", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1680 | КАЛИЯ ЦИАНИД, ТВЕРДЫЙ | 619 | 6111 | T5 | 66 | СКВ, СК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-1" | "Калия цианид", "Не спускать с горки", "Х", трафарет приписки |  |  | 2, 5б, 25 |
| 3413 | КАЛИЯ ЦИАНИДА РАСТВОР | 630 | 6111, 6112, 6113 | T4 | 66, 60, 60 | СКВ, СК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | Наименование груза, "Не спускать с горки", "Х", трафарет приписки |  |  | 2, 2а, 5б, 9 |
| 3404 | КАЛИЯ-НАТРИЯ СПЛАВЫ, ТВЕРДЫЕ | 409 | 4311 | W2 | X423 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.3 | "При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1551 | Калия-сурьмы тартрат | см. СУРЬМЫ - КАЛИЯ ТАРТРАТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1401 | КАЛЬЦИЙ | 409 | 4312 | W2 | 423 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.3 | "При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1454 | Кальций азотнокислый | см. КАЛЬЦИЯ НИТРАТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2856 | Кальций кремнефтористый | см. Кальция фторосиликат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1405 | Кальций кремнистый | см. КАЛЬЦИЯ СИЛИЦИД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1456 | Кальций марганцевокислый | см. КАЛЬЦИЯ ПЕРМАНГАНАТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1557 | Кальций мышьяковистокислый | см. Кальция арсенит |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1573 | Кальций мышьяковокислый | см. КАЛЬЦИЯ АРСЕНАТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1855 | КАЛЬЦИЙ ПИРОФОРНЫЙ или КАЛЬЦИЯ СПЛАВЫ ПИРОФОРНЫЕ | 405 | 4211 | S4 | 43 | КВ, УК | П, К | 4.2 | "Самовозгорается", "СО", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 1360 | Кальций фосфористый | см. КАЛЬЦИЯ ФОСФИД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1573 | КАЛЬЦИЯ АРСЕНАТ | 603 | 6112 | T5 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | "Кальция арсенат", "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1574 | КАЛЬЦИЯ АРСЕНАТА И КАЛЬЦИЯ АРСЕНИТА СМЕСЬ ТВЕРДАЯ | 603 | 6112 | T5 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1557 | Кальция арсенит | 630 | 6112 | T5 | 66 | КВ, УК | П, К | 6.1 | "Ядовито" |  |  |  |  |
| 1404 | КАЛЬЦИЯ ГИДРИД | 408 | 4311 | W2 | X423 | КВ, УК | П, К | 4.3 | "При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 1923 | Кальция гидросульфит | см. КАЛЬЦИЯ ДИТИОНИТ (КАЛЬЦИЯ ГИДРОСУЛЬФИТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2880 | КАЛЬЦИЯ ГИПОХЛОРИТ ГИДРАТИРОВАННЫЙ или КАЛЬЦИЯ ГИПОХЛОРИТА ГИДРАТИРОВАННАЯ СМЕСЬ с содержанием воды не менее 5,5%, но не более 16% | 501 | 5112, 5113 | O2 | 50, 50 | КВ, УК | П, К | 5.1 | "Окислитель", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3487 | КАЛЬЦИЯ ГИПОХЛОРИТ ГИДРАТИРОВАННЫЙ КОРРОЗИОННЫЙ или КАЛЬЦИЯ ГИПОХЛОРИТА ГИДРАТИРОВАННАЯ СМЕСЬ КОРРОЗИОННАЯ с содержанием воды не менее 5,5%, но не более 16% | 501 | 5162 | OC2 | 58 | КВ, УК | П, К | 5.1, 8 | "Окислитель, "Едкое", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 3487 | КАЛЬЦИЯ ГИПОХЛОРИТ ГИДРАТИРОВАННЫЙ КОРРОЗИОННЫЙ или КАЛЬЦИЯ ГИПОХЛОРИТА ГИДРАТИРОВАННАЯ СМЕСЬ КОРРОЗИОННАЯ с содержанием воды не менее 5,5%, но не более 16% | 501 | 5163 | OC2 | 58 | КВ, УК | П, К | 5.1, 8 | "Окислитель, "Едкое", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 1748 | КАЛЬЦИЯ ГИПОХЛОРИТ СУХОЙ или КАЛЬЦИЯ ГИПОХЛОРИТА СМЕСЬ СУХАЯ, содержащая более 39% активного хлора (8,8% активного кислорода) | 501 | 5112, 5113 | O2 | 50, 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | "Окислитель", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3485 | КАЛЬЦИЯ ГИПОХЛОРИТ СУХОЙ КОРРОЗИОННЫЙ или КАЛЬЦИЯ ГИПОХЛОРИТА СМЕСЬ СУХАЯ КОРРОЗИОННАЯ, содержащая более 39% активного хлора (8,8% активного кислорода) | 501 | 5162 | OC2 | 58 | КВ, УК | П, К | 5.1, 8 | "Окислитель, "Едкое", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 3486 | КАЛЬЦИЯ ГИПОХЛОРИТА СМЕСЬ СУХАЯ КОРРОЗИОННАЯ, содержащая более 10%, но не более 39% активного хлора | 501 | 5163 | OC2 | 58 | КВ, УК | П, К | 5.1, 8 | "Окислитель, "Едкое", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 2208 | КАЛЬЦИЯ ГИПОХЛОРИТА СМЕСЬ СУХАЯ, содержащая более 10%, но не более 39% активного хлора | 501 | 5113 | O2 | 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | "Окислитель", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1923 | КАЛЬЦИЯ ДИТИОНИТ (КАЛЬЦИЯ ГИДРОСУЛЬФИТ) | 405 | 4212 | S4 | 40 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.2 | "Самовозгорается", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1402 | КАЛЬЦИЯ КАРБИД | 408 | 4311, 4312 | W2 | X423, 423 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.3 | "При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Кальция карбид", "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 2844 | Кальция марганца силикат | см. КАЛЬЦИЯ-МАРГАНЦА СИЛИЦИД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1454 | КАЛЬЦИЯ НИТРАТ | 501 | 5113 | O2 | 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | "Окислитель", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25, 76, 77, 86, 89 |
| 3264 | Кальция нитрат, водный раствор | 816 | 8013 | C1 | 80 | ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое" | "Кальция нитрат", "Х", трафарет приписки |  |  | 15 |
| 1910 | Кальция оксид | 808 | 8013 | C6 | 80 | КВ, УК | П, К | 8 | "Едкое" |  |  |  | 77, 79, 82, 83, 85 |
| 1456 | КАЛЬЦИЯ ПЕРМАНГАНАТ | 501 | 5112 | O2 | 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | "Окислитель", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 1, 3, 25 |
| 1457 | КАЛЬЦИЯ ПЕРОКСИД | 509 | 5112 | O2 | 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | "Окислитель", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1455 | КАЛЬЦИЯ ПЕРХЛОРАТ | 501 | 5112 | O2 | 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | "Окислитель", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1313 | КАЛЬЦИЯ РЕЗИНАТ | 404 | 4113 | F3 | 40 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.1 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1314 | КАЛЬЦИЯ РЕЗИНАТ РАСПЛАВЛЕННЫЙ | 404 | 4113 | F3 | 40 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.1 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1405 | КАЛЬЦИЯ СИЛИЦИД | 408 | 4312, 4313 | W2 | 423, 423 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.3 | "При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1393 | Кальция сплавы | 421 | 4312 | W2 | 423 | КВ, УК | П, К | 4.3 | "При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 1360 | КАЛЬЦИЯ ФОСФИД | 408 | 4361 | WT2 | X462 | КВ, УК | П, К | 4.3, 6.1 | "При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| - | Кальция фторид | Не подпадает под действие Правил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2856 | Кальция фторосиликат | 630 | 6113 | T5 | 60 | КВ, УК | П, К | 6.1 | "Ядовито" |  |  |  | 3 |
| 1452 | КАЛЬЦИЯ ХЛОРАТ | 501 | 5112 | O2 | 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | "Окислитель", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2429 | КАЛЬЦИЯ ХЛОРАТА ВОДНЫЙ РАСТВОР | 505 | 5112, 5113 | O1 | 50, 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | "Окислитель", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1453 | КАЛЬЦИЯ ХЛОРИТ | 501 | 5112 | O2 | 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | "Окислитель", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1403 | КАЛЬЦИЯ ЦИАНАМИД с массовой долей карбида кальция более 0,1% | 408 | 4313 | W2 | 423 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.3 | "При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1575 | КАЛЬЦИЯ ЦИАНИД | 619 | 6111 | T5 | 66 | СКВ, СК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-1" | "Кальция цианид", "Не спускать с горки", "Х", трафарет приписки |  |  | 2, 25, 5б |
| 2844 | КАЛЬЦИЯ-МАРГАНЦА СИЛИЦИД | 408 | 4313 | W2 | 423 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.3 | "При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 2717 | КАМФАРА синтетическая | 402 | 4113 | F1 | 40 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.1 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1325 | Камфен, технический | 401 | 4113 | F1 | 40 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.1 | "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" | "Камфен", "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
|  | Канифоль | Не подпадает под действие Правил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Канифоль сосновая | Не подпадает под действие Правил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1293 | Капли гофманские | 328 | 3012 | F1 | 33 | КВ | П, М | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  | 1 |
|  | Капролактам | Не подпадает под действие Правил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3077 | Карбамат МН | см. Натрия N,N-диметилдитиокарбамат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1511 | КАРБАМИДА И ВОДОРОДА ПЕРОКСИДА КОМПЛЕКС | 507 | 5163 | OC2 | 58 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1, 8 | "Окислитель", "Едкое", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1357 | КАРБАМИДА НИТРАТ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 20% | 404 | 4151 | D | 40 | КВ, УК | П, К | 4.1 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 1357 | Карбамида нитрат, увлажненный не менее 20% воды по массе | см. КАРБАМИДА НИТРАТ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1760 | Карбамол ЦЭМ | 823 | 8013 | C9 | 80 | КВ, ВЦ, КЦ | П, М, К | 8 | "Едкое" | "Карбамол ЦЭМ", "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 2821 | Карболка черная | см. ФЕНОЛА РАСТВОР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2204 | КАРБОНИЛСУЛЬФИД | 209 | 2322 | 2TF | 263 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.3, 2.1 | "Ядовитый газ", "Легко воспламеняется", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 1-1-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Ядовитый газ", "Легко воспламеняется", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-3" | "Карбонилсульфид", "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 4, 27 |
| 2417 | КАРБОНИЛФТОРИД | 203 | 2342 | 2TC | 268 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.3, 8 | "Ядовитый газ", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Ядовитый газ", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | "Карбонилфторид", "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 3281 | КАРБОНИЛЫ МЕТАЛЛОВ, ЖИДКИЕ, Н.У.К. | 630 | 6111, 6112, 6113 | T3 | 66, 60, 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО", "Прикрытие 1-1-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3466 | КАРБОНИЛЫ МЕТАЛЛОВ, ТВЕРДЫЕ, Н.У.К. | 630 | 6111, 6112, 6113 | T3 | 66, 60, 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "Прикрытие 1-1-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1993 | Карпатол-3П | 328 | 3011, 3013 | F1 | 33, 30 | ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" | "Карпатол", "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 3476 | КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ или КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ОБОРУДОВАНИИ, или КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, УПАКОВАННЫЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ, содержащие вещества, реагирующие с водой | 430 |  | W3 | 423 | КВ, УК | П, К | 4.3 | "При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 3479 | КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ или КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ОБОРУДОВАНИИ, или КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, УПАКОВАННЫЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ, содержащие водород в металлгидриде | 204 |  | 6F | 23 | КВ, УК | П, К | 2.1 | "Воспламеняющийся газ", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 3477 | КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ или КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ОБОРУДОВАНИИ, или КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, УПАКОВАННЫЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ, содержащие коррозионные вещества | 835 |  | C11 | 80 | КВ, УК | П, К | 8 | "Едкое", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 3473 | КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ или КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ОБОРУДОВАНИИ, или КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, УПАКОВАННЫЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ, содержащие легковоспламеняющиеся жидкости | 335 | 3013 | F3 | 30 | КВ, УК | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 3478 | КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ или КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ОБОРУДОВАНИИ, или КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, УПАКОВАННЫЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ, содержащие сжиженный воспламеняющий газ | 220 |  | 6F | 23 | КВ, УК | П, К | 2.1 | "Воспламеняющийся газ", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 3285 | Катализатор ванадиевый | см. Ванадиевые соединения для сернокислотного каталитического производства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2881 | КАТАЛИЗАТОР МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СУХОЙ | 405 | 4211, 4212, 4213 | S4 | 43, 40, 40 | КВ, УК | П, К | 4.2 | "Самовозгорается", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1378 | КАТАЛИЗАТОР МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ УВЛАЖНЕННЫЙ с видимым избытком жидкости | 405 | 4212 | S4 | 40 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.2 | "Самовозгорается", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 2813 | Катализатор ЦН | 421 | 4312 | W2 | X423 | РЕФ | П | 4.3 | "При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  | 2, 5б, |
| 1760 | Катализаторы коррозионные жидкие | 823 | 8013 | C9 | 80 | ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1719 | Каустик отработанный | 818 | 8013 | C5 | 80 | ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое" | "Каустик отработанный", "Х", трафарет приписки |  |  | 10 |
| - | Каучук | Не подпадает под действие Правил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1345 | КАУЧУКА ОТХОДЫ или КАУЧУК РЕГЕНЕРИРОВАННЫЙ, порошок или гранулы размером не более 840 микрон с более 45% каучука | 402 | 4112 | F1 | 40 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.1 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1993 | Каучук синтетический пипериленовый (СКОП) | 328 | 3011, 3013 | F1 | 33, 30 | ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" | "СКОП", "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1287 | КАУЧУКА РАСТВОР (давление паров при 50 °C более 110 кПа) | 305 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1287 | КАУЧУКА РАСТВОР (давление паров при 50 °C не более 110 кПа) | 305 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 1287 | КАУЧУКА РАСТВОР (имеющий температуру вспышки ниже 23 °C и вязкий) (температура кипения не более 35 °C) | 305 | 3013 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1287 | КАУЧУКА РАСТВОР (имеющий температуру вспышки ниже 23 °C и вязкий) (давление паров при 50 °C более 110 кПа, температура кипения более 35 °C) | 305 | 3013 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1287 | КАУЧУКА РАСТВОР (имеющий температуру вспышки ниже 23 °C и вязкий) (давление паров при 50 °C не более 110 кПа) | 305 | 3013 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 1287 | КАУЧУКА РАСТВОР (невязкий) | 305 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 1223 | КЕРОСИН | 305 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  | 11 |
| 1224 | КЕТОНЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. | 331 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 1224 | КЕТОНЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. (давление паров при 50 °C более 110 кПа) | 331 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1224 | КЕТОНЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. (давление паров при 50 °C не более 110 кПа) | 331 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 1324 | КИНО- И ФОТОПЛЕНКА НА НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНОЙ ОСНОВЕ, покрытая желатином, исключая отходы | 402 | 4113 | F1 | 40 | КВ, УК | П, К | 4.1 | "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 2025 | Киноварь натуральная | см. Ртути (II) сульфид |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1073 | КИСЛОРОД ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ | 202 | 2223 | 3O | 225 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.2, 5.1 | "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Окислитель", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Окислитель", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | "Кислород", "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 25, 27 |
| 1072 | КИСЛОРОД СЖАТЫЙ | 202 | 2221 | 1O | 25 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.2, 5.1 | "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Окислитель", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Окислитель", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | "Кислород сжатый", "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 4, 27 |
| 2190 | КИСЛОРОДА ДИФТОРИД СЖАТЫЙ | 211 | 2361 | 1TOC | 265 | КВ, УК | П, К | 2.3, 5.1, 8 | "Ядовитый газ", "Окислитель", "Едкое", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 1-0-1" |  |  |  | 27 |
| 3082 | Кислота 1-оксиэтилидендифосфоновая (ОЭДФ-1), раствор не коррозионный | 906 | 9063 | M6 | 90 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 9 | "Прочие опасные вещества" | "ОЭДФ-1", "Х", трафарет приписки |  |  | 23 |
| 2511 | КИСЛОТА 2-ХЛОРПРОПИОНОВАЯ | 803 | 8013 | C4 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3102 | КИСЛОТА 3-ХЛОРПЕРОКСИБЕНЗОЙНАЯ с концентрацией более 57%, но не более 86%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 14% | 506 | 5222 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2, 1 | "Органический пероксид", "Взрывоопасно", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3106 | КИСЛОТА 3-ХЛОРПЕРОКСИБЕНЗОЙНАЯ с концентрацией не более 57%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 3% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | "Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3106 | КИСЛОТА 3-ХЛОРПЕРОКСИБЕНЗОЙНАЯ с концентрацией не более 77%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 6% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | "Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| - | Кислота адипиновая | Не подпадает под действие Правил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2032 | КИСЛОТА АЗОТНАЯ КРАСНАЯ ДЫМЯЩАЯ | 802 | 8081 | COT | 856 | СКВ, СК, ВЦ, КЦ, ПЛ | П, К | 8, 5.1, 6.1 | "Едкое", "Окислитель", "Ядовито", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" | Наименование груза, "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки |  |  | 2, 2а, 5а, 5б, 25, 50, 51 |
| 2031 | КИСЛОТА АЗОТНАЯ, кроме красной дымящей, с содержанием азотной кислоты не менее 65%, но не более 70% | 802 | 8052 | CO1 | 85 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8, 5.1 | "Едкое", "Окислитель", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Азотная кислота", "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25, 50 |
| 2031 | КИСЛОТА АЗОТНАЯ, кроме красной дымящей, с содержанием азотной кислоты менее 65% | 802 | 8012 | C1 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Азотная кислота", "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25, 50 |
| 2031 | КИСЛОТА АЗОТНАЯ, кроме красной дымящей, с содержанием азотной кислоты более 70% | 802 | 8051 | CO1 | 885 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8, 5.1 | "Едкое", "Окислитель", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Азотная кислота", "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25, 50 |
| 2218 | КИСЛОТА АКРИЛОВАЯ СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ | 803 | 8022 | CF1 | 839 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8, 3 | "Едкое", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1775 | КИСЛОТА БОРФТОРИСТОВОДОРОДНАЯ | 801 | 8012 | C1 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1788 | КИСЛОТА БРОМИСТОВОДОРОДНАЯ | 801 | 8012, 8013 | C1 | 80, 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 23 |
| 3425 | КИСЛОТА БРОМУКСУСНАЯ, ТВЕРДАЯ | 803 | 8012 | C3 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1718 | КИСЛОТА БУТИЛФОСФОРНАЯ | 803 | 8013 | C3 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3265 | Кислота валериановая | 803 | 8012 | C3 | 80 | КВ, УК | П, К | 8 | "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  | 3 |
| 1782 | КИСЛОТА ГЕКСАФТОРОФОСФОРНАЯ | 801 | 8012 | C1 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1902 | КИСЛОТА ДИИЗООКТИЛФОСФОРНАЯ | 803 | 8013 | C3 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| - | КИСЛОТА ДИПЕРОКСИДОДЕКАИНОВАЯ с концентрацией не более 13%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 87% | Не подпадает под действие Правил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3265 | Кислота дитиогликолевая | 803 | 8012 | C3 | 80 | КВ, УК | П, К | 8 | "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  | 3 |
| 1768 | КИСЛОТА ДИФТОРФОСФОРНАЯ БЕЗВОДНАЯ | 806 | 8012 | C1 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2465 | КИСЛОТА ДИХЛОРИЗОЦИАНУРОВАЯ СУХАЯ или КИСЛОТЫ ДИХЛОРИЗОЦИАНУРОВОЙ СОЛИ | 501 | 5112 | O2 | 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | "Окислитель", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1764 | КИСЛОТА ДИХЛОРУКСУСНАЯ | 803 | 8012 | C3 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3265 | Кислота изовалериановая | 803 | 8012 | C3 | 80 | КВ, УК | П, К | 8 | "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  | 3 |
| 2529 | КИСЛОТА ИЗОМАСЛЯНАЯ | 320 | 3033 | FC | 38 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 8 | "Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Кислота изомасляная", "Х", трафарет приписки |  |  | 25, 44 |
| 1793 | КИСЛОТА ИЗОПРОПИЛФОСФОРНАЯ | 803 | 8013 | C3 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1787 | КИСЛОТА ЙОДИСТОВОДОРОДНАЯ | 801 | 8012, 8013 | C1 | 80, 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 23 |
| 1572 | КИСЛОТА КАКОДИЛОВАЯ | 603 | 6112 | T5 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2829 | КИСЛОТА КАПРОНОВАЯ | 803 | 8013 | C3 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2312 | Кислота карболовая | см. ФЕНОЛ РАСПЛАВЛЕННЫЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022 | КИСЛОТА КРЕЗИЛОВАЯ | 640 | 6172 | TC1 | 68 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 8 | "Ядовито", "Едкое" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 1, 3, 25 |
| 1778 | КИСЛОТА КРЕМНЕФТОРИСТОВОДОРОДНАЯ | 801 | 8012 | C1 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Кислота КФВ", "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 23 |
| 3472 | КИСЛОТА КРОТОНОВАЯ ЖИДКАЯ | 803 | 8013 | C3 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2823 | КИСЛОТА КРОТОНОВАЯ, ТВЕРДАЯ | 803 | 8013 | C4 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2820 | КИСЛОТА МАСЛЯНАЯ | 803 | 8013 | C3 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 2531 | КИСЛОТА МЕТАКРИЛОВАЯ СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ | 803 | 8012 | C3 | 89 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 1, 3, 25 |
| 3265 | Кислота метоксиуксусная | 803 | 8012 | C3 | 80 | ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "Прикрытие 0-0-1" | "Кислота метоксиуксусная", "Х", трафарет приписки |  |  | 10 |
| 1776 | КИСЛОТА МОНОФТОРОФОСФОРНАЯ БЕЗВОДНАЯ | 806 | 8012 | C1 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1779 | КИСЛОТА МУРАВЬИНАЯ с массовой долей кислоты более 85% | 803 | 8012 | CF1 | 83 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8, 3 | "Едкое", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Кислота муравьиная", "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3412 | КИСЛОТА МУРАВЬИНАЯ с массовой долей кислоты не менее 10%, но не более 85% | 803 | 8012 | C3 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3412 | КИСЛОТА МУРАВЬИНАЯ с массовой долей кислоты не менее 5%, но менее 10% | 803 | 8013 | C3 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1553 | КИСЛОТА МЫШЬЯКОВАЯ ЖИДКАЯ | 622 | 6111 | T4 | 66 | СКВа, СКа, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО", "Прикрытие 1-1-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1554 | КИСЛОТА МЫШЬЯКОВАЯ ТВЕРДАЯ | 603 | 6112 | T5 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3118 | КИСЛОТА НАДЛАУРИНОВАЯ с концентрацией менее 100% | Перевозка запрещена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3105 | КИСЛОТА НАДУКСУСНАЯ ТИПА D стабилизированная с концентрацией не более 43%, смесь с пероксидом водорода, водой и кислотой (-ами) | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2, 8 | "Органический пероксид", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3109 | КИСЛОТА НАДУКСУСНАЯ ТИПА F стабилизированная с концентрацией не более 43%, смесь с пероксидом водорода, водой и кислотой (-ами) | 506 | 5242 | P1 | 539 | РЕФ, РК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.2, 8 | "Органический пероксид", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" | Наименование груза, "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки |  |  | 2, 5б, 25, 42, 43, 45, 46 |
| 3107 | КИСЛОТА НАДУКСУСНАЯ ТИПА E стабилизированная с концентрацией не более 43%, смесь с пероксидом водорода, водой и кислотой (-ами) | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | "Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3261 | Кислота нитрилотриметилфосфоновая | 803 | 8012 | C4 | 80 | КВ, УК | П, М, К | 8 | "Едкое" |  |  |  |  |
| 2305 | КИСЛОТА НИТРОБЕНЗОЛСУЛЬФОНОВАЯ | 804 | 8012 | C4 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2308 | КИСЛОТА НИТРОЗИЛСЕРНАЯ ЖИДКАЯ | 801 | 8012 | C1 | X80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3,25 |
| 3456 | КИСЛОТА НИТРОЗИЛСЕРНАЯ ТВЕРДАЯ | 806 | 8012 | C2 | X80 | КВ, УК | П, К | 8 | "Едкое", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1760 | Кислота о,о-диизопропилдитиофосфорная | 823 | 8013 | C9 | 80 | ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1760 | Кислота о,о-ди-н-пропилдитиофосфорная | 823 | 8013 | C9 | 80 | ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1760 | Кислота о,о-диэтилдитиофосфорная | 823 | 8013 | C9 | 80 | ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| - | Кислота олеиновая | Не подпадает под действие Правил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1805 | Кислота ортофосфорная | см. КИСЛОТЫ ФОСФОРНОЙ РАСТВОР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3265 | Кислота пеларгоновая | 803 | 8012 | C3 | 80 | КВ, УК | П, К | 8 | "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  | 3 |
| 2811 | Кислота пикраминовая, паста, с содержанием воды не менее 43% | 634 | 6112 | T2 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1344 | Кислота пикриновая | см. ТРИНИТРОФЕНОЛ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 30% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3265 | Кислота пировиноградная | 803 | 8012 | C3 | 80 | КВ, УК | П, К | 8 | "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  | 3 |
| 1848 | КИСЛОТА ПРОПИОНОВАЯ с массовой долей кислоты не менее 10% и менее 90% | 803 | 8013 | C3 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 8 | "Едкое", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 3463 | КИСЛОТА ПРОПИОНОВАЯ с массовой долей кислоты не менее 90% | 803 | 8012 | CF1 | 83 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8, 3 | "Едкое", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| - | Кислота салициловая | Не подпадает под действие Правил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1905 | КИСЛОТА СЕЛЕНОВАЯ | 806 | 8011 | C2 | 88 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Кислота селеновая", "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1831 | КИСЛОТА СЕРНАЯ ДЫМЯЩАЯ | 802 | 8061 | CT1 | X886 | СКВ, СК, ВЦ, КЦ | П, К | 8, 6.1 | "Едкое", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 22 |
| 1832 | КИСЛОТА СЕРНАЯ ОТРАБОТАННАЯ | 801 | 8012 | C1 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1906 | КИСЛОТА СЕРНАЯ, РЕГЕНЕРИРОВАННАЯ ИЗ КИСЛОГО ГУДРОНА | 801 | 8012 | C1 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1830 | КИСЛОТА СЕРНАЯ, содержащая более 51% кислоты | 801 | 8012 | C1 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Серная кислота", "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 20 |
| 2796 | КИСЛОТА СЕРНАЯ, содержащая не более 51% кислоты, или ЖИДКОСТЬ АККУМУЛЯТОРНАЯ КИСЛОТНАЯ | 801 | 8012 | C1 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1833 | КИСЛОТА СЕРНИСТАЯ | 801 | 8012 | C1 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1789 | Кислота соляная, раствор | см. КИСЛОТА ХЛОРИСТОВОДОРОДНАЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Кислота стеариновая | Не подпадает под действие Правил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2967 | КИСЛОТА СУЛЬФАМИНОВАЯ | 806 | 8013 | C2 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО" | "Кислота сульфаминовая", "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1940 | КИСЛОТА ТИОГЛИКОЛЕВАЯ | 803 | 8012 | C3 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2936 | КИСЛОТА ТИОМОЛОЧНАЯ | 612 | 6112 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2436 | КИСЛОТА ТИОУКСУСНАЯ | 304 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Кислота тиоуксусная", "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 1355 | КИСЛОТА ТРИНИТРОБЕНЗОЙНАЯ УВЛАЖНЕННАЯ с массовой долей воды не менее 30% | 404 | 4151 | D | 40 | КВ, УК | П, К | 4.1 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 3368 | КИСЛОТА ТРИНИТРОБЕНЗОЙНАЯ, УВЛАЖНЕННАЯ, с массовой долей воды не менее 10% | 404 | 4151 | D | 40 | КВ, УК | П, К | 4.1 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 2699 | КИСЛОТА ТРИФТОРУКСУСНАЯ | 803 | 8011 | C3 | 88 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2468 | КИСЛОТА ТРИХЛОРИЗОЦИАНУРОВАЯ СУХАЯ | 501 | 5112 | O2 | 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | "Окислитель", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1839 | КИСЛОТА ТРИХЛОРУКСУСНАЯ | 803 | 8012 | C4 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 8 | "Едкое", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 1, 3, 25 |
| 2789 | КИСЛОТА УКСУСНАЯ ЛЕДЯНАЯ или КИСЛОТЫ УКСУСНОЙ РАСТВОР с массовой долей кислоты более 80% | 803 | 8022 | CF1 | 83 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8, 3 | "Едкое", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Уксусная кислота", "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 21 |
| 2790 | Кислота уксусная синтетическая пищевая | см. КИСЛОТЫ УКСУСНОЙ РАСТВОР с массовой долей кислоты более 10% и менее 50% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1803 | Кислота фенолсульфоновая | см. ФЕНОЛСУЛЬФОКИСЛОТА ЖИДКАЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2834 | КИСЛОТА ФОСФОРИСТАЯ | 806 | 8013 | C2 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО" | "Кислота фосфористая". "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25, 54 |
| 3264 | Кислота фосфористая, водный раствор | 816 | 8013 | C1 | 80 | КВ, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 3453 | КИСЛОТА ФОСФОРНАЯ ТВЕРДАЯ | 806 | 8013 | C2 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К, М | 8 | "Едкое" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1777 | КИСЛОТА ФТОРСУЛЬФОНОВАЯ | 801 | 8011 | C1 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2642 | КИСЛОТА ФТОРУКСУСНАЯ | 625 | 6111 | T2 | 66 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "Прикрытие 1-1-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1789 | КИСЛОТА ХЛОРИСТОВОДОРОДНАЯ | 801 | 8012, 8013 | C1 | 80, 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 23 |
| 1873 | КИСЛОТА ХЛОРНАЯ с массовой долей кислоты более 50%, но не более 72% | 505 | 5161 | OC1 | 558 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1, 8 | "Окислитель", "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Хлорная кислота", "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1802 | КИСЛОТА ХЛОРНАЯ с массовой долей кислоты не более 50% | 802 | 8052 | CO1 | 85 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8, 5.1 | "Едкое", "Окислитель", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Хлорная кислота", "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25, 50 |
| 2507 | КИСЛОТА ХЛОРПЛАТИНОВАЯ ТВЕРДАЯ | 806 | 8013 | C2 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое" | "Кислота хлорплатиновая", "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1754 | КИСЛОТА ХЛОРСУЛЬФОНОВАЯ (с серным ангидридом или без него) | 801 | 8011 | C1 | X88 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Хлорсульфоновая кислота", "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3250 | КИСЛОТА ХЛОРУКСУСНАЯ РАСПЛАВЛЕННАЯ | 611 | 6172 | TC1 | 68 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 8 | "Ядовито", "Едкое" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1751 | КИСЛОТА ХЛОРУКСУСНАЯ ТВЕРДАЯ | 611 | 6172 | TC2 | 68 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 8 | "Ядовито", "Едкое" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 1, 3, 25 |
| 1463 | Кислота хромовая твердая | см. ХРОМА ТРИОКСИД БЕЗВОДНЫЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2240 | КИСЛОТА ХРОМСЕРНАЯ | 802 | 8011 | C1 | 88 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2571 | Кислота этилсерная | 803 | 8012 | C3 | 80 | ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "Прикрытие 0-0-1" | "Этилсерная кислота", "Х", трафарет приписки |  |  | 20 |
| 1798 | КИСЛОТЫ АЗОТНОЙ И КИСЛОТЫ ХЛОРИСТОВОДОРОДНОЙ СМЕСЬ | Перевозка запрещена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2571 | КИСЛОТЫ АЛКИЛСЕРНЫЕ | 803 | 8012 | C3 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1938 | КИСЛОТЫ БРОМУКСУСНОЙ РАСТВОР | 803 | 8012, 8013 | C3 | 80, 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3265 | Кислоты дихлоркарбоновые | 803 | 8012 | C3 | 80 | ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "Прикрытие 0-0-1" | "Кислоты дихлоркарбоновые", "Х", трафарет приписки |  |  | 15 |
|  | Кислоты жирные, талловые | Не подпадает под действие Правил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3265 | Кислоты разветвленные монокарбоновые | 803 | 8012 | C3 | 80 | ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "Прикрытие 0-0-1" | "Кислота ВИК", "Х", трафарет приписки |  |  | 10 |
| 2564 | КИСЛОТЫ ТРИХЛОРУКСУСНОЙ РАСТВОР | 803 | 8012, 8013 | C3 | 80, 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2790 | КИСЛОТЫ УКСУСНОЙ РАСТВОР с массовой долей кислоты более 10% и менее 50% | 801 | 8013 | C3 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 1, 3, 21 |
| 2790 | КИСЛОТЫ УКСУСНОЙ РАСТВОР с массовой долей кислоты не менее 50%, но не более 80% | 801 | 8012 | C3 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 1, 3, 21 |
| 1805 | КИСЛОТЫ ФОСФОРНОЙ РАСТВОР | 802 | 8013 | C1 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1786 | КИСЛОТЫ ФТОРИСТОВОДОРОДНОЙ и кислоты СЕРНОЙ СМЕСЬ | 801 | 8061 | CT1 | 886 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8, 6.1 | "Едкое", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1790 | КИСЛОТЫ ФТОРИСТОВОДОРОДНОЙ раствор с содержанием фтористоводородной кислоты более 60%, но не более 85% | 801 | 8061 | CT1 | 886 | СКВ, СК, ВЦ, КЦ | П, К | 8, 6.1 | "Едкое", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 23 |
| 1790 | КИСЛОТЫ ФТОРИСТОВОДОРОДНОЙ раствор с содержанием фтористоводородной кислоты более 85% | 801 | 8061 | CT1 | 886 | СКВ, СК, ВЦ, КЦ | П, К | 8, 6.1 | "Едкое", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 23 |
| 1790 | КИСЛОТЫ ФТОРИСТОВОДОРОДНОЙ раствор с содержанием фтористоводородной кислоты не более 60% | 801 | 8062 | CT1 | 86 | СКВ, СК, ВЦ, КЦ | П, К | 8, 6.1 | "Едкое", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 23 |
| 2626 | КИСЛОТЫ ХЛОРНОВАТОЙ водный РАСТВОР, содержащий не более 10% хлорноватой кислоты | 505 | 5112 | O1 | 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | "Окислитель", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1750 | КИСЛОТЫ ХЛОРУКСУСНОЙ РАСТВОР | 611 | 6172 | TC1 | 68 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 8 | "Ядовито", "Едкое" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1755 | КИСЛОТЫ ХРОМОВОЙ РАСТВОР | 801 | 8012, 8013 | C1 | 80, 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1613 | КИСЛОТЫ ЦИАНИСТОВОДОРОДНОЙ ВОДНЫЙ РАСТВОР (ВОДОРОДА ЦИАНИДА ВОДНЫЙ РАСТВОР), содержащий не более 20% цианистого водорода | 602 | 6121 | TF1 | 663 | СКВ | П | 6.1, 3 | "Ядовито", "Легко воспламеняется", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" |  |  |  | 2, 5б |
| 3102 | КИСЛОТЫ ЯНТАРНОЙ ПЕРОКСИД с концентрацией более 72 - 100% | 506 | 5222 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2, 1 | "Органический пероксид", "Взрывоопасно", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3116 | КИСЛОТЫ ЯНТАРНОЙ ПЕРОКСИД с концентрацией не более 72% | Перевозка запрещена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1133 | КЛЕИ, содержащие легковоспламеняющуюся жидкость | 305 | 3011 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1133 | КЛЕИ, содержащие легковоспламеняющуюся жидкость (давление паров при 50 °C более 110 кПа) | 305 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 1, 25 |
| 1133 | КЛЕИ, содержащие легковоспламеняющуюся жидкость (давление паров при 50 °C не более 110 кПа) | 305 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 1, 78 |
| 1133 | КЛЕИ, содержащие легковоспламеняющуюся жидкость (имеющие температуру вспышки ниже 23 °C и вязкие) (температура кипения не более 35 °C) | 305 | 3013 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 1, 25 |
| 1133 | КЛЕИ, содержащие легковоспламеняющуюся жидкость (имеющие температуру вспышки ниже 23 °C и вязкие) (давление паров при 50 °C более 110 кПа, температура кипения более 35 °C) | 305 | 3013 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 1, 25 |
| 1133 | КЛЕИ, содержащие легковоспламеняющуюся жидкость (имеющие температуру вспышки ниже 23 °C и вязкие) (давление паров при 50 °C не более 110 кПа) | 305 | 3013 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 1, 78 |
| 1133 | КЛЕИ, содержащие легковоспламеняющуюся жидкость (невязкие) | 305 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 1, 78 |
| 3264 | Коагулянт оксихлорида алюминия | см. Алюминия оксихлорид, коагулянт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2001 | КОБАЛЬТА НАФТЕНАТЫ - ПОРОШОК | 404 | 4113 | F3 | 40 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.1 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1318 | КОБАЛЬТА РЕЗИНАТ ОСАЖДЕННЫЙ | 404 | 4113 | F3 | 40 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.1 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 2059 | Коллодий | 328 | 3012 | D | 33 | КВ | П, М | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  | 1 |
| 2557 | Коллоксилин | см. НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗА с массовой долей азота не более 12,6% на сухую массу - СМЕСЬ С или БЕЗ ПЛАСТИФИЦИРУЮЩЕГО ВЕЩЕСТВА или СМЕСЬ С или БЕЗ ПИГМЕНТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2556 | Коллоксилин | см. НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗА, СОДЕРЖАЩАЯ СПИРТ (с массовой долей спирта не менее 25% и азота не более 12,6% на сухую массу) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2555 | Коллоксилин | см. НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗА, СОДЕРЖАЩАЯ ВОДУ (с массовой долей воды не менее 25%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1993 | Компаунды, жидкие | 328 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК | П, М, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 3316 | КОМПЛЕКТ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ или КОМПЛЕКТ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ | 906 | 9092, 9093 | M11 | 90, 90 | КВ, УК | П, К | 9 | "Прочие опасные вещества" |  |  |  |  |
| 1263 | Композиции антикоррозионные "Цинопол" | см. КРАСКА (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая разбавитель или растворитель краски) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1169 | Композиции ароматические пищевые | 328 | 3012, 3013 | F1 | 33, 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Спирт", "П", трафарет приписки |  |  | 12 |
| 2206 | Композиции изоцианатные | 632 | 6112 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО" | "Суризоны", "Х", трафарет приписки |  |  | 18 |
| 3082 | Композиция бромид кальция - бромид цинка (раствор) | 906 | 9063 | M6 | 90 | ВЦ, КЦ | П, К | 9 | "Прочие опасные вещества" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 3264 | Композиция ГЛИМС | 816 | 8012 | C1 | 80 | КВ, ВЦ, КЦ | П, М, К | 8 | "Едкое" | "Композиция ГЛИМС", "Х", трафарет приписки |  |  | 23 |
| 3264 | Композиция ГПР (грунт - преобразователь ржавчины) | 816 | 8012 | C1 | 80 | КВ, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое" | "Композиция ГПР", "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 2922 | Композиция ДН-9010 | 833 | 8062 | CT1 | 86 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8, 6.1 | "Едкое", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1" | "Композиция ДН-9010", "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 3264 | Композиция ДПФ-1 ингибированная | 816 | 8011 | C1 | 88 | КВ, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "Прикрытие 0-0-1" | "Композиция ДПФ-1", "Х", трафарет приписки |  |  | 23 |
| 1993 | Композиция этоксисиланов "Продукт 119-296Т" | 328 | 3011, 3012 | F1 | 33, 33 | СКВа, СКа, ВЦ | П, М, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Кремнийорганичесая жидкость", "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 3295 | Компонент дизельного топлива | см. УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3295 | Компонент моторных топлив ароматический | 328 | 3012 | F1 | 33 | ВЦ, КВ, КЦ | П, М, К | 3 | "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 2810 | Компонент пластифицирующих материалов | 615 | 6112 | T1 | 60 | ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | "Компонент ПМ", "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 2206 | Компоненты изоцианатные для производства пенопластов | 632 | 6112 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО" | "Компонент изоцианатный", "Х", трафарет приписки |  |  | 18 |
| 3295 | Конденсат из природных газов | см. Газоконденсат углеводородный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1268 | Конденсат пиролизный | 328 | 3011 | F1 | 33 | ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" | "Пироконденсат", "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 3508 | КОНДЕНСАТОР АСИММЕТРИЧНЫЙ (с энергоемкостью более 0,3 Вт·ч) | 910 |  | M11 | 90 | КВ, УК | П, К | 9 | "Прочие опасные вещества" |  |  |  |  |
| 3499 | КОНДЕНСАТОР с двойным электрическим слоем (с энергоемкостью более 0,3 Вт·ч) | 910 |  | M11 | 90 | КВ, УК | П, К | 9 | "Прочие опасные вещества" |  |  |  |  |
| - | Концентрат карбамидоформальдегидный (КФК) | Не подпадает под действие Правил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3265 | Концентрат низкомолекулярных кислот НМК | 803 | 8013 | C3 | 80 | ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "Прикрытие 0-0-1" | "Концентрат НМК", "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1993 | Концентрат цикленов | 328 | 3011, 3012 | F1 | 33, 33 | ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" | "Концентрат цикленов", "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 3264 | Концентраты фосфатирующие КМП-1, СК-1, КФЭ-1, КФ-1, СК-1К, КФЭ-2 | 816 | 8013 | C1 | 80 | ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое" | "Концентрат...", "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 3360 | Копра | Не подпадает под действие Правил, за исключением пункта 2.2.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1363 | КОПРА | 405 | 4213 | S2 | 40 | КВ, УК | П, К | 4.2 | "Самовозгорается", "СО", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  | 36 |
| 2801 | КРАСИТЕЛЬ ЖИДКИЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К., или ПОЛУПРОДУКТ СИНТЕЗА КРАСИТЕЛЕЙ ЖИДКИЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К. | 823 | 8011, 8012, 8013 | C9 | 88, 80, 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1602 | КРАСИТЕЛЬ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К., или ПОЛУПРОДУКТ СИНТЕЗА КРАСИТЕЛЕЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К. | 615 | 6111, 6112, 6113 | T1 | 66, 60, 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО", "Прикрытие 1-1-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3147 | КРАСИТЕЛЬ ТВЕРДЫЙ коррозионный, Н.У.К., или ПОЛУПРОДУКТ СИНТЕЗА КРАСИТЕЛЕЙ ТВЕРДЫЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К. | 822 | 8011, 8012, 8013 | C10 | 88, 80, 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3143 | КРАСИТЕЛЬ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К., или ПОЛУПРОДУКТ СИНТЕЗА КРАСИТЕЛЕЙ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К. | 634 | 6111, 6112, 6113 | T2 | 66, 60, 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "Прикрытие 1-1-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3066 | КРАСКА (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая растворитель или разбавитель краски) | 823 | 8012, 8013 | C9 | 80, 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1263 | КРАСКА (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая разбавитель или растворитель краски) | 305 | 3011 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 1, 25 |
| 1263 | КРАСКА (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая разбавитель или растворитель краски) (давление паров при 50 °C не более 110 кПа) | 305 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 1, 78 |
| 1263 | КРАСКА (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая разбавитель или растворитель краски) (давление паров при 50 °C более 110 кПа) | 305 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 1, 25 |
| 1263 | КРАСКА (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая разбавитель или растворитель краски) (невязкие) | 305 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 1, 78 |
| 1263 | КРАСКА (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая разбавитель или растворитель краски) (имеющие температуру вспышки ниже 23 °C и вязкие) (давление паров при 50 °C более 110 кПа, температура кипения более 35 °C) | 305 | 3013 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 1, 25 |
| 1263 | КРАСКА (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая разбавитель или растворитель краски) (имеющие температуру вспышки ниже 23 °C и вязкие) (давление паров при 50 °C не более 110 кПа) | 305 | 3013 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 1, 78 |
| 1263 | КРАСКА (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая разбавитель или растворитель краски) (имеющие температуру вспышки ниже 23 °C и вязкие) (температура кипения не более 35 °C) | 305 | 3013 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 1, 25 |
| 3470 | КРАСКА КОРРОЗИОННАЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ КОРРОЗИОННЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, (включая растворитель и разбавитель краски) | 825 | 8022 | CF1 | 83 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8, 3 | "Едкое", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3469 | КРАСКА ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ КОРРОЗИОННАЯ (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ КОРРОЗИОННЫЙ (включая растворитель и разбавитель краски) | 328 | 3031, 3032, 3033 | FC | 338, 338, 38 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 8 | "Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25, 44 |
| 1210 | КРАСКА ТИПОГРАФСКАЯ легковоспламеняющаяся или МАТЕРИАЛ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ С ТИПОГРАФСКОЙ КРАСКОЙ (включая разбавитель или растворитель типографской краски), легковоспламеняющийся | 328 | 3011 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1210 | КРАСКА ТИПОГРАФСКАЯ легковоспламеняющаяся или МАТЕРИАЛ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ С ТИПОГРАФСКОЙ КРАСКОЙ (включая разбавитель или растворитель типографской краски), легковоспламеняющийся (давление паров при 50 °C более 110 кПа) | 328 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1210 | КРАСКА ТИПОГРАФСКАЯ легковоспламеняющаяся или МАТЕРИАЛ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ С ТИПОГРАФСКОЙ КРАСКОЙ (включая разбавитель или растворитель типографской краски), легковоспламеняющийся (давление паров при 50 °C не более 110 кПа) | 328 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 1210 | КРАСКА ТИПОГРАФСКАЯ легковоспламеняющаяся или МАТЕРИАЛ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ С ТИПОГРАФСКОЙ КРАСКОЙ (включая разбавитель или растворитель типографской краски), легковоспламеняющийся (имеющие температуру вспышки ниже 23 °C и вязкие) (температура кипения не более 35 °C) | 328 | 3013 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1210 | КРАСКА ТИПОГРАФСКАЯ легковоспламеняющаяся или МАТЕРИАЛ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ С ТИПОГРАФСКОЙ КРАСКОЙ (включая разбавитель или растворитель типографской краски), легковоспламеняющийся (имеющие температуру вспышки ниже 23 °C и вязкие) (давление паров при 50 °C более 110 кПа, температура кипения более 35 °C) | 328 | 3013 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1210 | КРАСКА ТИПОГРАФСКАЯ легковоспламеняющаяся или МАТЕРИАЛ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ С ТИПОГРАФСКОЙ КРАСКОЙ (включая разбавитель или растворитель типографской краски), легковоспламеняющийся (имеющие температуру вспышки ниже 23 °C и вязкие) (давление паров при 50 °C не более 110 кПа) | 328 | 3013 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 1210 | КРАСКА ТИПОГРАФСКАЯ легковоспламеняющаяся или МАТЕРИАЛ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ С ТИПОГРАФСКОЙ КРАСКОЙ (включая разбавитель или растворитель типографской краски), легковоспламеняющийся (невязкие) | 328 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 1263 | Краски и материалы лакокрасочные, легковоспламеняющиеся | см. КРАСКА (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая разбавитель или растворитель краски) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3082 | Крезилдифенилфосфат | 906 | 9063 | M6 | 90 | ВЦ, КЦ | П, К | 9 | "Прочие опасные вещества" | "Крезилдифенилфосфат", "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 2022 | Крезол, технический | см. КИСЛОТА КРЕЗИЛОВАЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2076 | КРЕЗОЛЫ ЖИДКИЕ | 608 | 6172 | TC1 | 68 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 8 | "Ядовито", "Едкое" | "Крезолы", "Х", трафарет приписки |  |  | 1, 3, 25 |
| 3455 | КРЕЗОЛЫ ТВЕРДЫЕ | 608 | 6172 | TC2 | 68 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 8 | "Ядовито", "Едкое" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 1, 3, 25 |
| 2203 | Кремневодород, сжатый | см. СИЛАН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1263 | Кремнеорганические смолы в растворе органических растворителей | 305 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1295 | Кремнехлороформ | см. ТРИХЛОРСИЛАН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1346 | КРЕМНИИ - ПОРОШОК АМОРФНЫЙ | 403 | 4113 | F3 | 40 | КВ, УК | П, К | 4.1 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1818 | Кремний четыреххлористый | см. КРЕМНИЯ ТЕТРАХЛОРИД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1993 | Кремнийорганический реагент ВТОКС | 328 | 3011, 3012 | F1 | 33, 33 | ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" | "Кремнийорганическая жидкость", "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1859 | КРЕМНИЯ ТЕТРАФТОРИД | 203 | 2342 | 2TC | 268 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.3, 8 | "Ядовитый газ", "Едкое", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Ядовитый газ", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | "Кремния тетрафторид", "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3521 | КРЕМНИЯ ТЕТРАФТОРИД АДСОРБИРОВАННЫЙ | 203 |  | 9TC | 268 | КВ, УК | П, К | 2.3, 8 | "Ядовитый газ", "Едкое", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 1818 | КРЕМНИЯ ТЕТРАХЛОРИД | 801 | 8012 | C1 | X80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Хлорид кремния", "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 26 |
| 3082 | Креозот (из смолы каменноугольной или древесной) | 906 | 9063 | M6 | 90 | ВЦ, КЦ | П, К | 9 | "Прочие опасные вещества" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1263 | Крепители для лаков (и краски) | 305 | 3012, 3013 | F1 | 33, 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Крепитель", "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1993 | Крепители стержневые КО, УСК-1 | 328 | 3013 | F1 | 30 | ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, трафарет приписки |  |  | 11 |
| 3077 | Криолит | см. Натрия гексафторалюминат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1970 | КРИПТОН ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ | 201 | 2213 | 3A | 22 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.2 | "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 28 |
| 1056 | КРИПТОН СЖАТЫЙ | 201 | 2211 | 1A | 20 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.2 | "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | "Криптон сжатый", "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки |  |  | 4 |
| 1143 | КРОТОНАЛЬДЕГИД или КРОТОНАЛЬДЕГИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 650 | 6121 | TF1 | 663 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 3 | "Ядовито", "Легко воспламеняется", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 1-1-1" | Наименование груза, "Спускать с горки осторожно", "Х", трафарет приписки |  |  | 2а, 3, 25 |
| 1144 | КРОТОНИЛЕН | 301 | 3011 | F1 | 339 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 1-1-1" | "Кротонилен", "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1143 | Кротоновый альдегид | см. КРОТОНАЛЬДЕГИД или КРОТОНАЛЬДЕГИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2212 | Крокидолит | см. АСБЕСТ АМФИБОЛОВЫЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3342 | КСАНТОГЕНАТЫ | 405 | 4212, 4213 | S2 | 40, 40 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.2 | "Самовозгорается", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Ксантогенат", "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 2036 | КСЕНОН | 201 | 2212 | 2A | 20 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.2 | "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | "Ксенон", "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 4 |
| 2591 | КСЕНОН ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ | 201 | 2213 | 3A | 22 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.2 | "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 28 |
| 2261 | Ксиленол, технический | см. КСИЛЕНОЛЫ ТВЕРДЫЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3430 | КСИЛЕНОЛЫ ЖИДКИЕ | 616 | 6112 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 13 |
| 2261 | КСИЛЕНОЛЫ ТВЕРДЫЕ | 616 | 6112 | T2 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | "Ксиленол", "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 13 |
| 1711 | КСИЛИДИНЫ ЖИДКИЕ | 608 | 6112 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО" | "Ксилидин", "Х", трафарет приписки |  |  | 1, 3, 25 |
| 3452 | КСИЛИДИНЫ ТВЕРДЫЕ | 608 | 6112 | T2 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 1, 3, 25 |
| 1701 | КСИЛИЛБРОМИД, ЖИДКИЙ | 605 | 6112 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3417 | КСИЛИЛБРОМИД, ТВЕРДЫЙ | 605 | 6112 | T2 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1307 | м-Ксилол | см. КСИЛОЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1307 | о-Ксилол | см. КСИЛОЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1307 | п-Ксилол | см. КСИЛОЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1307 | КСИЛОЛЫ | 309 | 3012, 3013 | F1 | 33, 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Ксилол", "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 2810 | Кубовые остатки производства трихлорэтилена | 615 | 6113 | T1 | 60 | ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | "Кубовые остатки производства трихлорэтилена", "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 2810 | Кубовый остаток системы ректификации этиленгликоля | 615 | 6112 | T1 | 60 | ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 3115 | КУМИЛА ПЕРОКСИНЕОГЕПТАНОАТ с концентрацией не более 77%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 23% | Перевозка запрещена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3109 | Кумила гидропероксид | 506 | 5242 | P1 | 539 | РЕФ, РК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.2, 8 | "Органический пероксид", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" | Наименование груза, "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки |  |  | 2, 5б, 25, 42, 43, 45, 46 |
| 3107 | КУМИЛА ГИДРОПЕРОКСИД с концентрацией более 90%, но не более 98%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 10% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2, 8 | "Органический пероксид", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" | Наименование груза, "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки |  |  | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3109 | КУМИЛА ГИДРОПЕРОКСИД с концентрацией не более 90%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 10% | 506 | 5242 | P1 | 539 | РЕФ, РК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.2, 8 | "Органический пероксид", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" | Наименование груза, "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки |  |  | 2, 5б, 25, 42, 43, 45, 46 |
| 3119 | КУМИЛПЕРОКСИНЕОДЕКАНОАТ с концентрацией не более 52%, устойчивая дисперсия в воде | Перевозка запрещена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3115 | КУМИЛПЕРОКСИНЕОДЕКАНОАТ с концентрацией не более 77%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 23% | Перевозка запрещена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3115 | КУМИЛПЕРОКСИПИВАЛАТ с концентрацией не более 77%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 23% | Перевозка запрещена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1918 | Кумол | см. ИЗОПРОПИЛБЕНЗОЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3190 | Лазурь железная | 415 | 4212 | S4 | 40 | КВ, УК | П, К | 4.2 | "Самовозгорается", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 1263 | Лак КО-0208 | 305 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Лак", "Х", трафарет приписки |  |  | 1, 25 |
| 1263 | Лаки бакелитовые | 305 | 3012 | F1 | 33 | ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Лак", "Х", трафарет приписки |  |  | 1, 25 |
| 1263 | Лаки и лаковые краски (с температурой вспышки от 23 °C до 61 °C) | см. КРАСКА (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая разбавитель или растворитель краски) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2810 | Лаки каменноугольные | 615 | 6113 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 6.1 | "Ядовито" | "Лак каменноугольный", "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1263 | Лаки кремнеорганические (КО) | 305 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Лак", "Х", трафарет приписки |  |  | 1, 25 |
| 1268 | Лакойль | 328 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Нефть", "Т", трафарет приписки |  |  | 11 |
| - | Лантана оксид | Не подпадает под действие Правил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Лапролы | Не подпадает под действие Правил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Латекс | Не подпадает под действие Правил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2810 | Латекс-наирит | 615 | 6112 | T1 | 60 | КВ, УК | П, К | 6.1 | "Ядовито" |  |  |  | 3 |
| 3106 | Лауроила пероксид | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | "Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3106 | ЛАУРОИЛА ПЕРОКСИД технически чистый | См. ДИЛАУРОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией менее 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3360 | Лен чесаный | Не подпадает под действие Правил, за исключением пункта 2.2.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1268 | Лигроин | 328 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Бензин" |  |  | 9 |
| 3142 | Лизол | 615 | 6113 | T1 | 60 | ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | "Лизол", "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 2922 | Лизол санитарный "Алкилин" | 833 | 8063 | CT1 | 86 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8, 6.1 | "Едкое", "Ядовито" | "Лизол", "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 2052 | Лимонен | см. ДИПЕНТЕН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1325 | Линт хлопковый | 401 | 4113 | F1 | 40 | КВ, УК | П, К | 4.1 | "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  | 36 |
| 1415 | ЛИТИЙ | 409 | 4311 | W2 | X423 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.3 | "При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Литий", "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 2722 | Литий азотнокислый | см. ЛИТИЯ НИТРАТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2680 | Литий едкий | см. ЛИТИЯ ГИДРОКСИД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1417 | Литий кремнистый | см. ЛИТИЯ СИЛИЦИД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2830 | ЛИТИЙ-ФЕРРОСИЛИЦИЙ | 409 | 4312 | W2 | 423 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.3 | "При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1410 | ЛИТИЯ АЛЮМОГИДРИД | 409 | 4311 | W2 | X423 | КВ, УК | П, К | 4.3 | "При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 1411 | ЛИТИЯ АЛЮМОГИДРИД В ЭФИРЕ | 407 | 4321 | WF1 | X323 | КВ, УК | П, К | 4.3, 3 | "При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 1390 | Лития амид | 421 | 4312 | W2 | 423 | КВ, УК | П, К | 4.3 | "При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 1413 | ЛИТИЯ БОРГИДРИД | 409 | 4311 | W2 | X423 | КВ, УК | П, К | 4.3 | "При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 1414 | ЛИТИЯ ГИДРИД | 409 | 4311 | W2 | X423 | КВ, УК | П, К | 4.3 | "При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 2805 | ЛИТИЯ ГИДРИД - ПЛАВ ТВЕРДЫЙ | 409 | 4312 | W2 | 423 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.3 | "При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 2680 | ЛИТИЯ ГИДРОКСИД | 808 | 8012 | C6 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ, СК | П, К, М | 8 | "Едкое", "СО" | "Лития гидроксид", "Х", трафарет приписки |  |  | 1, 3, 25 |
| 2679 | ЛИТИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР | 809 | 8012, 8013 | C5 | 80, 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1471 | ЛИТИЯ ГИПОХЛОРИТ СУХОЙ или ЛИТИЯ ГИПОХЛОРИТА СМЕСЬ | 501 | 5112, 5113 | O2 | 50 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | "Окислитель", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| - | Лития карбонат | Не подпадает под действие Правил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2722 | ЛИТИЯ НИТРАТ | 501 | 5113 | O2 | 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | "Окислитель", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2806 | ЛИТИЯ НИТРИД | 409 | 4311 | W2 | X423 | КВ, УК | П, К | 4.3 | "При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 1472 | ЛИТИЯ ПЕРОКСИД | 509 | 5112 | O2 | 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | "Окислитель", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1417 | ЛИТИЯ СИЛИЦИД | 409 | 4312 | W2 | 423 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.3 | "При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| - | Лития хлорид | Не подпадает под действие Правил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3360 | Луб сухой | Не подпадает под действие Правил, за исключением пункта 2.2.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3286 | Люминал А | 328 | 3042 | FTC | 368 | СКВ | П | 3, 6.1, 8 | "Легко воспламеняется", "Ядовито", "Едкое", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  | 2, 5б, 32, 44 |
| 1418 | МАГНИЙ - ПОРОШОК или МАГНИЯ СПЛАВЫ - ПОРОШОК | 409 | 4341, 4342, 4343 | WS | X423, 423, 423 | КВ, УК, для к.ш. 4342, 4343 еще ВЦ, КЦ | П, К | 4.3, 4.2 | "При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Самовозгорается", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1474 | Магний азотнокислый | см. МАГНИЯ НИТРАТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2950 | МАГНИЙ В ГРАНУЛАХ ПОКРЫТЫХ, размер частиц не менее 149 микрон | 409 | 4313 | W2 | 423 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.3 | "При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1869 | МАГНИЙ или МАГНИЯ СПЛАВЫ, содержащие более 50% магния (гранулы, стружки или ленты) | 403 | 4113 | F3 | 40 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.1 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 2853 | Магний кремнефтористый | см. МАГНИЯ ФТОРСИЛИКАТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011 | Магний фосфористый | см. МАГНИЯ ФОСФИД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1622 | МАГНИЯ АРСЕНАТ | 603 | 6112 | T5 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1473 | МАГНИЯ БРОМАТ | 501 | 5112 | O2 | 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | "Окислитель", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2010 | МАГНИЯ ГИДРИД | 409 | 4311 | W2 | X423 | КВ, УК | П, К | 4.3 | "При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 2004 | МАГНИЯ ДИАМИД | 405 | 4212 | S4 | 40 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.2 | "Самовозгорается", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 2853 | Магния кремнефторид | см. МАГНИЯ ФТОРСИЛИКАТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1928 | МАГНИЯ МЕТИЛБРОМИД В ЭТИЛОВОМ ЭФИРЕ | 407 | 4321 | WF1 | X323 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.3, 3 | "При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 1-1-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1928 | Магния метилбромид в эфире диэтиловом | см. МАГНИЯ МЕТИЛБРОМИД В ЭТИЛОВОМ ЭФИРЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1474 | МАГНИЯ НИТРАТ | 501 | 5113 | O2 | 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | "Окислитель", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1476 | МАГНИЯ ПЕРОКСИД | 509 | 5112 | O2 | 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | "Окислитель", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1475 | МАГНИЯ ПЕРХЛОРАТ | 501 | 5112 | O2 | 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | "Окислитель", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2624 | МАГНИЯ СИЛИЦИД | 409 | 4312 | W2 | 423 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.3 | "При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 2011 | МАГНИЯ ФОСФИД | 408 | 4361 | WT2 | X462 | КВ, УК | П, К | 4.3, 6.1 | "При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 2853 | МАГНИЯ ФТОРСИЛИКАТ | 603 | 6113 | T5 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2723 | МАГНИЯ ХЛОРАТ | 501 | 5112 | O2 | 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | "Окислитель", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| - | Магния хлорид, раствор | Не подпадает под действие Правил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1419 | МАГНИЯ-АЛЮМИНИЯ ФОСФИД | 408 | 4361 | WT2 | X462 | КВ, УК | П, К | 4.3, 6.1 | "При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 3082 | Мазут с температурой вспышки более 100 °C | см. ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, Н.У.К. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1202 | Мазут с температурой вспышки не более 100 °C | См. ГАЗОЙЛЬ или ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ или ТОПЛИВО ПЕЧНОЕ ЛЕГКОЕ (температура вспышки более 60 °C и не более 100 °C) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3082 | Малатион | 906 | 9063 | M6 | 90 | ВЦ, КЦ | П, К | 9 | "Прочие опасные вещества" | "Малатион", "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 2647 | МАЛОНОНИТРИЛ | 608 | 6112 | T2 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2210 | МАНЕБ или МАНЕБА ПРЕПАРАТ, содержащий не менее 60% манеба | 405 | 4253 | SW | 40 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.2, 4.3 | "Самовозгорается", "При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 2968 | МАНЕБ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ или МАНЕБА ПРЕПАРАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ против самонагревания | 409 | 4313 | W2 | 423 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.3 | "При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 2724 | МАРГАНЦА (II) НИТРАТ | 501 | 5113 | O2 | 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | "Окислитель", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1479 | Марганца (IV) оксид | 501 | 5112 | O2 | 50 | КВ | П, М | 5.1 | "Окислитель", "СО" |  |  |  | 1 |
| 1330 | МАРГАНЦА РЕЗИНАТ | 404 | 4113 | F3 | 40 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.1 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 3082 | Марганца сульфат, раствор | 906 | 9063 | M6 | 90 | ВЦ, КЦ | П, К | 9 | "Прочие опасные вещества" | "Марганца сульфат", "Х", трафарет приписки |  |  | 13 |
|  | Марганца сульфат, кристаллический | Не подпадает под действие Правил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3260 | Марганца фосфат | 815 | 8013 | C2 | 80 | КВ, УК | П, К | 8 | "Едкое" |  |  |  | 1, 3 |
| 2210 | Марганца этилен-1,2-бисдитиокарбамат | см. МАНЕБ или МАНЕБА ПРЕПАРАТ, содержащий не менее 60% манеба |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2968 | Марганца этилен-1,2-бисдитиокарбамат, стабилизированный против самонагревания | см. МАНЕБ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ или МАНЕБА ПРЕПАРАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ против самонагревания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1091 | МАСЛА АЦЕТОНОВЫЕ | 307 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Масло ацетоновое", "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 1091 | Масло ацетоновое | см. МАСЛА АЦЕТОНОВЫЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1286 | Масло древесно-смоляное | см. МАСЛО СМОЛЯНОЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3082 | Масло каменноугольное для пропитки древесины | 906 | 9063 | M6 | 90 | ВЦ, КЦ | П, К | 9 | "Прочие опасные вещества" | "Масло каменноугольное", "Х", трафарет приписки |  |  | 13, 55 |
| 3082 | Масло каменноугольное для энергетических целей и обмасливания угольной шихты | см. ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, Н.У.К. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3082 | Масло каменноугольное креозотовое для пропитки древесины | см. ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, Н.У.К. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3082 | Масло каменноугольное поглотительное | 906 | 9063 | M6 | 90 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 9 | "Прочие опасные вещества" | "Масло каменноугольное", "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 1136 | Масло каменноугольное, легкое, легковоспламеняющееся | 305 | 3012, 3013 | F1 | 33, 30 | ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" | "Масло каменноугольное", "Х", трафарет приписки |  |  | 13 |
| 3082 | Масло каменноугольное, среднее | 906 | 9063 | M6 | 90 | ВЦ, КЦ | П, К | 9 | "Прочие опасные вещества" | "Масло каменноугольное", "Х", трафарет приписки |  |  | 13 |
| 1130 | МАСЛО КАМФОРНОЕ | 315 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 2927 | Масло креозотное | 640 | 6172 | TC1 | 68 | ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 8 | "Ядовито", "Едкое" | "Масло креозотное", "Х", трафарет приписки |  |  | 10 |
| 1272 | Масло пихтовое | 315 | 3013 | F1 | 30 | ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" | "Масло пихтовое", "Х", трафарет приписки |  |  | 13 |
|  | Масло ПОД (отходы производства капролактама) | Не подпадает под действие Правил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1201 | МАСЛО СИВУШНОЕ | 307 | 3012, 3013 | F1 | 33, 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Масло сивушное", "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 1288 | МАСЛО СЛАНЦЕВОЕ | 307 | 3012, 3013 | F1 | 33, 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, трафарет приписки |  |  | 78 |
| 1286 | МАСЛО СМОЛЯНОЕ (давление паров при 50 °C более 110 кПа) | 307 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Масло древесносмоляное", "Х", трафарет приписки |  |  | 13 |
| 1286 | МАСЛО СМОЛЯНОЕ (давление паров при 50 °C не более 110 кПа) | 307 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Масло древесносмоляное", "Х", трафарет приписки |  |  | 13 |
| 1286 | МАСЛО СМОЛЯНОЕ (имеющее температуру вспышки ниже 23 °C и вязкое) (температура кипения не более 35 °C) | 307 | 3013 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Масло древесносмоляное", "Х", трафарет приписки |  |  | 13 |
| 1286 | МАСЛО СМОЛЯНОЕ (имеющее температуру вспышки ниже 23 °C и вязкое) (давление паров при 50 °C более 110 кПа, температура кипения более 35 °C) | 307 | 3013 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Масло древесносмоляное", "Х", трафарет приписки |  |  | 13 |
| 1286 | МАСЛО СМОЛЯНОЕ (имеющее температуру вспышки ниже 23 °C и вязкое) (давление паров при 50 °C не более 110 кПа) | 307 | 3013 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Масло древесносмоляное", "Х", трафарет приписки |  |  | 13 |
| 1286 | МАСЛО СМОЛЯНОЕ (невязкое) | 307 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 13 |
| 2810 | Масло тунговое | 615 | 6112 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 6.1 | "Ядовито", "СО" | "Масло тунговое", "Х", трафарет приписки |  |  | 1, 3, 13 |
| 3082 | Масло фенольное | 906 | 9063 | M6 | 90 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 9 | "Прочие опасные вещества" | "Масло фенольное каменноугольное", "Х", трафарет приписки" |  |  | 15 |
| 1272 | МАСЛО ХВОЙНОЕ | 315 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 1993 | Мастика битумная противошумная БПМ-1 | 328 | 3013 | F1 | 30 | ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" | "Мастика БПМ", "Х", трафарет приписки |  |  | 15 |
| 2807 | МАТЕРИАЛ НАМАГНИЧЕННЫЙ | Не подпадает под действие Правил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1993 | Материалы полимерные АКОР Б-100 | 328 | 3013 | F1 | 30 | КВ, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "АКОР Б-100", "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1759 | Меди (II) бромид | 822 | 8013 | C2 | 80 | КВ, УК | П, М, К | 8 | "Едкое" |  |  |  | 1 |
| 3082 | Меди (II) нитрат водный раствор, неокисляющий | 906 | 9063 | M6 | 90 | ВЦ, КЦ | П, К | 9 | "Прочие опасные вещества" | "Нитрат меди", "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 2775 | Меди (II) оксихлорид | 613 | 6113 | T1 | 60 | КВ | П, М | 6.1 | "Ядовито" |  |  |  | 1 |
| 3077 | Меди (II) сульфат | 906 | 9063 | M7 | 90 | КВ, УК | П, М, К | 9 | "Прочие опасные вещества" |  |  |  | 1, 86 |
| 3082 | Меди (II) хлорид, водный раствор | 906 | 9063 | M6 | 90 | ВЦ, КЦ | П, К | 9 | "Прочие опасные вещества" | "Хлорид меди", "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 3264 | Меди (II) хлорид, водный раствор, коррозионный | 816 | 8013 | C1 | 80 | ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 13 |
| 2721 | МЕДИ (III) ХЛОРАТ | 501 | 5112 | O2 | 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | "Окислитель", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1586 | МЕДИ АРСЕНИТ | 603 | 6112 | T5 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1585 | МЕДИ АЦЕТОАРСЕНИТ | 603 | 6112 | T5 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| - | Меди гемиоксид | Не подпадает под действие Правил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3087 | Меди дихромат | 503 | 5152 | OT2 | 56 | КВ, УК | П, М, К | 5.1, 6.1 | "Окислитель", "Ядовито" |  |  |  | 1 |
| - | Меди оксид | Не подпадает под действие Правил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2802 | МЕДИ ХЛОРИД | 806 | 8013 | C2 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 8 | "Едкое", "СО" | "Меди хлорид", "Х", трафарет приписки |  |  | 1, 3, 25 |
| 1587 | МЕДИ ЦИАНИД | 619 | 6112 | T5 | 60 | СКВ, СК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки |  |  | 2, 5б, 25 |
| 1761 | МЕДИ ЭТИЛЕНДИАМИНА РАСТВОР | 807 | 8062, 8063 | CT1 | 86, 86 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8, 6.1 | "Едкое", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3087 | Медь двухромовокислая | см. Меди дихромат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2802 | Медь хлористая | см. МЕДИ ХЛОРИД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2325 | Мезитилен | см. 1, 3, 5-ТРИМЕТИЛБЕНЗОЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1229 | МЕЗИТИЛОКСИД | 316 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 2032 | Меланж | см. КИСЛОТА АЗОТНАЯ КРАСНАЯ ДЫМЯЩАЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1796 | Меланж кислотный | см. СМЕСЬ КИСЛОТНАЯ НИТРУЮЩАЯ с содержанием азотной кислоты более 50% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3105 | n-МЕНТИЛА ГИДРОПЕРОКСИД с концентрацией более 72 - 100% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2, 8 | "Органический пероксид", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3109 | n-МЕНТИЛА ГИДРОПЕРОКСИД с концентрацией не более 72%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 28% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.2 | "Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" | Наименование груза, "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки |  |  | 2, 5б, 25, 42, 43, 45, 46 |
| 1228 | МЕРКАПТАНЫ ЖИДКИЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К., или МЕРКАПТАНОВ СМЕСЬ ЖИДКАЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЯДОВИТАЯ, Н.У.К. | 332 | 3022, 3023 | F1 | 336, 36 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 6.1 | "Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25, 44 |
| 3336 | МЕРКАПТАНЫ ЖИДКИЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К., или МЕРКАПТАНОВ СМЕСЬ ЖИДКАЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. (давление паров при 50 °C более 110 кПа) | 332 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 1-1-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 3336 | МЕРКАПТАНЫ ЖИДКИЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К., или МЕРКАПТАНОВ СМЕСЬ ЖИДКАЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. (давление паров при 50 °C не более 110 кПа) | 332 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 1-1-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 3336 | МЕРКАПТАНЫ ЖИДКИЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К., или МЕРКАПТАНОВ СМЕСЬ ЖИДКАЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. | 332 | 3011, 3013 | F1 | 33, 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 1-1-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 3071 | МЕРКАПТАНЫ ЖИДКИЕ ЯДОВИТЫЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К., или МЕРКАПТАНОВ СМЕСЬ ЖИДКАЯ ЯДОВИТАЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. | 643 | 6122 | TF1 | 63 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 3 | "Ядовито", "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3079 | МЕТАКРИЛОНИТРИЛ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 609 | 6121 | TF1 | 663 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 3 | "Ядовито", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Метакрилонитрил", "Х", трафарет приписки |  |  | 10, 44 |
| 1383 | МЕТАЛЛ ПИРОФОРНЫЙ, Н.У.К., или СПЛАВ ПИРОФОРНЫЙ, Н.У.К. | 415 | 4211 | S4 | 43 | КВ, УК | П, К | 4.2 | "Самовозгорается", "СО", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 1391 | МЕТАЛЛ ЩЕЛОЧНОЙ ДИСПЕРГИРОВАННЫЙ или МЕТАЛЛ ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫЙ ДИСПЕРГИРОВАННЫЙ | 409 | 4321 | W1 | X423 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.3 | "При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 3482 | МЕТАЛЛ ЩЕЛОЧНОЙ ДИСПЕРГИРОВАННЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ или МЕТАЛЛ ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫЙ ДИСПЕРГИРОВАННЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ | 409 | 4321 | WF1 | X323 | КВ, УК | П, К | 4.3, 3 | "При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 2554 | Металлилхлорид | см. МЕТИЛАЛЛИЛХЛОРИД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1332 | МЕТАЛЬДЕГИД | 402 | 4113 | F1 | 40 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.1 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1972 | МЕТАН ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ или ГАЗ ПРИРОДНЫЙ ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ с высоким содержанием метана | 204 | 2113 | 3F | 223 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.1 | "Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 28 |
| 1971 | МЕТАН СЖАТЫЙ или ГАЗ ПРИРОДНЫЙ СЖАТЫЙ с высоким содержанием метана | 204 | 2111 | 1F | 23 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.1 | "Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 4 |
| 1230 | МЕТАНОЛ | 319 | 3022 | FT1 | 336 | СКВа, СКа, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 6.1 | "Легко воспламеняется", "Ядовито", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-1" | "Метанол", "Не спускать с горки", "Х", трафарет приписки |  |  | 5а, 10, 30, 44, 62, 66 |
| 2586 | Метансульфокислота | 803 | 8012 | C1 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО" | "Метансульфокислота", "Х", трафарет приписки |  |  | 15 |
| 3246 | МЕТАНСУЛЬФОНИЛХЛОРИД | 624 | 6171 | TC1 | 668 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 8 | "Ядовито", "Едкое", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1062 | Метил бромистый | см. МЕТИЛБРОМИД, содержащий не более 2% хлорпикрина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1063 | Метил хлористый | см. МЕТИЛХЛОРИД (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 40) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1648 | Метил цианистый | см. АЦЕТОНИТРИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2987 | Метил-(2-цианэтил)-дихлорсилан | 817 | 8012 | C3 | X80 | КВ, УК | П, К | 8 | "Едкое", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  | 3 |
| 2460 | 2-Метил-2-бутен | см. 2- МЕТИЛБУТЕН-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3023 | 2-МЕТИЛ-2-ГЕПТАНТИОЛ | 609 | 6122 | TF1 | 663 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 3 | "Ядовито", "Легко воспламеняется", "Прикрытие 1-1-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2933 | МЕТИЛ-2-ХЛОРПРОПИОНАТ | 327 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 2300 | 2-МЕТИЛ-5-ЭТИЛПИРИДИН | 608 | 6113 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1919 | МЕТИЛАКРИЛАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 306 | 3012 | F1 | 339 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Метилакрилат", "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 2554 | МЕТИЛАЛЛИЛХЛОРИД | 312 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Метилаллилхлорид", "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 1234 | МЕТИЛАЛЬ | 305 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Метилаль", "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1233 | МЕТИЛАМИЛАЦЕТАТ | 316 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 1061 | МЕТИЛАМИН БЕЗВОДНЫЙ | 208 | 2112 | 2F | 23 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.1 | "Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | "Метиламин", "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 4 |
| 1235 | МЕТИЛАМИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР | 303 | 3032 | FC | 338 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 8 | "Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Метиламин", "Х", трафарет приписки |  |  | 25, 44 |
| 2294 | N-МЕТИЛАНИЛИН | 608 | 6113 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО" | "Метиланилин", "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1231 | МЕТИЛАЦЕТАТ | 306 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Метилацетат", "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 1060 | МЕТИЛАЦЕТИЛЕНА И ПРОПАДИЕНА СМЕСЬ СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ, такая как смесь P1 или смесь P2 | 206 | 2112 | 2F | 239 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.1 | "Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 4 |
| 3272 | Метилацетоацетат | 306 | 3013 | F1 | 30 | ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" | "МЭАУК", "Х" |  |  | 25 |
| - | Метилбензоат | Не подпадает под действие Правил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3265 | Метилбензосульфат | 803 | 8013 | C3 | 80 | ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "Прикрытие 0-0-1" | "Метилбензосульфат", "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 2643 | МЕТИЛБРОМАЦЕТАТ | 606 | 6112 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1062 | МЕТИЛБРОМИД, содержащий не более 2% хлорпикрина | 209 | 2312 | 2T | 26 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.3 | "Ядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Ядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1647 | МЕТИЛБРОМИДА И ЭТИЛЕНДИБРОМИДА СМЕСЬ ЖИДКАЯ | 605 | 6111 | T1 | 66 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО", "Прикрытие 1-1-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3371 | 2-МЕТИЛБУТАНАЛЬ | 305 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Метилбутаналь", "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 2397 | 3-МЕТИЛБУТАНОН-2 | 307 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 2561 | 3-МЕТИЛБУТЕН-1 | 301 | 3011 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 2459 | 2-МЕТИЛБУТЕН-1 | 301 | 3011 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 2460 | 2-МЕТИЛБУТЕН-2 | 305 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 2945 | N-МЕТИЛБУТИЛАМИН | 311 | 3032 | FC | 338 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 8 | "Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25, 44 |
| 1237 | МЕТИЛБУТИРАТ | 306 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 2367 | альфа-МЕТИЛВАЛЕРАЛЬДЕГИД | 307 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 3272 | Метилвалерат | 306 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 2985 | Метилвинилдихлорсилан | 321 | 3031 | FC | 38 | СКВа, СКа | П | 3, 8 | "Легко воспламеняется", "Едкое", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 1251 | МЕТИЛВИНИЛКЕТОН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 650 | 6181 | TFC | 639 | СКВа, СКа, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 3, 8 | "Ядовито", "Легко воспламеняется", "Едкое", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 1-1-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 2а, 25 |
| 2302 | 5-МЕТИЛГЕКСАНОН-2 | 316 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 1244 | МЕТИЛГИДРАЗИН | 648 | 6181 | TFC | 663 | СКВ, СК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 3, 8 | "Ядовито", "Легко воспламеняется", "Едкое", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 1-1-1", при перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Ядовито", "Легко воспламеняет-ся", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" | Наименование груза, "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки |  |  | 2, 2а, 5, 5б, 25 |
| 1189 | Метилгликольацетат | см. ЭФИР МОНОМЕТИЛОВЫЙ этиленгликоля и кислоты уксусной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2987 | Метилдифенилхлорсилан | 817 | 8012 | C3 | X80 | КВ, УК | П, К | 8 | "Едкое", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  | 3 |
| 2299 | МЕТИЛДИХЛОРАЦЕТАТ | 606 | 6113 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1242 | МЕТИЛДИХЛОРСИЛАН | 431 | 4381 | WFC | X338 | СКВа, СКа, ВЦ, КЦ | П, К | 4.3, 3, 8 | "При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Легко воспламеняется", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" | "Метилдихлорсилан", "Х", "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 10, 39 |
| 1593 | Метиленхлорид | см. ДИХЛОРМЕТАН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2053 | МЕТИЛИЗОБУТИЛКАРБИНОЛ | 316 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Метилизобутилкарбинол", "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 1245 | МЕТИЛИЗОБУТИЛКЕТОН | 307 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Метилизобутилкетон", "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 3105 | МЕТИЛИЗОБУТИЛКЕТОНА ПЕРОКСИД(Ы) с концентрацией не более 62%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 19%, с содержанием метилизобутилкетона | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | "Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 2400 | МЕТИЛИЗОВАЛЕРАТ | 306 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 1246 | МЕТИЛИЗОПРОПЕНИЛКЕТОН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 307 | 3012 | F1 | 339 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 1-1-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 2046 | Метилизопропилбензолы | см. ЦИМОЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2477 | МЕТИЛИЗОТИОЦИАНАТ | 609 | 6121 | TF1 | 663 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 3 | "Ядовито", "Легко воспламеняется", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 1-1-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2480 | МЕТИЛИЗОЦИАНАТ | 609 | 6121 | TF1 | 663 | КВ, УК | П, К | 6.1, 3 | "Ядовито", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  | 2а, 3 |
| 2644 | МЕТИЛИОДИД | 605 | 6111 | T1 | 66 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "Прикрытие 1-1-1" | "Метилиодид", "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3272 | Метиллактат | 306 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 1064 | МЕТИЛМЕРКАПТАН | 209 | 2322 | 2TF | 263 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.3, 2.1 | "Ядовитый газ", "Легко воспламеняется", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 1-1-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Ядовитый газ", "Легко воспламеняется", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-3" | "Метилмеркаптан", "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 4, 27 |
| 2785 | 3-Метилмеркаптопропиональдегид | см. 4-ТИОПЕНТАНАЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1247 | МЕТИЛМЕТАКРИЛАТ, МОНОМЕР СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 306 | 3012 | F1 | 339 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Метилметакрилат", "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 2535 | 4-МЕТИЛМОРФОЛИН (N-МЕТИЛМОРФОЛИН) | 311 | 3032 | FC | 338 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 8 | "Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25, 44 |
| 3082 | Метилнафталины, изомерная смесь жидкая | 906 | 9063 | M6 | 90 | КВ, УК ВЦ, КЦ | П, К | 9 | "Прочие опасные вещества" | "Метилнафталин", "Х", трафарет приписки |  |  | 15 |
| 2455 | МЕТИЛНИТРИТ | Перевозка запрещена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2606 | МЕТИЛОРТОСИЛИКАТ | 607 | 6121 | TF1 | 663 | СКВа, СКа, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 3 | "Ядовито", "Легко воспламеняется", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 1-1-1" | Наименование груза, "Спускать с горки осторожно", "Х", трафарет приписки |  |  | 2а, 25 |
| 2705 | 3-Метилпент-2-ен-4-ин-1-ол | см. ПЕНТОЛ-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2461 | МЕТИЛПЕНТАДИЕН | 305 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 2560 | 2-МЕТИЛПЕНТАНОЛ-2 | 316 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Метилпентанол", "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 2053 | 4-Метилпентанол-2 | см. МЕТИЛИЗОБУТИЛКАРБИНОЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2399 | 1-МЕТИЛПИПЕРИДИН | 311 | 3032 | FC | 338 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 8 | "Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25, 44 |
| 2313 | Метилпиридины | см. ПИКОЛИНЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1249 | МЕТИЛПРОПИЛКЕТОН | 307 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 1248 | МЕТИЛПРОПИОНАТ | 306 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| - | Метилсалицилат | Не подпадает под действие Правил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2303 | Метилстирол-альфа | см. ИЗОПРОПЕНИЛБЕНЗОЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2536 | МЕТИЛТЕТРАГИДРОФУРАН | 306 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 2533 | МЕТИЛТРИХЛОРАЦЕТАТ | 606 | 6113 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1250 | МЕТИЛТРИХЛОРСИЛАН | 321 | 3031 | FC | X338 | СКВа, СКа, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 8 | "Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Метилтрихлорсилан", "Х", трафарет приписки |  |  | 25, 44 |
| 2437 | МЕТИЛФЕНИЛДИХЛОРСИЛАН | 805 | 8012 | C3 | X80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Метилфенилдихлорсилан", "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1243 | МЕТИЛФОРМИАТ | 301 | 3011 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ, | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "Не спускать с горки", "СО", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Легко воспламеняется", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-1" | "Метилформиат", "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки |  |  | 4 |
| 2454 | МЕТИЛФТОРИД (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 41) | 205 | 2112 | 2F | 23 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.1 | "Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 4 |
| 2301 | 2-МЕТИЛФУРАН | 306 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 2295 | МЕТИЛХЛОРАЦЕТАТ | 647 | 6121 | TF1 | 663 | СКВа, СКа, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 3 | "Ядовито", "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1063 | МЕТИЛХЛОРИД (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 40) | 209 | 2112 | 2F | 23 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.1 | "Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | "Метил хлористый", "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 4 |
| 1912 | МЕТИЛХЛОРИДА И МЕТИЛЕНХЛОРИДА СМЕСЬ | 209 | 2112 | 2F | 23 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.1 | "Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 1-1-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-3" | Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 4 |
| 2985 | Метилхлорметилдихлорсилан | 321 | 3032 | FC | X338 | СКВа, СКа | П | 3, 8 | "Легко воспламеняется", "Едкое", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  | 44 |
| 2831 | Метилхлороформ | см. 1,1,1-ТРИХЛОРЭТАН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2534 | МЕТИЛХЛОРСИЛАН | 210 | 2352 | 2TFC | 263 | СКВа, СКа | П, К | 2.3, 2.1, 8 | "Ядовитый газ", "Легко воспламеняется", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1". |  |  |  |  |
| 1238 | МЕТИЛХЛОРФОРМИАТ | 611 | 6181 | TFC | 663 | СКВа, СКа, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 3, 8 | "Ядовито", "Легко воспламеняется", "Едкое", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 1-1-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 2а, 25 |
| 1188 | Метилцеллозольв | см. ЭФИР МОНОМЕТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1648 | Метилцианид | см. АЦЕТОНИТРИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2296 | МЕТИЛЦИКЛОГЕКСАН | 305 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 1, 78 |
| 2617 | МЕТИЛЦИКЛОГЕКСАНОЛЫ легковоспламеняющиеся | 316 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 1, 78 |
| 2297 | МЕТИЛЦИКЛОГЕКСАНОН | 316 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 3115 | МЕТИЛЦИКЛОГЕКСАНОНА ПЕРОКСИД(Ы) с концентрацией не более 67%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 33% | Перевозка запрещена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2298 | МЕТИЛЦИКЛОПЕНТАН | 305 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 1263 | Метильный лак | 305 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Метильный лак", "Х", трафарет приписки |  |  | 1, 25 |
| 1193 | Метилэтилкетон | см. ЭТИЛМЕТИЛКЕТОН (МЕТИЛЭТИЛКЕТОН) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3105 | Метилэтилкетона пероксид концентрации не более 45% в растворе, содержащем не более 10% активного кислорода | 506 | 5222 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П | 5.2, 1 | "Органический пероксид", "Взрывоопасно", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3101 | МЕТИЛЭТИЛКЕТОНА ПЕРОКСИД(Ы), с содержанием свободного кислорода более 10%, но менее 10,7%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 48% | 506 | 5222 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2, 1, 8 | "Органический пероксид", "Взрывоопасно", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3107 | МЕТИЛЭТИЛКЕТОНА ПЕРОКСИД(Ы), с содержанием свободного кислорода не более 8,2%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 60% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | "Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3105 | МЕТИЛЭТИЛКЕТОНА ПЕРОКСИД(Ы), с содержанием свободного кислорода не более 10%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 55% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | "Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
|  | Метионин кормовой | Не подпадает под действия Правил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3092 | 1-МЕТОКСИ-2-ПРОПАНОЛ | 316 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 3272 | 1-Метокси-2-пропил-ацетат | 306 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 2293 | 4-МЕТОКСИ-4-МЕТИЛПЕНТАНОН-2 | 316 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 2605 | МЕТОКСИМЕТИЛИЗОЦИАНАТ | 609 | 6121 | TF1 | 663 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 3 | "Ядовито", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Метоксиметилизоцианат", "Х", трафарет приписки |  |  | 10, 44 |
| 1188 | Метоксиэтанол | см. ЭФИР МОНОМЕТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1188 | 2-Метоксиэтанол | см. ЭФИР МОНОМЕТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2212 | Мизорит | см. АСБЕСТ АМФИБОЛОВЫЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3245 | МИКРООРГАНИЗМЫ ГЕНЕТИЧЕСКИ ИЗМЕНЕННЫЕ или ОРГАНИЗМЫ ГЕНЕТИЧЕСКИ ИЗМЕНЕННЫЕ | 906 | 9092 | M8 | 90 | КВ, УК | П, К | 9 | "Прочие опасные вещества" |  |  |  |  |
| 3245 | МИКРООРГАНИЗМЫ ГЕНЕТИЧЕСКИ ИЗМЕНЕННЫЕ или ОРГАНИЗМЫ ГЕНЕТИЧЕСКИ ИЗМЕНЕННЫЕ, в охлажденном жидком азоте | 906 | 9092 | M8 | 90 | КВ, УК | П, К | 9, 2.2 | "Прочие опасные вещества", "Невоспламеняющийся неядовитый газ" |  |  |  |  |
| 1992 | Многофункциональная добавка на основе N-метиланилина | 319 | 3022 | FT1 | 336 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 6.1 | "Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25, 44 |
| 1993 | Многофункциональная добавка на основе ксилола или толуола | 328 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 1170 | Многофункциональная добавка на основе этанола | 308 | 3012 | F1 | 33 | ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" | "Этанол", "Х", трафарет приписки |  |  | 10 |
| 1992 | Многофункциональная добавка на основе эфира метил-трет-бутилового и N-метиланилина | 319 | 3022 | FT1 | 336 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 6.1 | "Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25, 44 |
| 1992 | Модификатор ЖКС | 319 | 3022 | FT1 | 336 | ВЦ, КЦ | П, К | 3, 6.1 | "Легко воспламеняется", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1" | "Модификатор ЖКС", "Х", трафарет приписки |  |  | 25, 44 |
| 1325 | Модификаторы легковоспламеняющиеся твердые | 401 | 4112 | F1 | 40 | КВ, УК | П, К | 4.1 | "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 2508 | МОЛИБДЕНА ПЕНТАХЛОРИД | 806 | 8013 | C2 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3082 | Моноалкилфенолы | 906 | 9063 | M6 | 90 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 9 | "Прочие опасные вещества" | "Моноалкилфенол", "Х", трафарет приписки |  |  | 15 |
| 1221 | Моноизопропиламин | см. ИЗОПРОПИЛАМИН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2810 | Мономеры фурфурольноацетоновые ФА и ФАМ | 615 | 6113 | T1 | 60 | ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | "Мономер...", "Х", трафарет приписки |  |  | 15 |
| 1061 | Монометиламин, безводный | см. МЕТИЛАМИН БЕЗВОДНЫЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1235 | Монометиламин, водные растворы | см. МЕТИЛАМИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2668 | Монохлорацетонитрил | см. ХЛОРАЦЕТОНИТРИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2491 | Моноэтаноламин | см. ЭТАНОЛАМИН или ЭТАНОЛАМИНА РАСТВОР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2270 | Моноэтиламин | см. ЭТИЛАМИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР с массовой долей этиламина не менее 50%, но не более 70% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1036 | Моноэтиламин, безводный | см. ЭТИЛАМИН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2272 | Моноэтиланилин | см. N-ЭТИЛАНИЛИН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2054 | МОРФОЛИН | 807 | 8021 | CF1 | 883 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8, 3 | "Едкое", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Морфолин", "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 3370 | МОЧЕВИНЫ НИТРАТ, УВЛАЖНЕННЫЙ, с массовой долей воды не менее 10% | 404 | 4151 | D | 40 | КВ, УК | П, К | 4.1 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 3497 | МУКА КРИЛЕВАЯ | 405 | 4212 4213 | S2 | 40 | КВ, УК | П, К | 4.2 | "Самовозгорается", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 1374 | МУКА РЫБНАЯ (РЫБНЫЕ ОТХОДЫ) НЕСТАБИЛИЗИРОВАННАЯ | 405 | 4212 | S2 | 40 | КВ, УК | П, К | 4.2 | "Самовозгорается", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 2216 | МУКА РЫБНАЯ (РЫБНЫЕ ОТХОДЫ) СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ | Не подпадает под действие Правил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1558 | МЫШЬЯК | 617 | 6112 | T5 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1561 | Мышьяка (III) оксид | см. МЫШЬЯКА ТРИОКСИД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1555 | МЫШЬЯКА БРОМИД | 603 | 6112 | T5 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1559 | МЫШЬЯКА ПЕНТАОКСИД | 603 | 6112 | T5 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1556 | МЫШЬЯКА СОЕДИНЕНИЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К., неорганическое, включая: Арсенаты, н.у.к., Арсениты, н.у.к., и Мышьяка сульфиды, н.у.к. | 630 | 6111, 6112, 6113 | T4 | 66, 60, 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО", "Прикрытие 1-1-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1557 | МЫШЬЯКА СОЕДИНЕНИЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К., неорганическое, включая: Арсенаты, н.у.к., Арсениты, н.у.к., и Мышьяка сульфиды, н.у.к. | 630 | 6111, 6112, 6113 | T5 | 66, 60, 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО", "Прикрытие 1-1-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1561 | МЫШЬЯКА ТРИОКСИД | 603 | 6112 | T5 | 60 | СКВРаР, СКРаР, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки |  |  | 2, 25, 48 |
| 1560 | МЫШЬЯКА ТРИХЛОРИД | 622 | 6111 | T4 | 66 | СКВРаР, СКРаР, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО", "Прикрытие 1-1-1" | "Мышьяка трихлорид", "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1562 | МЫШЬЯКОВАЯ ПЫЛЬ | 617 | 6112 | T5 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1556 | Мышьяково-содовый раствор | 630 | 6112 | T4 | 66 | ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "Прикрытие 1-1-1" | "Мышьяково-содовый раствор", "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3065 | НАПИТКИ АЛКОГОЛЬНЫЕ, содержащие более 24%, но не более 70% спирта по объему | 308 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 1а, 12 |
| 3065 | НАПИТКИ АЛКОГОЛЬНЫЕ, содержащие более 70% спирта по объему | 308 | 3012 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "П", трафарет приписки |  |  | 12 |
| 1293 | НАСТОЙКИ МЕДИЦИНСКИЕ | 328 | 3012, 3013 | F1 | 33, 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 1, 25 |
| 1823 | Натр едкий | см. НАТРИЯ ГИДРОКСИД ТВЕРДЫЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1428 | НАТРИЙ | 409 | 4311 | W2 | X423 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.3 | "При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1500 | Натрий азотистокислый | см. НАТРИЯ НИТРИТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1498 | Натрий азотнокислый | см. НАТРИЯ НИТРАТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1494 | Натрий бромноватокислый | см. НАТРИЯ БРОМАТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3288 | Натрий двухромовокислый | см. Натрия дихромат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2674 | Натрий кремнефтористый | см. НАТРИЯ ФТОРСИЛИКАТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1503 | Натрий марганцевокислый | см. НАТРИЯ ПЕРМАНГАНАТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2659 | Натрий монохлоруксусный | см. НАТРИЯ ХЛОРАЦЕТАТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2027 | Натрий мышьяковистокислый | см. НАТРИЯ АРСЕНИТ ТВЕРДЫЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1685 | Натрий мышьяковокислый | см. НАТРИЯ АРСЕНАТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1505 | Натрий надсернокислый | см. НАТРИЯ ПЕРСУЛЬФАТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1432 | Натрий фосфористый | см. НАТРИЯ ФОСФИД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1690 | Натрий фтористый | см. НАТРИЯ ФТОРИД, ТВЕРДЫЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1496 | Натрий хлористокислый | см. НАТРИЯ ХЛОРИТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1495 | Натрий хлорноватокислый | см. НАТРИЯ ХЛОРАТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3077 | Натрий хромовокислый | см. Натрия хромат 86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3077 | Натрия N,N-диметилдитиокарбамат | 906 | 9063 | M7 | 90 | КВ, УК | П, К | 9 | "Прочие опасные вещества" |  |  |  | 86 |
| 3082 | Натрия N,N-диметилдитиокарбамат, водный раствор | 906 | 9063 | M6 | 90 | КВ, ВЦ, КЦ, УК | П, М, К | 9 | "Прочие опасные вещества" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1687 | НАТРИЯ АЗИД | 619 | 6112 | T5 | 60 | КВ, УК | П, К | 6.1 | "Ядовито" |  |  |  | 3 |
| 2812 | НАТРИЯ АЛЮМИНАТ ТВЕРДЫЙ | Не подпадает под действие Правил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1819 | НАТРИЯ АЛЮМИНАТА РАСТВОР | 809 | 8012, 8013 | C5 | 80, 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2835 | НАТРИЯ АЛЮМОГИДРИД | 409 | 4312 | W2 | 423 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.3 | "При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1390 | Натрия амид | 421 | 4312 | W2 | 423 | КВ, УК | П, К | 4.3 | "При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 2473 | НАТРИЯ АРСАНИЛАТ | 626 | 6113 | T3 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1685 | НАТРИЯ АРСЕНАТ | 603 | 6112 | T5 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2027 | НАТРИЯ АРСЕНИТ ТВЕРДЫЙ | 603 | 6112 | T5 | 60, 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1686 | НАТРИЯ АРСЕНИТА ВОДНЫЙ РАСТВОР | 622 | 6112, 6113 | T4 | 60 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| - | Натрия ацетат | Не подпадает под действие Правил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2693 | Натрия бисульфит, раствор | см. БИСУЛЬФИТОВ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1426 | НАТРИЯ БОРГИДРИД | 409 | 4311 | W2 | X423 | КВ, УК | П, К | 4.3 | "При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 3320 | НАТРИЯ БОРГИДРИДА И НАТРИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР с массовой долей боргидрида натрия не более 12% и массовой долей гидроксида натрия не более 40% | 809 | 8012, 8013 | C5 | 80, 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1494 | НАТРИЯ БРОМАТ | 501 | 5112 | O2 | 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | "Окислитель", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3077 | Натрия гексафторалюминат | 906 | 9063 | M7 | 90 | КВ, УК, ВБТ | П, К | 9 | "Прочие опасные вещества" |  |  |  | 77, 86 |
| 1427 | НАТРИЯ ГИДРИД | 409 | 4311 | W2 | X423 | КВ, УК | П, К | 4.3 | "При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 2439 | НАТРИЯ ГИДРОДИФТОРИД | 806 | 8012 | C2 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Натрия гидродифторид", "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1823 | НАТРИЯ ГИДРОКСИД ТВЕРДЫЙ | 808 | 8012 | C6 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 8 | "Едкое", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 1, 3, 25 |
| 1824 | НАТРИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР | 809 | 8012, 8013 | C5 | 80, 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО" | "Натрия гидроксид", "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2949 | НАТРИЯ ГИДРОСУЛЬФИД ГИДРАТИРОВАННЫЙ, содержащий не менее 25% кристаллизационной воды | 808 | 8012 | C6 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3266 | Натрия гидросульфид, водный раствор | 818 | 8013 | C5 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2318 | НАТРИЯ ГИДРОСУЛЬФИД, содержащий менее 25% кристаллизационной воды | 405 | 4212 | S4 | 40 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.2 | "Самовозгорается", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1384 | Натрия гидросульфит | см. НАТРИЯ ДИТИОНИТ (НАТРИЯ ГИДРОСУЛЬФИТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1791 | Натрия гипохлорит, раствор | 816 | 8013 | C5 | 80 | ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое" | "Натрия гипохлорит", "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| - | Натрия дикарбонат | Не подпадает под действие Правил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3369 | НАТРИЯ ДИНИТРО-о-КРЕЗОЛАТ, УВЛАЖНЕННЫЙ, с массовой долей воды не менее 10% | 404 | 4131 | DT | 46 | КВ, УК | П, К | 4.1, 6.1 | "Легко воспламеняется", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 1348 | НАТРИЯ ДИНИТРО-о-КРЕЗОЛЯТ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 15% | 404 | 4161 | DT | 46 | КВ, УК | П, К | 4.1, 6.1 | "Легко воспламеняется", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 1384 | НАТРИЯ ДИТИОНИТ (НАТРИЯ ГИДРОСУЛЬФИТ) | 405 | 4212 | S4 | 40 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.2 | "Самовозгорается", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 3288 | Натрия дихромат | 630 | 6112 | T5 | 60 | КВ, УК | П, М, К | 6.1 | "Ядовито" |  |  |  |  |
| - | Натрия йодид | Не подпадает под действие Правил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1688 | НАТРИЯ КАКОДИЛАТ | 603 | 6112 | T5 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| - | Натрия карбонат (сода кальцинированная) | Не подпадает под действие Правил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Натрия карбонат, водный раствор | Не подпадает под действие Правил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3378 | НАТРИЯ КАРБОНАТА ПЕРОКСИГИДРАТ | 501 | 5112, 5113 | O2 | 50, 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | "Окислитель" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2316 | НАТРИЯ КУПРОЦИАНИД ТВЕРДЫЙ | 619 | 6111 | T5 | 66 | СКВ, СК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-0-1" | Наименование груза, "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 2317 | НАТРИЯ КУПРОЦИАНИДА РАСТВОР | 622 | 6111 | T4 | 66 | СКВ, СК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-0-1" | Наименование груза, "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1431 | НАТРИЯ МЕТИЛАТ | 406 | 4242 | SC4 | 48 | КВ, УК | П, К | 4.2, 8 | "Самовозгорается", "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1289 | НАТРИЯ МЕТИЛАТА РАСТВОР в спирте | 319 | 3032, 3033 | FC | 338, 38 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 8 | "Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25, 44 |
| 1760 | Натрия метилсиликоната водный раствор | 823 | 8012 | CF1 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 8 | "Едкое" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 10 |
| 1498 | НАТРИЯ НИТРАТ | 501 | 5113 | O2 | 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | "Окислитель", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3287 | Натрия нитрат, водный раствор с концентрацией 40% (по массе) | 630 | 6113 | T4 | 60 | ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 15 |
| 1499 | НАТРИЯ НИТРАТА И КАЛИЯ НИТРАТА СМЕСЬ | 501 | 5113 | O2 | 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | "Окислитель", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1500 | НАТРИЯ НИТРИТ | 503 | 5153 | OT2 | 56 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1, 6.1 | "Окислитель", "Ядовито", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3082 | Натрия нитрит, водный раствор, с концентрацией 40% (по массе) | 906 | 9063 | M6 | 90 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 9 | "Прочие опасные вещества" | "Натрия нитрит", "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1825 | Натрия окись | см. НАТРИЯ ОКСИД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1825 | НАТРИЯ ОКСИД | 808 | 8012 | C6 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 8 | "Едкое", "СО" | "Натрия оксид", "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2567 | НАТРИЯ ПЕНТАХЛОРФЕНОЛЯТ | 620 | 6112 | T2 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 1, 3, 25 |
| 3377 | НАТРИЯ ПЕРБОРАТА МОНОГИДРАТ | 501 | 5113 | O2 | 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | "Окислитель", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1503 | НАТРИЯ ПЕРМАНГАНАТ | 501 | 5112 | O2 | 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | "Окислитель", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1504 | НАТРИЯ ПЕРОКСИД | 509 | 5111 | O2 | 55 | СКВРаР, СКРаР | П, К | 5.1 | "Окислитель", "СО" |  |  |  |  |
| 3247 | НАТРИЯ ПЕРОКСОБОРАТ БЕЗВОДНЫЙ | 501 | 5112 | O2 | 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | "Окислитель", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1505 | Натрия пероксодисульфат | см. НАТРИЯ ПЕРСУЛЬФАТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1505 | НАТРИЯ ПЕРСУЛЬФАТ | 501 | 5113 | O2 | 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | "Окислитель", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1502 | НАТРИЯ ПЕРХЛОРАТ | 501 | 5112 | O2 | 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | "Окислитель", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1349 | НАТРИЯ ПИКРАМАТ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 20% | 404 | 4151 | D | 40 | КВ, УК | П, К | 4.1 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| - | Натрия роданид, водный раствор | Не подпадает под действие Правил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Натрия роданид, твердый | Не подпадает под действие Правил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Натрия силикат | Не подпадает под действие Правил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2813 | Натрия сплавы | 421 | 4311 | W2 | X423 | КВ, УК | П, К | 4.3 | "При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 3266 | Натрия сульфгидрат, раствор | см. Натрия сульфид, водный раствор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1385 | НАТРИЯ СУЛЬФИД БЕЗВОДНЫЙ или НАТРИЯ СУЛЬФИД с долей кристаллизационной воды менее 30% | 409 | 4212 | S4 | 40 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.2 | "Самовозгорается", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 3266 | Натрия сульфид, водный раствор | 818 | 8013 | C5 | 80 | ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "Прикрытие 0-0-1" | "Натрия сульфид", "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1849 | НАТРИЯ СУЛЬФИДА КРИСТАЛЛОГИДРАТ, содержащий не менее 30% кристаллизационной воды | 808 | 8012 | C6 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 1, 3, 25 |
| - | Натрия сульфит | Не подпадает под действие Правил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2547 | НАТРИЯ СУПЕРОКСИД | 509 | 5111 | O2 | 55 | КВ, УК | П, К | 5.1 | "Окислитель", "СО" |  |  |  | 3 |
| - | Натрия тиосульфат | Не подпадает под действие Правил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3253 | НАТРИЯ ТРИОКСОСИЛИКАТ | 808 | 8013 | C6 | 80 | КВ, УК | П, К | 8 | "Едкое", "СО" |  |  |  | 3 |
| 1432 | НАТРИЯ ФОСФИД | 408 | 4361 | WT2 | X462 | КВ, УК | П, К | 4.3, 6.1 | "При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 2629 | НАТРИЯ ФТОРАЦЕТАТ | 620 | 6111 | T2 | 66 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "Прикрытие 1-1-1" | "Натрия фторацетат", "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1690 | НАТРИЯ ФТОРИД, ТВЕРДЫЙ | 603 | 6113 | T5 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3415 | НАТРИЯ ФТОРИДА РАСТВОР | 630 | 6113 | T4 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2674 | НАТРИЯ ФТОРСИЛИКАТ | 619 | 6113 | T5 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1495 | НАТРИЯ ХЛОРАТ | 501 | 5112 | O2 | 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | "Окислитель", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2428 | НАТРИЯ ХЛОРАТА ВОДНЫЙ РАСТВОР | 505 | 5112, 5113 | O1 | 50, 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | "Окислитель", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Натрий хлорноватокислый", "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 4, 25 |
| 2659 | НАТРИЯ ХЛОРАЦЕТАТ | 620 | 6113 | T2 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 1, 3, 25 |
| 1496 | НАТРИЯ ХЛОРИТ | 501 | 5112 | O2 | 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | "Окислитель", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3077 | Натрия хромат | 906 | 9063 | M7 | 90 | КВ, УК | П, М, К | 9 | "Прочие опасные вещества" |  |  |  | 86 |
| 1689 | НАТРИЯ ЦИАНИД, ТВЕРДЫЙ | 619 | 6111 | T5 | 66 | СКВ, СК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-1" | "Натрия цианид", "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки |  |  | 2, 25, 81 |
| 3414 | НАТРИЯ ЦИАНИДА РАСТВОР | 630 | 6111, 6112, 6113 | T4 | 66, 60, 60 | СКВ, СК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | Наименование груза, "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки |  |  | 2, 2а, 5б, 25 |
| 2863 | НАТРИЯ-АММОНИЯ ВАНАДАТ | 603 | 6112 | T5 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | "Натрия-аммония ванадат", "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1268 | Нафта | 328 | 3012 | F1 | 33 | ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  | 11 |
| 2304 | НАФТАЛИН РАСПЛАВЛЕННЫЙ | 402 | 4113 | F2 | 44 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.1 | "Легко воспламеняется" | "Нафталин", "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1334 | НАФТАЛИН СЫРОЙ или НАФТАЛИН ОЧИЩЕННЫЙ | 402 | 4113 | F1 | 40 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.1 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1863 | Нафтил | см. ТОПЛИВО АВИАЦИОННОЕ ДЛЯ ТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2077 | альфа-НАФТИЛАМИН | 608 | 6113 | T2 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1650 | бета-НАФТИЛАМИН, ТВЕРДЫЙ | 608 | 6112 | T2 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3411 | бета-НАФТИЛАМИНА РАСТВОР | 608 | 6112, 6113 | T1 | 60, 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1652 | Нафтилкарбамид | см. НАФТИЛМОЧЕВИНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1652 | НАФТИЛМОЧЕВИНА | 608 | 6112 | T2 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1651 | НАФТИЛТИОМОЧЕВИНА | 612 | 6112 | T2 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1760 | Нафтоксол-7С | 823 | 8012 | C9 | 80 | КВ | П | 8 | "Едкое" |  |  |  |  |
| 3077 | 2-Нафтол, технический | 906 | 9063 | M7 | 90 | УК, ВЦ, КЦ | П, К | 9 | "Прочие опасные вещества" | "Нафтол", "Х", трафарет приписки |  |  | 25, 86 |
| 2872 | Немагон | см. ДИБРОМХЛОРПРОПАНЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1913 | НЕОН ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ | 201 | 2213 | 3A | 22 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.2 | "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 28 |
| 1065 | НЕОН СЖАТЫЙ | 201 | 2211 | 1A | 20 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.2 | "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | "Неон сжатый", "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 4 |
| 1268 | Нефрас С-150/200 | 328 | 3013 | F1 | 30 | УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  | 11 |
| 1993 | Нефтенол НЗ | 328 | 3013 | F1 | 30 | КВ, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Нефтенол НЗ", "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1268 | НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К., или НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К. | 328 | 3011, 3012, 3013 | F1 | 33, 33, 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, трафарет приписки |  |  | 8 |
| 1268 | НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К., или НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К. (давление паров при 50 °C более 110 кПа) | 328 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1268 | НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К., или НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К. (давление паров при 50 °C не более 110 кПа) | 328 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, трафарет приписки |  |  | 8 |
| 1267 | НЕФТЬ СЫРАЯ | 315 | 3011, 3012, 3013 | F1 | 33, 33, 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  | 11 |
| 1267 | НЕФТЬ СЫРАЯ (давление паров при 50 °C более 110 кПа) | 315 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  | 11 |
| 1267 | НЕФТЬ СЫРАЯ (давление паров при 50 °C не более 110 кПа) | 315 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  | 11 |
| 3494 | НЕФТЬ СЫРАЯ СЕРНИСТАЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ТОКСИЧНАЯ | 337 | 3021 | FT1 | 336 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 6,1 | "Легко воспламеняется", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 3494 | НЕФТЬ СЫРАЯ СЕРНИСТАЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ТОКСИЧНАЯ | 337 | 3022 | FT1 | 336 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 6.1 | "Легко воспламеняется", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 3494 | НЕФТЬ СЫРАЯ СЕРНИСТАЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ТОКСИЧНАЯ | 337 | 3023 | FT1 | 36 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 6.1 | "Легко воспламеняется", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 2726 | Никель азотистокислый | см. НИКЕЛЯ (II) НИТРИТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2725 | Никель азотнокислый | см. НИКЕЛЯ (II) НИТРАТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2725 | НИКЕЛЯ (II) НИТРАТ | 501 | 5113 | O2 | 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | "Окислитель", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2726 | НИКЕЛЯ (II) НИТРИТ | 501 | 5113 | O2 | 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | "Окислитель", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1259 | НИКЕЛЯ КАРБОНИЛ | 647 | 6121 | TF1 | 663 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 3 | "Ядовито", "Легко воспламеняется", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 2а, 3, 25 |
| 1653 | НИКЕЛЯ ЦИАНИД | 619 | 6112 | T5 | 60 | СКВ, СК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1654 | НИКОТИН | 620 | 6112 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3444 | НИКОТИНА ГИДРОХЛОРИД ТВЕРДЫЙ | 620 | 6112 | T2 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1656 | НИКОТИНА ГИДРОХЛОРИД, ЖИДКИЙ или НИКОТИНА ГИДРОХЛОРИДА РАСТВОР | 622 | 6112, 6113 | T1 | 60, 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1657 | НИКОТИНА САЛИЦИЛАТ | 620 | 6112 | T2 | 60, 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3144 | НИКОТИНА СОЕДИНЕНИЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К., или НИКОТИНА ПРЕПАРАТ ЖИДКИЙ, Н.У.К. | 622 | 6111, 6112, 6113 | T1 | 66, 60, 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "Прикрытие 1-1-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1655 | НИКОТИНА СОЕДИНЕНИЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К., или НИКОТИНА ПРЕПАРАТ ТВЕРДЫЙ, Н. У.К. | 620 | 6111, 6112, 6113 | T2 | 66, 60, 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО", "Прикрытие 1-1-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3445 | НИКОТИНА СУЛЬФАТ ТВЕРДЫЙ | 620 | 6112 | T2 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1658 | НИКОТИНА СУЛЬФАТА РАСТВОР | 622 | 6112, 6113 | T1 | 60, 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1659 | НИКОТИНА ТАРТРАТ | 620 | 6112 | T2 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3089 | Ниобий | 401 | 4112 | F3 | 40 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.1 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Ниобий", "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 3218 | НИТРАТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К. | 510 | 5112, 5113 | O1 | 50, 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | "Окислитель" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1477 | НИТРАТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К. | 501 | 5112, 5113 | O2 | 50, 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | "Окислитель", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1093 | Нитрил акриловой кислоты | см. АКРИЛОНИТРИЛ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3273 | НИТРИЛЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К. | 333 | 3021, 3022 | FT1 | 336, 336 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 6.1 | "Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25, 44 |
| 3275 | НИТРИЛЫ ЯДОВИТЫЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К. | 649 | 6121, 6122 | TF1 | 663, 63 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 3 | "Ядовито", "Легко воспламеняется", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 1-1-1" | Наименование груза, "Спускать с горки осторожно", "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3276 | НИТРИЛЫ ЖИДКИЕ, ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К. | 632 | 6111, 6112, 6113 | T1 | 66, 60, 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО", "Прикрытие 1-1-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3439 | НИТРИЛЫ ТВЕРДЫЕ ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К. | 632 | 6111, 6112, 6113 | T2 | 66, 60, 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО", "Прикрытие 1-1-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3219 | НИТРИТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К. | 510 | 5112, 5113 | O1 | 50, 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | "Окислитель", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3 |
| 2627 | НИТРИТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К. | 501 | 5112 | O2 | 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | "Окислитель", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2307 | 3-НИТРО-4-ХЛОРБЕНЗО-ТРИФТОРИД | 608 | 6112 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3077 | Нитроаминофенол | см. 4-Амино-2-нитрофенол |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2730 | НИТРОАНИЗОЛЫ ЖИДКИЕ | 616 | 6113 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 6.1 | "Ядовито", "СО" | "Нитроанизол", "Х", трафарет приписки |  |  | 1, 3, 25 |
| 3458 | НИТРОАНИЗОЛЫ ТВЕРДЫЕ | 616 | 6113 | T2 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 6.1 | "Ядовито", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 1, 3, 25 |
| 1661 | НИТРОАНИЛИНЫ (о-, м-, п-) | 608 | 6112 | T2 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 6.1 | "Ядовито", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1662 | НИТРОБЕНЗОЛ | 608 | 6112 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 6.1 | "Ядовито", "СО" | "Нитробензол", "Х", трафарет приписки |  |  | 1, 3, 10 |
| 2306 | НИТРОБЕНЗОТРИФТОРИДЫ ЖИДКИЕ | 608 | 6112 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3431 | НИТРОБЕНЗОТРИФТОРИДЫ ТВЕРДЫЕ | 608 | 6112 | T2 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2732 | НИТРОБРОМБЕНЗОЛЫ ЖИДКИЕ | 608 | 6113 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3459 | НИТРОБРОМБЕНЗОЛЫ ТВЕРДЫЕ | 608 | 6113 | T2 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3343 | НИТРОГЛИЦЕРИНА СМЕСЬ ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННАЯ ЖИДКАЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К., с массовой долей нитроглицерина не более 30% | 311 | 3052 | D | 33 | КВ, УК | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  | 3 |
| 3357 | НИТРОГЛИЦЕРИНА СМЕСЬ ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННАЯ ЖИДКАЯ, Н.У.К., с массовой долей нитроглицерина не более 30% | 311 | 3052 | D | 33 | КВ, УК | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  | 3 |
| 3319 | НИТРОГЛИЦЕРИНА СМЕСЬ ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННАЯ ТВЕРДАЯ, Н.У.К., с массовой долей нитроглицерина более 2%, но не более 10% | 404 | 4152 | D | 40 | КВ, УК | П, К | 4.1 | "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 1204 | НИТРОГЛИЦЕРИНА СПИРТОВОЙ РАСТВОР с долей нитроглицерина не более 1% | 308 | 3012 | D | 33 | КВ, УК | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 3064 | НИТРОГЛИЦЕРИНА СПИРТОВОЙ РАСТВОР, содержащий более 1%, но не более 5% нитроглицерина | 308 | 3012 | D | 33 | КВ, УК | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 1336 | НИТРОГУАНИДИН (ПИКРИТ) УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 20% | 404 | 4151 | D | 40 | КВ, УК | П, К | 4.1 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 1069 | НИТРОЗИЛХЛОРИД | 203 | 2342 | 2TC | 268 | КВ, УК | П, К | 2.3, 8 | "Ядовитый газ", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-0-1". |  |  |  |  |
| 1369 | п-НИТРОЗОДИМЕТИЛАНИЛИН | 405 | 4212 | S2 | 40 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.2 | "Самовозгорается", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1263 | Нитрокраски, нитролаки, нитроэмали | 305 | 3012 3013 | F1 | 33, 30 | КВ, УК | П, М | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  | 1 |
| 1337 | НИТРОКРАХМАЛ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 20% | 404 | 4151 | D | 40 | КВ, УК | П, К | 4.1 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 3434 | НИТРОКРЕЗОЛЫ ЖИДКИЕ | 608 | 6113 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2446 | НИТРОКРЕЗОЛЫ ТВЕРДЫЕ | 608 | 6113 | T2 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1665 | НИТРОКСИЛОЛЫ ЖИДКИЕ | 608 | 6112 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | "Нитроксилолы", "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3447 | НИТРОКСИЛОЛЫ ТВЕРДЫЕ | 608 | 6112 | T2 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1261 | НИТРОМЕТАН | 310 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 2538 | НИТРОНАФТАЛИН | 404 | 4113 | F1 | 40 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.1 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 2608 | НИТРОПРОПАНЫ | 326 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 2660 | НИТРОТОЛУИДИНЫ (МОНО-) | 608 | 6113 | T2 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1664 | НИТРОТОЛУОЛЫ ЖИДКИЕ | 608 | 6112 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 6.1 | "Ядовито" | "Нитротолуолы", "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3446 | НИТРОТОЛУОЛЫ ТВЕРДЫЕ | 608 | 6112 | T2 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 6.1 | "Ядовито" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3376 | 4-НИТРОФЕНИЛГИДРАЗИН с массовой долей воды не менее 30% | 404 | 4151 | D | 40 | КВ, УК | П, К | 4.1 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 1663 | НИТРОФЕНОЛЫ (о-, м-, п-) | 616 | 6113 | T2 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 6.1 | "Ядовито", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 1, 3, 25 |
| 2237 | Нитрохлоранилин | см. ХЛОРНИТРОАНИЛИНЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1578 | Нитрохлорбензолы | см. ХЛОРНИТРОБЕНЗОЛЫ, ТВЕРДЫЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2557 | НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗА с массовой долей азота не более 12,6% на сухую массу - СМЕСЬ С или БЕЗ ПЛАСТИФИЦИРУЮЩЕГО ВЕЩЕСТВА или СМЕСЬ С или БЕЗ ПИГМЕНТА | 402 | 4152 | D | 40 | КВ, УК | П, К | 4.1 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 2555 | НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗА, СОДЕРЖАЩАЯ ВОДУ (с массовой долей воды не менее 25%) | 402 | 4152 | D | 40 | КВ, УК | П, К | 4.1 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 2557 | Нитроцеллюлоза, содержащая не менее 18% пластификатора по массе и не более 12,6% азота на сухую массу (с пигментом или без) | см. НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗА с массовой долей азота не более 12,6% на сухую массу - СМЕСЬ С или БЕЗ ПЛАСТИФИЦИРУЮЩЕГО ВЕЩЕСТВА или СМЕСЬ С или БЕЗ ПИГМЕНТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2556 | НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗА, СОДЕРЖАЩАЯ СПИРТ (с массовой долей спирта не менее 25% и азота не более 12,6% на сухую массу) | 402 | 4152 | D | 40 | КВ, УК | П, К | 4.1 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 2059 | НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗЫ РАСТВОР ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, содержащий не более 12,6% азота (на сухую массу) и не более 55% нитроцеллюлозы (давление паров при 50°C более 110 кПа) | 328 | 3011, 3012, 3013 | D | 33, 33, 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 2059 | НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗЫ РАСТВОР ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, содержащий не более 12,6% азота (на сухую массу) и не более 55% нитроцеллюлозы (давление паров при 50°C не более 110 кПа) | 328 | 3012 | D | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 2059 | НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗЫ РАСТВОР ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, содержащий не более 12,6% азота (на сухую массу) и не более 55% нитроцеллюлозы | 328 | 3011, 3012, 3013 | D | 33, 33, 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 2842 | НИТРОЭТАН | 326 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 1920 | НОНАНЫ | 315 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, трафарет приписки |  |  | 8 |
| 1799 | НОНИЛТРИХЛОРСИЛАН | 805 | 8012 | C3 | X80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО", "Прикрытие 1-1-1" | "Нонилтрихлорсилан", "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2251 | 2,5-Норборнадиен, стабилизированный | см. БИЦИКЛО[2,2,1]ГЕПТА-2,5-ДИЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ (2,5-НОРБОРНАДИЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3315 | ОБРАЗЕЦ ХИМИЧЕСКИЙ ЯДОВИТЫЙ | 616 | 6111 | T8 | 66 | КВ, УК | П, К | 6.1 | "Ядовито", "Прикрытие 1-0-1" |  |  |  | 2 |
| 1044 | Огнетушители углекислотные | 213 | 2216 | 6A | 20 | КВ, УК | П, М, К | 2.2 | "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 1044 | ОГНЕТУШИТЕЛИ, содержащие сжатый или сжиженный газ | 213 | 2216 | 6A | 20 | КВ, УК | П, М, К | 2.2 | "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 3336 | Одорант СПМ | 332 | 3011 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 1-1-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25, 29 |
| 1229 | Окись мезитила | см. МЕЗИТИЛОКСИД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1280 | Окись пропилена, ингибированная | см. ПРОПИЛЕНОКСИД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1040 | Окись этилена | см. ЭТИЛЕНА ОКСИД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3082 | Оксанолы | 906 | 9063 | M6 | 90 | КВ, УК | П, К | 9 | "Прочие опасные вещества" |  |  |  |  |
| 3157 | Оксид | 220 | 2222 | 2O | 25 | ВЦ, КЦ | П, К | 2.2, 5.1 | "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Окислитель", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | "Оксид", "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 4, 27 |
| 3082 | Оксифос Б | см. Калиевые соли ди-(алкилполиэтиленгликоевого) эфира фосфорной кислоты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2922 | Оксихлор | 833 | 8061 | CT1 | 86 | ВЦ, КЦ | П, К | 8, 6.1 | "Едкое", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1" | "Оксихлор", "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1800 | ОКТАДЕЦИЛТРИХЛОРСИЛАН | 805 | 8012 | C3 | X80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО", "Прикрытие 1-1-1" | "Октадецилтрихлорсилан", "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2309 | ОКТАДИЕН | 305 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 1987 | Октанол-2 | 331 | 3013 | F1 | 30 | ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Октанол", "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 1262 | ОКТАНЫ | 305 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, трафарет приписки |  |  | 78 |
| 2422 | ОКТАФТОРБУТЕН-2 (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R1318) | 201 | 2212 | 2A | 20 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.2 | "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 4 |
| 2424 | ОКТАФТОРПРОПАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 218) | 201 | 2212 | 2A | 20 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 2.2 | "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 4 |
| 1976 | ОКТАФТОРЦИКЛОБУТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ RC 318) | 201 | 2212 | 2A | 20 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.2 | "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 4 |
| 3023 | трет-Октилмеркаптан | см. 2-МЕТИЛ-2-ГЕПТАНТИОЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1801 | ОКТИЛТРИХЛОРСИЛАН | 805 | 8012 | C3 | X80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО", "Прикрытие 1-1-1" | "Октилтрихлорсилан", "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| - | Олеин | Не подпадает под действие Правил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1831 | Олеум | см. КИСЛОТА СЕРНАЯ ДЫМЯЩАЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1292 | Олигоэтоксисиланов смесь гомогенная | 315 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 1263 | Олифа | 305 | 3013 | F1 | 30 | ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" | "Олифа", "Х", трафарет приписки |  |  | 1, 13 |
| - | Олова (II) сульфат | Не подпадает под действие Правил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3260 | Олова (II) хлорид | 815 | 8012 | C2 | 80 | КВ, УК | П, К | 8 | "Едкое" |  |  |  | 1, 3 |
| 1557 | Олова арсенид | 630 | 6112 | T5 | 60 | КВ | П | 6.1 | "Ядовито", "СО", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  |  |
| 3260 | Олова дихлорид | см. Олова (II) хлорид |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1827 | ОЛОВА ТЕТРАХЛОРИД БЕЗВОДНЫЙ | 801 | 8012 | C1 | X80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО", "Прикрытие 1-1-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2440 | ОЛОВА ТЕТРАХЛОРИДА ПЕНТАГИДРАТ | 806 | 8013 | C2 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1433 | ОЛОВА ФОСФИД | 408 | 4361 | WT2 | X462 | КВ, УК | П, К | 4.3, 6.1 | "При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 1557 | Олово мышьяковистое | см. Олова арсенид |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3260 | Олово хлористое | см. Олова (II) хлорид |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1827 | Олово четыреххлористое | см. ОЛОВА ТЕТРАХЛОРИД БЕЗВОДНЫЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3103 | ОРГАНИЧЕСКИЙ пероксид, ОБРАЗЕЦ, ЖИДКИЙ | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | "Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3113 | ОРГАНИЧЕСКИЙ пероксид, образец, ЖИДКИЙ, С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ | Перевозка запрещена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3104 | ОРГАНИЧЕСКИЙ пероксид, образец, ТВЕРДЫЙ | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | "Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3114 | органический пероксид, образец, твердый, с регулируемой температурой | Перевозка запрещена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1708 | Ортотолуидины | см. ТОЛУИДИНЫ ЖИДКИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2238 | Ортохлортолуол | см. ХЛОРТОЛУОЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2471 | ОСМИЯ ТЕТРАОКСИД | 603 | 6111 | T5 | 66 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "Прикрытие 1-1-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2922 | Основания пиридиновые тяжелые каменноугольные | 833 | 8062 | CT1 | 86 | ВЦ, КЦ | П, К | 8, 6.1 | "Едкое", "Ядовито" | "Пиридины тяжелые", "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 2810 | Остатки кубовые концентрата винипола | 615 | 6113 | T1 | 60 | ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 2810 | Остатки кубовые производства трихлорэтилена | см. Кубовые остатки производства трихлорэтилена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3082 | Остатки кубовые ректификации бензола | 906 | 9063 | M6 | 90 | КВ, ВЦ, КЦ | П, М, К | 9 | "Прочие опасные грузы", "СО" | Наименование груза, трафарет приписки |  |  | 15, 44 |
| 3082 | Остатки кубовые СЖК | 906 | 9062 | M6 | 90 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 9 | "Прочие опасные вещества" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 15 |
| 1993 | Остатки нефтяные типа К-1 | 328 | 3011, 3012 | F1 | 33, 33 | ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  | 11 |
| 2810 | Остаток кубовый системы рефлектации этиленгликоля | см. Кубовый остаток системы рефлектации этиленгликоля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Осушитель-сырец (на основе полигликолей) | Не подпадает под действие Правил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2810 | Отвердитель полиоксипропиленаминный | 615 | 6111 | T1 | 60 | КВ, УК | П, К | 6.1 | "Ядовито" |  |  |  | 3 |
| 3291 | ОТХОДЫ БОЛЬНИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, РАЗНЫЕ, Н.У.К., или (БИО) МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ, Н.У.К., или МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ, ПОДПАДАЮЩИЕ ПОД ДЕЙСТВИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПРАВИЛ, Н.У.К. | 623 |  | I3 | 606 | КВ, УК | П, К | 6.2 | "Неспецифический отход больниц" |  |  |  | 3, 56 |
| 3291 | ОТХОДЫ БОЛЬНИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, РАЗНЫЕ, Н.У.К., или (БИО) МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ, Н.У.К., или МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ, ПОДПАДАЮЩИЕ ПОД ДЕЙСТВИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПРАВИЛ, Н.У.К., в охлажденном жидком азоте | 623 |  | I3 | 606 | КВ, УК | П, К | 6.2, 2.2 | "Неспецифический отход больниц" |  |  |  | 3, 56 |
| 1364 | Отходы волокнистые хлопкоочистительных заводов | 405 | 4213 | S2 | 40 | КВ, УК | П, К | 4.2 | "Самовозгорается", "Прикрытие 3-0-1" |  |  |  | 36 |
| 1992 | Отходы легковоспламеняющиеся, ядовитые, жидкие | 319 | 3023 | FT1 | 36 | ВЦ, КЦ | П, К | 3, 6.1 | "Легко воспламеняется", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25, 44 |
| 1992 | Отходы производства хлоропрена | 319 | 3023 | FT1 | 36 | ВЦ, КЦ | П, К | 3, 6.1 | "Легко воспламеняется", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 10, 44 |
| 1364 | Отходы текстильные, промасленные | 405 | 4213 | S2 | 40 | КВ, УК | П, К | 4.2 | "Самовозгорается", "Прикрытие 3-0-1" |  |  |  | 36 |
| 3360 | Очесы хлопчатобумажные | Не подпадает под действие Правил, за исключением пункта 2.2.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3360 | Пакля | Не подпадает под действие Правил, за исключением пункта 2.2.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3077 | Парааминодифенил | см. п-Аминодифениламин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1264 | ПАРАЛЬДЕГИД | 316 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Паральдегид", "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 3082 | Парафин (C10-C13) хлорированный (жидкий) | 906 | 9063 | M6 | 90 | ВЦ, КЦ | П, К | 9 | "Прочие опасные вещества" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 3077 | Парафин (C10-C13) хлорированный | 906 | 9063 | M7 | 90 | КВ, УК | П, К | 9 | "Прочие опасные вещества" |  |  |  | 86 |
| 1268 | Парафин нефтяной жидкий, фракция C10-C13 | 328 | 3013 | F1 | 30 | ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" | "Парафин жидкий", трафарет приписки |  |  | 8 |
| 3082 | Парафин нефтяной жидкий, фракция C13 | 906 | 9063 | M6 | 90 | КВ, УК, КЦ, ВЦ | П, К | 9 | "Прочие опасные вещества" | "Парафин жидкий", трафарет приписки |  |  | 8 |
| 3082 | Парафин нефтяной жидкий, широкая фракция | 906 | 9063 | M6 | 90 | КВ, УК, КЦ, ВЦ | П, К | 9 | "Прочие опасные вещества" | "Парафин жидкий", трафарет приписки |  |  | 8 |
| 2213 | ПАРАФОРМАЛЬДЕГИД | 402 | 4113 | F1 | 40 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.1 | "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 2234 | Парахлорбензотрифторид | см. ХЛОРБЕНЗОТРИФТОРИДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2557 | Паста суховальцованная для нитроэмали | 402 | 4112 | D | 40 | КВ, УК | П, М, К | 4.1 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 1993 | Пат жемчужный | 328 | 3013 | F1 | 30 | КВ | П, М | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 2810 | Пек нефтяной жидкий | 615 | 6113 | T1 | 60 | ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | Наименование груза, трафарет приписки |  |  | 15 |
| 3257 | Пек каменноугольный электродный | 908 | 9073 | M9 | 99 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 9 | "Прочие опасные вещества" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 3077 | Пек каменноугольный электродной | 906 | 9063 | M7 | 90 | КВ, ПЛ, УК | П, К | 9 | "Прочие опасные вещества" |  |  |  | 77, 79, 86 |
| 2811 | Пек нефтяной, ядовитый | 634 | 6113 | T2 | 60 | КВ, ПЛ | П, М | 6.1 | "Ядовито" |  |  |  | 47, 77, 79 |
| - | Пенообразователи ТЭАС, ПО-1, ПО-1Д, ПО-6К | Не подпадает под действие Правил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1993 | Пенореагент | 328 | 3013 | F1 | 30 | ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" | "Пенореагент", "Х", трафарет приписки |  |  | 11 |
| 1380 | ПЕНТАБОРАН | 407 | 4231 | ST3 | 333 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.2, 6.1 | "Самовозгорается", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 1-1-1" | "Пентаборан", "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 3295 | 1,3-Пентадиен | 328 | 3011 | F1 | 33 | ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-1" | "Пиперилен", "Х", "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 4 |
| 2286 | ПЕНТАМЕТИЛГЕПТАН | 315 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 1265 | Пентан | см. ПЕНТАНЫ ЖИДКИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1265 | н-Пентан | см. ПЕНТАНЫ ЖИДКИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2310 | ПЕНТАНДИОН-2,4 | 320 | 3023 | FT1 | 36 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 6.1 | "Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25, 44 |
| 1105 | ПЕНТАНОЛЫ | 306 | 3012, 3013 | F1 | 33, 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 1249 | Пентанон-2 | см. МЕТИЛПРОПИЛКЕТОН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1265 | ПЕНТАНЫ жидкие | 301 | 3011, 3012 | F1 | 33, 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Пентаны жидкие", "Х", трафарет приписки |  |  | 4 |
| 3220 | ПЕНТАФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 125) | 201 | 2212 | 2A | 20 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.2 | "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 4 |
| 3155 | ПЕНТАХЛОРФЕНОЛ | 616 | 6112 | T2 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1669 | ПЕНТАХЛОРЭТАН | 605 | 6112 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| - | Пентаэритрит | Не подпадает под действие Правил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3344 | ПЕНТАЭРИТРИТТЕТРАНИТРАТА СМЕСЬ ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННАЯ ТВЕРДАЯ, Н.У.К., с массовой долей ПЭТН более 10%, но не более 20% | 404 | 4151 | D | 40 | КВ, УК | П, К | 4.1 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  | 3 |
| 1108 | 1-ПЕНТЕН (н-АМИЛЕН) | 301 | 3011 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1108 | Пентен-1 | см. 1-ПЕНТЕН (н-АМИЛЕН) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1993 | 4-Пентенол | 328 | 3013 | F1 | 30 | ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" | "Пентенол", "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 2705 | ПЕНТОЛ-1 | 803 | 8012 | C9 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО" | "Пентол", "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1325 | Пенька чесаная | 401 | 4113 | F1 | 40 | КВ, УК | П, К | 4.1 | "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 3214 | ПЕРМАНГАНАТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К. | 510 | 5112 | O1 | 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | "Окислитель", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1482 | ПЕРМАНГАНАТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К. | 501 | 5112, 5113 | O2 | 50, 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | "Окислитель", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3101 | ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА B ЖИДКИЙ | 506 | 5222 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2, 1 | "Органический пероксид", "Взрывоопасно", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3111 | ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА B ЖИДКИЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ | Перевозка запрещена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3102 | ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА B ТВЕРДЫЙ | 506 | 5222 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2, 1 | "Органический пероксид", "Взрывоопасно", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3112 | ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА B ТВЕРДЫЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ | Перевозка запрещена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3103 | ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА C ЖИДКИЙ | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | "Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3113 | ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА C ЖИДКИЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ | Перевозка запрещена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3104 | ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА C ТВЕРДЫЙ | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | "Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3114 | ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА C ТВЕРДЫЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ | Перевозка запрещена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3105 | ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА D ЖИДКИЙ | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | "Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3115 | ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА D ЖИДКИЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ | Перевозка запрещена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3106 | ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА D ТВЕРДЫЙ | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | "Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3116 | ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА D ТВЕРДЫЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ | Перевозка запрещена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3117 | ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА E ЖИДКИЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ | Перевозка запрещена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3118 | ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА E ТВЕРДЫЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ | Перевозка запрещена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3109 | ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА F ЖИДКИЙ | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.2 | "Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" | Наименование груза, "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки |  |  | 2, 5б, 25, 42, 43, 45, 46 |
| 3119 | ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА F ЖИДКИЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ | Перевозка запрещена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3110 | ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА F ТВЕРДЫЙ | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.2 | "Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" | Наименование груза, "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки |  |  | 2, 5б, 25, 42, 43, 45, 46 |
| 3120 | ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА F ТВЕРДЫЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ | Перевозка запрещена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3107 | ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА Е ЖИДКИЙ | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | "Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3108 | ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА Е ТВЕРДЫЙ | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | "Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 1483 | ПЕРОКСИДЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К. | 509 | 5112, 5113 | O2 | 50, 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | "Окислитель", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3216 | ПЕРСУЛЬФАТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К. | 510 | 5113 | O1 | 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | "Окислитель", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3215 | ПЕРСУЛЬФАТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К. | 501 | 5113 | O2 | 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | "Окислитель", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3211 | ПЕРХЛОРАТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К. | 510 | 5112, 5113 | O1 | 50, 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | "Окислитель", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1481 | ПЕРХЛОРАТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К. | 501 | 5112, 5113 | O2 | 50, 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | "Окислитель", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3083 | ПЕРХЛОРИЛФТОРИД | 203 | 2332 | 2TO | 265 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.3, 5.1 | "Ядовитый газ", "Окислитель", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Ядовитый газ", "Окислитель", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | "Перхлорилфторид", "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 4, 27 |
| 1670 | ПЕРХЛОРМЕТИЛМЕРКАПТАН | 612 | 6111 | T1 | 66 | СКВ, СК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО", "Прикрытие 1-1-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1897 | Перхлорэтилен | см. ТЕТРАХЛОРЭТИЛЕН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2782 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ДИПИРИДИЛА ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23 °C | 336 | 3021, 3022 | FT2 | 336, 336 | СКВРаР, СКРаР, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 6.1 | "Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25, 44 |
| 3016 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ДИПИРИДИЛА ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ | 604 | 6111, 6112, 6113 | T6 | 66, 60, 60 | СКВРаР, СКРаР, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 3015 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ДИПИРИДИЛА ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23 °C | 610 | 6121, 6122, 6123 | TF2 | 663, 63, 63 | СКВРаР, СКРаР, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 3 | "Ядовито", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 2781 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ДИПИРИДИЛА ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ | 613 | 6111, 6112, 6113 | T7 | 66, 60, 60 | СКВРаР, СКРаР, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 3024 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ КУМАРИНА ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23 °C | 336 | 3021, 3022 | F2 | 336, 336 | СКВРаР, СКРаР, ВЦ, КЦ | П | 3, 6.1 | "Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25, 44 |
| 3026 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ КУМАРИНА ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ | 604 | 6111, 6112, 6113 | T6 | 66, 60, 60 | СКВРаР, СКРаР, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 3025 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ КУМАРИНА ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23 °C | 610 | 6121, 6122, 6123 | TF2 | 663, 63, 63 | СКВРаР, СКРаР, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 3 | "Ядовито", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 3027 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ КУМАРИНА ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ | 613 | 6111, 6112, 6113 | T7 | 66, 60, 60 | СКВРаР, СКРаР, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 2780 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНыЙ НИТРОФЕНОЛА ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23 °C | 336 | 3021, 3022 | FT2 | 336, 336 | СКВРаР, СКРаР, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 6.1 | "Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25, 44 |
| 3014 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ НИТРОФЕНОЛА ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ | 604 | 6111, 6112, 6113 | T6 | 66, 60, 60 | СКВРаР, СКРаР, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 3013 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ НИТРОФЕНОЛА ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23 °C | 610 | 6121, 6122, 6123 | TF2 | 663, 63, 63 | СКВРаР, СКРаР, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 3 | "Ядовито", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 2779 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ НИТРОФЕНОЛА ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ | 613 | 6111, 6112, 6113 | T7 | 66, 60, 60 | СКВРаР, СКРаР, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 3346 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ФЕНОКСИУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23 °C | 336 | 3021, 3022 | FT2 | 336, 336 | СКВРаР, СКРаР, ВЦ, КЦ | П | 3, 6.1 | "Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25, 44 |
| 3348 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ФЕНОКСИУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ | 604 | 6111, 6112, 6113 | T6 | 66, 60, 60 | СКВРаР, СКРаР, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 3347 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ФЕНОКСИУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23 °C | 610 | 6121, 6122, 6123 | TF2 | 663, 63, 63 | СКВРаР, СКРаР, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 3 | "Ядовито", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 3345 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ФЕНОКСИУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ | 613 | 6111, 6112, 6113 | T7 | 66, 60, 60 | СКВРаР, СКРаР, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 3021 | ПЕСТИЦИД ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К., с температурой вспышки менее 23 °C | 336 | 3021, 3022 | FT2 | 336, 336 | СКВРаР, СКРаР, ВЦ, КЦ | П | 3, 6.1 | "Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25, 44 |
| 2903 | ПЕСТИЦИД ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К., с температурой вспышки не менее 23 °C | 610 | 6121, 6122, 6123 | TF2 | 663, 63, 63 | СКВРаР, СКРаР, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 3 | "Ядовито", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1 | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 2902 | ПЕСТИЦИД ЖИДКИЙ, ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К. | 604 | 6111, 6112, 6113 | T6 | 66, 60, 60 | СКВРаР, СКРаР, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО", " "Прикрытие 1-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 2776 | ПЕСТИЦИД МЕДЬСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23 °C | 336 | 3021, 3022 | FT2 | 336, 336 | СКВРаР, СКРаР, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 6.1 | "Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25, 44 |
| 3010 | ПЕСТИЦИД МЕДЬСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ | 604 | 6111, 6112, 6113 | T6 | 66, 60, 60 | СКВРаР, СКРаР, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 3009 | ПЕСТИЦИД МЕДЬСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23 °C | 610 | 6121, 6122, 6123 | TF2 | 663, 63, 63 | СКВРаР, СКРаР, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 3 | "Ядовито", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 2775 | ПЕСТИЦИД МЕДЬСОДЕРЖАЩИЙ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ | 613 | 6111, 6112, 6113 | T7 | 66, 60, 60 | СКВРаР, СКРаР, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 2760 | ПЕСТИЦИД МЫШЬЯКСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23 °C | 336 | 3021, 3022 | FT2 | 336, 336 | СКВРаР, СКРаР, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 6.1 | "Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25, 44 |
| 2994 | ПЕСТИЦИД МЫШЬЯКСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ | 604 | 6111, 6112, 6113 | T6 | 66, 60, 60 | СКВРаР, СКРаР, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 2993 | ПЕСТИЦИД МЬШЬЯКСДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23 °C | 610 | 6121, 6122, 6123 | TF2 | 663, 63, 63 | СКВРаР, СКРаР, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 3 | "Ядовито", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 2759 | ПЕСТИЦИД МЬШЬЯКСОДЕРЖАЩИЙ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ | 613 | 6111, 6112, 6113 | T7 | 66, 60, 60 | СКВРаР, СКРаР, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 2758 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ КАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23 °C | 336 | 3021, 3022 | FT2 | 336, 336 | СКВРаР, СКРаР, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 6.1 | "Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25, 44 |
| 2992 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ КАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ | 604 | 6111, 6112, 6113 | T6 | 66, 60, 60 | СКВРаР, СКРаР, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 2991 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ КАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23 °C | 610 | 6121, 6122, 6123 | TF2 | 663, 63, 63 | СКВРаР, СКРаР, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 3 | "Ядовито", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 2757 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ КАРБАМАТОВ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ | 613 | 6111, 6112, 6113 | T7 | 66, 60, 60 | СКВРаР, СКРаР, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 3350 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ПИРЕТРОИДОВ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23 °C | 336 | 3021, 3022 | FT2 | 336, 336 | СКВРаР, СКРаР, ВЦ, КЦ | П | 3, 6.1 | "Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25, 44 |
| 3352 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ПИРЕТРОИДОВ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ | 604 | 6111, 6112, 6113 | T6 | 66, 60, 60 | СКВРаР, СКРаР, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 3351 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ПИРЕТРОИДОВ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23 °C | 610 | 6121, 6122, 6123 | TF2 | 663, 63, 63 | СКВРаР, СКРаР, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 3 | "Ядовито", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 3349 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ПИРЕТРОИДОВ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ | 613 | 6111, 6112, 6113 | T7 | 66, 60, 60 | СКВРаР, СКРаР, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 2772 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТИОКАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23 °C | 336 | 3021, 3022 | FT2 | 336, 336 | СКВРаР, СКРаР, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 6.1 | "Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25, 44 |
| 3006 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТИОКАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ | 604 | 6111, 6112, 6113 | T6 | 66, 60, 60 | СКВРаР, СКРаР, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 3005 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТИОКАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23 °C | 610 | 6121, 6122, 6123 | TF2 | 663, 63, 63 | СКВРаР, СКРаР, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 3 | "Ядовито", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 2771 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТИОКАРБАМАТОВ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ | 613 | 6111, 6112, 6113 | T7 | 66, 60, 60 | СКВРаР, СКРаР, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 2764 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТРИАЗИНОВ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23 °C | 336 | 3021, 3022 | FT2 | 336, 336 | СКВРаР, СКРаР, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 6.1 | "Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25, 44 |
| 2998 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТРИАЗИНОВ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ | 604 | 6111, 6112, 6113 | T6 | 66, 60, 60 | СКВРаР, СКРаР, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 2997 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТРИАЗИНОВ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИИСЯ с температурой вспышки не менее 23 °C | 610 | 6122, 6121, 6123 | TF2 | 663, 63, 63 | СКВРаР, СКРаР, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 3 | "Ядовито", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 2763 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТРИАЗИНОВ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ | 613 | 6111, 6112, 6113 | T7 | 66, 60, 60 | СКВРаР, СКРаР, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 3048 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ФОСФИДА АЛЮМИНИЯ | 613 | 6111 | T7 | 642 | СКВРаР, СКРаР, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 2787 | ПЕСТИЦИД ОЛОВООРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23 °C | 336 | 3021, 3022 | FT2 | 336, 336 | СКВРаР, СКРаР, ВЦ, КЦ | П | 3, 6.1 | "Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25, 44 |
| 3020 | ПЕСТИЦИД ОЛОВООРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ | 604 | 6111, 6112, 6113 | T6 | 66, 60, 60 | СКВРаР, СКРаР, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 3019 | ПЕСТИЦИД ОЛОВООРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23 °C | 610 | 6121, 6122, 6123 | TF2 | 663, 63, 63 | СКВРаР, СКРаР, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 3 | "Ядовито", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 2786 | ПЕСТИЦИД ОЛОВООРГАНИЧЕСКИЙ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ | 613 | 6111, 6112, 6113 | T7 | 66, 60, 60 | СКВРаР, СКРаР, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 2778 | ПЕСТИЦИД РТУТЬСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23 °C | 336 | 3021, 3022 | FT2 | 336, 336 | СКВРаР, СКРаР, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 6.1 | "Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25, 44 |
| 3012 | ПЕСТИЦИД РТУТЬСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ | 604 | 6111, 6112, 6113 | T6 | 66, 60, 60 | СКВРаР, СКРаР, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 3011 | ПЕСТИЦИД РТУТЬСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23 °C | 610 | 6121, 6122, 6123 | TF2 | 663, 63, 63 | СКВРаР, СКРаР, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 3 | "Ядовито", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 2777 | ПЕСТИЦИД РТУТЬСОДЕРЖАЩИЙ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ | 613 | 6111, 6112, 6113 | T7 | 66, 60, 60 | СКВРаР, СКРаР, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 2588 | ПЕСТИЦИД ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К. | 613 | 6111, 6112, 6113 | T7 | 66, 60, 60 | СКВРаР, СКРаР, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО", "Прикрытие 1-1-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 2784 | ПЕСТИЦИД ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23 °C | 336 | 3021, 3022 | FT2 | 336, 336 | СКВРаР, СКРаР, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 6.1 | "Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25, 44 |
| 3018 | ПЕСТИЦИД ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ | 604 | 6111, 6112, 6113 | T6 | 66, 60, 60 | СКВРаР, СКРаР, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 3017 | ПЕСТИЦИД ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23 °C | 610 | 6121, 6122, 6123 | F2 | 663, 63, 63 | СКВРаР, СКРаР, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 3 | "Ядовито", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 2783 | ПЕСТИЦИД ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИЙ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ | 613 | 6111, 6112, 6113 | T7 | 66, 60, 60 | СКВРаР, СКРаР, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 2762 | ПЕСТИЦИД ХЛОРОРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23 °C | 336 | 3021, 3022 | FT2 | 336, 336 | СКВРаР, СКРаР, ВЦ, КЦ | П | 3, 6.1 | "Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25, 44 |
| 2996 | ПЕСТИЦИД ХЛОРОРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ | 604 | 6111, 6112, 6113 | T6 | 66, 60, 60 | СКВРаР, СКРаР, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 2995 | ПЕСТИЦИД ХЛОРОРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23 °C | 610 | 6121, 6122, 6123 | TF2 | 663, 63, 63 | СКВРаР, СКРаР, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 3 | "Ядовито", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 2761 | ПЕСТИЦИД ХЛОРОРГАНИЧЕСКИЙ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ | 613 | 6111, 6112, 6113 | T7 | 66, 60, 60 | СКВРаР, СКРаР, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 2438 | Пивалоилхлорид | см. ТРИМЕТИЛАЦЕТИЛХЛОРИД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3313 | ПИГМЕНТЫ ОРГАНИЧЕСКИЕ САМОНАГРЕВАЮЩИЕСЯ | 405 | 4212, 4213 | S2 | 40, 40 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.2 | "Самовозгорается", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 2313 | ПИКОЛИНЫ | 311 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Пиколины", "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 1354 | Пикрилхлорид, увлажненный | см. Тринитрохлорбензол, увлажненный не менее 30% воды по массе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1336 | Пикрит | см. НИТРОГУАНИДИН (ПИКРИТ) УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3105 | ПИНАНИЛА ГИДРОПЕРОКСИД с концентрацией более 56 - 100% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2, 8 | "Органический пероксид", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3109 | ПИНАНИЛА ГИДРОПЕРОКСИД с концентрацией не более 56%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 44% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.2 | "Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" | Наименование груза, "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки |  |  | 2, 5б, 25, 42, 43, 45, 46 |
| 2368 | альфа-ПИНЕН | 317 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 2579 | ПИПЕРАЗИН | 807 | 8013 | C8 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "АЭП", "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2401 | ПИПЕРИДИН | 807 | 8021 | CF1 | 883 | СКВРаР, СКРаР, ВЦ, КЦ | П, К | 8, 3 | "Едкое", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Пиперидин", "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 3295 | Пиперилен | см. 1,3-Пентадиен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1282 | ПИРИДИН | 311 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Пиридин", "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 2924 | Пиридиновые основания, легкие | 328 | 3033 | F1 | 38 | КВ, КЦ, ВЦ | П, К | 3, 8 | "Легко воспламеняется", "Едкое", "Прикрытие 0-0-1" | "Пиридины", "Х", трафарет приписки |  |  | 25, 44 |
| 2922 | Пиридиновые основания, тяжелые | 833 | 8062 | CT1 | 86 | КВ, УК | П, К | 8, 6.1 | "Едкое", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 1268 | Пиробензол | 328 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, КЦ, ВЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" | "Пиробензол", "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 1268 | Пироконденсат гидростабилизированный нефтяной | 328 | 3012 | F1 | 33 | ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" | "С" |  |  | 11 |
| 1817 | ПИРОСУЛЬФУРИЛХЛОРИД | 803 | 8012 | C1 | X80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО" | "Пиросульфурилхлорид", "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1922 | ПИРРОЛИДИН | 311 | 3032 | FC | 338 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 8 | "Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Пирролидин", "Х", трафарет приписки |  |  | 25, 44 |
| 2810 | Пластификатор Диалкилфталат-789 | 615 | 6113 | T1 | 60 | ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | "Диалкилфталат-789", "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 2810 | Пластификатор Дикаприлфталат | 615 | 6113 | T1 | 60 | ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | "Дикаприлфталат", "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 2810 | Пластификаторы фосфатные | 615 | 6112, 6113 | T1 | 60, 60 | ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | "Пластификаторы фосфатные", "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 2006 | ПЛАСТМАССА НА НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНОЙ ОСНОВЕ САМОНАГРЕВАЮЩАЯСЯ, Н.У.К. | 405 | 4213 | S2 | 40 | КВ, УК | П, К | 4.2 | "Самовозгорается", "СО", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 2810 | Поверхностно-активная добавка СПД | 615 | 6113 | T1 | 60 | ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | "СПД", "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
|  | Полигликоли | Не подпадает под действие Правил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Полидиметилдиаллиламмонийхлорид | Не подпадает под действие Правил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2206 | Полиизоцианаты | 632 | 6112 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО" | "Полиизоцианаты", "Х", трафарет приписки |  |  | 15 |
| 2211 | ПОЛИМЕР ВСПЕНИВАЮЩИЙСЯ ГРАНУЛИРОВАННЫЙ, выделяющий воспламеняющиеся пары | 902 | 9093 | M3 | 90 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 9 | "Прочие опасные вещества" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25, 75 |
| 1268 | Полимердистиллят | 328 | 3011 | F1 | 33 | КВ, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Полимердистиллят", "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1993 | Полимерные тампонажные материалы АКОР Б-100 | см. Материалы полимерные АКОР Б-100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3107 | ПОЛИ-трет-БУТИЛА И ПРОСТОГО ПОЛИЭФИРА ПЕРОКСИКАРБОНАТ с концентрацией не более 52%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 48% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | "Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 2810 | Полиур БТ | 615 | 6113 | T1 | 60 | ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | "Полиур БТ", "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 2761 | Полихлорбутан-80 | 613 | 6112 | T7 | 66 | ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | "Полихлорбутан", "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 2315 | ПОЛИХЛОРДИФЕНИЛЫ ЖИДКИЕ | 904 | 9022 | M2 | 90 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 9 | "Прочие опасные вещества" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 3432 | ПОЛИХЛОРДИФЕНИЛЫ, ТВЕРДЫЕ | 904 | 9022 | M2 | 90 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 9 | "Прочие опасные вещества" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25, 86 |
| 2810 | Полихлориды бензола | 615 | 6113 | T1 | 60 | ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | "Полихлорид бензола", "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| - | Полиэтиленгликоль, водный раствор | Не подпадает под действие Правил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2735 | Полиэтиленполиамины | 821 | 8011 | C7 | 88 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Полиэтиленполиамины", "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| - | Полиэфиры | Не подпадает под действие Правил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1327 | ПОЛОВА | Не подпадает под действие Правил, за исключением пункта 2.2.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3242 | Порофор ЧХЗ-21 | см. АЗОДИКАРБОНАМИД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3224 | Порофор ЧХЗ-5 | 415 | 4172 | SR1 | 40 | КВ, УК | П, К | 4.1 | "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  | 61 |
| 3224 | Порофор ЧХЗ-57 | см. 2,2'-Азоди(изобутиронитрил) в виде пасты на основе воды, с концентрацией не более 50% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3089 | ПОРОШОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К. | 401 | 4112, 4113 | F3 | 40, 40 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.1 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 3189 | ПОРОШОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ САМОНАГРЕВАЮЩИЙСЯ, Н.У.К. | 415 | 4212, 4213 | S4 | 40, 40 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.2 | "Самовозгорается", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 3373 | ПРЕПАРАТ БИОЛОГИЧЕСКИЙ, КАТЕГОРИЯ В | 623 | 6212 | I4 | 606 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.2 | "Инфекционное вещество высокого риска" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 2810 | Препарат КЭАМ | 615 | 6113 | T1 | 60 | ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | "КЭАМ", "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 3248 | ПРЕПАРАТ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К. | 328 | 3022, 3023 | FT1 | 336, 36 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 6.1 | "Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25, 44 |
| 1851 | ПРЕПАРАТ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К. | 622 | 6112, 6113 | T1 | 60, 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3249 | ПРЕПАРАТ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ТВЕРДЫЙ, ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К. | 620 | 6112, 6113 | T2 | 60, 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| - | Препарат ОС-20 | Не подпадает под действие Правил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1293 | Препараты галеновые | 328 | 3012 | F1 | 33 | КВ | П, М | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  | 1 |
| 3082 | Присадка адгезионная дорожная "Амдор" | см. ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, Н.У.К. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1649 | ПРИСАДКА АНТИДЕТОНАЦИОННАЯ К МОТОРНОМУ ТОПЛИВУ | 601 | 6111 | T3 | 66 | СКВРаР, СКРаР, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "Не спускать с горки", " Прикрытие 1-0-1" | Наименование груза, "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки |  |  | 2, 2а, 19, 48 |
| 3483 | ПРИСАДКА АНТИДЕТОНАЦИОННАЯ К МОТОРНОМУ ТОПЛИВУ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ | 601 | 6121 | TF1 | 663 | СКВа, СКа, ВЦ, КЦ | П,К | 6.1, 3 | "Ядовито", "Легко воспламеняется", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" | Наименование груза, "Не спускать с горки", "Х", трафарет приписки |  |  | 2, 2а, 19, 48 |
| 1993 | Присадка депрессорная реологическая ВЭС-503М, ДМН-2005 | 328 | 3013 | F1 | 30 | КВ, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 15 |
| 2810 | Присадки к котельному топливу "ВНИИНП-106", "Полифен" | 615 | 6112 | T1 | 60 | ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | "ВНИИНП-106" или "Полифен", "Х", трафарет приписки |  |  | 10 |
| 2623 | ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ЗАЖИГАТЕЛЬНОЕ ТВЕРДОЕ, содержащее легковоспламеняющуюся жидкость | 410 | 4113 | F1 | 40 | КВ, УК | П, К | 4.1 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 1993 | Продукт Т-185 | 328 | 3011, 3012 | F1 | 33, 33 | СКВ, СК, ВЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 2, 2а, 5а, 5б, 25, 32 |
| 3503 | ПРОДУКТ ХИМИЧЕСКИЙ ПОД ДАВЛЕНИЕМ, КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К |  |  | 8C | 28 | КВ, УК | П, К | 2.2, 8 | "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Едкое", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  | 3 |
| 3505 | ПРОДУКТ ХИМИЧЕСКИЙ ПОД ДАВЛЕНИЕМ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К |  |  | 8FC | 238 | КВ, УК | П, К | 2.1, 8 | "Воспламеняющийся газ", "Едкое", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  | 3 |
| 3501 | ПРОДУКТ ХИМИЧЕСКИЙ ПОД ДАВЛЕНИЕМ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К |  |  | 8F | 23 | КВ, УК | П, К | 2.1 | "Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 3504 | ПРОДУКТ ХИМИЧЕСКИЙ ПОД ДАВЛЕНИЕМ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, ТОКСИЧНЫЙ, Н.У.К |  |  | 8TF | 263 | КВ, УК | П, К | 2.1, 6.1 | "Воспламеняющийся газ", "Ядовито", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  | 3 |
| 3500 | ПРОДУКТ ХИМИЧЕСКИЙ ПОД ДАВЛЕНИЕМ, Н.У.К |  |  | 8A | 20 | КВ, УК | П, К | 2.2 | "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 3502 | ПРОДУКТ ХИМИЧЕСКИЙ ПОД ДАВЛЕНИЕМ, ТОКСИЧНЫЙ, Н.У.К |  |  | 8T | 26 | КВ, УК | П, К | 2.2, 6.1 | "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Ядовито", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  | 3 |
| 1266 | ПРОДУКТЫ ПАРФЮМЕРНЫЕ, содержащие легковоспламеняющиеся растворители (давление паров при 50 °C более 110 кПа) | 308 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25, 1 |
| 1266 | ПРОДУКТЫ ПАРФЮМЕРНЫЕ, содержащие легковоспламеняющиеся растворители (давление паров при 50 °C не более 110 кПа) | 308 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78, 1 |
| 1266 | ПРОДУКТЫ ПАРФЮМЕРНЫЕ, содержащие легковоспламеняющиеся растворители (имеющие температуру вспышки ниже 23 °C и вязкие) (давление паров при 50 °C более 110 кПа, температура кипения более 35 °C) | 308 | 3013 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25, 1 |
| 1266 | ПРОДУКТЫ ПАРФЮМЕРНЫЕ, содержащие легковоспламеняющиеся растворители (имеющие температуру вспышки ниже 23 °C и вязкие) (давление паров при 50 °C не более 110 кПа) | 308 | 3013 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78, 1 |
| 1266 | ПРОДУКТЫ ПАРФЮМЕРНЫЕ, содержащие легковоспламеняющиеся растворители (имеющие температуру вспышки ниже 23 °C и вязкие) (температура кипения не более 35 °C) | 308 | 3013 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25, 1 |
| 1266 | ПРОДУКТЫ ПАРФЮМЕРНЫЕ, содержащие легковоспламеняющиеся растворители (невязкие) | 308 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78, 1 |
| 1992 | Проксамин, воднометанольный раствор | см. Проксамин, раствор в воде и метаноле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1992 | Проксамин, раствор в воде и метаноле | 319 | 3023 | F1 | 36 | ВЦ, КЦ | П, К | 3, 6.1 | "Легко воспламеняется", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1" | "Проксамин", "Х", трафарет приписки |  |  | 25, 44 |
| 1992 | Проксанол, воднометанольный раствор | см. Проксанол, раствор в воде и метаноле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1992 | Проксанол, раствор в воде и метаноле | 319 | 3023 | FT1 | 36 | ВЦ, КЦ | П, К | 3, 6.1 | "Легко воспламеняется", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1" | "Проксанол", "Х", трафарет приписки |  |  | 25, 44 |
| 2810 | Пронит | 615 | 6111 | T1 | 60 | СКВ, СК, ПЛ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  | 2, 5б, 67 |
| 2200 | ПРОПАДИЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 206 | 2112 | 2F | 239 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.1 | "Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 4 |
| 1978 | ПРОПАН | 206 | 2112 | 2F | 23 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.1 | "Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | "Пропан", "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 4 |
| 1274 | н-ПРОПАНОЛ (СПИРТ ПРОПИЛОВЫЙ, НОРМАЛЬНЫЙ) | 307 | 3012, 3013 | F1 | 33, 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 1219 | Пропанол-2 | см. ИЗОПРОПАНОЛ (СПИРТ ИЗОПРОПИЛОВЫЙ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2402 | ПРОПАНТИОЛЫ | 304 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 1078 | Пропеллент УФ-1 | 215 | 2212 | 2A | 20 | ВЦ, КЦ | П, К | 2.2 | "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | "Хладон", "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 4 |
| 1278 | Пропил хлористый | см. 1-Хлорпропан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1277 | ПРОПИЛАМИН | 311 | 3032 | FC | 338 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 8 | "Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Пропиламин", "Х", трафарет приписки |  |  | 25, 44 |
| 1277 | н-Пропиламин | см. ПРОПИЛАМИН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1276 | н-ПРОПИЛАЦЕТАТ | 306 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 2364 | н-ПРОПИЛБЕНЗОЛ | 317 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Пропилбензол", "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 2364 | Пропилбензол | см. н-ПРОПИЛБЕНЗОЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1077 | ПРОПИЛЕН | 206 | 2112 | 2F | 23 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.1 | "Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | "Пропилен", "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 4 |
| 2850 | ПРОПИЛЕНА ТЕТРАМЕР | 315 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, трафарет приписки |  |  | 78 |
| - | 1,2-Пропиленгликоль | Не подпадает под действие Правил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2258 | 1,2-ПРОПИЛЕНДИАМИН | 807 | 8022 | CF1 | 83 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8, 3 | "Едкое", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Пропилендиамин", "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1279 | Пропилендихлорид | см. 1,2- ДИХЛОРПРОПАН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1921 | ПРОПИЛЕНИМИН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 311 | 3021 | FT1 | 336 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 6.1 | "Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Пропиленимин", "Х", трафарет приписки |  |  | 25, 44 |
| 1280 | ПРОПИЛЕНОКСИД | 302 | 3011 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 1-1-1" | "Пропиленоксид", "Х", трафарет приписки |  |  | 4 |
| 2057 | Пропилен-тример | см. ТРИПРОПИЛЕН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2611 | ПРОПИЛЕНХЛОРГИДРИН | 647 | 6122 | F1 | 63 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 3 | "Ядовито", "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2482 | н-ПРОПИЛИЗОЦИАНАТ | 609 | 6121 | TF1 | 663 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 3 | "Ядовито", "Легко воспламеняется", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 1-1-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 2а, 3, 25 |
| 2402 | Пропилмеркаптаны | см. ПРОПАНТИОЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1865 | н-ПРОПИЛНИТРАТ | 310 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 1816 | ПРОПИЛТРИХЛОРСИЛАН | 805 | 8022 | CF1 | X83 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8, 3 | "Едкое", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 1-1-1" | "Пропилтрихлорсилан", "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1281 | ПРОПИЛФОРМИАТЫ | 306 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 1278 | ПРОПИЛХЛОРИД | см. 1-Хлорпропан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2740 | н-ПРОПИЛХЛОРФОРМИАТ | 611 | 6181 | TFC | 668 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 3, 8 | "Ядовито", "Легко воспламеняется", "Едкое", "Прикрытие 1-1-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 2а, 3, 25 |
| 1108 | Пропилэтилен | см. 1- ПЕНТЕН (н-АМИЛЕН) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1275 | ПРОПИОНАЛЬДЕГИД | 307 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 1815 | ПРОПИОНИЛХЛОРИД | 323 | 3032 | FC | 338 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 8 | "Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Пропионилхлорид", "Х", трафарет приписки |  |  | 25, 44 |
| 2404 | ПРОПИОНИТРИЛ | 310 | 3022 | FT1 | 336 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 6.1 | "Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Пропионитрил", "Х", трафарет приписки |  |  | 25, 44 |
| 3267 | Проскан | 818 | 8013 | C7 | 80 | ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "Прикрытие 0-0-1" | "Проскан", "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 3077 | Противостаритель "Крафанил-У" | см. Стабилизатор против старения каучуков "Крафанил-У" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1012 | Псевдобутилен | см. БУТИЛЕН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1918 | Псевдокумол | см. ИЗОПРОПИЛБЕНЗОЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1309 | Пудра алюминиевая | см. АЛЮМИНИЙ - ПОРОШОК ПОКРЫТЫЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1791 | Пульпа гипохлорита кальция | см. ГИПОХЛОРИТА РАСТВОР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1621 | ПУРПУР ЛОНДОНСКИЙ | 603 | 6112 | T5 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2810 | Пылеподавитель | 615 | 6113 | T1 | 60 | ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | "Пылеподавитель", "Х", трафарет приписки |  |  | 10 |
| - | Пыль эбонитовая | Не подпадает под действие Правил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1263 | Разбавители | см. КРАСКА (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая разбавитель или растворитель краски) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1139 | РАСТВОР ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ (включая растворы для обработки или покрытия поверхностей, используемые в промышленных или иных целях, например для нанесения грунтовочного покрытия на корпус автомобилей, футеровки барабанов или бочек) | 328 | 3011 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1139 | РАСТВОР ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ (включая растворы для обработки или покрытия поверхностей, используемые в промышленных или иных целях, например для нанесения грунтовочного покрытия на корпус автомобилей, футеровки барабанов или бочек) (давление паров при 50 °C более 110 кПа) | 328 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 1, 25 |
| 1139 | РАСТВОР ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ (включая растворы для обработки или покрытия поверхностей, используемые в промышленных или иных целях, например для нанесения грунтовочного покрытия на корпус автомобилей, футеровки барабанов или бочек) (давление паров при 50 °C не более 110 кПа) | 328 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 1, 78 |
| 1139 | РАСТВОР ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ (включая растворы для обработки или покрытия поверхностей, используемые в промышленных или иных целях, например для нанесения грунтовочного покрытия на корпус автомобилей, футеровки барабанов или бочек) (имеющий температуру вспышки ниже 23 °C и вязкий) (температура кипения не более 35 °C) | 328 | 3013 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 1, 25 |
| 1139 | РАСТВОР ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ (включая растворы для обработки или покрытия поверхностей, используемые в промышленных или иных целях, например для нанесения грунтовочного покрытия на корпус автомобилей, футеровки барабанов или бочек) (имеющий температуру вспышки ниже 23 °C и вязкий) (давление паров при 50 °C более 110 кПа, температура кипения более 35 °C) | 328 | 3013 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 1, 25 |
| 1139 | РАСТВОР ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ (включая растворы для обработки или покрытия поверхностей, используемые в промышленных или иных целях, например для нанесения грунтовочного покрытия на корпус автомобилей, футеровки барабанов или бочек) (имеющий температуру вспышки ниже 23 °C и вязкий) (давление паров при 50 °C не более 110 кПа) | 328 | 3013 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 1, 78 |
| 1139 | РАСТВОР ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ (включая растворы для обработки или покрытия поверхностей, используемые в промышленных или иных целях, например для нанесения грунтовочного покрытия на корпус автомобилей, футеровки барабанов или бочек) (невязкий) | 328 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 1, 78 |
| 1993 | Растворители легковоспламеняющиеся на основе спирта этилового | 328 | 3011, 3012 | F1 | 33, 33 | ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" | "Растворитель", "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1992 | Растворители легковоспламеняющиеся, ядовитые | 319 | 3022 | FT1 | 336 | ВЦ, КЦ | П, К | 3, 6.1 | "Легко воспламеняется", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25, 44 |
| 1992 | Растворители ядовитые | 319 | 3022 | FT1 | 336 | ВЦ, КЦ | П, К | 3, 6.1 | "Легко воспламеняется", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25, 44 |
| 1993 | Растворители, легковоспламеняющиеся | 328 | 3011, 3012, 3013 | F1 | 33, 33, 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1992 | Растворитель "Децилин" | 319 | 3022 | FT1 | 336 | КВ, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 6.1 | "Легко воспламеняется", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1" | "Децилин", "Х", трафарет приписки |  |  | 2, 2а, 5а, 25, 44 |
| 1993 | Растворитель "Пральт" | 328 | 3011, 3012 | F1 | 33, 33 | ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" | "Растворитель", "Х", трафарет приписки |  |  | 11 |
| 2810 | Растворитель ЛТИ | 615 | 6113 | T1 | 60 | ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | "Растворитель ЛТИ", "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1170 | Растворитель спиртосодержащий "Лакол" | 308 | 3012 | F1 | 33 | ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" | "Лакол", "Х", трафарет приписки |  |  | 10 |
| 1993 | Растворитель СФПК | 328 | 3012, 3013 | F1 | 33, 30 | ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" | "СФПК", "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1993 | Растворитель технический "Органол" | 328 | 3011, 3012 | F1 | 33, 33 | ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" | "Растворитель "Органол", "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1993 | Растворитель технический ДЭГИ | 328 | 3011, 3012 | F1 | 33, 33 | КВ, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "ДЭГИ", "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1198 | Растворы формальдегида, легковоспламеняющиеся | см. ФОРМАЛЬДЕГИДА РАСТВОР ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1993 | Реагент для флотации углей | 328 | 3012, 3013 | F1 | 33, 30 | ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" | "Флотационный реагент", "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1993 | Реагент кремнеорганический ВТОКС | 328 | 3011, 3012 | F1 | 33, 33 | КВ, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1760 | Реагент ПАФ-13А | 823 | 8012 | C1 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое" | "ПАФ-13А", "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| - | Реагент углещелочной, порошкообразный | Не подпадает под действие Правил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1992 | Реапон | 319 | 3023 | FT1 | 36 | ВЦ, КЦ | П, К | 3, 6.1 | "Легко воспламеняется", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1" | "Реапон", "Х", трафарет приписки |  |  | 12, 44 |
| 2876 | РЕЗОРЦИН | 620 | 6113 | T2 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3082 | Ресметрин | 906 | 9063 | M6 | 90 | ВЦ, КЦ | П, К | 9 | "Прочие опасные вещества" | "Ресметрин", "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1993 | Рефлюкс | 328 | 3011 | F1 | 33 | ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-1" | "Рефлюкс", "Х", "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 4 |
| 1993 | Рецептура РД-2 | 328 | 3012, 3013 | F1 | 33, 30 | ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" | "Рецептура РД-2", "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1627 | РТУТИ (I) НИТРАТ | 603 | 6112 | T5 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | "Ртути нитрат", "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3077 | Ртути (I) хлорид | 906 | 9063 | M7 | 90 | КВ, УК | П, К | 9 | "Прочие опасные вещества" |  |  |  | 86 |
| 1623 | РТУТИ (II) АРСЕНАТ | 603 | 6112 | T5 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1631 | РТУТИ (II) БЕНЗОАТ | 603 | 6112 | T5 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | "Ртути бензоат", "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1637 | РТУТИ (II) ГЛЮКОНАТ | 603 | 6112 | T5 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | "Ртути глюконат", "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1638 | РТУТИ (II) ИОДИД | 603 | 6112 | T5 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | "Ртути иодид", "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1625 | РТУТИ (II) НИТРАТ | 603 | 6112 | T5 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | "Ртути нитрат", "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1642 | Ртути (II) оксицианид | см. РТУТИ (II) ОКСИЦИАНИД ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННЫЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1642 | РТУТИ (II) ОКСИЦИАНИД ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 619 | 6112 | T5 | 60 | СКВ, СК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки |  |  | 2, 5б, 25 |
| 1640 | РТУТИ (II) ОЛЕАТ | 603 | 6112 | T5 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | "Ртути олеат", "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1645 | РТУТИ (II) СУЛЬФАТ | 603 | 6112 | T5 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | "Ртути сульфат", "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2025 | Ртути (II) сульфид | 630 | 6112 | T5 | 66 | СКВ | П | 6.1 | "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  | 2, 5б |
| 1646 | РТУТИ (II) ТИОЦИАНАТ | 603 | 6112 | T5 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | "Ртути тиоцианат", "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1624 | РТУТИ (II) ХЛОРИД | см. РТУТИ ДИХЛОРИД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1636 | РТУТИ (II) ЦИАНИД | 619 | 6112 | T5 | 60 | СКВ, СК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки |  |  | 2, 5б, 25 |
| 1630 | РТУТИ (II)-АММОНИЯ ХЛОРИД | 603 | 6112 | T5 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | "Ртути-аммония хлорид", "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1643 | РТУТИ (II)-КАЛИЯ ИОДИД | 603 | 6112 | T5 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | "Ртути-калия иодид", "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1629 | РТУТИ АЦЕТАТ | 603 | 6112 | T5 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | "Ртути ацетат", "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1634 | РТУТИ БРОМИДЫ | 603 | 6112 | T5 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | "Ртути бромиды", "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 5б, 25 |
| 1624 | РТУТИ ДИХЛОРИД | 603 | 6112 | T5 | 60 | СКВ, СК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1" | "Ртути дихлорид", "Х", трафарет приписки |  |  | 2, 25 |
| 1639 | РТУТИ НУКЛЕАТ | 603 | 6112 | T5 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | "Ртути нуклеат", "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1641 | РТУТИ ОКСИД | 603 | 6112 | T5 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | "Ртути оксид", "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1644 | РТУТИ САЛИЦИЛАТ | 603 | 6112 | T5 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | "Ртути салициат", "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2024 | РТУТИ СОЕДИНЕНИЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К. | 630 | 6111, 6112, 6113 | T4 | 66, 60, 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО", "Прикрытие 1-1-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2025 | РТУТИ СОЕДИНЕНИЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К. | 630 | 6111, 6112, 6113 | T5 | 66, 60, 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО", "Прикрытие 1-1-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1636 | Ртути цианид | см. РТУТИ (II) ЦИАНИД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2809 | РТУТЬ | 811 | 8063 | CT1 | 86 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 8, 6.1 | "Едкое", "Ядовито", "СО" | "Ртуть", "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25, 52 |
| 1423 | РУБИДИЙ | 409 | 4311 | W2 | X423 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.3 | "При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Рубидий", "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 2678 | РУБИДИЯ ГИДРОКСИД | 808 | 8012 | C6 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО" | "Рубидия гидроксид", "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2677 | РУБИДИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР | 809 | 8012, 8013 | C5 | 80, 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1992 | Самин | 319 | 3022 | FT1 | 336 | СКВРаР, СКРаР, ВЦ | П, К | 3, 6.1 | "Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Самин", "Х", трафарет приписки |  |  | 2, 2а, 5а, 5б, 29, 44 |
| 3082 | Сантохин | см. 2,2,4-Триметил-6-этокси-1,2,3,4-дигидролин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1700 | СВЕЧИ ГАЗОВЫЕ СЛЕЗОТОЧИВЫЕ | 639 | 6132 | TF3 | 64 | КВ, УК | П, К | 6.1, 4.1 | "Ядовито", "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  | 3, 25 |
| 1469 | Свинец азотнокислый | см. СВИНЦА НИТРАТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1617 | СВИНЦА АРСЕНАТЫ | 603 | 6112 | T5 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1618 | СВИНЦА АРСЕНИТЫ | 603 | 6112 | T5 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1616 | СВИНЦА АЦЕТАТ | 620 | 6113 | T5 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1872 | СВИНЦА ДИОКСИД | 501 | 5113 | O2 | 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1, | "Окислитель", "Ядовито", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1469 | СВИНЦА НИТРАТ | 503 | 5152 | OT2 | 56 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1, 6.1 | "Окислитель", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1470 | СВИНЦА ПЕРХЛОРАТ, ТВЕРДЫЙ | 503 | 5152 | OT2 | 56 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1, 6.1 | "Окислитель", "Ядовито", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3408 | СВИНЦА ПЕРХЛОРАТА РАСТВОР | 512 | 5152, 5153 | OT1 | 56, 56 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1, 6.1 | "Окислитель", "Ядовито", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2291 | СВИНЦА СОЕДИНЕНИЕ РАСТВОРИМОЕ, Н.У.К. | 630 | 6113 | T5 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2291 | Свинца стеарат | 630 | 6112 | T5 | 60 | КВ, УК | П, К | 6.1 | "Ядовито" |  |  |  |  |
| 1794 | СВИНЦА СУЛЬФАТ, содержащий более 3% свободной кислоты | 801 | 8012 | C2 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2989 | СВИНЦА ФОСФИТ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ | 404 | 4112, 4113 | F3 | 40, 40 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.1 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1620 | СВИНЦА ЦИАНИД | 603 | 6112 | T5 | 60 | СКВ, СК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-1" | "Свинца цианид", "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки |  |  | 2, 5б, 25, |
| 1993 | Связующее ГС | 328 | 3011, 3012 | F1 | 33, 33 | КВ, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Связующее ГС", "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 2194 | СЕЛЕНА ГЕКСАФТОРИД | 203 | 2342 | 2TC | 268 | КВ, УК | П, К | 2.3, 8 | "Ядовитый газ", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-0-1" |  |  |  |  |
| 2657 | СЕЛЕНА ДИСУЛЬФИД | 617 | 6112 | T5 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3283 | СЕЛЕНА СОЕДИНЕНИЕ, ТВЕРДОЕ, Н.У.К. | 630 | 6111, 6112, 6113 | T5 | 66, 60, 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО", "Прикрытие 1-1-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2630 | СЕЛЕНАТЫ или СЕЛЕНИТЫ | 630 | 6111 | T5 | 66 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "Прикрытие 1-1-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2879 | СЕЛЕНОКСИХЛОРИД | 801 | 8061 | CT1 | X886 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8, 6.1 | "Едкое", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Селенокси-хлорид", "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1942 | Селитра аммиачная | см. АММОНИЯ НИТРАТ, содержащий не более 0,2% горючих веществ (включая любое органическое вещество, рассчитанное по углероду), исключая примеси любого другого вещества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3218 | Селитра аммиачная, высококонцентрированный водный раствор | см. Аммония нитрат (селитра аммиачная), высококонцентрированный водный раствор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3218 | Селитра аммиачно-кальциевая | 510 | 5113 | O1 | 50 | ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | "Окислитель" | "АКЦС", "Х", трафарет приписки |  |  | 16 |
| 1486 | Селитра калиевая | см. КАЛИЯ НИТРАТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1454 | Селитра кальциевая | см. КАЛЬЦИЯ НИТРАТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1498 | Селитра натриевая | см. НАТРИЯ НИТРАТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3287 | Селитра натриевая, водный раствор с концетрацией 40% (по массе) | см. Натрия нитрат, водный раствор с концентрацией 40% (по массе) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1327 | СЕНО | Не подпадает под действие Правил, за исключением пункта 2.2.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1327 | Сено прессованное | Не подпадает под действие Правил, за исключением пункта 2.2.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1350 | СЕРА | 404 | 4113 | F3 | 40 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.1 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Сера", "Х", трафарет приписки |  |  | 25, 34, 69, 76, 86 |
| 2448 | СЕРА РАСПЛАВЛЕННАЯ | 404 | 4113 | F3 | 44 | ВЦ, КЦ | П, К | 4.1 | "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" | "Сера расплавленная", "Х", трафарет приписки |  |  | 16 |
| 1828 | Сера хлористая | см. СЕРЫ ХЛОРИДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1080 | Сера шестифтористая | см. СЕРЫ ГЕКСАФТОРИД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1683 | СЕРЕБРА АРСЕНИТ | 603 | 6112 | T5 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1493 | СЕРЕБРА НИТРАТ | 501 | 5112 | O2 | 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | "Окислитель", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1347 | СЕРЕБРА ПИКРАТ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 30% | 404 | 4151 | D | 40 | КВ, УК | П, К | 4.1 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 1684 | СЕРЕБРА ЦИАНИД | 603 | 6112 | T5 | 60 | СКВ, СК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-1" | "Серебра цианид", "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки |  |  | 2, 5б, 25 |
| 1493 | Серебро азотнокислое | см. СЕРЕБРА НИТРАТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1053 | СЕРОВОДОРОД | 209 | 2322 | 2TF | 263 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.3, 2.1 | "Ядовитый газ", "Легко воспламеняется", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Ядовитый газ", "Легко воспламеняется", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | "Сероводород", "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 4, 27 |
| 1131 | СЕРОУГЛЕРОД | 304 | 3021 | FT1 | 336 | СКВРаР, СКРаР, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 6.1 | "Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 1-1-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Легко воспламеняется", "Ядовито", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-3" | "Сероуглерод", "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки |  |  | 10, 29, 44 |
| 1080 | СЕРЫ ГЕКСАФТОРИД | 201 | 2212 | 2A | 20 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.2 | "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 4 |
| 1079 | СЕРЫ ДИОКСИД | 203 | 2342 | 2TC | 268 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.3, 8 | "Ядовитый газ", "Едкое", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Ядовитый газ", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | "Серы диоксид", трафарет приписки, "С горки не спускать". |  |  | 4 |
| 1828 | Серы дихлорид | 803 | 8011 | C1 | 88 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Серы дихлорид", "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2418 | СЕРЫ ТЕТРАФТОРИД | 203 | 2342 | 2TC | 268 | КВ, УК | П, К | 2.3, 8 | "Ядовитый газ", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  |  |
| 1829 | СЕРЫ ТРИОКСИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 801 | 8011 | C1 | X88 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО", "Прикрытие 1-1-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1828 | СЕРЫ ХЛОРИДЫ | 803 | 8011 | C1 | 88 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Серы хлориды", "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 10 |
| 1263 | Сиккативы, жидкие, легковоспламеняющиеся | 305 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Сиккативы", "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 2203 | СИЛАН | 206 | 2111 | 2F | 23 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.1 | "Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | "Силан", "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 4 |
| 3082 | Синтанолы | 906 | 9063 | M6 | 90 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 9 | "Прочие опасные вещества" | "Синтанол", "Х", трафарет приписки |  |  | 15 |
| 1953 | Синтез-газ | см. Углерода монооксида и водорода смесь сжатая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1992 | Синтин | 319 | 3023 | FT1 | 36 | СКВРаР, СКРаР, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 6.1 | "Легко воспламеняется", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1" | "Синтин", "Х", трафарет приписки |  |  | 2, 2а, 4, 5а, 5б, 44 |
| 1299 | СКИПИДАР | 315 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Скипидар", "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 1300 | СКИПИДАРА ЗАМЕНИТЕЛЬ | 305 | 3012, 3013 | F1 | 33, 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, трафарет приписки |  |  | 8 |
| 2922 | Славсилан | 833 | 8062 | CT1 | 86 | СКВРаР, СКРаР | П | 8, 6.1 | "Едкое", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 3272 | Сложные эфиры, н.у.к. | см. ЭФИРЫ СЛОЖНЫЕ, Н.У.К. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1953 | Смеси газовые моносилана с аргоном | 219 | 2321 | 1TF | 263 | СКВ | П | 2.3, 2.1 | "Ядовитый газ", "Легко воспламеняется", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  | 27 |
| 1953 | Смеси газовые моносилана с водородом | 219 | 2321 | 1TF | 263 | СКВ | П | 2.3, 2.1 | "Ядовитый газ", "Легко воспламеняется", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  | 27 |
| 1993 | Смеси отработанных нефтепродуктов (СНО) | 328 | 3013 | F1 | 30 | ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  | 11 |
| 1564 | Смеси солей бария для термообработки (НТ-495, НТ-660, БМФ) | 630 | 6113 | T5 | 60 | КВ, УК | П, М, К | 6.1 | "Ядовито", "СО" |  |  |  |  |
| 3156 | Смесь аргона и кислорода сжатая | 220 | 2221 | 1O | 25 | КВ, УК | П, М, К | 2.2, 5.1 | "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Окислитель", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  | 27 |
| 3077 | Смесь ди-три-третбутилфенолов | 906 | 9063 | M7 | 90 | УК, ВЦ, КЦ | П, К | 9 | "Прочие опасные вещества" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25, 86 |
| 1993 | Смесь жидкая многокомпонентная, техническая | 328 | 3011, 3012 | F1 | 33, 33 | КВ, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1796 | СМЕСЬ КИСЛОТНАЯ НИТРУЮЩАЯ с содержанием азотной кислоты более 50% | 802 | 8051 | CO1 | 885 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8, 5.1 | "Едкое", "Окислитель", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1796 | СМЕСЬ КИСЛОТНАЯ НИТРУЮЩАЯ с содержанием азотной кислоты не более 50% | 802 | 8012 | C1 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1826 | СМЕСЬ КИСЛОТНАЯ НИТРУЮЩАЯ ОТРАБОТАННАЯ с содержанием азотной кислоты не более 50% | 802 | 8012 | C1 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1826 | СМЕСЬ КИСЛОТНАЯ НИТРУЮЩАЯ ОТРАБОТАННАЯ с содержанием азотной кислоты более 50% | 802 | 8051 | CO1 | 885 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8, 5.1 | "Едкое", "Окислитель", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3082 | Смесь фенольных оснований Манниха | 906 | 9063 | M6 | 90 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К, М | 9 | "Прочие опасные вещества" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 2922 | Смесь фтористоводородных и хлористоводородных кислот | 833 | 8062 | CT1 | 86 | ВЦ, КЦ | П, К | 8, 6.1 | "Едкое", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 23 |
| 1955 | Смесь ядовитых газов и аргона, токсичная, сжатая | 220 | 2311 | 1T | 26 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.3 | "Ядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Ядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 4 |
| 1953 | Смесь ядовитых газов и водорода, сжатая | 219 | 2321 | 1TF | 263 | КВ, УК | П, К | 2.3, 2.1 | "Ядовитый газ", "Легко воспламеняется", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  | 27 |
| 3269 | СМОЛ ПОЛИЭФИРНЫХ КОМПЛЕКТ жидкое основное вещество | 328 | 3012 | F3 | 33 | КВ, УК | П, М, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 3269 | СМОЛ ПОЛИЭФИРНЫХ КОМПЛЕКТ (вязкая) жидкое основное вещество | 328 | 3012 | F3 | 33 | КВ, УК | П, М, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 3269 | СМОЛ ПОЛИЭФИРНЫХ КОМПЛЕКТ (невязкая) жидкое основное вещество | 328 | 3013 | F3 | 30 | КВ, УК | П, М, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 3527 | СМОЛ ПОЛИЭФИРНЫХ КОМПЛЕКТ, твердое основное вещество | АК должна быть приложена | 4112 | F4 | 40 | КВ, УК | П, К | 4.1 | "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 3527 | СМОЛ ПОЛИЭФИРНЫХ КОМПЛЕКТ, твердое основное вещество | АК должна быть приложена | 4113 | F4 | 40 | КВ, УК | П, К | 4.1 | "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 1286 | Смола древесная | см. МАСЛО СМОЛЯНОЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3082 | Смола каменноугольная | 906 | 9063 | M6 | 90 | ВЦ, КЦ | П, К | 9 | "Прочие опасные вещества" | "Смола", "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 1866 | Смола кремнийорганическая 134-276, раствор в толуоле или ксилоле или сольвент-нафте | 328 | 3011 3012 | F1 | 33, 33 | ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Смола", "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1263 | Смола кремнийорганическая 139-297, раствор в толуоле или ксилоле | см. Смола полифенилизобутоксисилоксановая, раствор в ксилоле или толуоле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3082 | Смола пиролизная тяжелая | см. ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, Н.У.К. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3082 | Смола полиалкилбензольная | 906 | 9063 | M6 | 90 | ВЦ, КЦ | П, К | 9 | "Прочие опасные вещества" | "Смола", "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1760 | Смола полиамидная | 823 | 8013 | C9 | 80 | ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое" | "Смола полиамидная", "Х", трафарет приписки |  |  | 16 |
| 1263 | Смола полиметилизобутоксисилоксановая, раствор в ксилоле | см. Метильный лак |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1866 | Смола полиметилфенилсилоксановая, раствор в о-ксилоле | 328 | 3012 3013 | F1 | 33, 33, 33 | КВ, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1263 | Смола полифенилизобутоксисилоксановая, раствор в ксилоле или толуоле | 305 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 3082 | Смола полиэфирная ненасыщенная бесстирольная "Камфэст-04" | 906 | 9063 | M6 | 90 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 9 | "Прочие опасные вещества" | "Смола", "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 3082 | Смола углеводородформальдегидная | 906 | 9063 | M6 | 90 | ВЦ, КЦ | П, К | 9 | "Прочие опасные вещества" | "Смола", "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1866 | Смола фенолформальдегидная, жидкая, легковоспламеняющаяся | 328 | 3011, 3012, 3013 | F1 | 33, 33, 30 | КВ, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1866 | Смола фенолформальдегидная, растворы в ксилоле | 328 | 3012, 3013 | F1 | 33, 33 | ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" | "Смола фенолформальдегидная", "Х", трафарет приписки |  |  | 10 |
| 2927 | Смола фенольная | 640 | 6172 | TC1 | 68 | ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 8 | "Ядовито", "Едкое" | "Смола", "Х", трафарет приписки |  |  | 15 |
| 1866 | Смолы акриловые, раствор в смеси изопропилового спирта и ацетона | 328 | 3012, 3013 | F1 | 33, 33 | КВ, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1866 | Смолы алкидноакриловые, раствор в ксилоле | 328 | 3012, 3013 | F1 | 33, 33 | КВ | П, М | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1999 | Смолы жидкие, включая дорожный битум и разбавленные нефтепродукты | см. ГУДРОНЫ ЖИДКИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Смолы карбамидоформальдегидные | Не подпадает под действие Правил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1866 | Смолы меламиноформальдегидные, раствор в бутаноле | 328 | 3012, 3013 | F1 | 33, 33 | КВ | П, М | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Смола меламиноформальдегидная", "Х", трафарет приписки |  |  |  |
| 1866 | Смолы мочевиноформальдегидные, раствор в бутаноле | 328 | 3012, 3013 | F1 | 33, 33 | КВ | П, М | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Смола мочевиноформальдегидная", "Х", трафарет приписки |  |  |  |
| 3082 | Смолы нефтяные тяжелые | см. ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, Н.У. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1866 | Смолы полиэфирные, ненасыщенные, стирольные "Камфэст" | 328 | 3012, 3013 | F1 | 33, 33 | КВ, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1866 | СМОЛЫ РАСТВОР легковоспламеняющийся | 328 | 3011, 3012 | F1 | 33, 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1866 | СМОЛЫ РАСТВОР легковоспламеняющийся (давление паров при 50 °C более 110 кПа) | 328 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1866 | СМОЛЫ РАСТВОР легковоспламеняющийся (давление паров при 50 °C не более 110 кПа) | 328 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 1866 | СМОЛЫ РАСТВОР легковоспламеняющийся (имеющий температуру вспышки ниже 23 °C и вязкий) (температура кипения не более 35 °C) | 328 | 3013 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1866 | СМОЛЫ РАСТВОР легковоспламеняющийся (имеющий температуру вспышки ниже 23 °C и вязкий) (давление паров при 50 °C более 110 кПа, температура кипения более 35 °C) | 328 | 3013 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1866 | СМОЛЫ РАСТВОР легковоспламеняющийся (имеющий температуру вспышки ниже 23 °C и вязкий) (давление паров при 50 °C не более 110 кПа) | 328 | 3013 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 1866 | СМОЛЫ РАСТВОР легковоспламеняющийся (невязкий) | 328 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 2810 | Смолы сланцевые | 615 | 6113 | T1 | 60 | ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | "Смолы", "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 2810 | Смолы фенолформальдегидные вспенивающиеся | 615 | 6113 | T1 | 60 | ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | "Смолы", "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1866 | Смолы эпоксидные, раствор в толуоле | 328 | 3011, 3012 | F1 | 33, 33 | КВ, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" | "Смола эпоксидная", "Х", трафарет приписки |  |  | 15 |
| 2810 | Совтол-10 | 615 | 6113 | T1 | 60 | ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | "Совтол-10", "Х", трафарет приписки |  |  | 10 |
| - | Сода кальцинированная | см. Натрия карбонат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3282 | СОЕДИНЕНИЕ МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ ЖИДКОЕ ЯДОВИТОЕ, Н.У.К. | 630 | 6111, 6112, 6113 | T3 | 66, 60, 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО", "Прикрытие 1-1-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3467 | СОЕДИНЕНИЕ МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ, Н.У.К. | 630 | 6111, 6112, 6113 | T3 | 66, 60, 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "Прикрытие 1-1-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3280 | СОЕДИНЕНИЕ МЫШЬЯК-ОРГАНИЧЕСКОЕ, ЖИДКОЕ, Н.У.К., жидкое | 630 | 6111, 6112, 6113 | T3 | 66, 60, 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО", "Прикрытие 1-1-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3465 | СОЕДИНЕНИЕ МЫШЬЯК-ОРГАНИЧЕСКОЕ, ТВЕРДОЕ, Н.У.К. | 630 | 6111, 6112, 6113 | T3 | 66, 60, 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "Прикрытие 1-1-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2788 | СОЕДИНЕНИЕ ОЛОВООРГАНИЧЕСКОЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К. | 630 | 6111, 6112, 6113 | T3 | 66, 60, 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО", "Прикрытие 1-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3146 | СОЕДИНЕНИЕ ОЛОВООРГАНИЧЕСКОЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К. | 630 | 6111, 6112, 6113 | T3 | 66, 60, 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "Прикрытие 1-1-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3314 | СОЕДИНЕНИЕ ПЛАСТИЧНОЕ ФОРМОВОЧНОЕ в виде тестообразной массы, в форме листа или полученное путем экструзии жгута, выделяющее легковоспламеняющиеся пары | 902 | 9093 | M3 | 90 | КВ, УК | П, К | 9 | "Прочие опасные вещества" |  |  |  |  |
| 3440 | СОЕДИНЕНИЕ СЕЛЕНА, ЖИДКОЕ, Н.У.К. | 630 | 6111, 6112, 6113 | T4 | 66, 60, 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "Прикрытие 1-1-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3279 | СОЕДИНЕНИЕ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКОЕ ЯДОВИТОЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. | 644 | 6121, 6122 | TF1 | 663, 63 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 3 | "Ядовито", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 2а (для кл. ш. 6121) 3, 25 |
| 3278 | СОЕДИНЕНИЕ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКОЕ ЖИДКОЕ ЯДОВИТОЕ, Н.У.К. | 630 | 6111, 6112, 6113 | T1 | 66, 60, 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО", "Прикрытие 1-1-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3464 | СОЕДИНЕНИЕ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКОЕ ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ, Н.У.К. | 630 | 6111, 6112, 6113 | T3 | 66, 60, 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "Прикрытие 1-1-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1760 | Соли аммонийные, раствор | 823 | 8013 | C9 | 80 | ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое" | "Соли аммонийные", "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 3181 | СОЛИ МЕТАЛЛОВ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К. | 401 | 4112, 4113 | F3 | 40, 40 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.1 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1327 | СОЛОМА | Не подпадает под действие Правил, за исключением пункта 2.2.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1327 | Солома прессованная | Не подпадает под действие Правил, за исключением пункта 2.2.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1485 | Соль бертолетова | см. КАЛИЯ ХЛОРАТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1579 | Соль ортотолуидиновая | см. 4-ХЛОР-O-ТОЛУИДИНГИДРОХЛОРИД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1564 | Сольбар | 630 | 6113 | T5 | 60 | КВ | П, М | 6.1 | "Ядовито", "СО" |  |  |  | 1 |
| 1263 | Сольвент-нафта | 305 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Сольвент-нафта", "Х", трафарет приписки |  |  | 11 |
| 3082 | Сольвент-нафта черная | 906 | 9063 | M6 | 90 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 9 | "Прочие опасные вещества" | "Сольвент-нафта черная", "Х", трафарет приписки |  |  | 15 |
| 1993 | Сополимер БМС-86, раствор в смеси растворителей | 328 | 3012, 3013 | F1 | 33, 30 | ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" | "Сополимер БМС-86", "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1993 | Сополимер ВБМ, раствор в толуоле | 328 | 3011, 3012 | F1 | 33, 33 | КВ, КЦ, УК | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 15 |
| 1866 | Сополимер-5Б | 328 | 3011, 3012 | F1 | 33, 33 | КВ, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Сополимер-5Б", "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 2810 | Состав огнегасительный ОГС N7 | 615 | 6112 | T1 | 60 | КВ, УК | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  | 3 |
| 3082 | Спирт CB12B-CB15B поли(1-3)этоксилат | 906 | 9063 | M6 | 90 | ВЦ, КЦ | П, К | 9 | "Прочие опасные вещества" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 3082 | Спирт CB12B-CB15B поли(1-6)этоксилат | 906 | 9063 | M6 | 90 | ВЦ, КЦ | П, К | 9 | "Прочие опасные вещества" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 3082 | Спирт CB6B-CB17B (вторичный) поли(3-6)этоксилат | 906 | 9063 | M6 | 90 | ВЦ, КЦ | П, К | 9 | "Прочие опасные вещества" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1098 | СПИРТ АЛЛИЛОВЫЙ | 607 | 6121 | TF1 | 663 | СКВРаР, СКРаР, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 3 | "Ядовито", "Легко воспламеняется", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" | Наименование груза, "Не спускать с горки", "Х", трафарет приписки |  |  | 2а, 25 |
| 2937 | СПИРТ альфа-МЕТИЛБЕНЗИЛОВЫЙ, ЖИДКИЙ | 607 | 6113 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3438 | СПИРТ альфа-МЕТИЛБЕНЗИЛОВЫЙ, ТВЕРДЫЙ | 608 | 6113 | T2 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1120 | Спирт бутиловый | см. БУТАНОЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1120 | Спирт бутиловый третичный | см. БУТАНОЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1987 | Спирт втор-октиловый | см. Октанол-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2282 | Спирт гексиловый | см. ГЕКСАНОЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2810 | Спирт гептиловый | 615 | 6113 | T2 | 60 | КВ, УК | П, М, К | 6.1 | "Ядовито" |  |  |  | 3 |
| 1986 | Спирт денатурированный | 331 | 3022 | FT1 | 36 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 6.1 | "Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Денатурат", "Х", трафарет приписки |  |  | 25, 44 |
| 1148 | СПИРТ ДИАЦЕТОНОВЫЙ | 316 | 3012, 3013 | F1 | 33, 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Спирт диацетоновый", "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 1105 | Спирт изоамиловый | см. ПЕНТАНОЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1212 | Спирт изобутиловый | см. ИЗОБУТАНОЛ (СПИРТ ИЗОБУТИЛОВЫЙ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Спирт изооктиловый | Не подпадает под действие Правил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1219 | Спирт изопропиловый | см. ИЗОПРОПАНОЛ (СПИРТ ИЗОПРОПИЛОВЫЙ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2614 | СПИРТ МЕТАЛЛИЛОВЫЙ | 316 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 2053 | Спирт метиламиловый | см. МЕТИЛИЗОБУТИЛКАРБИНОЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1230 | Спирт метиловый | см. МЕТАНОЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2672 | Спирт нашатырный | см. АММИАКА РАСТВОР в воде с относительной плотностью от 0,880 до 0,957 при температуре 15 °C, содержащий более 10%, но не более 35% аммиака |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1274 | Спирт н-пропиловый | см. н-ПРОПАНОЛ (СПИРТ ПРОПИЛОВЫЙ, НОРМАЛЬНЫЙ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1274 | Спирт пропиловый | см. н-ПРОПАНОЛ (СПИРТ ПРОПИЛОВЫЙ, НОРМАЛЬНЫЙ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2810 | Спирт тетрагидрофурфуриловый | 615 | 6113 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 6.1 | "Ядовито", "СО" | "Спирт тетрагидрофурфуриловый", "Х", трафарет приписки |  |  | 1, 3, 25 |
| 1120 | Спирт третбутиловый | см. БУТАНОЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2874 | СПИРТ ФУРФУРИЛОВЫЙ | 607 | 6113 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО" | "Фурфурол", "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1987 | Спирт циклогексиловый | 331 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Спирт циклогексиловый", "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 1170 | Спирт этиловый ректификованный | 308 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М | 3 | "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" | "Спирт", "П", трафарет приписки |  |  | 12 |
| 1170 | Спирт этиловый, технический | 308 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" | "Этанол", "Х", трафарет приписки |  |  | 10 |
| 3115 | СПИРТА ДИАЦЕТОНОВОГО ПЕРОКСИДЫ с концентрацией не более 57%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 26% | Перевозка запрещена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1993 | Спиртовая фракция производства капролактама | 328 | 3012, 3013 | F1 | 33, 30 | ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется" "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1986 | СПИРТЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К. | 331 | 3021, 3022, 3023 | FT1 | 336, 336, 36 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 6.1 | "Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25, 44 |
| 1987 | СПИРТЫ, Н.У.К. | 331 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 1987 | СПИРТЫ, Н.У.К. (давление паров при 50 °C более 110 кПа) | 331 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1987 | СПИРТЫ, Н.У.К. (давление паров при 50 °C не более 110 кПа) | 331 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 1944 | СПИЧКИ БЕЗОПАСНЫЕ (в коробках, книжечках, картонках) | 402 | 4113 | F1 | 40 | КВ, УК | П, К | 4.1 | "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  | 33 |
| 1945 | СПИЧКИ ПАРАФИНИРОВАННЫЕ "ВЕСТА" | 402 | 4113 | F1 | 40 | КВ, УК | П, К | 4.1 | "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 1945 | Спички парафиновые | см. СПИЧКИ ПАРАФИНИРОВАННЫЕ "ВЕСТА" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2254 | СПИЧКИ САПЕРНЫЕ | 402 | 4113 | F1 | 40 | КВ, УК | П, К | 4.1 | "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 3098 | Средства дезинфицирующие на основе кислоты трихлоризоциануровой жидкие | 513 | 5162 | OC1 | 58 | КВ | П | 5.1, 8 | "Окислитель", "Едкое" |  |  |  |  |
| 3085 | Средства дезинфицирующие на основе кислоты трихлоризоциануровой твердые | 515 | 5162 | OC2 | 58 | КВ | П | 5.1, 8 | "Окислитель", "Едкое", "СО" |  |  |  |  |
| 3072 | СРЕДСТВА СПАСАТЕЛЬНЫЕ НЕСАМОНАДУВНЫЕ, содержащие в качестве оборудования опасные грузы | 907 | 9050 | M5 | 90 | КВ, УК | П, К | 9 | "Прочие опасные вещества" |  |  |  |  |
| 2990 | СРЕДСТВА СПАСАТЕЛЬНЫЕ САМОНАДУВНЫЕ | 907 | 9050 | M5 | 90 | КВ, УК | П, К | 9 | "Прочие опасные вещества" |  |  |  |  |
| 1993 | Средства чистящие универсальные на основе спирта этилового технического ("Универсал", "Чистый" и др.) | 328 | 3011, 3012 | F1 | 33, 33 | ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" | "Средства чистящие", "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1601 | СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ, Н.У.К. | 634 | 6111, 6112, 6113 | T2 | 66, 60, 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО", "Прикрытие 1-1-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2967 | Средство моющее, техническое КСЩ-1 | см. КИСЛОТА СУЛЬФАМИНОВАЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3171 | СРЕДСТВО ТРАНСПОРТНОЕ, РАБОТАЮЩЕЕ НА АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЯХ, или ОБОРУДОВАНИЕ, РАБОТАЮЩЕЕ НА АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЯХ | Не подпадает под действие Правил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3077 | Стабилизатор против старения каучуков "Крафанил-У" | 906 | 9063 | M7 | 90 | КВ, УК | П, К | 9 | "Прочие опасные вещества" |  |  |  | 86 |
| - | Стеарин | Не подпадает под действие Правил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Стекло натриевое жидкое | см. Натрия силикат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2676 | СТИБИН | 209 | 2322 | 2TF | 263 | КВ, УК | П, К | 2.3, 2.1 | "Ядовитый газ", "Легко воспламеняется", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 1-0-1" |  |  |  | 27 |
| 2055 | СТИРОЛ - МОНОМЕР СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 317 | 3013 | F1 | 39 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 2055 | Стирол возвратный | см. СТИРОЛ - МОНОМЕР СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1993 | Стиромаль, раствор в бутаноле | 328 | 3011, 3012 | F1 | 33, 33 | КВ, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Стиромаль", "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1692 | СТРИХНИН или СТРИХНИНА СОЛИ | 620 | 6111 | T2 | 66 | СКВ, СК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 2, 5б, 25 |
| 1507 | Стронций азотнокислый | см. СТРОНЦИЯ НИТРАТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1691 | СТРОНЦИЯ АРСЕНИТ | 603 | 6112 | T5 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| - | Стронция карбонат | Не подпадает под действие Правил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1507 | СТРОНЦИЯ НИТРАТ | 501 | 5113 | O2 | 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | "Окислитель", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1509 | СТРОНЦИЯ ПЕРОКСИД | 509 | 5112 | O2 | 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | "Окислитель", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1508 | СТРОНЦИЯ ПЕРХЛОРАТ | 501 | 5112 | O2 | 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | "Окислитель", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2013 | СТРОНЦИЯ ФОСФИД | 408 | 4361 | WT2 | X462 | КВ, УК | П, К | 4.3, 6.1 | "При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 1506 | СТРОНЦИЯ ХЛОРАТ | 501 | 5112 | O2 | 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | "Окислитель", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2793 | СТРУЖКА, ОПИЛКИ или ОБРЕЗКИ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ, подверженные самонагреванию | 405 | 4213 | S4 | 40 | КВ, УК | П, К | 4.2 | "Самовозгорается", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  | 86 |
| 1624 | Сулема | см. РТУТИ ДИХЛОРИД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1993 | Сульфенамид БТ | 328 | 3011, 3012 | F1 | 33, 33 | КВ | П, М | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 1362 | Сульфоуголь | 405 | 4213 | S2 | 40 | КВ, УК | П, М, К | 4.2 | "Самовозгорается", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  | 3 |
| 1828 | Сульфохлорид | 803 | 8011 | C1 | 88 | КВ | П, М | 8 | "Едкое", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  | 1 |
| 2191 | СУЛЬФУРИЛФТОРИД | 209 | 2312 | 2T | 26 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.3 | "Ядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Ядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | "Сульфурил-фторид", "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 4 |
| 1834 | СУЛЬФУРИЛХЛОРИД | 656 | 6171 | TC3 | X668 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 8 | "Ядовито", "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Сульфурилхлорид", "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 10 |
| 2206 | Суризоны | см. Композиции изоцианатные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2871 | СУРЬМА - ПОРОШОК | 617 | 6113 | T5 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1732 | Сурьма пятифтористая | см. СУРЬМЫ ПЕНТАФТОРИД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1550 | СУРЬМЫ ЛАКТАТ | 620 | 6113 | T5 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1732 | СУРЬМЫ ПЕНТАФТОРИД | 801 | 8062 | CT1 | 86 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8, 6.1 | "Едкое", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Сурьмы пентафторид", "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1730 | СУРЬМЫ ПЕНТАХЛОРИД ЖИДКИЙ | 801 | 8012 | C1 | X80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1731 | СУРЬМЫ ПЕНТАХЛОРИДА РАСТВОР | 801 | 8012, 8013 | C1 | 80, 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3141 | СУРЬМЫ СОЕДИНЕНИЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К. | 630 | 6113 | T4 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1549 | СУРЬМЫ СОЕДИНЕНИЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К. | 630 | 6113 | T5 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1733 | СУРЬМЫ ТРИХЛОРИД | 806 | 8012 | C2 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО" | "Сурьмы трихлорид", "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1551 | СУРЬМЫ-КАЛИЯ ТАРТРАТ | 620 | 6113 | T5 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3082 | Сырье коксохимическое для производства технического углерода | 906 | 9063 | M6 | 90 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 9 | "Прочие опасные вещества" | "Сырье коксохимическое для производства технического углерода", "Х", трафарет приписки |  |  | 15 |
| 2810 | Сырье коксохимическое для производства технического углерода, ядовитое жидкое | 615 | 6113 | T1 | 60 | ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | "Сырье коксохимическое", "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 2810 | Сырье нефтяное для производства технического углерода, ядовитое жидкое | 615 | 6113 | T1 | 60 | ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | "СТ" или "Т" |  |  | 9 |
| 1266 | Сырье парфюмерно-косметическое "Дэфанол" | 308 | 3012 | F1 | 33 | КВ, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 3295 | Сырье углеводородное | 328 | 3013 | F1 | 30 | ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  | 11 |
| 2727 | ТАЛЛИЯ (I) НИТРАТ | 657 | 6162 | TO2 | 65 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 5.1 | "Ядовито", "Окислитель", "Прикрытие 1-1-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2573 | ТАЛЛИЯ (I) ХЛОРАТ | 503 | 5152 | OT2 | 56 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1, 6.1 | "Окислитель", "Ядовито", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1707 | ТАЛЛИЯ СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К. | 630 | 6112 | T5 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3139 | Танилин, раствор | 510 | 5112 | O1 | 50 | ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | "Окислитель", "Прикрытие 0-0-1" | "Танилин", "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 3509 | ТАРА ОТБРАКОВАННАЯ ПОРОЖНЯЯ НЕОЧИЩЕННАЯ |  |  | M11 | 90 | КВ, УК | П, К | 9 | "Прочие опасные вещества" |  |  |  |  |
| 1857 | ТЕКСТИЛЯ ОТХОДЫ ВЛАЖНЫЕ | Не подпадает под действие Правил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2195 | ТЕЛЛУРА ГЕКСАФТОРИД | 203 | 2342 | 2TC | 268 | КВ, УК | П, К | 2.3, 8 | "Ядовитый газ", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-0-1" |  |  |  |  |
| 3284 | ТЕЛЛУРА СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К. | 630 | 6111, 6112, 6113 | T5 | 66, 60, 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1331 | ТЕРМОСПИЧКИ | 402 | 4113 | F1 | 40 | КВ, УК | П, К | 4.1 | "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 1299 | Терпентин | см. СКИПИДАР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2319 | Терпены-углеводороды | см. УГЛЕВОДОРОДЫ ТЕРПЕНОВЫЕ, Н.У.К. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2541 | ТЕРПИНОЛЕН | 317 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 2516 | Тетрабромметан | см. УГЛЕРОДА ТЕТРАБРОМИД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2504 | ТЕТРАБРОМЭТАН | 605 | 6113 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 1, 3, 25 |
| 2498 | 1,2,3,6-ТЕТРАГИДРОБЕНЗАЛЬДЕГИД | 316 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 2410 | 1,2,3,6-ТЕТРАГИДРОПИРИДИН | 310 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 2412 | ТЕТРАГИДРОТИОФЕН | 304 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Тетрагидротиофен", "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 2056 | ТЕТРАГИДРОФУРАН | 301 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Тетрагидрофуран", "Х", трафарет приписки |  |  | 21 |
| 2943 | ТЕТРАГИДРОФУРФУРИЛАМИН | 326 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 2850 | Тетрамеры пропилена | см. ПРОПИЛЕНА ТЕТРАМЕР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3423 | ТЕТРАМЕТИЛАММОНИЯ ГИДРОКСИД, ТВЕРДЫЙ | 807 | 8012 | C8 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1835 | ТЕТРАМЕТИЛАММОНИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР | 807 | 8012, 8013 | C7 | 80, 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3105 | 1,1,3,3-ТЕТРАМЕТИЛБУТИЛА ГИДРОПЕРОКСИД с концентрацией не более 100% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | "Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3115 | 1,1,3,3-ТЕТРАМЕТИЛБУТИЛПЕРОКСИ-2-ЭТИЛГЕКСАНОАТ с концентрацией не более 100% | Перевозка запрещена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3119 | 1,1,3,3-ТЕТРАМЕТИЛБУТИЛПЕРОКСИНЕОДЕКАНОАТ с концентрацией не более 52%, устойчивая дисперсия в воде | Перевозка запрещена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3115 | 1,1,3,3-ТЕТРАМЕТИЛБУТИЛПЕРОКСИНЕОДЕКАНОАТ с концентрацией не более 72%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 28% | Перевозка запрещена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3115 | 1,1,3,3-ТЕТРАМЕТИЛБУТИЛПЕРОКСИПИВАЛАТ с концентрацией не более 77%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 23% | Перевозка запрещена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3115 | 1,1,3,3-ТЕТРАМЕТИЛБУТИЛПЕРОКСИФЕНОКСИАЦЕТАТ с концентрацией не более 37%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 63% | Перевозка запрещена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2749 | ТЕТРАМЕТИЛСИЛАН | 304 | 3011 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Тетраметилсилан", "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 2372 | Тетраметилэтилендиамин | см. 1,2-ДИ-(ДИМЕТИЛАМИНО)-ЭТАН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2606 | Тетраметоксисилан | см. МЕТИЛОРТОСИЛИКАТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1993 | Тетран | 328 | 3012 | F1 | 33 | ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1510 | ТЕТРАНИТРОМЕТАН | 658 | 6161 | TO1 | 665 | СКВа, СКа, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 5.1 | "Ядовито", "Окислитель" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 2850 | Тетрапропилен | см. ПРОПИЛЕНА ТЕТРАМЕР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2413 | ТЕТРАПРОПИЛОРТОТИТАНАТ | 316 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| - | Тетрафтордибромэтан | Не подпадает под действие Правил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1982 | ТЕТРАФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 14) | 201 | 2211 | 2A | 20 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.2 | "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | "Тетрафторметан", "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 4 |
| 3161 | 1,1,2,2-Тетрафторэтан | 218 | 2112 | 2F | 23 | КВ, УК | П, К | 2.1 | "Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 3159 | 1,1,1,2-ТЕТРАФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 134a) | 201 | 2212 | 2A | 20 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.2 | "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 4 |
| 1081 | ТЕТРАФТОРЭТИЛЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 205 | 2112 | 2F | 239 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.1 | "Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 4 |
| 1846 | Тетрахлорметан | см. УГЛЕРОДА ТЕТРАХЛОРИД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2810 | Тетрахлорпентан | 615 | 6113 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 6.1 | "Ядовито" | "Тетрахлорпентан", "Х", трафарет приписки |  |  | 1, 3, 25 |
| 2810 | Тетрахлорпропан | 615 | 6113 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 6.1 | "Ядовито" | "Тетрахлорпропан", "Х", трафарет приписки |  |  | 1, 3, 25 |
| 2020 | Тетрахлорфенолы | см. ХЛОРФЕНОЛЫ ТВЕРДЫЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1702 | ТЕТРАХЛОРЭТАН | 605 | 6112 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО" | "Тетрахлорэтан", "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1897 | ТЕТРАХЛОРЭТИЛЕН | 605 | 6113 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Тетрахлорэтилен", "Х", трафарет приписки |  |  | 1, 3, 25 |
| 1704 | ТЕТРАЭТИЛДИТИОПИРОФОСФАТ | 614 | 6112 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2320 | ТЕТРАЭТИЛЕНПЕНТАМИН | 807 | 8013 | C7 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО" | "Тетраэтиленпентамин", "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1292 | ТЕТРАЭТИЛСИЛИКАТ | 315 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 1993 | Тетраэтоксисилана и олигоэтоксисиланов смесь сложная | 328 | 3012, 3013 | F1 | 33, 30 | КВ, ВЦ | П, М | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 2966 | ТИОГЛИКОЛЬ | 612 | 6112 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2412 | Тиолан | см. ТЕТРАГИДРОТИОФЕН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3341 | ТИОМОЧЕВИНЫ ДИОКСИД | 405 | 4212, 4213 | S2 | 40, 40 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.2 | "Самовозгорается", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1836 | ТИОНИЛХЛОРИД | 803 | 8011 | C1 | X88 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Тионилхлорид", "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2785 | 4-ТИОПЕНТАНАЛЬ | 612 | 6113 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2414 | ТИОФЕН | 304 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Тиофен", "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 2337 | Тиофенол | см. ФЕНИЛМЕРКАПТАН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2474 | ТИОФОСГЕН | 612 | 6111 | T1 | 66 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 10 |
| 1837 | ТИОФОСФОРИЛХЛОРИД | 803 | 8012 | C1 | X80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО" | "Тиофосфорилхлорид", "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2878 | ТИТАН - ПОРИСТЫЕ ГРАНУЛЫ или ТИТАН - ПОРИСТЫЕ ПОРОШКИ | 403 | 4113 | F3 | 40 | КВ, УК | П, К | 4.1 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 2546 | ТИТАН - ПОРОШОК СУХОЙ | 405 | 4211, 4212, 4213 | S4 | 43, 40, 40 | КВ, УК, для к.ш. 4212, 4213 еще ВЦ, КЦ | П, К | 4.2 | "Самовозгорается", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1352 | ТИТАН - ПОРОШОК УВЛАЖНЕННЫЙ с долей воды не менее 25% | 403 | 4112 | F3 | 40 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.1 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 2878 | Титан гранулированный | см. ТИТАН - ПОРИСТЫЕ ГРАНУЛЫ или ТИТАН - ПОРИСТЫЕ ПОРОШКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1838 | Титан четыреххлористый | см. ТИТАНА ТЕТРАХЛОРИД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1871 | ТИТАНА ГИДРИД | 409 | 4112 | F3 | 40 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.1 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 3174 | ТИТАНА ДИСУЛЬФИД | 405 | 4213 | S4 | 40 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.2 | "Самовозгорается", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1838 | ТИТАНА ТЕТРАХЛОРИД | 656 | 6171 | TC3 | X668 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 6.1, 8 | "Ядовито", "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Титан четыреххлористый", "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 10 |
| 2441 | ТИТАНА ТРИХЛОРИД ПИРОФОРНЫЙ или ТИТАНА ТРИХЛОРИДА СМЕСЬ ПИРОФОРНАЯ | 406 | 4241 | SC4 | 48 | КВ, УК | П, К | 4.2, 8 | "Самовозгорается", "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 2869 | ТИТАНА ТРИХЛОРИДА СМЕСЬ | 806 | 8012, 8013 | C2 | 80, 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3077 | Тиурамы технические | 906 | 9013 | M7 | 90 | КВ, УК | П, К | 9 | "Прочие опасные вещества" |  |  |  | 86 |
| 3172 | ТОКСИНЫ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ, ЖИДКИЕ, Н.У.К. | 623 | 6111, 6112, 6113 | T1 | 66, 60, 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "Прикрытие 1-1-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3462 | ТОКСИНЫ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ, ТВЕРДЫЕ, Н.У.К. | 623 | 6111, 6112, 6113 | T2 | 66, 60, 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "Прикрытие 1-1-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1708 | ТОЛУИДИНЫ ЖИДКИЕ | 616 | 6112 | T2 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3451 | ТОЛУИДИНЫ ТВЕРДЫЕ | 616 | 6112 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1709 | 2,4-ТОЛУИЛЕНДИАМИН, ТВЕРДЫЙ | 608 | 6113 | T2 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3418 | 2,4-ТОЛУИЛЕНДИАМИНА РАСТВОР | 608 | 6113 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2078 | ТОЛУИЛЕНДИИЗОЦИАНАТ | 609 | 6112 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | "Толуилендиизоцианат", "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 2078 | 2,4-Толуилендиизоцианат | см. ТОЛУИЛЕНДИИЗОЦИАНАТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1294 | ТОЛУОЛ | 309 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Толуол", "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 1294 | Толуол каменноугольный | см. ТОЛУОЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2584 | Толуолсульфокислоты, содержащие более 5% свободной серной кислоты | 803 | 8012 | C1 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 8 | "Едкое", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1203 | Топлива моторные с ароматической присадкой | см. БЕНЗИН МОТОРНЫЙ или ГАЗОЛИН или ПЕТРОЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1863 | ТОПЛИВО АВИАЦИОННОЕ ДЛЯ ТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ | 305 | 3011, 3012, 3013 | F1 | 33, 33, 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  | 8 |
| 1863 | ТОПЛИВО АВИАЦИОННОЕ ДЛЯ ТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ (давление паров при 50 °C более 110 кПа) | 305 | 3011, 3012 | F1 | 33, 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "С" или "СТ" |  |  | 8 |
| 1863 | ТОПЛИВО АВИАЦИОННОЕ ДЛЯ ТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ (давление паров при 50 °C не более 110 кПа) | 305 | 3011, 3012 | F1 | 33, 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "С" или "СТ" |  |  | 8 |
| 1202 | Топливо дизельное, отработанное | см. ГАЗОЙЛЬ или ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ или ТОПЛИВО ПЕЧНОЕ ЛЕГКОЕ (температура вспышки не более 60 °C) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1202 | ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ, соответствующее стандарту EN 590:2009, или ГАЗОЙЛЬ или ТОПЛИВО ПЕЧНОЕ ЛЕГКОЕ с температурой вспышки, указанной в стандарте EN 590:2009 | 315 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  | 11 |
| 1863 | Топливо для реактивных двигателей | см. ТОПЛИВО АВИАЦИОННОЕ ДЛЯ ТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3082 | Топливо котельное для энергетических целей | см. ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, Н.У.К. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1202 | Топливо моторное с температурой вспышки не более 100 °C | см. ГАЗОЙЛЬ или ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ или ТОПЛИВО ПЕЧНОЕ ЛЕГКОЕ (температура вспышки более 60 °C и не более 100 °C) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3082 | Топливо моторное с температурой вспышки более 100 °C | см. ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, Н.У.К. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1202 | Топливо нефтяное с температурой вспышки не более 100 °C | см. ГАЗОЙЛЬ или ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ или ТОПЛИВО ПЕЧНОЕ ЛЕГКОЕ (температура вспышки более 60 °C и не более 100 °C) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3082 | Топливо нефтяное с температурой вспышки более 100 °C | см. ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, Н.У.К. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1202 | Топливо печное бытовое | см. ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ, соответствующее стандарту EN 590:2004, или ГАЗОЙЛЬ или ТОПЛИВО ПЕЧНОЕ ЛЕГКОЕ с температурой вспышки, указанной в стандарте EN 590:2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3082 | Топливо печное нефтеуглехимическое | 906 | 9023, 9053 | M6 | 90, 90 | ВЦ, КЦ | П, К | 9 | "Прочие опасные вещества" | "СТ" или "Т" |  |  | 11 |
| 1863 | Топливо Т-1, Т-2, ТС-1, ТС-2 | 305 | 3012, 3013 | F1 | 33, 30 | ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" | "Бензин", "Бензин-нефть", "С" или "СТ" |  |  | 9 |
| 1268 | Топливо эталонное | 328 | 3011 | F1 | 33 | КВ | П, М | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
|  | Тосол | Не подпадает под действие Правил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2212 | Тремолит | см. АСБЕСТ АМФИБОЛОВЫЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2501 | ТРЕТ(1-АЗИРИДИНИЛ) ФОСФИНОКСИДА РАСТВОР | 614 | 6112, 6113 | T1 | 60, 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3103 | трет-АМИЛПЕРОКСИ-ИЗОПРОПИЛКАРБОНАТ с концентрацией не более 77%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 23% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | "Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3101 | Третбутила-бензоила пероксид, раствор концентрации не более 77% | 506 | 5222 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П | 5.2, 1 | "Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 2610 | ТРИАЛЛИЛАМИН | 325 | 3033 | FC | 38 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 8 | "Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Триаллиламин", "Х", трафарет приписки |  |  | 25, 44 |
| 2609 | ТРИАЛЛИЛБОРАТ | 626 | 6113 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3082 | Триарилфосфат | 906 | 9063 | M6 | 90 | ВЦ, КЦ | П, К | 9 | "Прочие опасные вещества" | "Триарилфосфат", "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 2515 | Трибромметан | см. БРОМОФОРМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2542 | ТРИБУТИЛАМИН | 614 | 6112 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3077 | Трибутилоловофосфат | 906 | 9063 | M7 | 90 | КВ, УК | П, К | 9 | "Прочие опасные вещества" |  |  |  | 86 |
| 3254 | ТРИБУТИЛФОСФАН | 405 | 4211 | S4 | 333 | КВ, УК | П, К | 4.2 | "Самовозгорается", "СО", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 3082 | Трибутилфосфат | 906 | 9063 | M6 | 90 | КВ, ВЦ, КЦ | П, М, К | 9 | "Прочие опасные вещества" | "Трибутилфосфат", "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 3394 | Триизобутилалюминий | 419 | 4251 | SW | X333 | КВ | П | 4.2, 4.3 | "Самовозгорается", "При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  |  |
| 2324 | ТРИИЗОБУТИЛЕН | 315 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 2616 | ТРИИЗОПРОПИЛБОРАТ | 306 | 3012, 3013 | F1 | 33, 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 3082 | Трикрезилфосфат | 906 | 9063 | M6 | 90 | ВЦ, КЦ | П, К | 9 | "Прочие опасные вещества" | "Трикрезилфосфат", "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 2574 | ТРИКРЕЗИЛФОСФАТ, содержащий более 3% ортоизомера | 614 | 6112 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | "Трикрезилфосфат", "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2022 | Трикрезол | см. КИСЛОТА КРЕЗИЛОВАЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2057 | Тример пропилена | см. ТРИПРОПИЛЕН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3082 | 2,2,4-Триметил-6-этокси-1,2,3,4-дигидролин | 906 | 9063 | M6 | 90 | КВ, УК | П, М, К | 9 | "Прочие опасные вещества" |  |  |  |  |
| 1083 | ТРИМЕТИЛАМИН БЕЗВОДНЫЙ | 208 | 2112 | 2F | 23 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.1 | "Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | "Триметиламин", "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 4 |
| 1297 | ТРИМЕТИЛАМИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР с массовой долей триметиламина не более 50% | 311 | 3031, 3032, 3033 | FC | 338, 338, 38 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 8 | "Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25, 44 |
| 2920 | Триметиламмония гидроксид | 825 | 8021 | CF1 | 83 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8, 3 | "Едкое", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2438 | ТРИМЕТИЛАЦЕТИЛХЛОРИД | 611 | 6181 | TFC | 663 | СКВа, СКа, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 3, 8 | "Ядовито", "Легко воспламеняется", "Едкое", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 1-1-1" | Наименование груза, "Спускать с горки осторожно", "Х", трафарет приписки |  |  | 2, 2а, 3, 25 |
| 3295 | 1,2,3-Триметилбензол | 328 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 2325 | 1,3,5-ТРИМЕТИЛБЕНЗОЛ | 317 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78, 27 |
| 2416 | ТРИМЕТИЛБОРАТ | 306 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 2327 | ТРИМЕТИЛГЕКСАМЕТИЛЕНДИАМИНЫ | 807 | 8013 | C7 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО" | "Триметилгексаметилендиамины", "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2328 | ТРИМЕТИЛГЕКСАМЕТИЛЕНДИИЗОЦИАНАТ | 609 | 6113 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3077 | Триметилдигидрохинолина полимер | 906 | 9063 | M7 | 90 | КВ, УК | П, К | 9 | "Прочие опасные вещества" |  |  |  | 86 |
| 3272 | Триметил-орто-формиат | 306 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 2329 | ТРИМЕТИЛФОСФИТ | 327 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 1298 | ТРИМЕТИЛХЛОРСИЛАН | 321 | 3032 | FC | X338 | СКВа, СКа, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 8 | "Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Триметилхлорсилан", "Х", трафарет приписки |  |  | 25, 44 |
| 2326 | ТРИМЕТИЛЦИКЛОГЕКСИЛАМИН | 807 | 8013 | C7 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО" | "Триметилциклогексиламин", "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1354 | ТРИНИТРОБЕНЗОЛ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 30% | 404 | 4151 | D | 40 | КВ, УК | П, К | 4.1 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 3367 | ТРИНИТРОБЕНЗОЛ, УВЛАЖНЕННЫЙ, с массовой долей воды не менее 10% | 404 | 4151 | D | 40 | КВ, УК | П, К | 4.1 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 1356 | ТРИНИТРОТОЛУОЛ (ТНТ) УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 30% | 404 | 4151 | D | 40 | КВ, УК | П, К | 4.1 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 3366 | ТРИНИТРОТОЛУОЛ (ТНТ), УВЛАЖНЕННЫЙ, с массовой долей воды не менее 10% | 404 | 4151 | D | 40 | КВ, УК | П, К | 4.1 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 3364 | ТРИНИТРОФЕНОЛ (КИСЛОТА ПИКРИНОВАЯ), УВЛАЖНЕННЫЙ, с массовой долей воды не менее 10% | 404 | 4151 | D | 40 | КВ, УК | П, К | 4.1 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 1344 | ТРИНИТРОФЕНОЛ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 30% | 404 | 4151 | D | 40 | КВ, УК | П, К | 4.1 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 3365 | ТРИНИТРОХЛОРБЕНЗОЛ (ПИКРИЛХЛОРИД), УВЛАЖНЕННЫЙ, с массовой долей воды не менее 10% | 404 | 4151 | D | 40 | КВ, УК | П, К | 4.1 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 2260 | ТРИПРОПИЛАМИН | 325 | 3033 | FC | 38 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 8 | "Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Трипропиламин", "Х", трафарет приписки |  |  | 25, 44 |
| 3128 | Трипропилбор | 416 | 4231 | ST2 | 46 | КВ, УК | П, К | 4.2, 6.1 | "Самовозгорается", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 2057 | ТРИПРОПИЛЕН | 305 | 3012, 3013 | F1 | 33, 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 2923 | Трифенилхлорсилан | 832 | 8062 | CT2 | 86 | СКВа, СКа | П, К | 8, 6.1 | "Едкое", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 3057 | ТРИФТОРАЦЕТИЛХЛОРИД | 203 | 2342 | 2TC | 268 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.3, 8 | "Ядовитый газ", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Ядовитый газ", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-0-3" | "Трифторацетилхлорид", "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 4 |
| 1984 | ТРИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 23) | 201 | 2212 | 2A | 20 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.2 | "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 4 |
| 3136 | ТРИФТОРМЕТАН ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ | 201 | 2213 | 3A | 20 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.2 | "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 28 |
| 3265 | Трифторметансульфокислота | 803 | 8012 | C3 | 80 | КВ, УК | П, К | 8 | "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  | 3 |
| 2948 | 3-ТРИФТОРМЕТИЛАНИЛИН | 616 | 6112 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2942 | 2-ТРИФТОРМЕТИЛАНИЛИН | 608 | 6113 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3082 | Трифтортрихлорэтан | 906 | 9013 | M6 | 90 | КВ, ВЦ, КЦ | П, М, К | 9 | "Прочие опасные вещества" | "Трифтортрихлорэтан", "Х", трафарет приписки |  |  | 12 |
| 2599 | ТРИФТОРХЛОРМЕТАНА И ФТОРОФОРМА АЗЕОТРОПНАЯ СМЕСЬ, содержащая приблизительно 60% трифторхлорметана (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 503) | 201 | 2212 | 2A | 20 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.2 | "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | Наименование груза, "Не спускать с горки", трафарет приписки |  |  | 4 |
| 1082 | ТРИФТОРХЛОРЭТИЛЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 209 | 2322 | 2TF | 263 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.3, 2.1 | "Ядовитый газ", "Легко воспламеняется", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Ядовитый газ", "Легко воспламеняется", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 25, 27 |
| 2035 | Трифторэтан | см. 1,1,1-ТРИФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 143a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2035 | 1,1,1-ТРИФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 143a) | 205 | 2112 | 2F | 23 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.1 | "Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 4 |
| 2442 | ТРИХЛОРАЦЕТИЛХЛОРИД | 803 | 8012 | C3 | X80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО", "Прикрытие 1-1-1" | "Трихлорацетилхлорид", "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2321 | ТРИХЛОРБЕНЗОЛЫ ЖИДКИЕ | 608 | 6113 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО" | "Трихлорбензолы", "Х", трафарет приписки |  |  | 1, 3, 25 |
| 2322 | ТРИХЛОРБУТЕН | 605 | 6112 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2226 | Трихлорметилбензол | см. БЕНЗОТРИХЛОРИД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2810 | 1,2,3-Трихлорпропан | 615 | 6113 | T1 | 60 | КВ, УК | П, К | 6.1 | "Ядовито" |  |  |  | 1,3 |
|  | Трихлорпропилфосфат | Не подпадает под действие Правил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1295 | ТРИХЛОРСИЛАН | 431 | 4381 | WFC | X338 | СКВа, СКа, ВЦ, КЦ | П, К | 4.3, 3, 8 | "При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Легко воспламеняется", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки |  |  | 25, 39 |
| 2831 | 1,1,1-ТРИХЛОРЭТАН | 605 | 6113 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 10 |
| 1710 | ТРИХЛОРЭТИЛЕН | 605 | 6113 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 1, 3, 10 |
| 2810 | Трихлорэтилфосфат | 615 | 6113 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | "Трихлорэтилфосфат", "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3082 | Триэтаноламин | 906 | 9063 | M6 | 90 | КВ, УК ВЦ, КЦ | П, К | 9 | "Прочие опасные вещества" | "Триэтаноламин", "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 3105 | 3,6,9-ТРИЭТИЛ-3,6,9-ТРИМЕТИЛ-1,4,7-ТРИПЕРОКСОНАН с концентрацией не более 42%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 58%, со свободным активным кислородом в разбавителе типа A концентрацией не более 7,6% с испарением в диапазоне 220 - 260 °C | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | "Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 1296 | ТРИЭТИЛАМИН | 311 | 3032 | FC | 338 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 8 | "Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Триэтиламин", "Х", трафарет приписки |  |  | 25, 44 |
| 3082 | Триэтилбензол | 906 | 9063 | M6 | 90 | ВЦ, КЦ | П, К | 9 | "Прочие опасные вещества" | "Триэтилбензол", "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 1176 | Триэтилборат | см. ЭТИЛБОРАТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Триэтиленгликоль: | Не подпадает под действие Правил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2259 | ТРИЭТИЛЕНТЕТРАМИН | 807 | 8012 | C7 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО" | "Триэтилентетрамин", "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2524 | Триэтилортоформиат | см. ЭТИЛОРТОФОРМИАТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2323 | ТРИЭТИЛФОСФИТ | 327 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 2985 | Триэтилхлорсилан | 321 | 3032 | FC | X338 | СКВа, СКаР | П | 3, 8 | "Легко воспламеняется", "Едкое", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  | 44 |
| 2067 | Тукосмесь "УкрТехноФосNPK" | см. УДОБРЕНИЯ АММИАЧНО-НИТРАТНЫЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1300 | Уайт-спирит | см. СКИПИДАРА ЗАМЕНИТЕЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3295 | УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. | 328 | 3011, 3012, 3013 | F1 | 33, 33, 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, трафарет приписки |  |  | 8 |
| 3295 | УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. (давление паров при 50 °C более 110 кПа) | 328 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 3295 | УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. (давление паров при 50 °C не более 110 кПа) | 328 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, трафарет приписки |  |  | 8 |
| 3295 | Углеводороды легкие | 328 | 3011 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" | "Углеводороды легкие", трафарет приписки |  |  | 8 |
| 2319 | УГЛЕВОДОРОДЫ ТЕРПЕНОВЫЕ, Н.У.К. | 315 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 3082 | Углеводороды тяжелые | 906 | 9063 | M6 | 90 | КВ, ВЦ, КЦ | П, К | 9 | "Прочие опасные вещества" | Наименование груза, трафарет приписки |  |  | 8 |
| 1013 | Углекислый газ | см. УГЛЕРОДА ДИОКСИД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Углерод технический | Не подпадает под действие Правил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1846 | Углерод четыреххлористый | см. УГЛЕРОДА ТЕТРАХЛОРИД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1013 | УГЛЕРОДА ДИОКСИД | 201 | 2212 | 2A | 20 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.2 | "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | "Углерода диоксид", "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 4 |
| 2187 | УГЛЕРОДА ДИОКСИД ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ | 201 | 2213 | 3A | 22 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.2 | "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 28 |
| 1845 | УГЛЕРОДА ДИОКСИД ТВЕДЫЙ (ЛЕД СУХОЙ) | Не подпадает под действие Правил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | Углерода дисульфид | см. СЕРОУГЛЕРОД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1016 | УГЛЕРОДА МОНООКСИД СЖАТЫЙ | 207 | 2321 | 1TF | 263 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.3, 2.1 | "Ядовитый газ", "Легко воспламеняется", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 1-1-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Ядовитый газ", "Легко воспламеняется", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-3" | Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 4, 27 |
| 1953 | Углерода монооксида и водорода смесь сжатая | 219 | 2321 | 1TF | 263 | КВ, УК | П, К | 2.3, 2.1 | "Ядовитый газ", "Легко воспламеняется", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 1-0-1" |  |  |  | 27 |
| 1076 | Углерода оксихлорид | см. ФОСГЕН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2516 | УГЛЕРОДА ТЕТРАБРОМИД | 605 | 6113 | T2 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 1, 3, 25 |
| 1846 | УГЛЕРОДА ТЕТРАХЛОРИД | 605 | 6112 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО" | "Углерод четыреххлористый", "Х", трафарет приписки |  |  | 1, 3, 25 |
| 1362 | УГОЛЬ АКТИВИРОВАННЫЙ | 405 | 4213 | S2 | 40 | КВ, УК | П, К | 4.2 | "Самовозгорается", "СО", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  | 3, 68 |
| 1361 | УГОЛЬ или САЖА животного или растительного происхождения | 405 | 4212, 4213 | S2 | 40, 40 | СКВа, СКа, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 4.2 | "Самовозгорается", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25, 77 |
| 1993 | Удалитель парафиноотложений типа СНПХ | 328 | 3011, 3012 | F1 | 33, 33 | ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" | "Удалитель парафиноотложений", "Х", трафарет приписки |  |  | 13 |
| 2071 | УДОБРЕНИЕ НА ОСНОВЕ НИТРАТА АММОНИЯ, ОДНОРОДНЫЕ АЗОТНО-ФОСФАТНЫЕ, АЗОТНО-КАЛИЙНЫЕ ИЛИ АЗОТНО-ФОСФАТНО-КАЛИЙНЫЕ СМЕСИ, содержащие не более 70% нитрата аммония и не более 0,4% общего количества горючего органического материала, рассчитываемого по углероду, или не более 45% нитрата аммония и неограниченное количество горючего материала | Не подпадает под действие Правил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1043 | УДОБРЕНИЯ АММИАЧНОГО РАСТВОР, содержащий свободный аммиак | 208 | 2214 |  | 20 |  |  | 2.2 | "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" |  |  |  |  |
| 2067 | УДОБРЕНИЯ АММИАЧНО-НИТРАТНЫЕ | 501 | 5113 | O2 | 50 | КВ, УК, ВБТ | П, К | 5.1 | "Окислитель", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25, 77, 86, 90 |
| 2067 | Удобрения аммиачно-нитратные: однородные неразделимые смеси нитрата аммония с другими неорганическими веществами, инертными по отношению к нему, содержащие не менее 90% нитрата аммония и не более 0,2% горючих веществ (включая органическое вещество в пересчете на углерод) или содержащие менее 90%, но более 70% нитрата аммония и не более 0,4% горючих веществ | см. УДОБРЕНИЯ АММИАЧНО-НИТРАТНЫЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1760 | Удобрения жидкие азотные КЦС-АМ, коррозионные | см. Удобрения жидкие азотные, коррозионные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1760 | Удобрения жидкие азотные, коррозионные | 823 | 8013 | C9 | 80 | ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| - | Удобрения жидкие комплексные "ЖКУ" | Не подпадает под действие Правил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1760 | Удобрения жидкие коррозионные | 823 | 8013 | C9 | 80 | ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 2330 | УНДЕКАН | 315 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, трафарет приписки |  |  | 8 |
| 1328 | Уротропин | см. ГЕКСАМЕТИЛЕНТЕТРАМИН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3358 | УСТАНОВКИ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЕ, содержащие воспламеняющийся неядовитый сжиженный газ | 218 | 2116 | 6F | 23 | КВ, УК | П, К | 2.1 | "Воспламеняющийся газ" |  |  |  |  |
| 2857 | УСТАНОВКИ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЕ, содержащие невоспламеняющиеся нетоксичные газы или раствор аммиака (N ООН 2672) | 213 | 2216 | 6A | 20 | КВ, УК | П, К | 2.2 | "Невоспламеняющийся неядовитый газ" |  |  |  |  |
| 3268 | УСТРОЙСТВА ГАЗОНАПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАДУВНЫХ ПОДУШЕК или МОДУЛИ НАДУВНЫХ ПОДУШЕК или УСТРОЙСТВА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАТЯЖЕНИЯ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ | 907 | 9053 | M5 | 90 | КВ, УК | П, К | 9 | "Прочие опасные вещества" |  |  |  |  |
| 3150 | УСТРОЙСТВА МАЛЫЕ, ПРИВОДИМЫЕ В ДЕЙСТВИЕ УГЛЕВОДОРОДНЫМ ГАЗОМ, или БАЛЛОНЫ С УГЛЕВОДОРОДНЫМ ГАЗОМ ДЛЯ МАЛЫХ УСТРОЙСТВ с выпускным приспособлением | 214 | 2116 | 6F | 23 | КВ, УК | П, К | 2.1 | "Воспламеняющийся газ" |  |  |  |  |
| 2990 | Устройства спасательные, самонадувающиеся, такие, как авиационные аварийные трапы и авиационные аварийные комплекты и морские спасательные приборы | см. СРЕДСТВА СПАСАТЕЛЬНЫЕ САМОНАДУВНЫЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2645 | ФЕНАЦИЛБРОМИД | 616 | 6112 | T2 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1697 | Фенацилхлорид | см. ХЛОРАЦЕТОФЕНОН, ТВЕРДЫЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2311 | ФЕНЕТИДИНЫ | 608 | 6113 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 1, 3, 25 |
| 3077 | N-Фенил-n-фенилендиамин | 906 | 9063 | M7 | 90 | КВ, УК | П, К | 9 | "Прочие опасные вещества" |  |  |  | 86 |
| 2577 | ФЕНИЛАЦЕТИЛХЛОРИД | 804 | 8012 | C3 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2470 | ФЕНИЛАЦЕТОНИТРИЛ ЖИДКИЙ | 608 | 6113 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3077 | Фенилбутадиноксид | 906 | 9063 | M7 | 90 | КВ, УК | П, К | 9 | "Прочие опасные вещества" |  |  |  | 86 |
| 2572 | ФЕНИЛГИДРАЗИН | 616 | 6112 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | "Фенилгидразин", "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1673 | ФЕНИЛЕНДИАМИНЫ (о-, м-, п-) | 608 | 6113 | T2 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2487 | ФЕНИЛИЗОЦИАНАТ | 609 | 6121 | TF1 | 663 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 3 | "Ядовито", "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1672 | ФЕНИЛКАРБИЛАМИНОХЛОРИД | 616 | 6111 | T1 | 66 | СКВ, СК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО", "Прикрытие 1-1-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 2337 | ФЕНИЛМЕРКАПТАН | 609 | 6121 | TF1 | 663 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 3 | "Ядовито", "Легко воспламеняется", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 1-1-1" | Наименование груза, "Спускать с горки осторожно", "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1674 | ФЕНИЛРТУТИ АЦЕТАТ | 619 | 6112 | T3 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1894 | ФЕНИЛРТУТИ ГИДРОКСИД | 619 | 6112 | T3 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1895 | ФЕНИЛРТУТИ НИТРАТ | 619 | 6112 | T3 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2026 | ФЕНИЛРТУТИ СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К. | 630 | 6111, 6112, 6113 | T3 | 66, 60, 60 | СКВа, СКа, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО", "Прикрытие 1-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1804 | ФЕНИЛТРИХЛОРСИЛАН | 805 | 8012 | C3 | X80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Фенилтри-хлорсилан", "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2798 | ФЕНИЛФОСФОРДИХЛОРИД | 804 | 8012 | C3 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2799 | ФЕНИЛФОСФОРТИОДИХЛОРИД | 804 | 8012 | C3 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1134 | Фенилхлорид | см. ХЛОРБЕНЗОЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2988 | Фенилхлорсилан | 431 | 4381 | WFC | X338 | СКВа, СКа, | П | 4.3, 3, 8 | "При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Легко воспламеняется", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  | 39 |
| 2746 | ФЕНИЛХЛОРФОРМИАТ | 611 | 6172 | TC1 | 68 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 8 | "Ядовито", "Едкое" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2810 | 2-Фенилэтанол | 615 | 6112 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 2435 | Фенилэтилдихлорсилан | см. ЭТИЛФЕНИЛДИХЛОРСИЛАН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2312 | ФЕНОЛ РАСПЛАВЛЕННЫЙ | 608 | 6112 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | "Фенол", "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1671 | ФЕНОЛ ТВЕРДЫЙ | 608 | 6112 | T2 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | "Фенол", "Х", трафарет приписки |  |  | 1, 3, 25 |
| 2821 | ФЕНОЛА РАСТВОР | 608 | 6112, 6113 | T1 | 60, 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | "Фенол", "Х", трафарет приписки |  |  | 1, 3, 25 |
| 2810 | Фенолоспирты | 615 | 6113 | T1 | 60 | ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | "Фенолоспирты", "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1803 | ФЕНОЛСУЛЬФОКИСЛОТА ЖИДКАЯ | 804 | 8012 | C3 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 1, 3, 25 |
| 1760 | Феноляты | 823 | 8013 | C9 | 80 | ВЦ, КВ | П, К | 8 | "Едкое" | "Феноляты", "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1408 | ФЕРРОСИЛИЦИЙ с массовой долей кремния не менее 30%, но менее 90% | 408 | 4363 | WT2 | 462 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.3, 6.1 | "При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25, 58 |
| 1323 | ФЕРРОЦЕРИЙ | 403 | 4112 | F3 | 40 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.1 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 3270 | ФИЛЬТРЫ НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНЫЕ МЕМБРАННЫЕ, содержащие не более 12,6% азота по массе сухого вещества | 402 | 4112 | F1 | 40 | КВ, УК | П, К | 4.1 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 1993 | Флицид | 328 | 3013 | F1 | 30 | КВ, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Флицид", "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 3082 | Флотореагент нефтеуглехимический марки ФН | 906 | 9023 | M6 | 90 | ВЦ, КЦ | П, К | 9 | "Прочие опасные вещества" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1993 | Флотореагент нефтеуглехимический марки ФНУ | 328 | 3012, 3013 | F1 | 33, 30 | ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" | "ФНУ", "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1992 | Флюс жидкий БМ-1 | 319 | 3022 | FT1 | 336 | КВ, КЦ | П, К | 3, 6.1 | "Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25, 44 |
| 2209 | Формалин | см. ФОРМАЛЬДЕГИДА РАСТВОР, содержащий не менее 25% формальдегида |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1166 | Формальгликоль | см. ДИОКСОЛАН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1198 | ФОРМАЛЬДЕГИДА РАСТВОР ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ | 320 | 3033 | FC | 38 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 8 | "Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25, 44 |
| 2209 | ФОРМАЛЬДЕГИДА РАСТВОР, содержащий не менее 25% формальдегида | 807 | 8013 | C9 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО" | "Формалин", "Х", трафарет приписки |  |  | 1, 3, 14 |
| 1760 | Форммочевина | 823 | 8012 | C9 | 80 | ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое" | "Форммочевина", "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1076 | ФОСГЕН | 203 | 2342 | 2TC | 268 | СКВ, ВЦ | П | 2.3, 8 | "Ядовитый газ", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1." При перевозке в вагоне-цистерне: "Ядовитый газ", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-3" | Наименование груза, "Х", "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 2, 2а, 5а, 5б, 25 |
| 2940 | 9-ФОСФАБИЦИКЛОНОНАНЫ (ЦИКЛООКТАДИЕНФОСФИНЫ) | 405 | 4212 | S2 | 40 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.2 | "Самовозгорается", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 3264 | Фосфанол | 816 | 8011 | C1 | 88 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "Прикрытие 0-0-1" | "Фосфанол", "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 23 |
| 2199 | ФОСФИН | 209 | 2322 | 2TF | 263 | КВ, УК | П, К | 2.3, 2.1 | "Ядовитый газ", "Легко воспламеняется", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  | 27 |
| 3525 | ФОСФИН АДСОРБИРОВАННЫЙ | 209 |  | 9TF | 263 | КВ, УК | П, К | 2.3, 2.1 | "Ядовитый газ", "Легко воспламеняется", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 1338 | ФОСФОР АМОРФНЫЙ | 404 | 4113 | F3 | 40 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.1 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 1, 25 |
| 1381 | ФОСФОР БЕЛЫЙ (ЖЕЛТЫЙ) ПОД СЛОЕМ ВОДЫ или В РАСТВОРЕ | 406 | 4231 | ST3, ST4 | 46 | СКВа, СКа, ВЦ, КЦ | П, К | 4.2, 6.1 | "Самовозгорается", "Ядовито", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Самовозгорается", "Ядовито", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-3" | Наименование груза, "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки |  |  | 2а, 19, 37 |
| 1381 | ФОСФОР БЕЛЫЙ (ЖЕЛТЫЙ) СУХОЙ | 406 | 4231 | ST3, ST4 | 46 | СКВа, СКа, ВЦ, КЦ | П, К | 4.2, 6.1 | "Самовозгорается", "Ядовито", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Самовозгорается", "Ядовито", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-3" | Наименование груза, "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки |  |  | 2а, 19 |
| 2447 | ФОСФОР БЕЛЫЙ РАСПЛАВЛЕННЫЙ | 406 | 4231 | ST3 | 446 | ВЦ, КЦ | П, К | 4.2, 6.1 | "Самовозгорается", "Ядовито", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-3" | Наименование груза, "Х", "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 2а, 25 |
| 1340 | Фосфор пятисернистый | см. ФОСФОРА ПЕНТАСУЛЬФИД, не содержащий желтого или белого фосфора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1343 | Фосфор трехсернистый | см. ФОСФОРА ТРИСУЛЬФИД, не содержащий желтого или белого фосфора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1809 | Фосфор треххлористый | см. ФОСФОРА ТРИХЛОРИД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1807 | ФОСФОРА (V) ОКСИД | 806 | 8012 | C2 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1339 | ФОСФОРА ГЕПТАСУЛЬФИД, не содержащий желтого или белого фосфора | 404 | 4112 | F3 | 40 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.1 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1939 | ФОСФОРА ОКСИБРОМИД | 806 | 8012 | C2 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО" | "Фосфора оксибромид", "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2576 | ФОСФОРА ОКСИБРОМИД РАСПЛАВЛЕННЫЙ | 801 | 8012 | C1 | 80 | ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое" | "Фосфора оксибромид", "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1810 | ФОСФОРА ОКСИХЛОРИД | 665 | 6171 | TC3 | X668 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 8 | "Ядовито", "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2691 | ФОСФОРА ПЕНТАБРОМИД | 806 | 8012 | C2 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  |  |
| 1340 | ФОСФОРА ПЕНТАСУЛЬФИД, не содержащий желтого или белого фосфора | 409 | 4332 | WF2 | 423 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.3, 4.1 | "При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Фосфора пентасульфид", "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 2198 | ФОСФОРА ПЕНТАФТОРИД | 203 | 2341 | 2TC | 268 | КВ, УК | П, К | 2.3, 8 | "Ядовитый газ", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" |  |  |  |  |
| 3524 | ФОСФОРА ПЕНТАФТОРИД АДСОРБИРОВАННЫЙ | 203 |  | 9TC | 268 | КВ, УК | П, К | 2.3, 8 | "Ядовитый газ", "Едкое", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 1806 | ФОСФОРА ПЕНТАХЛОРИД | 806 | 8012 | C2 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО" | "Фосфора пентахлорид", "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1341 | ФОСФОРА СЕСКВИСУЛЬФИД, не содержащий желтого или белого фосфора | 404 | 4112 | F3 | 40 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.1 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1808 | ФОСФОРА ТРИБРОМИД | 801 | 8012 | C1 | X80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2578 | ФОСФОРА ТРИОКСИД | 806 | 8013 | C2 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО" | "Фосфора триоксид", "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1343 | ФОСФОРА ТРИСУЛЬФИД, не содержащий желтого или белого фосфора | 404 | 4112 | F3 | 40 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.1 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1809 | ФОСФОРА ТРИХЛОРИД | 656 | 6171 | TC3 | 668 | КВ,УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 8 | "Ядовито", "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Фосфора трихлорид", "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1810 | Фосфорил хлористый | см. ФОСФОРА ОКСИХЛОРИД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1939 | Фосфорилбромид | см. ФОСФОРА ОКСИБРОМИД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2199 | Фосфороводород | см. ФОСФИН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2303 | Фракция альфаметилстирольная | см. ИЗОПРОПЕНИЛБЕНЗОЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3295 | Фракция альфа-олефинов C10 - C12 | 328 | 3013 | F1 | 30 | ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, трафарет приписки |  |  | 8 |
| 3295 | Фракция альфа-олефинов C8, C8 - C10 | 328 | 3013 | F1 | 30 | ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" | "Альфа-олеины", трафарет приписки |  |  | 8 |
| 2928 | Фракция антраценовая | 640 | 6172 | TC2 | 68 | ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 8 | "Ядовито", "Едкое" | "Антрацен", "Х", трафарет приписки |  |  | 10 |
| 1992 | Фракция ароматическая коксохимического производства | 319 | 3022 | FT1 | 336 | КВ, ВЦ | П, К | 3, 6.1 | "Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25, 44 |
| 3295 | Фракция бензиновая газовая стабильная | см. УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ Н.У.К. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1268 | Фракция бензиновая прямой гонки | 328 | 3012 | F1 | 33 | ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  | 8 |
| 1993 | Фракция бензол-толуольная | 328 | 3011, 3012 | F1 | 33, 33 | ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" | "Бентол", "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 2313 | Фракция бетапиколиновая | см. ПИКОЛИНЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1965 | Фракция бутан-бутиленовая | 206 | 2112 | 2F | 23 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 2.1 | "Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | "Бутан", "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 4 |
| 3295 | Фракция бутан-пропан-гексановая | 328 | 3011 | F1 | 33 | ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | Наименование груза, "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки |  |  | 4 |
| 1965 | Фракция бутилен-амиленовая | 206 | 2112 | 2F | 23 | ВЦ, КЦ | П, К | 2.1 | "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | "Бутилен", "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 4 |
| 1965 | Фракция бутилен-бутадиеновая | 206 | 2112 | 2F | 23 | ВЦ, КЦ | П, К | 2.1 | "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 4 |
| 1965 | Фракция бутилен-дивиниловая | см. Фракция бутилен-бутадиеновая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1965 | Фракция бутилен-изобутиленовая | 206 | 2112 | 2F | 23 | ВЦ, КЦ | П, К | 2.1 | "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | "Бутилен", "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 4 |
| 1965 | Фракция бутиленовая | 206 | 2112 | 2F | 23 | КВ, УК, КЦ, ВЦ | П, М, К | 2.1 | "Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 4 |
| 3295 | Фракция гексан-гептановая | 328 | 3012 | F1 | 33 | ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  | 11 |
| 3295 | Фракция гексановая | 328 | 3012 | F1 | 33 | ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  | 11 |
| 3295 | Фракция изоамиленовая | 328 | 3011 | F1 | 33 | ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | "Изоамилен", "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки |  |  | 6 |
| 1965 | Фракция изобутан-изобутиленовая | 206 | 2112 | 2F | 23 | ВЦ, КЦ | П, К | 2.1 | "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | "Бутан", "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 4 |
| 1965 | Фракция изобутановая | 206 | 2112 | 2F | 23 | ВЦ, КЦ | П, К | 2.1 | "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | "Бутан", "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 4 |
| 3295 | Фракция изопентановая | 328 | 3011 | F1 | 33 | ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | "Пентан", "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки |  |  | 4 |
| 1993 | Фракция инденкумароновая | 328 | 3012, 3013 | F1 | 33, 30 | КВ, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 3295 | Фракция керосино-газойлевая | 328 | 3012 | F1 | 33 | ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  | 11 |
| 1307 | Фракция ксилольная | см. КСИЛОЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3295 | Фракция метилдигидропирановая | 328 | 3012 | F1 | 33 | ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" | "Тетран", "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 3295 | Фракция н-гептановая | 328 | 3011 | F1 | 33 | ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | Наименование груза, "Х", "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 4 |
| 1965 | Фракция нормального бутана | 206 | 2112 | 2F | 23 | ВЦ, КЦ | П, К | 2.1 | "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | "Бутан", "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 4 |
| 3295 | Фракция параксилольная | 328 | 3012 | F1 | 33 | ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 3295 | Фракция пентан-изопентановая | 328 | 3011 | F1 | 33 | ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | "Пентан", "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки |  |  | 4 |
| 3295 | Фракция пентанизопренциклопентадиеновая | 328 | 3011 | F1 | 33 | ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | "Пентан", "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки |  |  | 4 |
| 3295 | Фракция пентановая | 328 | 3011 | F1 | 33 | КВ, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Легко воспламеняется", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | "Пентан", "Х", "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 4 |
| 2313 | Фракция пиколиновая | см. ПИКОЛИНЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1993 | Фракция пипериленовая | 328 | 3012, 3013 | F1 | 33, 30 | ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Фракция пипериленовая", "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1992 | Фракция полиалкилбензолов | см. Фракция полиалкилбензольная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1992 | Фракция полиалкилбензольная | 319 | 3023 | FT1 | 36 | ВЦ, КЦ | П, К | 3, 6.1 | "Легко воспламеняется", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1" | "Алкилбензол", "Х", трафарет приписки |  |  | 78, 44 |
| 1965 | Фракция пропан-бутановая | 206 | 2112 | 2F | 23 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 2.1 | "Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | "Пропан", "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 4 |
| 1965 | Фракция пропан-бутан-пентановая | 206 | 2112 | 2F | 23 | ВЦ, КЦ | П, К | 2.1 | "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3". | "Пропан", "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 4 |
| 1978 | Фракция пропановая | см. ПРОПАН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1965 | Фракция пропан-пропиленовая | 206 | 2112 | 2F | 23 | ВЦ, КЦ | П, К | 2.1 | "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | "Пропан", "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 4 |
| 1965 | Фракция углеводородная, широкая | см. Фракция широкая легких углеводородов (ШФЛУ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2810 | Фракция фенольная | 615 | 6112 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 6.1 | "Ядовито" | "Фенол", "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1965 | Фракция широкая легких углеводородов (ШФЛУ) | 206 | 2112 | 2F | 23 | ВЦ, КЦ | П, К | 2.1 | "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | "Бутан" или "Пропан", "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 4 |
| 3295 | Фракция этилбензольная | 328 | 3012 | F1 | 33 | ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" | "Этилбензол", "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 1993 | Фракция эфироальдегидная | 328 | 3011, 3012 | F1 | 33, 33 | КВ, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Легко воспламеняется", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | "Фракция эфироальдегидная", "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки |  |  | 4 |
| 1992 | Фтион | 319 | 3022 | FT1 | 336 | ВЦ, КЦ | П, К | 3, 6.1 | "Легко воспламеняется", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1" | "Фтион", "Х", трафарет приписки |  |  | 25, 44 |
| 1045 | ФТОР СЖАТЫЙ | 211 | 2361 | 1TOC | 265 | КВ, УК | П, К | 2.3, 5.1, 8 | "Ядовитый газ", "Окислитель", "Едкое", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  | 27 |
| 2941 | ФТОРАНИЛИНЫ | 608 | 6113 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2387 | ФТОРБЕНЗОЛ | 312 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Фторбензол", "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 1029 | Фтордихлорметан | см. ДИХЛОРФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 21) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2856 | ФТОРОСИЛИКАТЫ, Н.У.К. | 630 | 6113 | T5 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2388 | ФТОРТОЛУОЛЫ | 312 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 1780 | ФУМАРИЛХЛОРИД | 803 | 8012 | C3 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО" | "Фумарилхлорид", "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1199 | ФУРАЛЬДЕГИДЫ | 650 | 6122 | TF1 | 63 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 3 | "Ядовито", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2389 | ФУРАН | 301 | 3011 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Фуран", "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1199 | Фурфураль | см. ФУРАЛЬДЕГИДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1199 | Фурфуральдегид | см. ФУРАЛЬДЕГИДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2526 | ФУРФУРИЛАМИН | 325 | 3033 | FC | 38 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 8 | "Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Фурфуриламин", "Х", трафарет приписки |  |  | 25, 44 |
| 1199 | Фурфурол | см. ФУРАЛЬДЕГИДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2398 | Фэтерол | см. ЭФИР МЕТИЛ-трет-БУТИЛОВЫЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2656 | ХИНОЛИН | 608 | 6113 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3082 | Хладон 122а | см. 1,1-Дифтор-1,2,2-трихлорэтан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1030 | Хладон 152а | см. 1,1-ДИФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 152a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3082 | Хладон-113 | см. Трифтортрихлорэтан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1028 | Хладон-12 | см. ДИХЛОРДИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 12) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1976 | Хладон-318-С | см. ОКТАФТОРЦИКЛОБУТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ RC 318) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2599 | Хладон-503 | см. ТРИФТОРХЛОРМЕТАНА И ФТОРОФОРМА АЗЕОТРОПНАЯ СМЕСЬ, содержащая приблизительно 60% трифторхлорметана (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 503) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3163 | Хладон-612 | 215 | 2212 | 2A | 20 | КВ, УК | П, М, К | 2.2 | "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 1364 | ХЛОПКА ОТХОДЫ, ПРОПИТАННЫЕ МАСЛОМ | 405 | 4213 | S2 | 40 | КВ, УК | П, К | 4.2 | "Самовозгорается", "Прикрытие 3-0-1" |  |  |  | 36 |
| 1365 | ХЛОПОК ВЛАЖНЫЙ | 405 | 4213 | S2 | 40 | КВ, УК | П, К | 4.2 | "Самовозгорается", "Прикрытие 3-0-1" |  |  |  | 36 |
| 1325 | Хлопок-сырец | 401 | 4113 | F1 | 40 | КВ, УК | П, К | 4.1 | "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  | 35 |
| 1017 | ХЛОР | 203 | 2362 | 2TC | 265 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.3, 8, 5.1 | "Ядовитый газ", "Едкое", "Окислитель", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Ядовитый газ", "Едкое", "Окислитель", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-3" | "Хлор", "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 2а, 3, 5а, 6, 64 |
| 3520 | ХЛОР АДСОРБИРОВАННЫЙ | 203 |  | 9ТС | 265 | КВ, УК | П, К | 2.3, 5.1, 8 | "Ядовитый газ", "Окислитель", "Едкое", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 1749 | Хлор трехфтористый | см. ХЛОРА ТРИФТОРИД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2517 | 1-ХЛОР-1,1-ДИФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R142b) | 205 | 2112 | 2F | 23 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.1 | "Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | Наименование груза, "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки |  |  | 4 |
| 1021 | 1-ХЛОР-1,2,2,2-ТЕТРАФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 124) | 201 | 2212 | 2A | 20 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.2 | "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1983 | 1-ХЛОР-2,2,2-ТРИФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 133a) | 201 | 2212 | 2A | 20 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.2 | "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 4 |
| 2688 | 1-Хлор-3-бромпропан | см. 1-БРОМ-3-ХЛОРПРОПАН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2236 | 3-ХЛОР-4-МЕТИЛФЕНИЛИЗОЦИАНАТ ЖИДКИЙ | 609 | 6112 | T2 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3428 | 3-ХЛОР-4-МЕТИЛФЕНИЛИЗОЦИАНАТ ТВЕРДЫЙ | 609 | 6112 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2810 | 2-Хлор-6-фторбензилхлорид | 615 | 6112 | T2 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2548 | ХЛОРА ПЕНТАФТОРИД | 211 | 2362 | 2TOC | 265 | КВ, УК | П, К | 2.3, 5.1, 8 | "Ядовитый газ", "Окислитель", "Едкое", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 1-0-1" |  |  |  | 27 |
| 1749 | ХЛОРА ТРИФТОРИД | 203 | 2362 | 2TOC | 265 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.3, 5.1, 8 | "Ядовитый газ", "Окислитель", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" | "Хлора трифторид", "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 4, 27 |
| 2075 | ХЛОРАЛЬ БЕЗВОДНЫЙ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 605 | 6112 | 1 | 69 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1" | "Хлораль", "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2673 | Хлораминофенол | см. 2-АМИНО-4-ХЛОРФЕНОЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2233 | ХЛОРАНИЗИДИНЫ | 616 | 6113 | T2 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2019 | ХЛОРАНИЛИНЫ ЖИДКИЕ | 608 | 6112 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2018 | ХЛОРАНИЛИНЫ ТВЕРДЫЕ | 608 | 6112 | T2 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1458 | ХЛОРАТА И БОРАТА СМЕСЬ | 501 | 5112, 5113 | O2 | 50, 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | "Окислитель", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3407 | ХЛОРАТА И МАГНИЯ ХЛОРИДА СМЕСИ РАСТВОР | 501 | 5112, 5113 | O1 | 50, 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | "Окислитель", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1459 | ХЛОРАТА И МАГНИЯ ХЛОРИДА СМЕСЬ, ТВЕРДАЯ | 501 | 5112, 5113 | O2 | 50, 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | "Окислитель", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3210 | ХЛОРАТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К. | 510 | 5112, 5113 | O1 | 50, 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | "Окислитель", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1461 | ХЛОРАТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К. | 501 | 5112 | O2 | 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | "Окислитель", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2232 | Хлорацетальдегид | см. 2-ХЛОРЭТАНАЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1752 | ХЛОРАЦЕТИЛХЛОРИД | 611 | 6171 | TC1 | 668 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 8 | "Ядовито", "Едкое", "Прикрытие 1-1-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1695 | ХЛОРАЦЕТОН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 606 | 6181 | TFC | 663 | СКВа, СКа, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 3, 8 | "Ядовито", "Легко воспламеняется", "Едкое", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 2, 2а, 25 |
| 2668 | ХЛОРАЦЕТОНИТРИЛ | 609 | 6121 | TF1 | 663 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 3 | "Ядовито", "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 10 |
| 3416 | ХЛОРАЦЕТОФЕНОН, ЖИДКИЙ | 616 | 6112 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1697 | ХЛОРАЦЕТОФЕНОН, ТВЕРДЫЙ | 616 | 6112 | T2 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1760 | n-Хлорбензальхлорид | 823 | 8012 | C1 | 80 | ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "Прикрытие 0-0-1" | "Хлорбензальхлорид", "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 2235 | ХЛОРБЕНЗИЛХЛОРИДЫ, ЖИДКИЕ | 616 | 6113 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 3427 | ХЛОРБЕНЗИЛХЛОРИДЫ, ТВЕРДЫЕ | 616 | 6113 | T2 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1134 | ХЛОРБЕНЗОЛ | 318 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Хлорбензол", "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 2234 | ХЛОРБЕНЗОТРИФТОРИДЫ | 318 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 2922 | n-Хлорбензотрихлорид | 833 | 8061 | CT1 | 86 | ВЦ, КЦ | П, К | 8, 6.1 | "Едкое", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1" | "Хлорбензотрихлорид", "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1127 | 1-Хлорбутан | см. ХЛОРБУТАНЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1127 | ХЛОРБУТАНЫ | 312 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Бутил хлорид", "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 3077 | Хлоргексидин | 906 | 9063 | M7 | 90 | КВ, УК | П, К | 9 | "Прочие опасные вещества" |  |  |  | 86 |
| 1577 | ХЛОРДИНИТРОБЕНЗОЛЫ ЖИДКИЕ | 608 | 6112 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3441 | ХЛОРДИНИТРОБЕНЗОЛЫ ТВЕРДЫЕ | 608 | 6112 | T2 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1974 | ХЛОРДИФТОРБРОММЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 12B1) | 201 | 2212 | 2A | 20 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.2 | "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 4 |
| 1018 | ХЛОРДИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 22) | 201 | 2212 | 2A | 20 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.2 | "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 4 |
| 1973 | ХЛОРДИФТОРМЕТАНА И ХЛОРПЕНТАФТОРЭТАНА СМЕСЬ с постоянной температурой кипения, содержащая около 49% хлордифторметана (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 502) | 201 | 2212 | 2A | 20 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.2 | "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 4 |
| 1916 | Хлорекс | см. ЭФИР 2, 2-ДИХЛОРДИЭТИЛОВЫЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1908 | ХЛОРИТА РАСТВОР | 816 | 8012, 8013 | C9 | 80, 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1462 | ХЛОРИТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К. | 501 | 5112 | O2 | 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | "Окислитель", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2669 | ХЛОРКРЕЗОЛОВ РАСТВОР | 616 | 6112, 6113 | T1 | 60, 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3437 | ХЛОРКРЕЗОЛЫ ТВЕРДЫЕ | 616 | 6112 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2745 | ХЛОРМЕТИЛХЛОРФОРМИАТ | 611 | 6172 | TC1 | 68 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 8 | "Ядовито", "Едкое" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2237 | ХЛОРНИТРОАНИЛИНЫ | 608 | 6113 | T2 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 1, 3, 25 |
| 3409 | ХЛОРНИТРОБЕНЗОЛЫ, ЖИДКИЕ | 616 | 6112 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1578 | ХЛОРНИТРОБЕНЗОЛЫ, ТВЕРДЫЕ | 616 | 6112 | T2 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2433 | ХЛОРНИТРОТОЛУОЛЫ ЖИДКИЕ | 616 | 6113 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 1, 3, 25 |
| 3457 | ХЛОРНИТРОТОЛУОЛЫ ТВЕРДЫЕ | 616 | 6113 | T2 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 1, 3, 25 |
| 2775 | Хлорокись меди | см. Меди (II) оксихлорид |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1760 | Хлорокс | 823 | 8013 | C9 | 80 | КВ | П, М | 8 | "Едкое" |  |  |  |  |
| 3082 | 1-Хлороктан | 906 | 9063 | M6 | 90 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 9 | "Прочие опасные вещества" | "Хлороктан", "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1991 | ХЛОРОПРЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 312 | 3021 | FT1 | 336 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 6.1 | "Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Хлоропрен", "Х", трафарет приписки |  |  | 25, 44 |
| 1992 | Хлорорганические отходы производства хлорпрена | см. Отходы производства хлорпрена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1579 | 4-ХЛОР-о-ТОЛУИДИНГИ-ДРОХЛОРИД, ТВЕРДЫЙ | 616 | 6113 | T2 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 1, 3, 25 |
| 3410 | 4-ХЛОР-о-ТОЛУИДИН-ГИДРОХЛОРИДА РАСТВОР | 616 | 6113 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 1, 3, 25 |
| 1888 | ХЛОРОФОРМ | 605 | 6113 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО" | "Хлороформ", "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1020 | ХЛОРПЕНТАФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 115) | 201 | 2212 | 2A | 20 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.2 | "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1580 | ХЛОРПИКРИН | 624 | 6111 | T1 | 66 | СКВа, СКа, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО", "Прикрытие 1-1-1" | "Хлорпикрин", "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1581 | ХЛОРПИКРИНА И МЕТИЛБРОМИДА СМЕСЬ, содержащая более 2% хлорпикрина | 209 | 2312 | 2T | 26 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.3 | "Ядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Ядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 4 |
| 1582 | ХЛОРПИКРИНА И МЕТИЛХЛОРИДА СМЕСЬ | 209 | 2312 | 2T | 26 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.3 | "Ядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 1-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Ядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-0-3" | Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 4 |
| 1583 | ХЛОРПИКРИНА СМЕСЬ, Н.У.К. | 624 | 6111, 6112, 6113 | T1 | 66, 60, 60 | СКВа, СКа, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО", "Прикрытие 1-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 2822 | 2-ХЛОРПИРИДИН | 608 | 6112 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2356 | 2-ХЛОРПРОПАН | 304 | 3011 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1278 | 1-Хлорпропан | 312 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 2849 | 3-ХЛОРПРОПАНОЛ-1 | 625 | 6113 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2611 | 1-Хлорпропанол-2 | см. ПРОПИЛЕНХЛОРГИДРИН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2456 | 2-ХЛОРПРОПЕН | 304 | 3011 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 2986 | ХЛОРСИЛАНЫ КОРРОЗИОННЫЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К. | 805 | 8022 | CF1 | X83 | СКВа, СКа, ВЦ, КЦ | П, К | 8, 3 | "Едкое", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 2987 | ХЛОРСИЛАНЫ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. | 817 | 8012 | C3 | X80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО", "Прикрытие 1-1-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2985 | ХЛОРСИЛАНЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. | 321 | 3032 | FC | X338 | СКВа, СКа, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 8 | "Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25, 44 |
| 3362 | ХЛОРСИЛАНЫ ЯДОВИТЫЕ КОРРОЗИОННЫЕ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К. | 637 | 6182 | TFC | 638 | СКВа, СКа, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 3, 8 | "Ядовито", "Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 3361 | ХЛОРСИЛАНЫ ЯДОВИТЫЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. | 640 | 6172 | TC1 | 68 | СКВРаР, СКРаР, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 8 | "Ядовито", "Едкое" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 2988 | ХЛОРСИЛАНЫ, РЕАГИРУЮЩИЕ С ВОДОЙ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. | 431 | 4381 | WFC | X338 | СКВа, СКа, ВЦ, КЦ | П, К | 4.3, 3, 8 | "При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Легко воспламеняется", "Едкое", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25, 39 |
| 3429 | ХЛОРТОЛУИДИНЫ ЖИДКИЕ | 616 | 6113 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2239 | ХЛОРТОЛУИДИНЫ ТВЕРДЫЕ | 616 | 6113 | T2 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2238 | ХЛОРТОЛУОЛЫ | 318 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Хлортолуол", "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 1022 | ХЛОРТРИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 13) | 201 | 2212 | 2A | 20 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.2 | "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 4 |
| 1753 | ХЛОРФЕНИЛТРИХЛОРСИЛАН | 805 | 8012 | C3 | X80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО", "Прикрытие 1-1-1" | "Хлорфенилтрихлорсилан", "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2021 | 2-Хлорфенол | см. ХЛОРФЕНОЛЫ ЖИДКИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021 | ХЛОРФЕНОЛЫ ЖИДКИЕ | 608 | 6113 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 1, 3, 25 |
| 2020 | ХЛОРФЕНОЛЫ ТВЕРДЫЕ | 608 | 6113 | T2 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2904 | ХЛОРФЕНОЛЯТЫ ЖИДКИЕ или ФЕНОЛЯТЫ ЖИДКИЕ | 804 | 8013 | C9 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 4, 9 |
| 2905 | ХЛОРФЕНОЛЯТЫ ТВЕРДЫЕ или ФЕНОЛЯТЫ ТВЕРДЫЕ | 804 | 8013 | C10 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 4, 9 |
| 2742 | ХЛОРФОРМИАТЫ ЯДОВИТЫЕ КОРРОЗИОННЫЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К. | 637 | 6182 | TFC | 638 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 3, 8 | "Ядовито", "Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3277 | ХЛОРФОРМИАТЫ ЯДОВИТЫЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. | 640 | 6172 | TC1 | 68 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 8 | "Ядовито", "Едкое" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2996 | Хлорхолинхлорид, раствор | 604 | 6112 | T6 | 60 | ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | "Хлорхолинхлорид", "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1589 | ХЛОРЦИАН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 203 | 2342 | 2TC | 268 | СКВ, СК | П, К | 2.3, 8 | "Ядовитый газ", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-3". |  |  |  | 2, 5б |
| 2232 | 2-ХЛОРЭТАНАЛЬ | 625 | 6111 | T1 | 66 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "Прикрытие 1-1-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 2232 | 2-Хлорэтанальдегид | см. 2-ХЛОРЭТАНАЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1760 | Холинхлорид, водный раствор | 823 | 8012 | C9 | 80 | КВ, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое" | "Холинхлорид", "Х", трафарет приписки |  |  | 21 |
| 2590 | Хризотил | см. АСБЕСТ ХРИЗОТИЛОВЫЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2720 | Хром азотнокислый | см. ХРОМА (III) НИТРАТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1756 | Хром трехфтористый | см. Хрома фторид твердый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2720 | ХРОМА (III) НИТРАТ | 501 | 5113 | O2 | 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | "Окислитель", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2923 | Хрома (III) сульфат основной (дубитель хромовый сухой) | 832 | 8063 | CT2 | 86 | КВ, УК, СК | П, М, К | 8, 6.1 | "Едкое", "Ядовито" |  |  |  |  |
| 2720 | Хрома нитрат | см. ХРОМА (III) НИТРАТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1758 | ХРОМА ОКСИХЛОРИД | 801 | 8011 | C1 | X88 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1463 | ХРОМА ТРИОКСИД БЕЗВОДНЫЙ | 502 | 5172 | OTC | 568 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1, 6.1, 8 | "Окислитель", "Едкое", "Ядовито", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1756 | ХРОМА ФТОРИД ТВЕРДЫЙ | 806 | 8012 | C2 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1757 | ХРОМА ФТОРИДА РАСТВОР | 801 | 8012, 8013 | C1 | 80, 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1758 | Хромилхлорид | см. ХРОМА ОКСИХЛОРИД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1407 | ЦЕЗИЙ | 409 | 4311 | W2 | X423 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.3 | "При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 2682 | ЦЕЗИЯ ГИДРОКСИД | 808 | 8012 | C6 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО" | "Цезия гидроксид", "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2681 | ЦЕЗИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР | 809 | 8012, 8013 | C5 | 80, 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1451 | ЦЕЗИЯ НИТРАТ | 501 | 5113 | O2 | 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | "Окислитель", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2000 | ЦЕЛЛУЛОИД - блоки, стружки, гранулы, ленты, трубки и т. Д., исключая отходы | 402 | 4113 | F1 | 40 | КВ, УК | П, К | 4.1 | "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 2002 | ЦЕЛЛУЛОИДА ОТХОДЫ | 405 | 4213 | S2 | 40 | КВ, УК | П, К | 4.2 | "Самовозгорается", "СО", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 1333 | ЦЕРИЙ - пластинки, слитки или бруски | 403 | 4112 | F3 | 40 | КВ, УК | П, К | 4.1 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 3078 | ЦЕРИЙ - стружка или мелкий порошок | 409 | 4312 | W2 | 423 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.3 | "При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1026 | ЦИАН | 208 | 2322 | 2TF | 263 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.3, 2.1 | "Ядовитый газ", "Легко воспламеняется", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-0-3" | "Циан", "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 4, 27 |
| 1889 | ЦИАН БРОМИД | 626 | 6171 | TC2 | 668 | СКВ, СК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 8 | "Ядовито", "Едкое", "Прикрытие 1-1-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1626 | ЦИАНИД РТУТНОКАЛИЕВЫЙ | 619 | 6111 | T5 | 66 | СКВ, СК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" | "Цианид ртутнокалиевый", "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1935 | ЦИАНИДА РАСТВОР, Н.У.К. | 630 | 6111, 6112, 6113 | T4 | 66, 60, 60 | СКВ, СК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО", "Прикрытие 1-1-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 2, 2а, 5б, 25 |
| 1588 | ЦИАНИДЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К. | 619 | 6111, 6112, 6113 | T5 | 66, 60, 60 | СКВ, СК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО", "Прикрытие 1-0-1" | "Цианиды", "Х", трафарет приписки |  |  | 2, 25 |
| 1588 | Цианплав | 619 | 6111 | T5 | 66 | СКВ | П | 6.1 | "Ядовито", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  | 2, 5б |
| 2670 | ЦИАНУРХЛОРИД | 803 | 8012 | C4 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО" | "Цианурхлорид", "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2987 | Цианэтилтрихлорсилан | 817 | 8012 | C3 | X80 | КВ | П | 8 | "Едкое", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 2601 | ЦИКЛОБУТАН | 206 | 2112 | 2F | 23 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.1 | "Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | "Циклобутан", "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 4 |
| 2744 | ЦИКЛОБУТИЛХЛОРФОРМИАТ | 611 | 6182 | TFC | 638 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 3, 8 | "Ядовито", "Легко воспламеняется", "Едкое", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 2а, 3, 25 |
| 1145 | ЦИКЛОГЕКСАН | 305 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Циклогексан", "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 1987 | Циклогексанол технический чистый | см. Спирт циклогексиловый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1915 | ЦИКЛОГЕКСАНОН | 316 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Циклогексанон", "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| - | ЦИКЛОГЕКСАНОНА ПЕРОКСИД(Ы) с концентрацией не более 32%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 68% | Не подпадает под действие Правил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3106 | ЦИКЛОГЕКСАНОНА ПЕРОКСИД(Ы) с концентрацией не более 72%, паста, со свободным кислородом концентрацией не менее 9%, с разбавителем типа A, с водой или без воды | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | "Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3105 | ЦИКЛОГЕКСАНОНА ПЕРОКСИД(Ы) с концентрацией не более 72%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 28%, с содержанием свободного кислорода концентрацией не более 9% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | "Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3104 | ЦИКЛОГЕКСАНОНА ПЕРОКСИД(Ы) с концентрацией не более 91% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2, 8 | "Органический пероксид", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 2256 | ЦИКЛОГЕКСЕН | 305 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 1762 | ЦИКЛОГЕКСЕНИЛТРИХЛОРСИЛАН | 805 | 8012 | C3 | X80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО", "Прикрытие 1-1-1" | "Циклогексинилтрихлорсилан", "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2357 | ЦИКЛОГЕКСИЛАМИН | 807 | 8022 | CF1 | 83 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8, 3 | "Едкое", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Циклогексиламин", "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2243 | ЦИКЛОГЕКСИЛАЦЕТАТ | 316 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 2488 | ЦИКЛОГЕКСИЛИЗОЦИАНАТ | 609 | 6121 | TF1 | 663 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 3 | "Ядовито", "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3054 | ЦИКЛОГЕКСИЛМЕРКАПТАН | 326 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 1763 | ЦИКЛОГЕКСИЛТРИХЛОРСИЛАН | 805 | 8012 | C3 | X80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО", "Прикрытие 1-1-1" | "Циклогексилтрихлорсилан", "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2241 | ЦИКЛОГЕПТАН | 305 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 2603 | ЦИКЛОГЕПТАТРИЕН | 313 | 3022 | FT1 | 336 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 6.1 | "Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Циклогептатриен", "Х", трафарет приписки |  |  | 25, 44 |
| 2242 | ЦИКЛОГЕПТЕН | 305 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 1325 | Циклододекан | 401 | 4112 | F1 | 40 | КВ, УК | П, К | 4.1 | "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 2518 | 1,5,9-ЦИКЛОДОДЕКАТРИЕН | 614 | 6113 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2520 | ЦИКЛООКТАДИЕНЫ | 315 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 2358 | ЦИКЛООКТАТЕТРАЕН | 305 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 1146 | ЦИКЛОПЕНТАН | 305 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 2244 | ЦИКЛОПЕНТАНОЛ | 316 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 2245 | ЦИКЛОПЕНТАНОН | 316 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 2246 | ЦИКЛОПЕНТЕН | 301 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Циклопентен", "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1027 | ЦИКЛОПРОПАН | 206 | 2112 | 2F | 23 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.1 | "Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | "Циклопропан", "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 4 |
| 2046 | ЦИМОЛЫ | 317 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 1436 | ЦИНК - ПОРОШОК или ЦИНК - ПЫЛЬ | 409 | 4341, 4342, 4343 | WS | X423, 423, 423 | КВ, УК, для к.ш. 4342, 4343 еще ВЦ, КЦ | П, К | 4.3, 4.2 | "При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Самовозгорается", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 1, 25 |
| 1514 | Цинк азотнокислый | см. ЦИНКА НИТРАТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3087 | Цинк двухромовокислый | см. Цинка дихромат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1515 | Цинк марганцевокислый | см. ЦИНКА ПЕРМАНГАНАТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2331 | Цинк хлористый | см. ЦИНКА ХЛОРИД БЕЗВОДНЫЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1712 | ЦИНКА АРСЕНАТ, ЦИНКА АРСЕНИТ или ЦИНКА АРСЕНАТА И ЦИНКА АРСЕНИТА СМЕСЬ | 603 | 6112 | T5 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2469 | ЦИНКА БРОМАТ | 501 | 5113 | O2 | 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | "Окислитель", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3077 | Цинка бромид | 906 | 9063 | M7 | 90 | КВ, УК | П, К | 9 | "Прочие опасные вещества" |  |  |  | 86 |
| 2855 | Цинка гексафторосиликат | см. ЦИНКА ФТОРОСИЛИКАТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1931 | Цинка гидросульфит | см. ЦИНКА ДИТИОНИТ (ЦИНКА ГИДРОСУЛЬФИТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1931 | ЦИНКА ДИТИОНИТ (ЦИНКА ГИДРОСУЛЬФИТ) | 904 | 9093 | M11 | 90 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 9 | "Прочие опасные вещества" | "Цинка гидросульфит", "Х", трафарет приписки |  |  | 25, 86 |
| 3087 | Цинка дихромат | 503 | 5151 | OT2 | 56 | КВ, УК | П, М, К | 5.1, 6.1 | "Окислитель", "Ядовито" |  |  |  |  |
| 1514 | ЦИНКА НИТРАТ | 501 | 5112 | O2 | 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | "Окислитель", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1515 | ЦИНКА ПЕРМАНГАНАТ | 501 | 5112 | O2 | 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | "Окислитель", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1516 | ЦИНКА ПЕРОКСИД | 509 | 5112 | O2 | 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | "Окислитель", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2714 | ЦИНКА РЕЗИНАТ | 404 | 4113 | F3 | 40 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.1 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1714 | ЦИНКА ФОСФИД | 408 | 4361 | WT2 | X462 | КВ, УК | П, К | 4.3, 6.1 | "При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 2855 | ЦИНКА ФТОРОСИЛИКАТ | 619 | 6113 | T5 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1513 | ЦИНКА ХЛОРАТ | 501 | 5112 | O2 | 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | "Окислитель", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2331 | ЦИНКА ХЛОРИД БЕЗВОДНЫЙ | 806 | 8013 | C2 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 8 | "Едкое", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 1, 25, 86 |
| 1840 | ЦИНКА ХЛОРИДА РАСТВОР | 801 | 8013 | C1 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО" | "Цинка хлорид", "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1713 | ЦИНКА ЦИАНИД | 603 | 6111 | T5 | 66 | СКВ, СК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-1" | "Цинка цианид", "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки |  |  | 2, 5б, 25 |
| 1512 | ЦИНКА-АММОНИЯ НИТРИТ | 501 | 5112 | O2 | 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | "Окислитель", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3082 | Цинкалкилдитиофосфат | 906 | 9063 | M6 | 90 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 9 | "Прочие опасные вещества" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 3082 | Цинкарилдитиофосфат | 906 | 9063 | M6 | 90 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 9 | "Прочие опасные вещества" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1544 | Цинхонин | 620 | 6111 | T2 | 66 | СКВ | П | 6.1 | "Ядовито", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  | 2, 5б |
| 2008 | ЦИРКОНИЙ - ПОРОШОК СУХОЙ | 405 | 4211, 4212, 4213 | S4 | 43, 40, 40 | КВ, УК, для к.ш. 4212, 4213 еще ВЦ, КЦ | П, К | 4.2 | "Самовозгорается", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1358 | ЦИРКОНИЙ - ПОРОШОК УВЛАЖНЕННЫЙ с долей воды не менее 25% | 403 | 4112 | F3 | 40 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.1 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 2009 | ЦИРКОНИЙ СУХОЙ в виде обработанных листов, полос или змеевиков из проволоки в бухтах | 405 | 4213 | S4 | 40 | КВ, УК | П, К | 4.2 | "Самовозгорается", "СО", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 2858 | ЦИРКОНИЙ СУХОЙ в виде спиралей из проволоки, обработанных металлических листов, полос (тоньше 254 микрон, но не тоньше 18 микрон) | 403 | 4113 | F3 | 40 | КВ, УК | П, К | 4.1 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 1308 | ЦИРКОНИЙ, СУСПЕНДИРОВАННЫЙ В ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЙСЯ ЖИДКОСТИ | 328 | 3011, 3012, 3013 | F1 | 33, 33, 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 1308 | ЦИРКОНИЙ, СУСПЕНДИРОВАННЫЙ В ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЙСЯ ЖИДКОСТИ (давление паров при 50 °C более 110 кПа) | 328 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1308 | ЦИРКОНИЙ, СУСПЕНДИРОВАННЫЙ В ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЙСЯ ЖИДКОСТИ (давление паров при 50 °C не более 110 кПа) | 328 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 1437 | ЦИРКОНИЯ ГИДРИД | 409 | 4112 | F3 | 40 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.1 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 2728 | ЦИРКОНИЯ НИТРАТ | 501 | 5113 | O2 | 50 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 5.1 | "Окислитель", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1932 | ЦИРКОНИЯ ОТХОДЫ | 405 | 4213 | S4 | 40 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.2 | "Самовозгорается", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1517 | ЦИРКОНИЯ ПИКРАМАТ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 20% | 404 | 4151 | D | 40 | КВ, УК | П, К | 4.1 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 2503 | ЦИРКОНИЯ ТЕТРАХЛОРИД | 806 | 8013 | C2 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО" | "Циркония тетрахлорид", "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3165 | ЦИСТЕРНА АВИАЦИОННАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ТОПЛИВНАЯ С БЛОКОМ ПИТАНИЯ (содержащая смесь гидразина безводного и метилгидразина) (топливо М 86) | 335 | 3041 | FTC | 336 | КВ | П | 3, 6.1, 8 | "Легко воспламеняется", "Ядовито", "Едкое", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 3082 | Цифлутрин | 906 | 9063 | M6 | 90 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 9 | "Прочие опасные вещества" | "Цифлутрин", "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 3178 | Шашки серные | 401 | 4113 | F3 | 40 | КВ, УК | П, К | 4.1 | "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 1387 | ШЕРСТИ ОТХОДЫ ВЛАЖНЫЕ | Не подпадает под действие Правил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1435 | ШЛАК ЦИНКОВЫЙ | 409 | 4313 | W2 | 423 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.3 | "При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 3290 | Шламы сернокислотного производства | 640 | 6172 | TC4 | 68 | КВ | П | 6.1, 8 | "Ядовито", "Едкое" |  |  |  |  |
| 1386 | Шрот | См. ЖМЫХ с массовой долей растительного масла более 1,5% и влаги не более 11% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2217 | Шрот | См. ЖМЫХ с массовой долей растительного масла не более 1,5% и влаги не более 11% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1393 | ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ СПЛАВ, Н.У.К. | 421 | 4312 | W2 | 423 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.3 | "При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1719 | Щелочной сток производства капролактама (ЩСПК) | 818 | 8013 | C5 | 80 | ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое" | "ЩСПК", "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1421 | ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ СПЛАВ ЖИДКИЙ, Н.У.К. | 421 | 4311 | W1 | X423 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.3 | "При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 2810 | Экстракт ароматический фенольный | 615 | 6113 | T1 | 60 | ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| Позиция исключена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Позиция исключена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Позиция исключена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Позиция исключена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Позиция исключена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Позиция исключена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1197 | ЭКСТРАКТЫ ЖИДКИЕ для придания вкуса или аромата (давление паров при 50 °C более 110 кПа) | 328 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1197 | ЭКСТРАКТЫ ЖИДКИЕ для придания вкуса или аромата (давление паров при 50 °C не более 110 кПа) | 328 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| Позиция исключена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1197 | ЭКСТРАКТЫ ЖИДКИЕ для придания вкуса или аромата (имеющие температуру вспышки ниже 23 °C и вязкие) (давление паров при 50 °C более 110 кПа) | 328 | 3013 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1197 | ЭКСТРАКТЫ ЖИДКИЕ для придания вкуса или аромата (имеющие температуру вспышки ниже 23 °C и вязкие) (давление паров при 50 °C не более 110 кПа) | 328 | 3013 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 1197 | ЭКСТРАКТЫ ЖИДКИЕ для придания вкуса или аромата | 328 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, М, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 2272 | Экстралин | см. N-ЭТИЛАНИЛИН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1080 | Элегаз | см. СЕРЫ ГЕКСАФТОРИД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1993 | Электролит для химических источников тока | 328 | 3012, 3013 | F1 | 33, 30 | КВ, КЦ, УК | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 2797 | Электролит щелочной | см. ЖИДКОСТЬ АККУМУЛЯТОРНАЯ ЩЕЛОЧНАЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3262 | Электролит щелочной твердый | 819 | 8012 | C6 | 80 | КВ, УК | П, К | 8 | "Едкое" |  |  |  | 1 |
| 3082 | ОП-10 | 906 | 9063 | M6 | 90 | КВ, ВЦ, УК, КЦ | П, К | 9 | "Прочие опасные вещества" | "Эмульгатор ОП-10", "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1993 | Эмульгатор Ринго ЭМ | 328 | 3011, 3012 | F1 | 33, 33 | ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" | "Эмульгатор", "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1993 | Эмульгаторы ОП-7, ОП-3Э | 328 | 3012, 3013 | F1 | 33, 30 | ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" | "Эмульгаторы", "Х", трафарет приписки |  |  | 11 |
| 2810 | Энит | 615 | 6111 | T1 | 60 | СКВ, СК, ПЛ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  | 2, 5б, 67 |
| 2558 | ЭПИБРОМГИДРИН | 647 | 6121 | TF1 | 663 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 3 | "Ядовито", "Легко воспламеняется", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 1-1-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2023 | ЭПИХЛОРГИДРИН | 647 | 6122 | TF1 | 63 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 3 | "Ядовито", "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" | "Эпихлоргид-рин", "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2752 | 1,2-ЭПОКСИ-3-ЭТОКСИПРОПАН | 316 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 1035 | ЭТАН | 206 | 2112 | 2F | 23 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.1 | "Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | "Этан", "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 4 |
| 1961 | ЭТАН ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ | 206 | 2113 | 3F | 223 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.1 | "Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1089 | Этаналь | см. АЦЕТАЛЬДЕГИД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1170 | ЭТАНОЛ (СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ) или ЭТАНОЛА РАСТВОР (СПИРТА ЭТИЛОВОГО РАСТВОР) | 308 | 3012, 3013 | F1 | 33, 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Этанол", "Х", трафарет приписки |  |  | 10 |
| 3475 | ЭТАНОЛА И ГАЗОЛИНА СМЕСЬ или ЭТАНОЛА И БЕНЗИНА МОТОРНОГО СМЕСЬ или ЭТАНОЛА И ПЕТРОЛА СМЕСЬ с содержанием этанола более 10% | 305 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П,К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | трафарет приписки |  |  | 8 |
| 2491 | ЭТАНОЛАМИН или ЭТАНОЛАМИНА РАСТВОР | 807 | 8013 | C7 | 80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО" | "Этаноламин", "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1891 | Этил бромистый | см. ЭТИЛБРОМИД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1037 | Этил хлористый | см. ЭТИЛХЛОРИД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2935 | ЭТИЛ-2-ХЛОРПРОПИОНАТ | 327 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 3105 | ЭТИЛ-3,3-ДИ-(трет-АМИЛ-ПЕРОКСИ)-БУТИРАТ с концентрацией не более 67%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 33% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | "Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3103 | ЭТИЛ-3,3-ДИ-(трет-БУТИЛ-ПЕРОКСИ)-БУТИРАТ с концентрацией более 77 - 100% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | "Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3106 | ЭТИЛ-3,3-ДИ-(трет-БУТИЛ-ПЕРОКСИ)-БУТИРАТ с концентрацией не более 52%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 48% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | "Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 3105 | ЭТИЛ-3,3-ДИ-(трет-БУТИЛ-ПЕРОКСИ)-БУТИРАТ с концентрацией не более 77%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 23% | 506 | 5212 | P1 | 539 | РЕФ, РК | П, К | 5.2 | "Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  | 2, 5б, 42, 43, 45, 46 |
| 2274 | N-ЭТИЛ-N-БЕНЗИЛАНИЛИН | 608 | 6113 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1917 | ЭТИЛАКРИЛАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 306 | 3012 | F1 | 339 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 1-1-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 2271 | ЭТИЛАМИЛКЕТОН | 316 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 1036 | ЭТИЛАМИН | 208 | 2112 | 2F | 23 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.1 | "Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | "Этиламин", "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 4 |
| 2270 | ЭТИЛАМИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР с массовой долей этиламина не менее 50%, но не более 70% | 303 | 3032 | FC | 338 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 8 | "Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Этиламин", "Х", трафарет приписки |  |  | 25, 44 |
| 2273 | 2-ЭТИЛАНИЛИН | 608 | 6113 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2272 | N-ЭТИЛАНИЛИН | 608 | 6113 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО" | "N-Этиланилин", "Х", трафарет приписки |  |  | 1, 3, 25 |
| 1173 | ЭТИЛАЦЕТАТ | 306 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Этилацетат", "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 2452 | ЭТИЛАЦЕТИЛЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 206 | 2112 | 2F | 239 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.1 | "Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 4 |
| 2753 | N-ЭТИЛБЕНЗИЛТОЛУИДИНЫ ЖИДКИЕ | 608 | 6113 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 3460 | N-ЭТИЛБЕНЗИЛТОЛУИДИНЫ ТВЕРДЫЕ | 608 | 6113 | T2 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1175 | ЭТИЛБЕНЗОЛ | 314 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Этилбензол", "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 1176 | ЭТИЛБОРАТ | 306 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 1603 | ЭТИЛБРОМАЦЕТАТ | 647 | 6122 | TF1 | 63 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 3 | "Ядовито", "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1891 | ЭТИЛБРОМИД | 605 | 6112 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Этилбромид", "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2275 | 2-ЭТИЛБУТАНОЛ | 316 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 1177 | 2-ЭТИЛБУТИЛАЦЕТАТ | 316 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 1178 | 2-ЭТИЛБУТИРАЛЬДЕГИД | 307 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 1180 | ЭТИЛБУТИРАТ | 316 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 3272 | Этилвалерат | 306 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 1191 | 3-Этилгексальдегид | см. АЛЬДЕГИДЫ ОКТИЛОВЫЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1191 | 2-Этилгексальдегиды | см. АЛЬДЕГИДЫ ОКТИЛОВЫЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1191 | 2-Этилгексаналь | см. АЛЬДЕГИДЫ ОКТИЛОВЫЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3115 | 1-(2-ЭТИЛГЕКСАНОИЛПЕРОКСИ)-1,3-ДИМЕТИЛБУТИЛПЕРОКСИПИВАЛАТ с концентрацией не более 52%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 45%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 10% | Перевозка запрещена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2276 | 2-ЭТИЛГЕКСИЛАМИН | 325 | 3033 | FC | 38 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 8 | "Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25, 44 |
| 2748 | 2-ЭТИЛГЕКСИЛХЛОРФОРМИАТ | 611 | 6172 | TC1 | 68 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 8 | "Ядовито", "Едкое" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1171 | Этилгликоль | см. ЭФИР МОНОЭТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1172 | Этилгликольацет | см. ЭФИР МОНОЭТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ И КИСЛОТЫ УКСУСНОЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1892 | ЭТИЛДИХЛОРАРСИН | 626 | 6111 | T3 | 66 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО", "Прикрытие 1-1-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1183 | ЭТИЛДИХЛОРСИЛАН | 431 | 4381 | WFC | X338 | СКВа, СКа, ВЦ, КЦ | П, К | 4.3, 3, 8 | "При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Легко воспламеняется", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" | Наименование груза, "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки |  |  | 25, 39 |
| 1962 | ЭТИЛЕН | 204 | 2111 | 2F | 23 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.1 | "Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | "Этилен", "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  |  |
| 1184 | Этилен двухлористый | см. ЭТИЛЕНДИХЛОРИД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1038 | ЭТИЛЕН ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ | 204 | 2113 | 3F | 223 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.1 | "Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 2а, 5а, 28 |
| 1038 | Этилен, жидкий | см. ЭТИЛЕН ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1040 | Этилена окись | см. ЭТИЛЕНА ОКСИД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1040 | ЭТИЛЕНА ОКСИД | 207 | 2322 | 2TF | 263 | КВ, УК | П, К | 2.3, 2.1 | "Ядовитый газ", "Легко воспламеняется", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". |  |  |  | 27 |
| 1040 | ЭТИЛЕНА ОКСИД С АЗОТОМ при общем давлении до 1 Мпа (10 бар) при температуре 50 °C | 207 | 2322 | 2TF | 263 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.3, 2.1 | "Ядовитый газ", "Легко воспламеняется", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Ядовитый газ", "Легко воспламеняется", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | "Этилена оксид", "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 4, 27 |
| 3070 | ЭТИЛЕНА ОКСИДА И ДИХЛОРДИФТОРМЕТАНА СМЕСЬ, содержащая не более 12,5% этилена оксида | 207 | 2212 | 2A | 20 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.2 | "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 4 |
| 3298 | ЭТИЛЕНА ОКСИДА И ПЕНТАФТОРЭТАНА СМЕСЬ, содержащая не более 7,9% этилена оксида | 207 | 2212 | 2A | 20 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.2 | "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 4 |
| 2983 | ЭТИЛЕНА ОКСИДА И ПРОПИЛЕНА ОКСИДА СМЕСЬ, содержащая не более 30% этилена оксида | 302 | 3021 | FT1 | 336 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 6.1 | "Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25, 44 |
| 3299 | ЭТИЛЕНА ОКСИДА И ТЕТРАФТОРЭТАНА СМЕСЬ, содержащая не более 5,6% этилена оксида | 207 | 2212 | 2A | 20 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.2 | "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 4 |
| 3300 | ЭТИЛЕНА ОКСИДА И УГЛЕРОДА ДИОКСИДА СМЕСЬ, содержащая более 87% этилена оксида | 207 | 2322 | 2TF | 263 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.3, 2.1 | "Ядовитый газ", "Легко воспламеняется", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 1-1-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Ядовитый газ", "Легко воспламеняется", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-3" | Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 4, 27 |
| 1041 | ЭТИЛЕНА ОКСИДА И УГЛЕРОДА ДИОКСИДА СМЕСЬ, содержащая более 9%, но не более 87% этилена оксида | 206 | 2112 | 2F | 239 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.1 | "Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 4 |
| 1952 | ЭТИЛЕНА ОКСИДА И УГЛЕРОДА ДИОКСИДА СМЕСЬ, содержащая не более 9% этилена оксида | 207 | 2212 | 2A | 20 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.2 | "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 1-1-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-3" | Наименование груза, "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки |  |  | 4 |
| 3297 | ЭТИЛЕНА ОКСИДА И ХЛОРТЕТРАФТОРЭТАНА СМЕСЬ, содержащая не более 8,8% этилена оксида | 207 | 2212 | 2A | 20 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.2 | "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 3138 | ЭТИЛЕНА, АЦЕТИЛЕНА И ПРОПИЛЕНА СМЕСЬ ОХЛАЖДЕННАЯ ЖИДКАЯ, содержащая не менее 71,5% этилена, не более 22,5% ацетилена и не более 6% пропилена | 204 | 2113 | 3F | 23 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.1 | "Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 28 |
| - | Этиленгликоль | Не подпадает под действие Правил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1604 | ЭТИЛЕНДИАМИН | 807 | 8022 | CF1 | 83 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8, 3 | "Едкое", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Этилендиамин", "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1605 | ЭТИЛЕНДИБРОМИД | 605 | 6111 | T1 | 66 | СКВа, СКа, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Этилендибромид", "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1184 | ЭТИЛЕНДИХЛОРИД | 312 | 3022 | FT1 | 336 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 6.1 | "Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Этилендихлорид", "Х", трафарет приписки |  |  | 25, 44 |
| 1185 | ЭТИЛЕНИМИН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 648 | 6121 | TF1 | 663 | СКВа, СКа, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 3 | "Ядовито", "Легко воспламеняется", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 1-1-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 2а, 25 |
| 1040 | Этиленоксид | см. ЭТИЛЕНА ОКСИД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1135 | ЭТИЛЕНХЛОРГИДРИН | 647 | 6121 | TF1 | 663 | СКВа, СКа, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 3 | "Ядовито", "Легко воспламеняется", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1" | "Этиленхлоргидрин", "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1993 | Этилиденнорборнен | 328 | 3012, 3013 | F1 | 33, 30 | КВ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 2362 | Этилиденхлорид | см. 1,1-ДИХЛОРЭТАН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2385 | ЭТИЛИЗОБУТИРАТ | 306 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 2481 | ЭТИЛИЗОЦИАНАТ | 609 | 6121 | TF1 | 663 | КВ, УК | П, К | 6.1, 3 | "Ядовито", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  | 44 |
|  | Этилкарбитол | Не подпадает под действие Правил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2366 | Этилкарбонат | см. ДИЭТИЛКАРБОНАТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1862 | ЭТИЛКРОТОНАТ | 306 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 1192 | ЭТИЛЛАКТАТ | 316 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 2363 | ЭТИЛМЕРКАПТАН | 304 | 3011 | F1 | 33 | СКВа, СКа, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 1-1-1" | "Этилмеркаптан", "Х", трафарет приписки |  |  | 25, 29 |
| 2277 | ЭТИЛМЕТАКРИЛАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 306 | 3012 | F1 | 339 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 1-1-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 1193 | ЭТИЛМЕТИЛКЕТОН (МЕТИЛЭТИЛКЕТОН) | 307 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Метилэтилкетон", "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 1194 | ЭТИЛНИТРИТА РАСТВОР | 310 | 3021 | FT1 | 336 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 6.1 | "Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Этилнитрит", "Х", трафарет приписки |  |  | 25, 44 |
| 2525 | ЭТИЛОКСАЛАТ | 607 | 6113 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "СО" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2524 | ЭТИЛОРТОФОРМИАТ | 316 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 2386 | 1-ЭТИЛПИПЕРИДИН | 311 | 3032 | FC | 338 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 8 | "Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25, 44 |
| 1195 | ЭТИЛПРОПИОНАТ | 306 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 1292 | Этилсиликат | см. ТЕТРАЭТИЛСИЛИКАТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1993 | Этилсиликат-32 | см. Тетраэтоксисилана и олигоэтоксисиланов смесь сложная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1292 | Этилсиликат-40 | см. ТЕТРАЭТИЛСИЛИКАТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1594 | Этилсульфат | см. ДИЭТИЛСУЛЬФАТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2754 | N-ЭТИЛТОЛУИДИНЫ | 608 | 6112 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | "Этилтолуидин", "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2754 | Этилтолуидины | см. N-ЭТИЛТОЛУИДИНЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1196 | ЭТИЛТРИХЛОРСИЛАН | 321 | 3032 | FC | X338 | СКВа, СКа, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 8 | "Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Этилтрихлорсилан", "Х", трафарет приписки |  |  | 25, 44 |
| 2435 | ЭТИЛФЕНИЛДИХЛОРСИЛАН | 805 | 8012 | C3 | X80 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8 | "Едкое", "СО" | "Этилфенилдихлорсилан", "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1190 | ЭТИЛФОРМИАТ | 306 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 2453 | ЭТИЛФТОРИД (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R161) | 205 | 2112 | 2F | 23 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.1 | "Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | "Этилфторид", "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 4 |
| 1181 | ЭТИЛХЛОРАЦЕТАТ | 647 | 6122 | TF1 | 63 | СКВа, СКа, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 3 | "Ядовито", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1037 | ЭТИЛХЛОРИД | 205 | 2112 | 2F | 23 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.1 | "Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | "Этилхлорид", "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 4 |
| 2988 | Этилхлорсилан | 431 | 4381 | WFC | X338 | СКВа, СКа | П | 4.3, 3, 8 | "При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Легко воспламеняется", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" |  |  |  | 39 |
| 2826 | ЭТИЛХЛОРТИОФОРМИАТ | 814 | 8022 | CF1 | 83 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8, 3 | "Едкое", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Этилхлортиоформиат", "Х" трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1182 | ЭТИЛХЛОРФОРМИАТ | 611 | 6181 | TFC | 663 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 3, 8 | "Ядовито", "Легко воспламеняется", "Едкое", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 1-1-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 2а, 3, 25 |
| 1171 | Этилцеллозольв | см. ЭФИР МОНОЭТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1171 | 2-Этоксиэтанол | см. ЭФИР МОНОЭТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1172 | 2-Этоксиэтилацетат | см. ЭФИР МОНОЭТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ И КИСЛОТЫ УКСУСНОЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2557 | Этрол нитроцеллюлозный | 402 | 4112 | D | 40 | КВ, УК | П, М, К | 4.1 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" |  |  |  |  |
| 1916 | ЭФИР 2,2'-ДИХЛОРДИЭТИЛОВЫЙ | 606 | 6122 | TF1 | 63 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 3 | "Ядовито", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2340 | Эфир 2-бромдиэтиловый | см. ЭФИР 2-БРОМЭТИЛЭТИЛОВЫЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2340 | ЭФИР 2-БРОМЭТИЛЭТИЛОВЫЙ | 312 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 2219 | ЭФИР АЛЛИЛГЛИДИЛОВЫЙ | 316 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 2335 | ЭФИР АЛЛИЛЭТИЛОВЫЙ | 313 | 3022 | FT1 | 336 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 6.1 | "Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Эфир аллилэтиловый", "Х", трафарет приписки |  |  | 25, 44 |
| 2965 | ЭФИР БОРТРИФТОРДИМЕТИЛОВЫЙ | 407 | 4381 | WFC | 382 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 4.3, 3, 8 | "При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 1-1-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2604 | ЭФИР БОРТРИФТОРДИЭТИЛОВЫЙ | 812 | 8021 | CF1 | 883 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 8, 3 | "Едкое", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 1-1-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2352 | ЭФИР БУТИЛВИНИЛОВЫЙ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 306 | 3012 | F1 | 339 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 1-1-1" | "Эфир винил-н-бутиловый", "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 2350 | ЭФИР БУТИЛМЕТИЛОВЫЙ | 306 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 1304 | ЭФИР ВИНИЛИЗОБУТИЛОВЫЙ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 306 | 3012 | F1 | 339 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 1-1-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 1087 | ЭФИР ВИНИЛМЕТИЛОВЫЙ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 206 | 2112 | 2F | 239 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.1 | "Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 1-1-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-3" | Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 4 |
| 2352 | Эфир винил-н-бутиловый | см. ЭФИР БУТИЛВИНИЛОВЫЙ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1302 | ЭФИР ВИНИЛЭТИЛОВЫЙ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 301 | 3011 | F1 | 339 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 1-1-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 2360 | ЭФИР ДИАЛЛИЛОВЫЙ | 306 | 3022 | FT1 | 336 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 6.1 | "Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Эфир диаллиловый", "Х", трафарет приписки |  |  | 25, 44 |
| 1167 | ЭФИР ДИВИНИЛОВЫЙ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 301 | 3011 | F1 | 339 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 1-1-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 1159 | ЭФИР ДИИЗОПРОПИЛОВЫЙ | 306 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Эфир диизопропиловый", "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 1033 | ЭФИР ДИМЕТИЛОВЫЙ | 206 | 2112 | 2F | 23 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.1 | "Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | "Эфир диметиловый", "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 4 |
| 2810 | Эфир диметиловый перфторадипиновой кислоты | 615 | 6113 | T1 | 60 | КВ, УК | П, М, К | 6.1 | "Ядовито" |  |  |  | 1, 3 |
| 2810 | Эфир диметиловый перфторпробковой кислоты | 615 | 6113 | T1 | 60 | КВ, УК | П, М, К | 6.1 | "Ядовито" |  |  |  | 1, 3 |
| 2384 | ЭФИР ДИ-н-ПРОПИЛОВЫЙ | 306 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 3077 | Эфир дифениловый | 906 | 9063 | M7 | 90 | КВ, УК | П, К | 9 | "Прочие опасные вещества" |  |  |  | 86 |
| 2490 | ЭФИР ДИХЛОРДИИЗОПРОПИЛОВЫЙ | 606 | 6112 | T1 | 60 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 2249 | ЭФИР ДИХЛОРДИМЕТИЛОВЫЙ СИММЕТРИЧНЫЙ | Перевозка запрещена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1155 | ЭФИР ДИЭТИЛОВЫЙ (ЭФИР ЭТИЛОВЫЙ) | 301 | 3011 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" | "Эфир этиловый", "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки |  |  | 4 |
| 1153 | ЭФИР ДИЭТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ | 316 | 3012, 3013 | F1 | 33, 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 1304 | Эфир изобутилвиниловый | см. ЭФИР ВИНИЛИЗОБУТИЛОВЫЙ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3272 | Эфир метиловый ацетоуксусной кислоты | см. Метилацетоацетат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3265 | Эфир метиловый бензосульфокислоты | см. Метилбензосульфат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2612 | ЭФИР МЕТИЛПРОПИЛОВЫЙ | 306 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 25 |
| 2398 | ЭФИР МЕТИЛ-трет-БУТИЛОВЫЙ | 301 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "МТБЭ", "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 1239 | ЭФИР МЕТИЛХЛОРМЕТИЛОВЫЙ | 647 | 6121 | TF1 | 663 | СКВа, СКа, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1, 3 | "Ядовито", "Легко воспламеняется", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 1-1-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 2а, 25 |
| 2810 | Эфир моногексиловый этиленгликоля | 615 | 6111 | T1 | 66 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 6.1 | "Ядовито", "Прикрытие 1-1-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 3, 25 |
| 1188 | ЭФИР МОНОМЕТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ | 316 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 1189 | ЭФИР МОНОМЕТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ И КИСЛОТЫ УКСУСНОЙ | 316 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 1172 | Эфир моноэтиловый ацетоэтиленгликоля | см. ЭФИР МОНОЭТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ И КИСЛОТЫ УКСУСНОЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1171 | ЭФИР МОНОЭТИЛОВЫИ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ | 316 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Этилцеллозольв", "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 1172 | ЭФИР МОНОЭТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ И КИСЛОТЫ УКСУСНОЙ | 316 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 1149 | Эфир н-бутиловый | см. ЭФИРЫ ДИБУТИЛОВЫЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1149 | Эфир н-дибутиловый | см. ЭФИРЫ ДИБУТИЛОВЫЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3153 | ЭФИР ПЕРФТОР (МЕТИЛВИНИЛОВЫЙ) | 205 | 2112 | 2F | 23 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.1 | "Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | "Эфир", "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 4 |
| 3154 | ЭФИР ПЕРФТОР (ЭТИЛВИНИЛОВЫЙ) | 205 | 2112 | 2F | 23 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.1 | "Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | "Эфир этилвиниловый", "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 4 |
| 1268 | Эфир петролейный | 328 | 3012 | F1 | 33 | КВ, ВЦ | П, М | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Бензин", "Бензин-нефть", "С" или "СТ" |  |  | 8 |
| 2222 | Эфир фенилметиловый | см. АНИЗОЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1239 | Эфир хлордиметиловый | см. ЭФИР МЕТИЛХЛОРМЕТИЛОВЫЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2354 | ЭФИР ХЛОРМЕТИЛЭТИЛОВЫЙ | 312 | 3022 | FT1 | 336 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3, 6.1 | "Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Эфир хлорметилэтиловый", "Х", трафарет приписки |  |  | 25, 44 |
| 1179 | ЭФИР ЭТИЛБУТИЛОВЫЙ | 306 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Эфир этилбутиловый", "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 1039 | ЭФИР ЭТИЛМЕТИЛОВЫЙ | 206 | 2112 | 2F | 23 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 2.1 | "Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" | "Эфир этилметиловый", "С горки не спускать", трафарет приписки |  |  | 4 |
| 1155 | Эфир этиловый | см. ЭФИР ДИЭТИЛОВЫЙ (ЭФИР ЭТИЛОВЫЙ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2615 | ЭФИР ЭТИЛПРОПИЛОВЫЙ | 306 | 3012 | F1 | 33 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Эфир этилпропиловый", "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 1149 | ЭФИРЫ ДИБУТИЛОВЫЕ | 316 | 3013 | F1 | 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | "Эфиры", "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 3272 | Эфиры метиловые синтетических жирных кислот фракции C7 - C9 | 306 | 3013 | F1 | 30 | ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" | "Эфиры метиловые СЖК", "Х", трафарет приписки |  |  | 21 |
| 3272 | ЭФИРЫ СЛОЖНЫЕ, Н.У.К. | 306 | 3012, 3013 | F1 | 33, 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |
| 3271 | ЭФИРЫ, Н.У.К. | 331 | 3012, 3013 | F1 | 33, 30 | КВ, УК, ВЦ, КЦ | П, К | 3 | "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" | Наименование груза, "Х", трафарет приписки |  |  | 78 |

Примечание:

В графе 1 "N ООН" указан четырехзначный идентификационный номер вещества или изделия, указанный в Типовых правилах перевозки опасных грузов ООН.

В графе 2 "Наименование груза" приведены наименования опасных грузов. Наименование груза, написанное заглавными буквами, является надлежащим наименованием, а написанное строчными буквами - используется в качестве технического наименования.

В графе 3 "Номер аварийной карточки" указан номер аварийной карточки в соответствии с "Аварийными карточками на опасные грузы, перевозимые по железным дорогам государств участников СНГ, Латвийской Республики, Литовской Республики и Эстонской Республики".

В графе 4 "Классификационный шифр" приведен классификационный шифр в соответствии с Приложением 1 к настоящим Правилам.

В графе 5 "Классификационный код" содержится буквенное и цифровое выражение опасных свойств груза. Расшифровка классификационных кодов представлена ниже.

В графе 6 "Код опасности" указано цифровое обозначение кода опасности в соответствии с Приложением 6 к настоящим Правилам.

В графе 7 "Род вагона, тип контейнера":

- КВ - универсальные крытые вагоны,

- СКВ - специализированные крытые вагоны грузоотправителей (грузополучателей),

- СКВа - специализированные крытые вагоны грузоотправителей (грузополучателей) или сданные железной дорогой в аренду,

- ПЛ - полувагоны, платформы,

- ВБТ - специализированный вагон-хоппер для перевозки минеральных удобрений,

- ВЦ - вагоны-цистерны,

- УК - универсальные контейнеры,

- СК - специализированные контейнеры грузоотправителей (грузополучателей), за исключением мягких контейнеров,

- СКа - специализированные контейнеры грузоотправителей (грузополучателей) или сданные железной дорогой в аренду, за исключением мягких контейнеров,

- КЦ - специализированные контейнеры-цистерны грузоотправителей (грузополучателей),

- РЕФ - приватный крытый изотермический вагон,

- РК - приватный изотермический контейнер.

В графе 8 "Вид отправки" указаны виды отправок: П - повагонная, М - мелкая, К - контейнерная.

В графе 9 "Номер знака опасности" - приведены номера знаков опасности согласно Приложению 6 к настоящим Правилам.

В графе 10 "Штемпели в накладной" указано содержание штемпелей, характеризующих опасность груза, условия роспуска с сортировочных горок, минимальные нормы прикрытия (минимальное число физических вагонов прикрытия): первая цифра - от ведущего локомотива, вторая цифра - от подталкивающего локомотива, третья цифра - от вагонов с людьми, знак "0" - прикрытия не требуется. Знак "СО" - при перевозке грузов в стеклянной таре должен быть проставлен штемпель "Спускать с горки осторожно".

В графе 11 "Специальные трафареты на цистерне" - буквой "Х" обозначены химические грузы.

В графе 12 "Код вагона-цистерны" - зарезервировано.

В графе 13 "Специальные положения к вагонам-цистернам" - зарезервировано.

В графе 14 "Специальные условия" - указаны номера специальных условий перевозки опасных грузов:

Перечень специальных условий перевозки опасных грузов

1 - Грузы, предъявляемые к перевозке в мелкой расфасовке, т.е. массой нетто не более 1 кг или объемом не более 1 л, разрешается перевозить повагонными и мелкими отправками, а также в универсальных контейнерах на общих основаниях как неопасный груз.

1а - Грузы, предъявляемые к перевозке в потребительской таре емкостью до 3 л включительно, разрешается перевозить повагонными, мелкими и контейнерными отправками на общих основаниях, как неопасный груз.

2 - Данные грузы в упаковке допускаются к перевозке только в сопровождении проводников (специалистов) грузоотправителей (грузополучателей).

2а - Данные грузы в вагоне-цистерне (контейнере-цистерне) допускаются к перевозке только в сопровождении проводников (специалистов) грузоотправителей (грузополучателей).

3 - Перевозка указанных грузов контейнерными отправками допускается только в собственных (арендованных) контейнерах грузоотправителя (грузополучателя) при условии надлежащего закрепления грузовых мест.

4 - Специальные цистерны грузоотправителя (грузополучателя), рассчитанные на давление.

5 - Перевозка порожних неочищенных вагонов-цистерн (контейнеров-цистерн) после выгрузки данного груза производится в сопровождении проводников (специалистов) грузоотправителей (грузополучателей).

5а - Перевозка по территории Российской Федерации порожних неочищенных вагонов-цистерн (контейнеров-цистерн) после выгрузки данного груза производится в сопровождении проводников (специалистов) грузоотправителей (грузополучателей).

5б - Перевозка порожней неочищенной тары после выгрузки данного груза производится в сопровождении проводников (специалистов) грузоотправителей (грузополучателей).

Примечание: По территории Украины применение специального условия "5б" не является обязательным.

6 - Специальные цистерны грузоотправителя (грузополучателя), рассчитанные на давление и оборудованные теневым кожухом.

7 - Специальные цистерны для аммиака грузоотправителя (грузополучателя).

8 - Цистерны с верхним сливом или с универсальным сливным прибором.

9 - Цистерны с верхним сливом.

10 - Специальные цистерны грузоотправителя (грузополучателя) или арендованные с верхним сливом.

11 - Цистерны с универсальным сливным прибором.

12 - Собственные цистерны грузоотправителя (грузополучателя) или арендованные с верхним сливом, оборудованные замками.

13 - Собственные цистерны грузоотправителя (грузополучателя) или арендованные с универсальным сливным прибором.

14 - Специальные цистерны грузоотправителя (грузополучателя) из алюминия или нержавеющей стали.

15 - Собственные цистерны грузоотправителя (грузополучателя) или арендованные с устройством для обогрева.

16 - Специальные изотермические цистерны грузоотправителя (грузополучателя).

17 - Специальные алюминиевые цистерны грузоотправителя (грузополучателя), рассчитанные на давление.

18 - Специальные цистерны грузоотправителя (грузополучателя) с верхним сливом и с устройством для обогрева.

19 - Собственные цистерны грузоотправителя (грузополучателя) или арендованные с верхним сливом и с предохранительным колпаком.

20 - Специальные сернокислотные цистерны грузоотправителя (грузополучателя).

21 - Специальные алюминиевые цистерны грузоотправителя (грузополучателя) с верхним сливом.

22 - Специальные олеумные цистерны-термоса грузоотправителя (грузополучателя).

23 - Специальные гуммированные цистерны грузоотправителя (грузополучателя) с верхним сливом.

24 - Цистерны с паровой рубашкой, имеющие нижний слив.

25 - Специальные цистерны грузоотправителя (грузополучателя) или арендованные.

26 - Специальные цистерны грузоотправителя (грузополучателя) с предохранительным кожухом на колпаке.

27 - см. п. 2.2.7 Правил перевозок опасных грузов по железным дорогам.

28 - Вагоны-цистерны, контейнеры-цистерны грузоотправителей (грузополучателей) для перевозки охлажденных жидких газов.

29 - см. п. 2.2.12 Правил перевозок опасных грузов по железным дорогам.

30 - см. п. 2.2.13 Правил перевозок опасных грузов по железным дорогам.

31 - см. п. 2.2.14 Правил перевозок опасных грузов по железным дорогам.

32 - см. п. 2.2.15 Правил перевозок опасных грузов по железным дорогам.

33 - см. п. 2.2.22 Правил перевозок опасных грузов по железным дорогам.

34 - см. п. 2.2.23 Правил перевозок опасных грузов по железным дорогам.

35 - см. п. 2.2.24 Правил перевозок опасных грузов по железным дорогам.

36 - см. п. 2.2.26 Правил перевозок опасных грузов по железным дорогам.

37 - см. п. 2.2.27 Правил перевозок опасных грузов по железным дорогам.

38 - Зарезервировано.

39 - см. п. 2.2.30 Правил перевозок опасных грузов по железным дорогам.

40 - см. п. 2.2.33 Правил перевозок опасных грузов по железным дорогам.

41 - см. п. 2.2.35 Правил перевозок опасных грузов по железным дорогам.

42 - см. п. 2.2.36 Правил перевозок опасных грузов по железным дорогам.

43 - см. п. 2.2.37 Правил перевозок опасных грузов по железным дорогам.

44 - см. п. 2.2.11 Правил перевозок опасных грузов по железным дорогам.

45 - см. п. 2.2.39 Правил перевозок опасных грузов по железным дорогам.

46 - см. п. 2.2.40 Правил перевозок опасных грузов по железным дорогам.

47 - см. п. 2.2.43 Правил перевозок опасных грузов по железным дорогам.

48 - см. п. 2.2.44 Правил перевозок опасных грузов по железным дорогам.

49 - Зарезервировано.

50 - см. п. 2.2.49 Правил перевозок опасных грузов по железным дорогам.

51 - см. п. 2.2.50 Правил перевозок опасных грузов по железным дорогам.

52 - см. п. 2.2.51 Правил перевозок опасных грузов по железным дорогам.

53 - Специализированные кассетные платформы грузоотправителя.

54 - Специальные цистерны грузоотправителя (грузополучателя) из нержавеющей стали.

55 - Для данного груза при заполнении накладной номер ООН не указывается, а наименование груза является надлежащим.

56 - При перевозке грузов в охлажденном жидком азоте наносится дополнительный знак опасности по образцу N 2.2.

57 - Перевозка грузов в вагоне-цистерне (контейнере-цистерне) осуществляется только после предварительного согласования.

58 - Размер частиц менее 3,2 мм. Фракции с размером частиц 3,2 мм и более не являются опасными грузами.

59 - Данный номер ООН применяется к смесям бутиленов, 1-бутилену, цис-2-бутилену и транс-2-бутилену.

60 - Если применяется в качестве пестицида, то номер ООН при перевозке раствора - 2902, твердого - 2588.

61 - Согласно требованиям международных регламентов, грузы номера ООН 3224 должны быть испытаны компетентным органом страны происхождения с утверждением результатов классификации и условий перевозки.

62 - см. п. 4.2.3.3 Правил перевозок жидких грузов наливом в вагонах-цистернах и вагонах бункерного типа для перевозке нефтебитума.

63 - Указанные грузы перевозятся в составе специальной технологической секции (группы вагонов), состоящей из:

- оборудованной теплоизоляцией цистерны с водой из расчета не менее одной цистерны на каждые три цистерны с грузом;

- одного крытого вагона, в котором размещается бригада сопровождения, а также техническое оборудование и имущество;

- груженой цистерны и аналогичной порожней цистерны, рассчитанной на перевозку грузов под давлением. При этом цистерны заполненные водой, и порожняя цистерна используются в качестве прикрытия, цистерны, загруженной грузом, от вагона с сопровождающими этот груз.

Указанные технологические секции формируются отправителем. Включать в состав секции, не относящиеся к ней вагоны, не допускается. В перевозочных документах должен быть проставлен штемпель "Секция. Не расцеплять".

64 - Хлор, затаренный в специализированную тару (сосуды под давлением для перевозки хлора), допускается перевозить в полувагонах в сопровождении бригады специалистов или проводников грузоотправителя (грузополучателя). Перевозка в полувагонах порожней неочищенной специализированной тары после выгрузки хлора может производиться без сопровождения специалистами или проводниками грузоотправителя (грузополучателя).

65 - Перевозка данного груза допускается в собственных специальных цистернах и специализированных контейнерах-цистернах до 31.12.2017 г. Данный груз разрешается к перевозке также в многоэлементных газовых контейнерах, переносных цистернах и вагонах-батареях.

66 - Перевозка метанола в вагоне-цистерне (контейнере-цистерне) под избыточным давлением инертного газа - азота допускается к перевозке в сопровождении бригады специалистов грузоотправителя (грузополучателя).

67 - см. п. 2.2.46 Правил перевозок опасных грузов по железным дорогам.

68 - Уголь, активированный паром, не подпадает под действие Правил перевозок опасных грузов по железным дорогам.

69 - Допускается перевозка груза в полувагонах со съемной крышей.

70 - см. п. 2.1.26 Правил перевозок опасных грузов по железным дорогам.

71 - для грузов с наименованиями: "Мазут с температурой вспышки более 100 °C", "Топливо моторное, с температурой вспышки более 100 °C", "Топливо нефтяное, с температурой вспышки более 100 °C" применяются специальные условия "11" или "24".

72 - Допускается перевозка в полувагонах селитры аммиачной марки Б (ГОСТ 2-2013), затаренной в сертифицированные мягкие контейнеры разового использования;

73 - Допускается перевозка селитры аммиачной марки Б (ГОСТ 2-2013), кальция нитрата (кальциевой селитры) насыпью в специализированных вагонах-хопперах для минеральных удобрений с кузовами из легированной стали или из низколегированной и углеродистой стали с нанесенным внутренним химически стойким антикоррозионным покрытием;

74 - для грузов с наименованиями: "Мазут с температурой вспышки не более 100 °C", "Топливо моторное, с температурой вспышки не более 100 °C", "Топливо нефтяное, с температурой вспышки не более 100 °C" применяются специальные условия "11" или "24";

75 - Полимер вспенивающийся гранулированный может быть изготовлен из полистирола, полиметилметакрилата или другого полимерного материала. Упаковки с указанным грузом должны иметь маркировочную надпись: "Не располагать вблизи источника воспламенения". Погрузка данных упаковок должна осуществляться в открытые или обеспечивающие вентиляцию вагоны или в открытые, или обеспечивающие вентиляцию контейнеры. В случае перевозки упаковок с указанным грузом в закрытых вагонах или контейнерах, на загрузочных дверях этих вагонов или контейнеров должна иметься следующая надпись, состоящая из букв высотой не менее 25 мм: "ВНИМАНИЕ НЕТ ВЕНТИЛЯЦИИ ОТКРЫВАТЬ ОСТОРОЖНО". Данная надпись должна быть сделана на языке страны отправления, а также на русском языке.

76 - Допускается перевозка в полувагонах серы, затаренной в сертифицированные мягкие контейнеры разового использования. Штемпели в накладной: "Легко воспламеняется", "Прикрытие 3-0-1-0";

77 - Допускается перевозка в полувагонах груза, затаренного в сертифицированные мягкие контейнеры разового использования;

78 - Цистерны с верхним сливом или с универсальным сливным прибором, оборудованным затвором с тремя независимыми степенями защиты, а также специальные цистерны грузоотправителя (грузополучателя) или арендованные;

79 - Допускается перевозка грузов в собственных, арендованных полувагонах с использованием сертифицированного вкладыша из ламинированной полимерной ткани;

80 - Не должна использоваться металлическая тара.

81 - Натрия цианид в виде брикетов со средними размерами 38 x 36 x 20 мм допускается упаковывать в сертифицированные согласно требованиям к изготовлению и испытаниям, установленным Типовыми правилами ООН, деревянные ящики для веществ 1 группы упаковки, имеющие кодовое обозначение 11D в комбинации с поддоном и мягким полимерным вкладышем, непроницаемым для сыпучих веществ. Указанная тара должна быть установленным порядком внесена в ТУ на груз и согласована компетентным органом;

82 - допускается перевозка кальция оксида (извести негашеной) насыпью в специализированных вагонах-хопперах для минеральных удобрений с кузовами из легированной стали или из низколегированной и углеродистой стали с нанесенным внутренним химически стойким антикоррозионным покрытием;

83 - Допускается перевозка кальция оксида насыпью в специализированных контейнерах для перевозки извести;

84 - Перевозка данного груза допускается в многоэлементных газовых контейнерах, вагонах-батареях.

85 - Допускается перевозка извести негашеной насыпью в вагонах хопперах для перевозки цемента.

86 - Допускается прием и выдача на местах общего пользования повагонных отправок опасных грузов (для номера ООН 1942 только селитры аммиачной марки Б (ГОСТ 2-2013)), упакованных согласно ГОСТ 26319-2020 в тару, сформированную в транспортный пакет для обеспечения безопасности выполнения погрузочно-разгрузочных и транспортных работ и соблюдения экологических нормативов, а также упакованных в контейнеры средней грузоподъемности для массовых грузов, в том числе сертифицированныемягкие контейнеры разового использования.

87 - Спички безопасные могут воспламеняться только от трения о специальную поверхность.

88 - спички безопасные могут воспламеняться только от трения о специальную или твердую поверхность.

89 - Удобрения, содержащие кальция нитрат, состоящие в основном из двойной соли (кальция нитрата и аммония нитрата) и содержащие не более 10% аммония нитрата и по меньшей мере 12% кристаллизационной воды, не подпадают под действие Правил.

90 - Допускается перевозка селитры аммиачной марки Б (ГОСТ 2-2013), а также удобрений аммиачно-нитратных насыпью в специализированных контейнерах.

91 При перевозке данного изделия размещать знаки опасности и аварийные карточки на вагоны, контейнеры не требуется". При этом знаки опасности должны быть нанесены на тару или на само изделие, перевозимое в неупакованном виде;

92 Крупногабаритные изделия, способные выдерживать удары и нагрузки, возникающие при нормальных условиях перевозки, могут перевозиться с подсоединенными газовыми баллонами с открытыми вентилями при условиях:

а) газовые баллоны содержат N ООН 1066 АЗОТ, или N ООН 1956 ГАЗ СЖАТЫЙ, или N ООН 1002 ВОЗДУХ СЖАТЫЙ;

б) газовые баллоны через регуляторы давления и стационарные трубопроводы соединены с изделием таким образом, чтобы давление газа (манометрическое давление) в изделии не превышало 35 кПа (0,35 бар);

в) газовые баллоны должны быть надежно закреплены, чтобы они не могли перемещаться по отношению к изделию, и оснащены прочными и устойчивыми к давлению шлангами и трубами;

г) газовые баллоны, регуляторы давления, трубопроводы и другие компоненты должны быть во время перевозки защищены от повреждений и ударов деревянными обрешетками или другими подходящими приспособлениями;

д) в накладной сделана следующая запись: "Перевозка в соответствии со специальным положением 92";

е) погрузка данных изделий, перевозимых с баллонами с открытыми вентилями, содержащими газ, представляющий опасность асфиксии, должна осуществляться в открытые или обеспечивающие вентиляцию вагоны или в открытые, или обеспечивающие вентиляцию контейнеры. В случае перевозки указанного груза в закрытых вагонах или контейнерах, на загрузочных дверях этих вагонов или контейнеров должна иметься следующая надпись, состоящая из букв высотой не менее 25 мм:

"ВНИМАНИЕ НЕТ ВЕНТИЛЯЦИИ ОТКРЫВАТЬ ОСТОРОЖНО".

Данная надпись должна быть сделана на языке страны отправления, а также на русском языке;

93 Данная позиция должна использоваться только для твердых медицинских отходов категории А, перевозимых на утилизацию.

Расшифровка классификационных кодов

Вещества и изделия (за исключением аэрозолей)

класса 2 относятся к одной из следующих групп

в зависимости от их опасных свойств:

A удушающие

O окисляющиеся

F легковоспламеняющиеся

T токсичные

C коррозионные

CO коррозионные, окисляющие

FC легковоспламеняющиеся, коррозионные

FT токсичные, легковоспламеняющиеся

TC токсичные, коррозионные

TO токсичные, окисляющие

TFC токсичные, легковоспламеняющиеся, коррозийные

TOC токсичные, окисляющие, коррозионные.

В случае газов и смесей газов, которые характеризуются опасными свойствами, присущими более чем одной группе в соответствии с критериями, группы, обозначенные буквой, превалируют по степени опасности над всеми другими группами. Группы, обозначенные буквой F, превалируют над группами, обозначенными буквами A или O.

Классификация зависит от характера содержимого аэрозольного распылителя.

Вещества и изделия класса 3 подразделяются на:

F Легковоспламеняющиеся жидкости без дополнительной опасности:

F1 Легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не выше 60 °C;

F2 Легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки выше 60 °C, перевозимые или предъявляемые к перевозке при температуре, равной их температуре вспышки или превышающей ее (вещества при высокой температуре);

F3 Изделия, содержащие легковоспламеняющиеся жидкости;

FT Легковоспламеняющиеся жидкости, токсичные:

FT1 Легковоспламеняющиеся жидкости, токсичные;

FT2 Пестициды;

FC Легковоспламеняющиеся жидкости, коррозионные;

FTC Легковоспламеняющиеся жидкости, токсичные, коррозионные;

D Жидкие десенсибилизированные взрывчатые вещества.

Вещества и изделия класса 4.1 подразделяются на:

F Легковоспламеняющиеся твердые вещества без дополнительной опасности:

F1 Органические

F2 Органические расплавленные

F3 Неорганические

F4 Изделия

FO Легковоспламеняющиеся твердые вещества окисляющие

FT Легковоспламеняющиеся твердые вещества токсичные:

FT1 Органические токсичные

FT2 Неорганические токсичные

FC Легковоспламеняющиеся твердые вещества коррозионные:

FC1 Органические коррозионные

FC2 Неорганические коррозионные

D Твердые десенсибилизированные взрывчатые вещества без дополнительной опасности

D Твердые десенсибилизированные взрывчатые вещества токсичные

SR Самореактивные вещества:

SR1 Не требующие регулирования температуры

SR2 Требующие регулирования температуры.

PM Вещества полимеризующиеся:

PM1 Не требующие регулирования температуры

PM2 Требующие регулирования температуры (к перевозке железнодорожным транспортом не допускаются).

Вещества и изделия класса 4.2 подразделяются на:

S Вещества, способные к самовозгоранию, без дополнительной опасности:

S1 Органические жидкие

S2 Органические твердые

S3 Неорганические жидкие

S4 Неорганические твердые

S5 Металлоорганические

SW Вещества, способные к самовозгоранию, выделяющие при соприкосновении с водой легковоспламеняющиеся газы

SO Вещества, способные к самовозгоранию, окисляющие

ST Вещества, способные к самовозгоранию, токсичные:

ST1 Органические токсичные жидкие

ST2 Органические токсичные твердые

ST3 Неорганические токсичные жидкие

ST4 Неорганические токсичные твердые

SC Вещества, способные к самовозгоранию, коррозионные:

SC1 Органические коррозионные жидкие

SC2 Органические коррозионные твердые

SC3 Неорганические коррозионные жидкие

SC4 Неорганические коррозионные твердые.

Вещества и изделия класса 4.3 подразделяются на:

W Вещества, которые выделяют легковоспламеняющиеся газы при соприкосновении с водой, без дополнительной опасности, а также изделия, содержащие такие вещества:

W1 Жидкие

W2 Твердые

W3 Изделия

WF1 Вещества, которые выделяют легковоспламеняющиеся газы при соприкосновении с водой, жидкие, легковоспламеняющиеся

WF2 Вещества, которые выделяют легковоспламеняющиеся газы при соприкосновении с водой, твердые, легковоспламеняющиеся

WS Вещества, которые выделяют легковоспламеняющиеся газы при соприкосновении с водой, твердые, самонагревающиеся

WO Вещества, которые выделяют легковоспламеняющиеся газы при соприкосновении с водой, окисляющие, твердые

WT Вещества, которые выделяют легковоспламеняющиеся газы при соприкосновении с водой, токсичные:

WT1 Жидкие

WT2 Твердые

WC Вещества, которые выделяют легковоспламеняющиеся газы при соприкосновении с водой, коррозионные:

WC1 Жидкие

WC2 Твердые

WFC Вещества, которые выделяют легковоспламеняющиеся газы при соприкосновении с водой, легковоспламеняющиеся, коррозионные.

Вещества класса 5.1 и изделия, содержащие такие вещества,

подразделяются на:

O Окисляющие вещества без дополнительной опасности или изделия, содержащие такие вещества:

O1 Жидкие

O2 Твердые

O3 Изделия

OF Окисляющие вещества твердые легковоспламеняющиеся

OS Окисляющие вещества твердые, самонагревающиеся

OW Окисляющие вещества твердые, выделяющие легковоспламеняющиеся газы при соприкосновении с водой

OT Окисляющие вещества токсичные:

OT1 Жидкие

OT2 Твердые

OC Окисляющие вещества коррозионные:

OC1 Жидкие

OC2 Твердые

OTC Окисляющие вещества токсичные, коррозионные

Вещества класса 5.2 подразделяются на:

P1 Органические пероксиды, без регулирования температуры

P2 Органические пероксиды, с регулированием температуры

Вещества класса 6.1 подразделяются на:

T Токсичные вещества без дополнительной опасности:

T1 Органические жидкие

T2 Органические твердые

T3 Металлоорганические вещества

T4 Неорганические жидкие

T5 Неорганические твердые

T6 Жидкие используемые в качестве пестицидов

T7 Твердые используемые в качестве пестицидов

T8 Образцы

T9 Другие токсичные вещества

TF Токсичные вещества легковоспламеняющиеся:

TF1 Жидкие

TF2 Жидкие, используемые в качестве пестицидов

TF3 Твердые

TS Токсичные вещества самонагревающиеся, твердые

TW Токсичные вещества, выделяющие легковоспламеняющиеся газы при соприкосновении с водой:

TW1 Жидкие

TW2 Твердые

TO Токсичные вещества окисляющие:

TO1 Жидкие

TO2 Твердые

TC Токсичные вещества коррозионные:

TC1 Органические жидкие

TC2 Органические твердые

TC3 Неорганические жидкие

TC4 Неорганические твердые

TFC Токсичные вещества легковоспламеняющиеся, коррозионные

TFW Легковоспламеняющиеся, реагирующие с водой

Вещества класса 6.2 подразделяются на:

I1 Инфекционные вещества, опасные для людей

I2 Инфекционные вещества, опасные только для животных

I3 Отходы больничного происхождения

I4 Диагностические образцы.

Вещества и изделия класса 8 подразделяются на:

C1 - C10 Коррозионные вещества без дополнительной опасности

C1 - C4 Вещества, обладающие свойствами кислот:

C1 Неорганические жидкие

C2 Неорганические твердые

C3 Органические жидкие

C4 Органические твердые

C5 - C8 Вещества, обладающие свойствами оснований:

C5 Неорганические жидкие

C6 Неорганические твердые

C7 Органические жидкие

C8 Органические твердые

C9 - C10 Другие коррозионные вещества:

C9 Жидкие

C10 Твердые

C11 Изделия

CF Коррозионные вещества легковоспламеняющиеся:

CF1 Жидкие

CF2 Твердые

CS Коррозионные вещества самонагревающиеся:

CS1 Жидкие

CS2 Твердые

CW Коррозионные вещества, выделяющие легковоспламеняющиеся газы при соприкосновении с водой:

CW1 Жидкие

CW2 Твердые

CO Коррозионные вещества окисляющие:

CO1 Жидкие

CO2 Твердые

CT Коррозионные вещества токсичные:

CT1 Жидкие

CT2 Твердые

CTF Коррозионные вещества легковоспламеняющиеся жидкие токсичные

COT Коррозионные вещества окисляющие токсичные.

Вещества и изделия класса 9 подразделяются на:

M1 Вещества, мелкая пыль которых при вдыхании может представлять опасность для здоровья

M2 Вещества и приборы, которые в случае пожара могут выделять диоксины

M3 Вещества, выделяющие легковоспламеняющиеся пары

M4 Литиевые батареи

M5 Спасательные средства

M6 - M8 Вещества, опасные для окружающей среды:

M6 Загрязнитель водной среды жидкий

M7 Загрязнитель водной среды твердый

M8 Генетически измененные микроорганизмы и организмы

M9 - M10 Вещества при высокой температуре:

M9 Жидкие

M10 Твердые

M11 Прочие вещества, представляющие опасность при перевозке, но не соответствующие определениям других классов.